###### Ing. Milan Hampl

## Projektová  činnost ve výstavbě, IČO: 421 606 18

# Mrštíkova 399/2a, 460 01 Liberec 3, tel. 48 795 34 20, mobil 603/167025,

# e-mail: hampl.milan@volny.cz

NAVÝŠENÍ KAPACITY ZŠ KAPLICKÉHO

- stavební úpravy pro změnu v užívání

- ZMĚNA V UŽÍVÁNÍ ČÁSTI STAVBY

D1.2. Stavebně konstrukční řešení

Technická zpráva

Investor                                  :    	Statutární město Liberec

Adresa                                   :     nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec

Stavební úřad                        :     Liberec

Gen.  projektant                     :    Martin Srna, Slezská 164, 460 01 Liberec 15

Vypracoval                             :     Ing. Milan Hampl

Adresa                                   :     Mrštíkova 399/2a, 460 01 Liberec 3

IČO                                        :     421 60 618

Datum                                    :    05/2015

Obsah :

1.	Úvod  	2

2.	Podklady 	2

3.	Popis objektu 	2

4.	Stavební úpravy 	3

5.	Závěr	3

1. Úvod:

Předmětem dokumentace jsou ze statického hlediska stavební úpravy pro změnu v užívání části stavby. Jedná se o objekt Základní školy v ulici Kaplického č.p. 384, v Liberci XXIII – Doubí. Důvodem navrhovaných stavebních úprav je navýšení kapacity základní školy.

Stávající budova školy byla postavena koncem osmdesátých let minulého století. Jedná se o pavilónový objekt s nosnou konstrukcí z montovaného železobetonového skeletu se skrytými průvlaky a svislými nosnými konstrukce tvořenými ŽB pilíři a stěnami z panelů. Zastřešení je 2.NP je provedeno tuhou konstrukcí ploché střechy.

Předmětem projektu jsou pavilóny „A“ a „B“, což jsou dvoupodlažní nepodsklepené objekty obdélníkového půdorysu. Zásahy do konstrukcí, kde je nutné stanovisko statika se ovšem týkají pouze pavilónu „A“.

2. Podklady :

Původní dokumentace pro provádění stavby „Sídliště Vesec - Doubí, II. stavba - Doubí, Základní škola“, z roku 1985, autor Stavoprojekt Liberec.

Studie „Navýšení kapacity ZŠ Kaplického“, z prosince 2014, autor Ing. Radovan Novotný – UNI ARCH.CZ, Vesecká 97, Liberec.

Projektová dokumentace pro stavební řízení „Stavební úpravy č.p. 384, Liberec“, 2013, 2014, autor Radim Jelínek, Revoluční 399, Chrastava.

Projekt stavebních úprav pro změnu užívání - stavební část – Martin Srna, Slezská 164, 460 01 Liberec 15

3. Popis objektu:

Hmota stávajícího objektu pavilónu „A“ je obdélníkového půdorysu o maximálních půdorysných rozměrech nosné konstrukce 42,0 x 18,60m. Objekt je přízemní, nepodsklepený, zastřešený tuhou konstrukcí ploché střechy.

Celková výška k atice je 8,60m od upraveného terénu. Konstrukční výška v 1.NP činí 3,55m, ve 2.NP 3,60. Světlé výšky pak 3,30m v obou patrech.

Nosná konstrukce je navržena jako stavební soustava beztrámového skeletu. Jedná se o montovaný skelet MS 71, který je charakterizován deskovými průvlaky tl. 250mm, skrytými v tloušťce stropní desky. Průvlaky spolu se sloupy vytvářejí rámovou skeletovou konstrukci s rozpětím polí 5,8x6,0x5,8m a 7,0x3,6x7,0m (příčný směr). V podélném směru, kolmo na rámy, jsou osové vzdálenosti rámových konstrukcí převážně 6,0m, ve 2 krajních polích pak 7,2m a 3,6m.

Rámy skeletové konstrukce, tvořené průvlaky a sloupy jsou staticky soustavy prostých nosníků a nosníků s konzolami s vloženými klouby v místech spojů.

Stropní panely tl. 250mm, šířky převážně 1,20m (rovněž 0,90m a 0,60m) jsou dutinové, uvažované jako prosté nosníky ukládané na ozuby průvlaků nebo ŽB stěny.

Svislé nosné konstrukce tvoří prefabrikované sloupy o rozměru 0,40 x 040m, uvažované jako vetknuté do základových konstrukcí. Dalším vertikálním prvkem jsou nosné ŽB panelové stěny, které plní funkci nosnou, zavětrovací a konstrukční.

Zavětrování a prostorová tuhost (obecně):

Vodorovné zatížení působí jednak ve směru rámů, jednak kolmo na rámy. Ve směru rámů je soustava dosti tuhá a je schopná přenášet zatížení do 4-6 nadzemních podlaží. Ve směru kolmém na rámy působí sloupy jako konzoly vetknuté do základů. Uvažuje se s tuhou stropní tabulí, což umožňuje rozdělení vodorovného zatížení na jednotlivé sloupy podle jejich tuhostí. Pro splnění této podmínky se kromě správného provedení všech spojů a zálivek dle typového podkladu vkládaly mezi stropy a průvlaky výztužné vložky ØV8.

Konstrukce se ztužujícími stěnami uvažujeme jako rámové konstrukce se se stěnovými výplněmi. Průvlak nad ztužující stěnou je v tomto případě uvažován jako táhlo v příhradové konstrukci vertikálního ztužení.

Výplňové obvodové zdivo tloušťky 400 mm je z pórobetonových (plynosilikátových) tvárnic, vnitřní dělící stěny mezi učebnami jsou montované z prefabrikovaných železobetonových panelů tloušťky 200 mm. Doplňkové nosné zdivo je z cihel plných.

Příčky jsou jednak montované z prefabrikovaných železobetonových panelů tloušťky 80 mm, jednak zděné z dutinových cihel, tloušťky většinou 150 mm. Některé novější příčky, realizované při stavebních úpravách v nedávné době, jsou z pórobetonových tvárnic, nebo sádrokartonové.

Objekt je založen plošně na prefabrikovaných základových patkách a pasech.

4. Stavební úpravy :

Stavební práce, týkající se bourání nenosných konstrukcí, tzn. veškerý příček zděných, betonových i montovaných neznamenají žádný zásah do statické funkce objektu. Při provádění demoličních prací je nutno dodržet veškeré bezpečností předpisy a stavební standarty pro tyto práce. V případě bourání konstrukcí v obou patrech nad sebou je nutno provádět demolici vždy nejprve ve 2.NP, pak teprve v přízemí.

Stanovisko je nutno zaujmout k požadavku demolice podélných stěn mezi místnostmi č.10 a č.12 (učebny) v obou patrech objektu. Jedná se o stěny ze železobetonových panelů NZD 6/77. Tyto panely jsou nosné a jsou v objektu pavilónu „A“ použity ještě na 2 místech.

Zavětrování objektu – dle technologických podkladů výrobce není standartně objekt do 2 podlaží s ohledem na tuhost rámů a vetknutí sloupů do základů zavětrovat (viz odst. 2).

K zabezpečení prostorové tuhosti objektu jsou navrženy ve vnitřních polích v příčném směru 2 stěny tl. 200mm z panelů NOD. Stěny jsou umístěny pod průvlaky mezi ŽB pilíře. V krajním poli pak tvoří štítovou stěnu panely NOD 601-616 (štítové panely tl. 300mm), které slouží zároveň jako podpora pro uložení stropních panelů.

V podélném směru je v krajním poli při obou stranách objektu provedena přes celé pole podél sloupů stěna ze štítových panelů NOD 609-616, která spojením se sloupy významně spolupůsobí při zajištění prostorové tuhosti v podélném směru.

Lze konstatovat, že výše popsané konstrukce slouží dostatečně pro zajištění prostorové tuhosti a stability objektu

Stěny z panelů mezi učebnami č.10 a č.12 1.NP a 2.NP jsou umístěna v prostoru mimo sloupy a nenavazují na ně žádné konstrukce jejichž stabilitu by mohly zajišťovat. Stropní konstrukce dle kladečských výkresů původní dokumentace nad stěnami probíhají a není zde proveden žádný zmonolitňující spoj, který propojil stěny s vodorovnou stopní konstrukcí. Ze všech těchto indicií lze konstatovat, že zmíněné stěna neslouží pro spolupůsobení při zajištění prostorové tuhosti budovy v podélném směru. Jelikož se jedná o dělící konstrukci mezi dvěma velkými učebnami, s největší pravděpodobností byla tato stěna s ohledem na hmotnost navržena pro zabezpečení vzduchové neprůzvučnosti mezi těmito místnostmi. Pro provádění demolice platí stanovisko uvedené v 1. odstavci tohoto bodu. Demolici doporučuji provádět s ohledem na otřesy bezrázově, vyřezáním.

5. Závěr

Jakékoliv změny případně nejasnosti je třeba konzultovat s projektantem. Při všech pracích je nutné dodržovat příslušné ČSN, související normy a technologické předpisy a platné bezpečnostní předpisy a nařízení.

V Liberci 05/2015		                                                                Ing. Milan HampI