Technická zpráva a vyčíslení nákladů na akci:

„ Oprava sociálního zařízení v přízemí pavilonu S, ZŠ Jabloňová 564/43, Liberec 12 “

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Listopad 2014                                                                                     Vypracoval: Boris Weinfurter

Zadavatel:

Magistrát Města Liberec, oddělení správy objektů a zařízení, odbor majetkové správy, pan Vladimír Vavřena.

Výchozí podklady:

Informace od zadavatele, místní prohlídka a informace od uživatele objektu, fotodokumentace a zaměření, pasport.

Popis současného stavu:

V současné době jsou stávající sociálky dožilé, velikost a vybavenost WC učitelky pavilonu S je nedostačující, sprchový kout na WC učitelé není odizolovaný a protéká. Vzduchotechnické potrubí je částečně funkční a zadavatel zajišťuje jeho kontrolu a úplné zprovoznění. Keramické obklady, dlažby i rozvody vody a kanalizace jsou původní z doby výstavby objektu v osmdesátých letech minulého století, nosnou konstrukci objektu tvoří železobetonový skelet, příčky jsou cihelné. Dle informací od zadavatele je vodovodní i kanalizační potrubí funkční a nevyskytují se na něm žádné závady. Předmětné sociálky jsou umístěny v přízemí pavilonu S (sekretariát )

Rozsah navrhovaných prací a technické řešení:

Pavilon S:

Vzhledem k probíhajícímu provozu školy lze práce provádět pouze během školních letních prázdnin. Práce budou zahájeny demontáží veškerých koupelnových doplňků ze stěn a keramických obkladů.  Demontovat tělesa UT, v nutném rozsahu provést vypuštění a zpětné napuštění potrubí, v místech demontovaných těles toto dočasně zazátkovat. Po demontování klozetů, umyvadel a vodovodních baterií odsekat keramické obklady stěn a sokl z dlažby. Vybourána a nově provedena bude gule ve sprchovém koutu. Příčka mezi předsíní a záchodem WC učitelky bude vybourána a nově vyzděna z příčkovek např YTONG, posunuta bude cca o 30 cm, tak aby bylo nově zřizované WC s bidetovým sedátkem prostornější. Rovněž vybourat příčku tvořící zástěnu sprchového koutu, tato bude nahrazena posuvnou zástěnou. Oddělení sprchového koutu a předsíně u podlahy provést nově do výše cca 10 cm z tvarovek např. Ytong. Demontovány budou rovněž původní svítidla a vypínače. Část demontovaných ZTI, těles UT, svítidel a koupelnových doplňků ponechat uživateli k dalšímu využití. Zárubně budou ponechány původní, do posunuté příčky na WC učitelky bude dodána zárubeň nová. Copilitovou výplň mezi WC a chodbou vybourat, zazdít z tvarovek např. Ytong nebo Porotherm a omítnout.

Po demontážích a bourání provést nové rozvody SV a TUV a to i pro WC učitelky, zdrojem TUV je bojler na WC učitelé, původní nefunkční rozvody vodovodu možno ponechat ve zdivu. Rozvody vody od bojleru vést tak aby byly co nejdříve skryty ve zdivu. Kanalizační potrubí nevykazuje závady a zůstane původní. Rozvody elektro v sociálkách budou ponechány původní, pro vysoušeče rukou přivést nové rozvody v liště od rozvaděče v chodbě, zde pro vysoušeče osadit nové jističe. Podružný rozvaděč R 9 ( pro bojler )v m.č. 0.11 vyměnit za menší a modernější, kabely dopojit. Zdivo nově vybudované příčky omítnout, původní omítky v nezbytně nutném rozsahu opravit. Keramické obklady budou provedeny do horní hrany zárubní, ukončení a rohy osadit plastovými profily. Barevnost obkladů dle výběru uživatele, spárování bílé nebo šedé, původně neobložené stěny budou rovněž obloženy, v těchto místech předem oškrábat malbu. Ve sprchovém koutu provést po otlučení původních obkladů vyrovnávku a po jejím vyschnutí aplikovat stěrkovou izolaci proti vodě např. z programu Weber Terranova včetně izolačních pásků na rohy a kouty. Tuto provést v celé ploše dlažby a do výše obkladů. V místech výkvětu solí a vlhkého zdiva bude otlučena omítka a nahrazena sanační (stěna v m.č. 0,12 a mezi dveřmi WC učitelé/učitelky na chodbě, příčky budou odizolovány proti zemní vlhkosti  beztlakovou injektáží silikonovou emulzí dle schváleného technologického postupu např. Weber Terranova (těsnící malta, vyvrtání otvorů u podlahy po cca 12 cm, předinjektáž, injektáž, zpět začištění otvorů). Podlahy z keramické dlažby na původní dlažbu po provedení stěrkové vyrovnávky v protiskluzu dle ČSN ( R9 ), barevnost dle výběru uživatele, spárování šedé. Poklop na WC učitelky rovněž zadláždit do lemovacího rámečku a provést jako otevíratelný, dodat 2 ks demontážního přípravku (T z kulatiny se závitem, do rohů poklopu přivařit matice). Dveře z chodby podříznout a osadit atypický práh pro zakrytí výškového rozdílu cca 15 mm. V celé ploše WC učitelé i učitelky provést nový SDK podhled ve výši pod stávajícím VZT potrubím, v místě nasávacích VZT mřížek osadit do SDK podhledu ventilační mřížky a na VZT potrubí dopojit „ kastlíkem „ aby bylo zajištěno odvětrání místností. Osadit nové bílé zařizovací předměty např. z programu JIKA. Klozet WC muži volně stojící KOMBI se splachovací nádržkou a plastovým sedátkem s poklopem a svislým odpadem, umyvadla např. LYRA šíře 500 mm  s viditelným nerez sifonem.  Umyvadlové vodovodní baterie včetně rohových ventilů budou nové stojánkové pákové v provedení chrom. Na WC učitelky osadit WC + bidet 2v1 kombi s odpadem do podlahy s napojením na TUV, bidetovou tryskou, rohovými ventily, hadičkami a podomítkovou pákovou baterií , vše nap. z programu SPARK SA3141 WC + bidet 2v1 (wcbidety.cz ).

Po dokončení zednických a instalatérských prací osadit nová desková tělesa UT (termoregulační hlavice zůstanou původní), veškeré nové koupelnové doplňky, nová svítidla a vypínače elektro. Dveřní křídla nová včetně kování, u vstupních dveří z chodby provést označení muži/ženy

(panáček/panenka)

Zrcadla bez rámů lepená přímo na obklad, rozměr bude korespondovat s rozměrem obkladů a rastrem spár. Po provedení drobných oprav štuků (praskliny) provést novou výmalbu, nátěr zárubní a potrubí UT, mezi dveřmi WC učitelé/učitelky na chodbě provést nově výmalbu soklu paropropustnou malbou na sanační omítku. Práce spojené se zprovozněním VZT nebyly předmětem tohoto zadání.

Veškerý stavební odpad bude odvezen a uložen na řízené skládce, s odpady bude nakládáno dle zákona č. 185/2001 Sb. a zák.č. 188/2004 Sb. Uskladnění materiálu a zařízení staveniště je možné v prostorách školy, kontejner na stavební odpad možno umístit na přilehlém dvoře. Práce budou provedeny v kvalitě dle platných ČSN, během provádění dodržovat platná ustanovení  BOZP.

Závěr:

Dodavatel prací bude určen ve výběrovém řízení, doba provedení lze předpokládat cca 4 týdny.

v Jablonci nad Nisou                                                                               Boris Weinfurter

18.11.2014

příloha:

- položkový rozpočet slepý (výkaz výměr)

- výkres původního a nového stavu pavilon „S“

- montážní návod WC + bidet 2v1