- PRŮVODNÍ  ZPRÁVA

(dle přílohy č. 8 vyhlášky č. 146/2008 Sb.)

- Identifikační údaje

Název stavby:	Oprava ul, Šamánkova po vlastnících inženýrských sítí

Stupeň PD:		Dokumentace pro stavební povolení

Stavební objekty:	SO 101 – Komunikace a chodníky

SO 401 – Clonové nasvícení přechodu

Místo stavby:		Liberec, ul. Šamánkova

Katastrální území:	Liberec

Kraj:			Liberecký

Objednatel:		Statutární město Liberec

Projektant:		Nýdrle – projektová kancelář

Ing. Zbyněk Nýdrle

U Sila 1328

463 11  Liberec 30

Termín zpracování:	08/2015

2. Základní údaje o stavbě

a) stručný popis návrhu stavby, její funkce, význam a umístění

Účelem navržené stavby je oprava vozovek a chodníků, ve stávajícím rozsahu, bez budování nových dopravních staveb. Novou stavbou jsou pouze nové objekty pro nasvícení přechodu pro chodce. Stavba je vyvolanou investicí v rámci sdružených investic, kdy v dané lokalitě dochází k rekonstrukci stávajících podzemních vedení vodovodu, kanalizace a plynu vč. přípojek.

Stávající chodníky pro pěší budou doplněny o hmatové a bezbariérové prvky dle vyhlášky 398/2009 sb. o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb. Stávající přechody pro chodce budou rovněž stavebně upraveny dle této vyhlášky a clonově nasvíceny.

Stavba je navrhována ve stávajících parametrech, tzn. niveleta vozovky zůstane zachována v rozmezí do +- 100mm, šířka vozovek i chodníků zůstane zachována beze změn, podélný sklon zůstane zachován beze změn.

Stavba bude realizována na pozemcích:

Katastrální území:	Liberec [682039]

Parcelní číslo:	6081/1

Způsob využití:	ostatní komunikace

Druh pozemku:	ostatní plocha

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Parcelní číslo:	5754

Způsob využití:	ostatní komunikace

Druh pozemku:	ostatní plocha

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Způsob ochrany nemovitosti

pam. zóna - budova, pozemek v památkové zóně

Parcelní číslo:	5755

Způsob využití:	ostatní komunikace

Druh pozemku:	ostatní plocha

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Způsob ochrany nemovitosti

pam. zóna - budova, pozemek v památkové zóně

Parcelní číslo:	5757/1

Způsob využití:	ostatní komunikace

Druh pozemku:	ostatní plocha

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Způsob ochrany nemovitosti

pam. zóna - budova, pozemek v památkové zóně

Parcelní číslo:	6009

Způsob využití:	ostatní komunikace

Druh pozemku:	ostatní plocha

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Způsob ochrany nemovitosti

pam. zóna - budova, pozemek v památkové zóně

Parcelní číslo:	6008/1

Způsob využití:	ostatní komunikace

Druh pozemku:	ostatní plocha

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Způsob ochrany nemovitosti

pam. zóna - budova, pozemek v památkové zóně

Parcelní číslo:	634/2

Způsob využití:	ostatní komunikace

Druh pozemku:	ostatní plocha

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Způsob ochrany nemovitosti

pam. zóna - budova, pozemek v památkové zóně

Parcelní číslo:	2486

Způsob využití:	ostatní komunikace

Druh pozemku:	ostatní plocha

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

V rámci PD je dále řešeno vybudování nového clonového nasvícení na přechodech pro pěší (celkem 2 místa) na pozemcích:

Parcelní číslo:	6009

Způsob využití:	ostatní komunikace

Druh pozemku:	ostatní plocha

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Způsob ochrany nemovitosti

pam. zóna - budova, pozemek v památkové zóně

Parcelní číslo:	5755

Způsob využití:	ostatní komunikace

Druh pozemku:	ostatní plocha

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Způsob ochrany nemovitosti

pam. zóna - budova, pozemek v památkové zóně

Parcelní číslo:	2486

Způsob využití:	ostatní komunikace

Druh pozemku:	ostatní plocha

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

základní parametry stavby:

chodníky:

Zastavěná plocha chodníků: 927m2 vč. obrub

navržená š.: stávající 1,50-2,00m, s rozšířením v křižovatkových obloucích v nároží křižovatek

Vozovka:

Zastavěná plocha vozovek: 1397m2

navržená š.: stávající cca 6,0m, mezi obrubami

délka úseku: 190m

podélný sklon: 3,85-6,77%

Odvodnění

Stávající uliční vpusti – beze změn

b) předpokládaný průběh stavby zahájení, etapizace a uvádění do provozu, dokončení stavby

Výstavba proběhne v rámci jedné stavební etapy, předpokládaný termín zahájení stavby je  do 1 roku od vydání stavebního povolení.

Uvedení stavby do provozu a kolaudace stavby se předpokládá současně

c) vazby na regulační plány, územní plán, případně územně plánovací informace a na územní rozhodnutí nebo územní souhlas včetně plnění jeho podmínek (je-li vydán)

neřeší se – oprava stávajících staveb ve stávajících parametrech

d) stručná charakteristika území a jeho dosavadní využití

Stavební pozemek leží v zastavěném území, v centru města, v prostoru vymezeném místními komunikacemi ul. Rumjancevova, ul. 5. Května a přilehlými soukromími pozemky a stavbami. V současné době jsou pozemky využívány jako zpevněné plochy – komunikace a chodníky.

e) vliv technického řešení stavby a jejího provozu na krajinu, zdraví a životní prostředí

neřeší se – oprava stávajících staveb ve stávajících parametrech

f) celkový dopad stavby na dotčené území a navrhovaná opatření vztahy na dosavadní využití území, vztahy na ostatní plánované stavby v zájmovém území, změny staveb dotčených navrhovanou stavbou.

neřeší se – oprava stávajících staveb ve stávajících parametrech

v zájmovém území jsou plánovány ostatní stavby:

rekonstrukce stávajících sítí – vodovod, kanalizace, plynovod

3. Přehled výchozích podkladů a průzkumů

Při vypracování projektové dokumentace byly použity následující podklady:

- výškopisné a polohopisné mapové podklady, poskytnuté objednatelem, zdroj LIS.

Pro připravovanou stavbu nebyl prováděn inženýrsko-geologický průzkum staveniště ani jiné průzkumy. Před zahájením projekčních prací byl zjištěn průběh stávajících podzemních inženýrských sítí. Stávající vedení inženýrských sítí jsou v PD zakreslena pouze orientačně dle podkladů poskytnutých správci a dle geodetického zaměření vnějších znaků těchto sítí

Před zahájením stavby budou přesně vytyčeny průběhy stávajících inženýrských sítí a jednotlivé práce musí být prováděny v souladu s předpisy a požadavky jednotlivých správců těchto zařízení.

Stavba se nachází v ochranném pásmu dráhy – tramvajová trať s ochranným pásmem 30,0m od osy krajní koleje

Stavba se nachází v památkové zóně města Liberce.

## 4. Členění stavby

SO 101 – Komunikace a chodníky

SO 401 – Clonové nasvícení přechodu

5. Podmínky realizace stavby

Stavbou musí být dodrženy všechny podmínky a požadavky dotčených orgánů a správců, které vzejdou ze stavebního řízení a budou součástí dokladové části a znění stavebního řízení.

Realizace stavby se, vzhledem k poloze staveniště, předpokládá za omezeného provozu, stavbu lze budovat bez úplné uzavírky pouze s omezeními viz ZOV. Stavba se předpokládá k realizaci po polovinách, pohyb pěších bude v místech dotčených stavbou převeden na chodník na opačné straně, případně bude v některých místech pro zajištění větší bezpečnosti použito pochozích lávek a zároveň bezpečně oddělen od probíhající stavební činnosti. Silniční provoz bude částečně omezen (lokální zúžení) dle potřeby. Stavbu lze realizovat bez úplných uzavírek.

Před zahájením stavby bude vyhotoveno schéma DIO, které bude schváleno příslušným DI Policie ČR. Veškeré dočasné a provizorní dopravní značení bude projednáno a prováděno podle platných předpisů a norem.

6.  Přehled budoucích vlastníků a správců

Stávající vozovka i chodník zůstanou ve správě SML, nově budované veřejné osvětlení bude po dokončení stavby předáno rovněž do správy SML.

7. Předávání částí stavby do užívání

Při realizaci bude možné, na základě dohod a určených podmínek mezi vybraným dodavatelem a stavebníkem, omezeně využívat některé již dokončené plochy pro pohyb pěších a to za předpokladu dodržení všech bezpečnostních podmínek a předpisů.

8. Souhrnný technický popis stavby

SO 101 – Komunikace a chodníky

Oprava stávající vozovky a chodníků budou spočívat v odstranění stávajících obrub a odstranění stávajících konstrukcí na úroveň zemní pláně. Kamenné obruby, kamenná kostka drobná a stávající zámková dlažba budou uloženy pro zpětné použití, ostatní materiály a stavební suť budou odvezeny na řízenou skládku.

Nové konstrukce budou provedeny ve shodných výškových i šířkových parametrech jako stávající stav, pouze v nároží křižovatky ulic 5. Května x Šamánkova bude směrový oblouk zmenšen na poloměr 10,5m z důvodu usměrnění rychlosti při vjezdu do křižovatky a zkrácení délky přechodu pro chodce v nároží této křižovatky.

Na vozovce bude rovněž obnoven stávající příčný práh s přechodem pro chodce.

Chodníky budou doplněny reliéfní dlažbou (signální a varovné pásy) kontrastní barvy (červená) v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

V místech stávajících přechodů pro chodce budou provedeny takové stavební úpravy, aby přechody pro chodce splňovali vyhlášku č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 2 přechody budou nově opatřeny clonovým nasvícením viz SO 401.

SO 401 – Clonové nasvícení přechodu

Vlivem stavební úpravy stávajících 2 přechodů pro pěší (SO 101) bude v rámci tohoto stavebního objektu vybudováno clonové nasvícení těchto přechodů pro pěší.  V místě přechodu budou osazeny celkem 2 nové osvětlovací body umístěné vždy před místem přechodu 2,5m-2,8m.  Asymetrická svítidla budou osazena tak, aby osvětlovala chodce ze strany přijíždějícího vozidla. Jednotlivé typy komponent mohou být po odsouhlasení investorem a správcem sítě nahrazeny jinými se stejnými nebo lepšími Osvětlení bude provedeno, dle požadavku správce VO, nastavitelným LED svítidlem typu LUMA1 s asymetrickou pravostrannou optikou s LED zdrojem s bílím světlem (5700K), pro instalaci svítidel budou použity přechodové stožáry typu PC6-159/133/114 s výložníky.

Svítidla budou připojena kabelem CYKY 3Jx1,5 uloženým ve stožáru.

Kabelové vedení bude napojeno na stávající zemní kabelové vedení VO ve správě města Liberce. Stožáry, umístěné v ploše chodníku, budou opatřeny ve výšce  1,4m až 1,6m kontrastními pruhy dle vyhl. 398/2009Sb. příl. č. 1 článek 1.12.11. Normové hodnoty značení jsou předmětem ČSN ISO 3864-1.“

9. Výsledky a závěry z podkladů

V celém předmětném prostoru jsou z geodetických podkladů zakresleny všechny získané podklady podzemních inženýrských sítí. Před zahájením stavebních prací budou v dostatečném předstihu (dle podmínek jednotlivých správců) jednotlivá zařízení, sítě a vedení vytyčena, realizace stavby musí být prováděna v souladu s požadavky a podmínkami správců.

- Stavba bude realizována v k.ú. Liberec, na pozemcích viz odst. 2.

10. Dotčená ochranná pásma

Stavba se nachází v ochranných pásmech:

- Inženýrských sítí

- dráhy – tramvajová trať s ochranným pásmem 30,0m od osy krajní koleje

- v památkové zóně města Liberce

V prostoru se nachází podzemní i nadzemní vedení IS a zařízení následujících správců:

- kanalizační stoky ve správě SCVK

- vodovodní řady ve správě SCVK

- plynovodní řady ve správě RWE

- trasy parovodu ve správě TEPLÁRNA LIBEREC

- veřejné osvětlení ve správě SML

- kabelové trasy NN ve správě ČEZ Distribuce

- kabelové trasy VN ve správě ČEZ Distribuce

- kabelové trasy ve správě TELEFONICA O2

- kabelové trasy ve správě A-NET

- kabelové trasy ve správě GTS SITEL

- kabelové trasy ve správě LIBERECKÁ IS

- kabelové trasy ve správě T-MOBILE

- kabelové trasy ve správě UPC

- kabelové trasy ve správě VYDIS GROUP

Stavební práce v ochranném pásmu sítí budou prováděny výhradně dle podmínek správců

Základní podmínky prací v ochranném pásmu

- stavba musí být prováděna v souladu s podmínkami správce pro práce v ochranných pásmech

- Oznámení o zahájení prací a žádost o vytyčení průběhů vedení bude předáno před zahájením prací ve lhůtách dle požadavku správce

- Budou dodrženy podmínky ochrany vydané správcem sítě

- Budou dodrženy krytí a vzdálenosti sítí dle ČSN  736005

-     Zemní práce budou prováděny bez těžké mechanizace, např. ručně

- Před záhozem bude přizván pracovník správce ke kontrole neporušenosti vedení

- zařízení staveniště vč. skladování materiálu, strojů apod. musí být mimo ochranné pásmo sítí

- při jakémkoliv poškození sítě musí být toto neprodleně ohlášeno správci sítě

11. Zásah stavby do území

neřeší se – oprava stávajících staveb ve stávajících parametrech

12. Nárok stavby na zdroje a její potřeby

neřeší se – oprava stávajících staveb ve stávajících parametrech

13. Vliv stavby a provozu na pozemních komunikacích na zdraví a živ. prostředí

neřeší se

14. Obecné požadavky na bezpečnost a užitné vlastnosti

Po celou dobu trvání stavby je budoucí dodavatel zodpovědný za to, že bude stavební práce provádět tak, aby byla kdykoliv zajištěna požární bezpečnost na stavbě i jejím okolí, tj., že umožní případný zásah jednotek požární ochrany.

Jednotlivé stavební postupy budou prováděny tak, aby negativně neovlivňovaly souběžný provoz chodců i vozidel, a to zejména z důrazem na nadměrný hluk, prašnost a dopravní omezení.

15. Další požadavky

Navržené řešení je navrženo v souladu s Vyhláškou č. 398/2009Sb o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Viz. dokumentace SO 101.

Srpen  2015  								Kateřina Vašíčková