# C.1.1. Technická zpráva

Obsah:

- Identifikační údaje objektu

- Stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení

- Vyhodnocení průzkumů a podkladů, včetně jejich užití v dokumentaci ( dopravní údaje, geotechnický průzkum atd.)

- Vztahy pozemní komunikace k ostatním objektům stavby

- Návrh zpevněných ploch

- Režim povrchových a podzemních ploch, zásady odvodnění a ochrana pozemní              komunikace

- Návrh dopravních značek, dopravních zařízení, světelných signálů, zařízení pro provozní informace a dopravní telematika

- Zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby, případně údržbu

- Vazba na případné technologické vybavení

- Řešení přístupu a užívání veřejně přístupných komunikací a ploch souvisejících se staveništěm osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

a)  identifikační údaje

Název stavby:		Oprava ulice Oblačná po vlastnících inženýrských sítí,

Liberec

Stupeň PD:                Dokumentace pro zadávání stavby

Stavební objekt:	SO 101 Komunikace

SO 401 Veřejné osvětlení

Katastrální území:	Liberec [682039]

Místo stavby:		Liberec

Objednatel:		Statutární město Liberec,

Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1

IČ: 00262978

Projektant:	  	Nýdrle – projektová kancelář, spol. s r.o.

Nad Okrouhlíkem 2365/17

182 00 Praha 8

pracoviště:

U Sila 1670

463 11 Liberec 30

IČ: 28474961

Datum zpracování PD: 02/2016

b) stručný technický popis

K rekonstrukci části této místní komunikace bylo přistoupeno z důvodu realizace opravy kanalizace, vodovodního řadu (která je investicí společnosti SČVaK a.s.) a opravy plynovodu (investice RWE).

Konstrukce komunikace a chodníku, které budou narušeny výstavbou zařízení, budou obnoveny v plných konstrukčních skladbách.

Délka opravovaného úseku komunikace je 359,23m. Začátek úseku opravy komunikace je v křižovatce ulic Lipová a Oblačná a konec je na konci přímého úseku řešené komunikace.

Podél komunikace vede po celé délce pravostranný chodník, který bude taktéž opraven a bude splňovat technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání stavby.

Šířka vozovky bude po křižovatku ulic Oblačná a Komenského 5,5m. Od této křižovatky až na konec úpravy bude šířka vozovky od 4,8m do 6,2m. V celé délce je navržen pravostranný parkovací pruh š. 1,8m, tudíž samotný jízdní pruh bude mít šířku od 3,0 do 4,4m. V úseku komunikace s park. pruhem jsou navrženy výhybny, které budou sloužit k pohodlnému vyhnutí protijedoucích vozidel.

Šířka chodníku bude 1,5m, pouze v ojedinělých případech bude na co nejkratší vzdálenost chodník zúžen na šířku 0,9m.

Od km 0,0 po křižovatku ulic Oblačná a Komenského je vlevo dle směru staničení navržen odrazný pruh ze zámkové dlažby.

Od km 0,220 až do konce úpravy bude levá část komunikace napojena na stávající příjezdové plochy ke garážím. Díky výškovým korekcím bude upraven pruh š. 1,0m ze zatravňovacích tvárnic.

Sklon komunikace zůstává dle stávajícího stavu. První část komunikace od začátku po křižovatku s ulicí Komenského je sklon jednostranný pravostranný. Od této křižovatky až po konec úpravy je sklon vozovky navržen jako jednostranný levostranný.

Komunikace bude po obou stranách ukončena betonovou silniční obrubou, jen v úseku km 0,0 – 0,143 bude po pravé straně osazena původní očištěná kamenná obruba š. 300mm. Obruby budou osazeny s nášlapem 100mm. Ve vjezdech a pojížděných plochách bude obruba snížena na nášlap 20mm. Chodníky jsou ukončeny na styku s podezdívkami oplocení, budovami nebo záhonovými obrubami s nášlapem 60mm. Na styku chodníku a budov bude položena nopová fólie, která bude vytažena min. 100mm nad povrch chodníku, kde bude ukončena ukončovací lištou. Fólie bude na pláni pro chodník natažena v šířce 0,5m měřeno od budovy.

Povrch komunikace je navržen jako živičný. Pochozí chodník je navržen s povrchem z betonové zámkové dlažby tl. 60mm. Přejezdný chodník je navržen též s povrchem z bet. zámkové dlažby, ale tloušťky 80mm.

Přejezdné chodníky jsou doplněny o příslušné reliéfní úpravy,

Před základní školou v km 0,102 bude provedena sanace stávající bet. opěrné zdi v dl. 15m a bude osazeno nové ocel. třímadlové zábradlí dl. 13m.

V km 0,058 je navržena rekonstrukce kamenného schodiště. Kamenné schodiště je v dnešní době v havarijním stavu. Před rozebráním schodiště budou jednotlivé schodišťové stupně označeny pro pozdější uložení zpátky. Schodiště bude rozebráno, kamenné schod. stupně budou očištěny a upraveny. Schodiště se skládá ze 2 schodišťových ramen. 1. rameno má 26 stupňů s nášlapem 140mm. 2. rameno má 21 schodišťových stupňů také s nášlapem 140mm.

Mezi schodišťovými rameny bude předlážděna kamenná dlažba tl. 160mm. Po levé straně směrem dolů po schodech je stávající bet. římsa s ocelovým zábradlím. Tato bet. římsa bude lokálně vyspravena a zábradlí dl. 30m bude povrchově upraveno s novým nátěrem. Zároveň je navrženo podél schodiště po levé straně nové ocelové zábradlí dl. 11 a 9m. Na konci tohoto schodiště jsou navrženy  2 štěrbinové žlaby a uliční vpust.

V km 0,176 je navržena bet. palisáda 120/180/1200mm dl. 3m. Palisáda vyřeší výškový rozdíl mezi krajem chodníku a začátkem ulice Zengerové.  Další bet. palisáda 120/180/1200mm dl. 1m je navržena v km 0,278, kde vyrovná výškový rozdíl mezi chodníkem a zpevněnému vjezdu k prostorám chráněné dílně D.R.A.K.

- Komunikace pro chodce smí mít podélný sklon nejvýše v poměru 8,33% a příčný nejvýše do 2%.

- Všechny vjezdy do přilehlých objektů nebo na pozemky budou upraveny na stejnou délku jako jsou stávající, se sníženou obrubou, varovnými pásy  a sjezdovými a nájezdovými klíny nebo rampami max. do 12,5% tak, aby vše vyhovělo vyhlášce 398/2009 o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

- V celé délce je vybudována kontinuální vodící linie pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace tak, aby vyhovovala vyhlášce 398/2009. Chodník bude bezbariérově navazovat na všechny přilehlé objekty a líce těchto objektů budou přirozenou vodící linií. Tam, kde chodník vede podél volného terénu, bude ukončen záhonovou betonovou obrubou zvýšenou o 60mm nad povrch chodníku.

- Překážky na komunikacích pro chodce (lavičky, stavby pro reklamu, stromy, sloupy veřejného osvětlení, dopravní značení) musí být osazeny tak, aby byl zachován průchozí profil podél přirozené nebo umělé vodící linie šířky nejméně 1500mm, sloupy veřejného osvětlení a technické vybavení lze v odůvodněných případech umístit tak, že průchozí prostor bude místně zúžen až na 900mm světlé šířky.

- Vedle signálního pásu musí být dodržen průchod 800mm bez překážek.

- Varovné a signální pásy v místech pro přecházení a na přechodu musí být provedeny v barevném kontrastu vůči okolí.

c)  vyhodnocení průzkumů a podkladů

Pro potřeby projektových prací bylo investorem zajištěno výškopisné a polohopisné zaměření v souřadnicovém systému JTSK a ve výškovém systému Bpv a dále byly zjištěny průběhy inženýrských sítí v prostoru předmětné stavby.

d) vztahy pozemních komunikací k ostatním objektům stavby

S předloženým stavebním objektem souvisí stavební objekt SO 401 – Veřejné osvětlení.

Před zahájením stavebních prací musí být eventuální stávající inženýrské sítě v místech výkopových prací vytyčeny a v případě nutnosti ochráněny, nebo výškově posunuty. Postup stavebních prací musí probíhat v souladu s požadavky a podmínkami jednotlivých správců inženýrských sítí.

e)  návrhy zpevněných ploch

V projektové dokumentaci budou řešeny druhy zpevněných ploch. Budou vybudovány nové povrchy chodníku pro pěší a oprava stávající ulice Oblačná.

Živičná konstrukce vozovky:

- asfaltový beton pro obrusné vrstvy		ACO 11S 50/70		40mm

- spojovací postřik				SPE				0,30kg/m2

- asfaltový beton pro podkladní vrstvy	ACL S16+			60mm

- spojovací postřik				SPE				0,30kg/m2

- vrstva ze směsi stmelené cementem	SC C 8/10			120mm

- štěrkodrť 					ŠD			    min. 200mm

celkem									420mm

Zemní pláň vozovky bude zhutněna na hodnotu min. 45,0 MPa.

pochozí konstrukce z kamenné dlažby drobné tl. 100mm:

- kamenná dlažba žulová 100/100/100	DL				100mm

- ložná vrstva (drť 4/8mm)			L				30mm

- štěrkodrť (frakce 16/32mm)			ŠD				150mm

celkem									280mm

Zemní pláň chodníků bude zhutněna na hodnotu min. 30,0 MPa.

pochozí konstrukce z kamenné dlažby tl. 160mm:

- kamenná dlažba žulová 160/160/160	DL				160mm

- ložná vrstva (drť 4/8mm)			L				30mm

- štěrkodrť (frakce 16/32mm)			ŠD				150mm

celkem									340mm

Zemní pláň chodníků bude zhutněna na hodnotu min. 30,0 MPa.

Dlážděná konstrukce přejezdného chodníků:

- betonová dlažba				DL				80mm

- ložná vrstva (drť 4/8mm)			L				40mm

- štěrkodrť					ŠD				120mm

- štěrkodrť 					ŠD				150mm

celkem									390mm

Zemní pláň vozovky bude zhutněna na hodnotu min. 45,0 MPa.

Dlážděná konstrukce chodníků:

- betonová dlažba				DL				60mm

- ložná vrstva (drť 4/8mm)			L				40mm

- štěrkodrť (frakce 16/32mm)			ŠD				150mm

celkem									250mm

Zemní pláň chodníků bude zhutněna na hodnotu min. 30,0 MPa.

Přejezdná konstrukce ze zatravňovací dlažby:

- zatravňovací dlažba betonová		ZDB				100mm

- betonové lože					L				100mm

- štěrkodrť					ŠD				150mm

celkem									350mm

Zemní pláň chodníků bude zhutněna na hodnotu min. 45,0 MPa.

f)  režim povrchových vod, zásady odvodnění

Povrchové a dešťové vody budou příčnými a podélnými spády svedeny do nově zřízených 13 uličních vpustí a do 3 štěrbinových žlabů dl. 22m, 0,7 a 0,9m, které budou zaústěny do stávajícího kanalizačního systému. Do uličních vpustí budou napojeny trativody.

g) návrh dopravních značek , dopravních zařízení – viz příloha C.1.2.7. –                   		Dopravní značení.

Nové dopravní značení vychází ze stávajících značek. Stávající značení zůstává částečně zachováno. Budou obnoveny některé dožilé svislé dopravní značky (viz. výkres situace). Dále budou některé svislé DZ přesunuty. Stávající svislé DZ IP 25a  a IP 25b budou přesunuty tak, aby i křižovatka ulic Oblačná a Komenského byla součástí Zóny 30 (viz. situace). Dále bude doplněna svislá DZ IP 25a, která bude umístěna nad křiž. ulic Oblačná a Komenského do ulice Komenského. Dále bude osazena nová svislá DZ IP 11g s dodatkovou tabulí E4 na začátek parkovacího pruhu za křižovatkou ulic Oblačná a Komenského.

Vlastní značení bude provedeno podle platných norem. Dopravní značení bude provedeno v standardní úpravě a velikosti.

h)  zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby

Při provádění stavebních prací bude s budoucím dodavatelem projednán režim a doba jejich provádění a to s ohledem na současný provoz pěších i dopravní obsluhy k objektům v blízkosti stavby. Po dobu výstavby bude staveniště označeno dle technických podmínek TP 66 - Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikací.

Po dokončení stavby se ukládá neprodleně použít kulturní vrstvy ke konečným terénním úpravám. Tyto práce musí být provedeny do kolaudace stavby.

i)  vazba na technologické vybavení

Žádné technologické vybavení není předmětem řešeného stavebního objektu.

j) řešení přístupů a užívaní veřejně přístupných komunikací ploch souvisejících se staveništěm osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Stavba bude realizována za provozu chodců i vozidel. Pohyb pěších bude v místech dotčených stavbou převeden na opačnou stranu komunikace. Veškerá stavební opatření budou provedena tak, aby byl umožněn bezpečný pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace.

Únor 2016								Vojta Iwanejko