# Technická zpráva

(dle přílohy č. 8 vyhlášky č. 146/2008 Sb.)

Obsah:

- Identifikační údaje objektu

- Stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení

- Vyhodnocení průzkumů a podkladů, včetně jejich užití v dokumentaci ( dopravní údaje, geotechnický průzkum atd.)

- Vztahy pozemní komunikace k ostatním objektům stavby

- Návrh zpevněných ploch

- Režim povrchových a podzemních ploch, zásady odvodnění a ochrana pozemní              komunikace

- Návrh dopravních značek, dopravních zařízení, světelných signálů, zařízení pro provozní informace a dopravní telematika

- Zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby, případně údržbu

- Vazba na případné technologické vybavení

- Řešení přístupu a užívání veřejně přístupných komunikací a ploch souvisejících se staveništěm osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

a)  identifikační údaje

Název stavby:	Oprava zpevněných ploch vnitrobloku v ul. Rumjancevova, Liberec

Stupeň PD:		Dokumentace pro stavební povolení

Stavební objekt:         SO 101 – Zpevněné plochy

Místo stavby:		Liberec

Katastrální území:	Liberec

Objednatel:		Statutární město Liberec

Projektant:		Ing. Zbyněk Nýdrle

U Sila 1328

463 11  Liberec 30

Datum zpracování PD: únor 2016

b)  stručný technický popis

V této lokalitě dojde k rekonstrukci odvodnění, plynovodu (není součastí této PD), veřejného osvětlení a zpevněných ploch včetně rozšíření parkovacích stání. Z důvodu množství výtluků, rozbitého povrchu a hlavně kvůli rekonstrukci odvodnění, plynovodu a veřejného osvětlení je navržena nová konstrukce komunikace, parkovacích stání, vchodových chodníků i nových zpevněných krytých ploch pro domovní odpad.

Celá lokalita při ulici Rumjancevova bude vedena jako zóna 30 - doplněna u všech vjezdů do vnitrobloku svislým dopravním značením (IP25a, IP25b) a doplněna zpomalovacími prahy z kamenných kostek 100mm (viz. výkresová část). Z důvodu rekonstrukce inženýrských sítí dojde k odstranění původní konstrukce komunikace a parkovacích stání včetně obrub. Stavební objekt SO 101 – Zpevněné plochy řeší konstrukce ploch od pláně nahoru. Šířka komunikace bude proměnná 3,25-5,50m. Délky komunikací budou zachovány. Ve vnitrobloku Rumjancevova vznikne 71 zpevněných parkovacích stání (45 kolmých a 26 podélných).

c)  vyhodnocení průzkumů a podkladů

Pro potřeby projektových prací bylo vyhotoveno výškopisné a polohopisné zaměření v měřítku M 1 : 200 v souřadnicovém systému JTSK a ve výškovém systému Bpv.

d) vztahy pozemních komunikací k ostatním objektům stavby

Projektová dokumentace obsahuje následující stavební objekty:

- SO 101 – Zpevněné plochy

- SO 301 – Oprava odvodnění dešťových vod

- SO 401 – Veřejné osvětlení

Stavební objekt SO 501 – Oprava plynovodu není součástí této PD, jeho průběh je pouze vyznačen v koordinační situaci.

Před zahájením stavebních prací musí být eventuální stávající inženýrské sítě v místech výkopových prací vytyčeny a v případě nutnosti ochráněny. Oprava komunikace proběhne převážně ve stávajících rozměrech a s novým ochráněním stávajících sítí se neuvažuje.  Postup stavebních prací musí probíhat v souladu s požadavky a podmínkami jednotlivých správců inženýrských sítí. Stavební práce objektu  SO 101 – Zpevněné plochy budou navazovat na práce spojené s rekonstrukcí inženýrských sítí.

- návrhy zpevněných ploch

Celá lokalita při ulici Rumjancevova bude vedena jako zóna 30 - doplněna u všech vjezdů do vnitrobloku svislým dopravním značením (IP25a, IP25b) a doplněna zpomalovacími prahy z kamenných kostek 100mm (viz. výkresová část). Z důvodu rekonstrukce inženýrských sítí dojde k odstranění původní konstrukce komunikace a parkovacích stání včetně obrub. Stavební objekt SO 101 – Zpevněné plochy řeší konstrukce ploch od pláně nahoru. Šířka komunikace bude proměnná 3,25 - 5,50m. Délky komunikací budou zachovány. Ve vnitrobloku Rumjancevova vznikne 71 zpevněných parkovacích stání (45 kolmých a 26 podélných).

Komunikace bude provedena v plné konstrukci s povrchem ze zámkové dlažby šedé barvy (tl. 80mm), parkovací místa budou v plné konstrukci s povrchem ze zámkové dlažby červené barvy (tl. 80mm) – jednotlivá místa oddělená zámkovou dlažbou šedé barvy, vchodové chodníky a plochy pro domovní odpad budou provedeny ze zámkové dlažby šedé barvy (tl.60mm). Přejezdné prahy a fyzické ostrůvky budou provedeny z kamenných kostek (tl.100mm), které budou znovupoužity z původní komunikace. V místech výkopů pro inženýrské sítě dojde k obnovení původního povrchu.

Komunikace a parkovací stání budou ukončeny betonovou obrubou do bet. lože. Chodníky a plochy pro domovní odpad budou ohraničeny záhonovou obrubou s nášlapem +60mm, která bude sloužit jako vodící linie. V místech přilehlých objektů bude konstrukce chodníku doplněna nopovou fólií. Místa pro domovní odpad budou zakryta – bude se jednat o přístřešky (1 konstrukce = 2 kontejnery). Celkem bude zakryto 22 kontejnerů pro domovní odpad tj. 11 kusů přístřešků.

Z důvodů rozšíření parkovacích stání, dojde ke zrušení stávajících betonových schůdků a k úpravě svahu vnitřního parku Původní schůdky budou nahrazeny novými 2 schodišti z betonových krajníků a zámkové dlažby tl. 60mm. Podél těchto schodišť jsou navržena po obou stranách ocelová zábradlí dl. 2,6m.

V místě značných výškových rozdílů před stávajícími stromy budou z důvodů ochránění kořenového systému umístěny betonové palisády v délce 34,0m a výšce 1,0m. Po vzniku nové polohy parkovacích stání bude nutné přemístit původní svislé dopravní značení s doplněním vodorovného dopravního značení, dále dojde ke stavebním úpravám na stávajících šachtách – doplnění izolace.

Původní zábradlí - ve špatném technickém stavu budou odstraněna a po skončení stavebních prací osazena nová zábradlí stejných rozměrů. Dále dojde k posunu dětského pískoviště před objektem č.p. 1230 a k sušákům na prádlo v blízkosti domů č.p. 1234 a č.p. 95.

Schodiště spojující vnitroblok s ulicí Voroněžskou, které je ve špatném technickém stavu a je pro provoz pěších nebezpečné, bude zrušeno (součástí SO 301).

Dešťové  a povrchové vody budou z povrchu zpevněných ploch svedeny příčným a podélným spádem do štěrbinových žlabů (2kusy) a nových uličních vpustí (11kusů), napojených kanalizačními přípojkami do nově navržené dešťové kanalizace (řeší SO 301 – Oprava odvodnění dešťových vod).

Konstrukce zpevněných ploch:

Konstrukce komunikace:

- betonová zámková dlažba- šedá		DL			80mm

- ložná vrstva (drť 4/8mm)			L			40mm

- stabilizace cementem			SC C8/10		120mm

- štěrkodrť (frakce 32/63mm)			ŠD		    min.150mm

celkem								    min.390mm

Konstrukce parkovacích stání:

- betonová zámková dlažba- červená		DL			80mm

- ložná vrstva (drť 4/8mm)			L			40mm

- stabilizace cementem			SC C8/10		120mm

- štěrkodrť (frakce 32/63mm)			ŠD		    min.150mm

celkem								     min.390mm

Konstrukce vchodových chodníků:

-  betonová zámková dlažba - šedá		DL			 60mm

- ložná vrstva (drť 4/8mm)			L			 40mm

- štěrkodrť (frakce 32/63mm)			ŠD		     min.150mm

celkem									250mm

Konstrukce v místě zpomalovacích prahů a fyzických ostrůvků:

- dlažba kamenná drobná			DL			100mm

- ložná vrstva (drť 4/8mm)			L			30mm

- stabilizace cementem			SC C8/10		120mm

- štěrkodrť (frakce 32/63mm)			ŠD		    min.240mm

celkem								    min.490mm

Zemní pláň chodníku a ploch pro domovní odpad bude upravena a zhutněna na min. hodnotu E2,def = 30MPa.

Zemní pláň komunikace a park. ploch bude upravena a zhutněna na min. hodnotu E2,def = 45MPa.

f)  režim povrchových vod, zásady odvodnění

Dešťové  a povrchové vody budou z povrchu zpevněných ploch svedeny příčným a podélným spádem do štěrbinových žlabů (2kusy) a nových uličních vpustí (11kusů), napojených kanalizačními přípojkami do nově navržené dešťové kanalizace (řeší SO 301 – Oprava odvodnění dešťových vod).

g)  návrh dopravních značek , dopravních zařízení

V rámci oprav vnitrobloku Rumjancevova budou osazeny nové svislé dopravní značky IP25a – „zóna s max.povolenou rychlostí 30km/h“ a IP25b – „ukončení zóny s max.povolenou rychlostí 30km/h“. Na dvou místech (před objektem č.p.1230 a č.p.1233) bude osazena svislá dopravní značka B28 (zákaz zastavení) s dodatkovými cedulemi E12 (mimo zásobování max.30min) a E8d (v délce 2,5m). Dopravní značky IP12 – vyhrazené

stání  a P4 budou přemístěny dle výkresové části.  Dále bude doplněno vodorovné DZ: symbol vozíčkáře a 2 zákazy parkování (viz. Výkres situace).

Během stavebních prací bude osazeno provizorní dopravní značení, dle kterého bude umožněn pouze omezený přístup k jednotlivým objektům. Provizorní dopravní značení bude dodavatelem stavby projednáno s DI Policie ČR.

h)  zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby

Při provádění stavebních prací bude s budoucím dodavatelem projednán režim a doba jejich provádění a to s ohledem na současný provoz pěších i dopravní obsluhy k objektům v blízkosti stavby. Po dobu výstavby bude staveniště označeno dle technických podmínek TP 66 - Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikací.

Po dokončení stavby se ukládá neprodleně použít kulturní vrstvy ke konečným terénním úpravám. Tyto práce musí být provedeny do kolaudace stavby. Všechny poklopy, šachty a šoupata budou výškově upraveny dle nového výškového vedení. Původní vpusti budou odstraněny.

i)  vazba na technologické vybavení

Žádné technologické vybavení není předmětem řešeného stavebního objektu.

j) řešení přístupů a užívaní veřejně přístupných komunikací ploch souvisejících se staveništěm osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Stavba bude realizována za omezeného provozu chodců i vozidel. Veškerá stavební opatření budou provedena tak, aby byl umožněn bezpečný pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace. Navržené řešení je připraveno v souladu s Vyhláškou č. 398/2009 Sb. o technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Unor 2016									Vojtěch Iwanejko