Technická zpráva a vyčíslení nákladů na akci :

„ Odstranění vlhkosti a oprava omítek suterénu – MŠ U Bertíka, odloučené pracoviště Údolní 958/2, Liberec “

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

říjen 2015                                                                                     Vypracoval : Boris Weinfurter

Zadavatel :

Magistrát Města Liberec, odbor majetkové správy, oddělení správy objektů a  zařízení, pan Vladimír Vavřena

Výchozí podklady :

Informace od zadavatele, místní prohlídka a informace od uživatele objektu, fotodokumentace a zaměření.

Popis současného stavu :

V současné době  jsou stávající omítky suterénu budovy v nevyhovujícím stavu. Vzhledem k absenci izolace zdiva proti zemní vlhkosti tato vzlíná do výše 1-2 m, místy až pod strop , dochází k výkvětům solí a  degradaci omítek stěn, místy i stropu . V prostoru suterénu se nachází zázemí školky ( kuchyně, sklady, kotelna , šatny, jídelna WC atd ) některé místnosti jsou opatřeny keramickým obkladem, na podlaze dlažba nebo beton, zdivo je cihelné s vnějším kamenným obkladem

Rozsah navrhovaných prací a technické řešení :

V předstihu zajistí uživatel objektu vyklizení od nábytku a vybavení, vystěhování zařízení kuchyně, demontáže vybavení kotelny a oddělení prostoru schodiště proti šíření prachu do 1. NP provede zhotovitel. Práce budou zahájeny odsekáním pásu keramických obkladů nad podlahou na vnějším i vnitřním zdivu. Následně bude veškeré obvodové i vnitřní zdivo odizolováno nízkotlakou injektáží silikovou mikroemulzí např Weber.tec 940 E. Pro dobrou funkci izolace nutno dodržet schválený technologický postup ( těsnící malta, vyvrtání a vyčištění otvorů u podlahy po cca 12 cm, předinjektáž, injektáž, zpět začištění otvorů ). Tuto izolaci provádět převážně z vnitřního líce objektu cca 10-20 cm nad podlahou. Po jejím provedení doplnit zpět pás keramického obkladu, keramický sokl z dlažby bude v celém rozsahu suterénu vyměněn za nový.

Veškeré degradované omítky okopat, lokální poruchy ( chodba, kuchyně, šatna atd ) opravit sananční omítkou. V místech kde je omítka degradovaná v rozsahu celé stěny nebo její větší části ( obvodové i vnitřní zdivo  ) - sklady, prádelna, kotelna provést vyrovnávku podkladu a následně pro zajištění jeho odvětrání aplikovat  nopovou folii s nakašírovanou plastovou mřížkou např DEKDREN S 8. Tuto opatřit nahoře i dole ( pod stropem a nad keramickým soklem ) provětrávacím profilem a omítnout. V rozsahu potřebném pro provedení opravy omítek budou demontována a zpět osazena tělesa UT, vypínače a zásuvky elektro a zejména celé vystrojení kotelny. Toto uskladnit v místě,  po provedení prací osadit zpět a provést revizi a odzkoušení UT. Z důvodu výskytu vlhkosti v m.č. 07 ( mytí ) zde bude provedeno VZT potrubí s ventilační mřížkou - napojit do stávajícího odvětrání v kuchyni.

Ocelové zárubně degradované působením vlhkosti vybourat a osadit nové, křídla budou ponechána původní. Po dokončení prací celé prostory suterénu  nově vymalovat a to paroprospustným nátěrem v barevnosti dtto původní ( upřesní uživatel ), provést úklid a zpět osadit vybavení kuchyně, mrazáky a lednice ve skladu.

Veškerý stavební odpad bude odvežen a uložen na řízené skládce, s odpady bude nakládáno dle zákona č. 185/2001 Sb. a zák.č. 188/2004 Sb. Uskladnění materiálu a zařízení staveniště je možné v prostorách školky, kontejner na  stavební odpad možno umístit v těsné blízkosti školky. Přístup do suterénu je možný buď schodištěm z přízemí, nebo samostatným vstupem ze dvora. Oddělení prostoru proti šíření prachu provede vhodným způsobem zhotovitel v rámci zařízení staveniště. Práce budou provedeny v kvalitě dle platných ČSN, během provádění dodržovat platná ustanovení  BOZP.

Závěr :

Dodavatel prací bude určen ve výběrovém řízení, doba provedení lze předpokládat cca 5-7 týdnů

v Libereci                                                                                                  Boris Weinfurter

22.10.2015

příloha :

- položkový rozpočet slepý ( výkaz výměr )

- půdorys suterénu