Návrh Smlouvy o dílo

uzavřená dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany:

Objednatel:	statutární město Liberec

Nám. Dr. E. Beneše 1

460 59, Liberec 1

IČ: 002 62 978

Zastoupené: panem Tiborem Batthyánym, primátorem města

ve věcech smluvních zastoupené: Ing. Karolínou Hrbkovou, náměstkyní primátora pro životní prostředí, veřejný prostor a cestovní ruch

Ve věcech technických zastoupené: Ing. Lucií Sládkovou, vedoucí odboru ekologie a veřejného prostoru

/dále jen „objednatel“/

Zhotovitel:

se sídlem:

zastoupený:

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

/dále jen „zhotovitel“/

II. Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje, že na svůj náklad a na své nebezpečí provede níže specifikované dílo ve sjednané době. Objednatel se zavazuje dílo převzít a  zaplatit cenu za jeho provedení.

III. Dílo

- Dílem se dle této smlouvy rozumí rekonstrukce Liebiegovy hrobky – exteriér objektu, na p. p. č. 2255/1 v k. ú. Liberec. Objekt je nemovitou kulturní památkou ČR, pod rej. č. 29823/5-4118 na základě rozhodnutí ŠKK ONV Liberec č. j. 63/64 ze dne 26. 11. 1964.

- Veškeré restaurátorské práce, včetně transferů, musí provádět osoba vlastnící příslušné povolení MK ČR k restaurování v daném oboru.

- V průběhu zásahu bude provedena konsolidace kamenného materiálu, ochrana památky proti působení mikroflóry, škodlivých atmosférických vlivů a zajištění hydrofobizací. Bude provedena rekonstrukce chybějících tvarů pokud možno v umělém materiálu, na minerální bázi.

- Restaurátorské práce budou probíhat v souladu s ustanoveními již vydaným závazným stanoviskem a budou průběžně konzultovány na kontrolních dnech za účasti zástupců objednatele a odborných garantů. Veškeré postupy budou dokumentovány a zapracovány do závěrečné restaurátorské zprávy, jejíž součástí bude i CD s kompletní fotodokumentací.

- Během šetrného čištění a případných, lokálně prováděných, odsolovacích procesů, nedojde k úbytku nebo chemickému poškození předzpevněných povrchů.

- Rekonstrukce chybějících částí bude prováděna dle doložitelných vzorů, plastické doplňování soch, architektonických prvků a dekoru bude plně akceptovat původní tvarosloví.   Zpevněný, značně abradovaný povrch dekoru a ploch architektonických článků nebude celoplošně plasticky doplňován, tmeleny budou jen výrazné destrukce. Trhliny budou zajištěny injektáží a sponami z nerezavějící oceli, spárování bude obnoveno, místa ohrožená zatékáním srážkové vody, zajištěna funkčními tmely. Stávající trhliny v konstrukcích budou opraveny a zajištěny nerezovými sponami, vloženými do lepidla do vyříznutých drážek s vyspravením drážek z umělého kamene.

- Zkorodované kovové prvky (čepy) a tvrdé cementové vysprávky, prokazatelně poškozující kamenný materiál, budou všude, kde je to možné, bez většího poškození originální hmoty, vyjmuty a nahrazeny. Pokud budou ponechány, bude to jen v tom případě, že by jejich demontáž způsobila zbytečné poškození originálního materiálu a konstrukcí. Technologie jejich ošetření bude potom zvolena s ohledem na tuto skutečnost – (inhibitor koroze).

- Konečné estetické vyznění bude dosaženo citlivou plastickou a barevnou lazurní a lokální retuší.

- Omítané plochy vzhledem k jejich zasolení, zcela degradované struktuře a s tvrdými cementovými nátěry na povrchu, budou odstraněny a nově provedeny ve štuku jako dvouvrstvá omítka s původním rustikálním členěním. Barevná povrchová úprava omítek bude předmětem odborné konzultace.

- Vlastní podzemní krypta s vysokou vlhkostí není předmětem zakázky. Rovněž žulová dlážděná podesta se schodištěm a krycí deska krypty není předmětem zakázky.

- Základní koncepce opravy je kombinací konzervačního přístupu s obnovou funkčnosti historické památky.

- Nedílnou součástí prací na této kulturní památce bude i restaurátorská zpráva s fotodokumentací podle §10 vyhlášky č. 66/88 Sb., kterou se provádí zákon České národní rady č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění.

- Veškeré práce budou prováděny dle projektové dokumentace, která je nedílnou přílohou této smlouvy (příloha č. 2). Projektová dokumentace (dále jen PD) vychází a akceptuje podmínky dané závazným stanoviskem odboru životního prostředí magistrátu města Liberce.

- V rámci této smlouvy je řešen pouze exteriér objektu. Zhotovitel se tedy v rámci PD bude řídit ustanoveními týkajícími se exteriéru. Interiér není předmětem této smlouvy o dílo.

IV. Cena

- Cena za provedení díla je stanovena na základě cenové nabídky podané v rámci výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Rekonstrukce Liebiegovy hrobky – exteriér objektu“. Jde o částku maximální a pevně stanovenou, platnou po celou dobu realizace díla. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení díla.

Cenu díla činí:

cena celkem bez DPH				… Kč

DPH							… Kč

cena celkem s DPH				            … Kč

- Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že prověřil skutečnosti rozhodné pro určení výše ceny plnění.

- Cena může být změněna pouze v souvislosti se změnou DPH. Objednatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle nabídkového rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy - v případě snížení rozsahu prací, po odsouhlasení objednatelem.

- Cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu české měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla.

# V. Doba provedení díla

- Zhotovitel se zavazuje dílo dle této smlouvy zrealizovat a předat bez vad a nedodělků

do 30. 9. 2017. Za okamžik splnění (provedení díla) se považuje den protokolárního předání dokončeného díla bez vad a nedodělků objednateli. Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště do tří (3) pracovních dnů od výzvy objednatele, o předání staveniště bude sepsán protokol.

- Zhotovitel je povinen dílo dokončit a objednateli předat nejpozději poslední den lhůty

uvedené v této smlouvě. Prodloužení lhůty pro dokončení díla může zhotovitel požadovat pouze v případech, pokud dojde ke zpoždění postupu prací z kterékoli z následujících příčin:

• neplnění závazku ze smlouvy na straně objednatele z důvodu nedostatku finančních prostředků pro plynulé financování díla objednatelem;

• pozastavení prací z důvodů výhradně na straně objednatele (které nejsou důsledkem vnitřních poměrů, způsobu provádění díla či neplnění závazku ze strany zhotovitele);

• v důsledku působení vyšší moci, za kterou se pro účely této smlouvy považuje živelná pohroma, jakož i další nepředvídatelné a závažné okolnosti, které strany nezpůsobily, ani jim při vynaložení veškeré péče nemohly zabránit, a pro které nelze v provádění díla pokračovat a včas jej dokončit.

VI. Platební podmínky

- Objednatel se zavazuje cenu za provedení díla uhradit na základě faktury od zhotovitele po předání díla bez vad a nedodělků se splatností 30 dnů ode dne prokazatelného doručení objednateli. Nedílnou součástí faktury bude soupis provedených prací nebo dodávek, oboustranně odsouhlasený a podepsaný osobami oprávněnými za strany jednat nebo k tomu stranami pověřenými, vyhotovený nejméně ve 2 stejnopisech, určených pro objednatele.

- Veškeré účetní doklady musejí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č.  235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, nebo pokud jejich přílohou nebude účastníky podepsaný soupis provedených prací, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů.

VII. Sankce

- V případě, že zhotovitel nedodrží termín dokončení díla dle čl. V, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 2 500 Kč za každý započatý den prodlení, pokud se strany nedohodnou jinak.

- V případě, že zhotovitel nedodrží termíny související s odstraněním případných vad v předmětu plnění dle čl. X., odst. 4. a 6., zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 2 500 Kč za každý započatý den prodlení, pokud se strany nedohodnou jinak.

- V případě, že zhotovitel nepředá dílo ani v dodatečné 15 denní lhůtě po termínu dle čl. V., má objednatel právo od smlouvy odstoupit, přičemž nárok objednatele na smluvní pokutu není dotčen.

- V případě nedodržení kvalitativních parametrů prací a použitého materiálu má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý jednotlivý případ.

- V případě, že objednatel neuhradí fakturu za provedené dílo ve lhůtě dle čl. VI. odst. 1., zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0.05 % z dlužné částky za každý den prodlení. Objednatel není v prodlení s plněním své povinnosti platit cenu díla, pokud je zhotovitel v prodlení s plněním kterékoliv své povinnosti dle této smlouvy.

VIII. Povinnosti zhotovitele

- Zhotovitel je povinen provádět dílo samostatně, odborně a v souladu s touto smlouvou a platnými právními předpisy.

- Zhotovitel zodpovídá za škody způsobené při provádění díla nebo v souvislosti s prováděním díla, způsobené všemi osobami a subjekty (včetně poddodavatelů) podílejícími se na provádění předmětného díla, a to po celou dobu realizace, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) nebo poškození zdraví osob je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.

- Za tímto účelem má zhotovitel uzavřenu pojistnou smlouvu platnou po celou dobu realizace díla na pojištění škod způsobených při výkonu činnosti třetí osobě a na škody vzniklé z jakékoliv příčiny na prováděném díle včetně materiálů určených k zabudování do díla a včetně zařízení díla, a to v plné výši dohodnuté ceny díla.

- Zhotovitel je povinen předložit objednavateli pojistnou smlouvu odpovědnosti za škodu dle požadavků v této smlouvě uvedených, a to do 15 dnů od uzavření této smlouvy o dílo, v originálu nebo úředně ověřené kopii. Pokud zhotovitel tuto svoji povinnost nesplní, je objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit nebo sjednat vlastní pojistnou smlouvu s tím, že veškeré náklady a platby s tím spojené budou odečteny z ceny díla.

- Zhotovitel odstraní na svůj náklad veškerý odpad ze své činnosti související s provedením díla a okolí uvede do původního stavu.

- Zhotovitel nese riziko změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 občanského zákoníku.

- Zhotovitel je povinen postupovat a řídit se pokyny koordinátora BOZP dle jím vypracovaného plánu BOZP.

- Zhotovitel je povinen spolupracovat s vybraným TDI a AD.

IX. Spolupůsobení objednatele

- Objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem spolupůsobit, provedené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.

- Časové prostoje zaviněné objednatelem, které prokazatelně přeruší práce zhotovitele, jsou nezapočitatelné do prodlení plnění díla, a o tuto dobu se prodlužuje termín plnění

díla.

X. Záruky na dílo

- Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě.

- Zhotovitel poskytuje záruku na materiál a práce po dobu 36 měsíců. Záruka za jakost díla se vztahuje na vady vzniklé před uplynutí záruční doby, které jsou objednatelem uplatněny nejpozději v poslední den záruční doby.

- Zhotovitel je povinen provést veškeré práce související s realizací díla v souladu s příslušnými právními předpisy a normami a v souladu s kvalitativními i kvantitativními požadavky objednatele uvedenými v zadávací dokumentaci, projektové dokumentaci, závazném stanovisku odboru životního prostředí, nebo výkazu výměr.

- Zhotovitel se zavazuje odstranit zjištěné vady a nedodělky do 15 dnů od uplatnění reklamace objednatelem, pokud nebude s ohledem na charakter vady se zástupcem objednatele dohodnuta lhůta delší a pokud to klimatické podmínky dovolí.

- Uplatněním reklamace se dle této smlouvy rozumí písemné vyrozumění zhotovitele s popisem vad a nedodělků (doporučeným dopisem, faxem, el. poštou).

- Termín pro odstranění vad a nedodělků z předávacího protokolu je 15 dnů ode dne podpisu předávacího protokolu, není-li v předávacím protokolu stanoven jiný termín.

- Objednatel je povinen písemně oznámit zhotoviteli zjištěné vady díla bez zbytečného odkladu ihned po jejich zjištění.

- Zhotovitel je povinen o jakékoliv reklamaci vyhotovit záznam, jehož obsahem bude zejména uvedení data reklamace, charakter vady, způsob vyřízení reklamace, lhůty vyřízení reklamace a podpisy smluvních stran či jejich oprávněných zástupců.

XI. Staveniště

- Zhotovitel prohlašuje a podpisem této smlouvy stvrzuje, že je obeznámen s místem a okolní situací stavby. Náklady na zřízení staveniště jeho provoz, údržbu a likvidaci po dokončení stavby jsou součástí ceny díla.

- Dodávku energií a přístup na staveniště, jeho údržbu a bezpečný provoz zajistí na své náklady zhotovitel, který hradí veškeré poplatky vzniklé či související se spotřebou všech energií po dobu provádění stavby, dále veškeré poplatky, náhrady škod či sankce vzniklé či vyměřené v souvislosti se staveništěm, jeho existencí a vlivem na okolí.

- Zhotovitel umožní přístup na staveniště, osobě vykonávající autorský anebo technický dozor stavby a koordinátorovi BOZP (je-li určen), zástupcům a poradcům objednatele a jiným osobám oprávněným vstupovat na staveniště dle právních předpisů.

- Zhotovitel je oprávněn umístit na staveniště zařízení staveniště o velikosti přiměřené staveništi a povaze stavby.

- Při provádění stavby nesmí zhotovitel postupovat tak, aby došlo k ohrožení nebo ke škodě na životním prostředí a pokud dojde stavební činností k zásahu do životního prostředí imisemi, hlukem, znečištěním atd. je zhotovitel povinen neprodleně odstranit závadný stav, přijmout opatření ke snížení účinků a současně je povinen hradit škody, které v souvislosti se stavební činností na jednotlivých složkách životního prostředí vznikly.

- Zhotovitel je povinen zajistit čistotu na staveništi a v jeho okolí, v případě potřeby zajistit čištění komunikací dotčených provozem zhotovitele, zejména příjezd a výjezd ze staveniště.

- Okolí stavby bude po dobu realizace oploceno, stavba bude prováděna na pozemku určeném ke stavbě a umístění zařízení staveniště, veřejné zájmy nebudou dotčeny.

- Zhotovitel provede celkový úklid stavby a dotčeného okolí, provede likvidaci zařízení staveniště do jednoho týdne od ukončení stavby.

- Vybouraný materiál bude uskladňován do kontejnerů a odvážen na řízenou skládku nebo sběrnu. Při realizaci stavby budou dodrženy podmínky stanovené v souhrnném stanovisku životního prostředí. V místě stavby nejsou vzrostlé stromy bránící stavbě.

- Výkon technického dozoru investora (TDI) nesmí provádět dodavatel stavby, ani osoba s ním propojená – to však neplatí, pokud technický dozor provádí sám objednatel.

XII. Poddodavatelé

- Zhotovitel je oprávněn využít pro zhotovení dílčích částí díla spolupráce poddodavatelů.

- V každém případě zhotovitel odpovídá za řádnost a včasnost provedení díla, jako by

toto prováděl sám.

- Změna poddodavatele, prostřednictvím kterého byla prokázána kvalifikace (to se týká i realizačního týmu), je v průběhu plnění díla možná v důsledku objektivně nepředvídatelných skutečností a pouze za předpokladu, že náhradní poddodavatel prokáže splnění kvalifikace ve shodném rozsahu jako poddodavatel původní a rovněž po předchozím písemném souhlasu objednatele.

- Zhotovitel odpovídá objednateli, že poddodavatelé budou disponovat potřebnými oprávněními, odbornou kvalifikací a dostatkem odborných zkušeností pro provedení poddodávky, budou provádět předmět poddodávky sami přímo pro objednatele a že poddodavatelé nebudou převážnou část činnosti zadávat dalším podzhotovitelům nebo osobám nemajícím příslušná oprávnění pro činnost nebo povolení k výkonu práce na území ČR.

- Za způsob provedení a kvalitu prací poddodavatelů na předmětu poddodávky díla, za jednání poddodavatele při plnění poddodávky, za škody na díle způsobené jednáním nebo opomenutím kterýmkoliv poddodavatelem v průběhu provádění díla odpovídá zhotovitel objednateli jako by tyto činnosti prováděl nebo porušení či škody způsobil sám.

- Zhotovitel v příslušné smlouvě uzavírané s kterýmkoliv poddodavatelem o provedení poddodávky zaváže poddodavatele k povinnosti dodržovat pokyny a instrukce osoby pověřené objednatelem k výkonu technického či jiného dozoru, jakož k povinnosti na žádost objednatele předložit doklady a poskytnout informace o způsobu provádění poddodávky (použitých materiálech, technologiích).

XIII.

Doložky

- Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

- Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, …) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Smluvní strana, která smlouvu zveřejní, za zveřejnění neoznačených údajů podle předešlé věty nenese žádnou odpovědnost.

- Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

- Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.

- Smluvní strany shodně prohlašují, že cena určená ve smlouvě je cenou obvyklou ve smyslu § 2999 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

XIV.

Závěrečná ustanovení

- Obě strany prohlašují, že tuto smlouvu podepsaly prosty omylu a tísně a toto své prohlášení stvrzují svými podpisy.

- Změny a doplňky smlouvy jsou možné pouze formou písemných číslovaných dodatků.

- Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.

- Pokud není uvedeno jinak, řídí se smluvní vztahy této smlouvy občanským zákoníkem.

- Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou stran.

- Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v této smlouvě.

V Liberci dne……………………….		V Liberci dne……………………..

Ing. Karolína Hrbková

náměstkyně primátora

……………………………………..             	 ……………………………………

Za objednatele				  	Za zhotovitele

Přílohy:

- Výkaz výměr – rozpočet

- Projektová dokumentace – technická zpráva

- Závazné stanovisko odboru životního prostředí

|  |  |  |  |  |  | KRYCÍ LIST ROZPOČTU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Název stavby |  |  | Kompletní rekonstrukce Liebiegovy hrobky |  |  |  |  |  |  |  |  |  | JKSO |  |  |  |
|  |  |  |  | na p. č. 2255 / 1, k. ú. Liberec |  |  |  |  |  |  |  |  |  | EČO |  |  |  |
|  |  |  |  | ( nemovitá kulturní památka - reg. č. 29823 / 5 - 4118 ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Místo | p.č. 2255 / 1, Liberec |  |  |
|  | Objednatel |  |  | Statutární město Liberec, nám. Dr. Beneše, Liberec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Projektant |  |  | Milan Vavruška, Zahradní 400/21, 460 01 Liberec 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zhotovitel |  |  | bude vybrán na podkladě výběrového řízení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Rozpočet číslo |  | Zpracoval |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Datum : |  |  |  |
|  |  |  |  | Program : PCSOFT, Cenová soustava : ceníky ÚRS Praha a.s. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Měrné a účelové jednotky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j. |  | Počet |  |  | Náklady / 1 m.j. |  | Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j. |  |  |
|  |  |  |  | Rozpočtové náklady v |  |  |  |  | CZK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A |  | Základní rozp. náklady |  |  |  | B |  | Doplňkové náklady |  |  | C |  | Náklady na umístění stavby |  |  |  |  |
| 1 | HSV |  |  |  |  | 8 | Práce přesčas |  |  |  | 13 | GZS + památkový objekt |  |  |  |  | 0,00 |
| 2 |  |  | celkem | 0,00 |  | 9 | Bez pevné podlahy |  |  |  | 14 | ( viz. krycí listy stav. částí ) |  |  |  |  |  |
| 3 | PSV |  |  |  |  | 10 | Kulturní památka |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | celkem | 0,00 |  | 11 |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | "M" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | celkem | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ZRN (ř. 1-6) |  |  | 0,00 |  | 12 | DN (ř. 8-11) |  |  |  | 19 | NUS ( ř. 13 - 18 ) |  |  |  | 0,00 |  |
| 20 | HZS |  |  |  |  | 21 | Komplet. činnost |  |  |  | 22 | Ostatní náklady |  |  |  |  |  |
| Projektant |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | D |  | Celkové náklady |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 | Součet 7, 12, 19-22 |  |  |  | 0,00 |  |
| Datum a podpis |  |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  | 24 | DPH | 15,00 |  |  |  |  |
| Objednatel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 | DPH | 21,00 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 | Cena s DPH ( ř. 23 - 25 ) |  |  |  | 0,00 |  |
| Datum a podpis |  |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  | E |  | Přípočty a odpočty |  |  |  |  |
| Zhotovitel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 | Dodávky objednatele |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 | Klouzavá doložka |  |  |  |  |  |
| Datum a podpis |  |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  | 29 | Zvýhodnění + - |  |  |  |  |  |

| Stavební objekt - část | HSV celkem | PSV celkem | M celkem | ZRN celkem ( hl. III ) | VRN celkem ( hl. VI ) | ZRN+VRN (cena bez DPH) | DPH 21% | Cena celkem, vč. DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A - Rekonstrukce hrobky - EXTERIÉR |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rekapitulace ceny stavby celkem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  | KRYCÍ LIST ROZPOČTU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Název stavby |  |  | Kompletní rekonstrukce Liebiegovy hrobky |  |  |  |  |  |  |  |  |  | JKSO |  |  |
|  |  |  |  | na p. č. 2255 / 1, k.ú. Liberec |  |  |  |  |  |  |  |  |  | EČO |  |  |
|  | Část stavby |  |  | 1. etapa - EXTERIÉR |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Místo | p.č. 2255/ 1, k.ú. Liberec |  |
|  | Objednatel |  |  | Statutární město Liberec, nám. Dr. Beneše, Liberec 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Projektant |  |  | Milan Vavruška, Zahradní 400/21, 460 01 Liberec 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zhotovitel |  |  | bude vybrán na podkladě výběrového řízení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Rozpočet číslo |  | Zpracoval |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Datum : |  |  |
|  |  |  |  | Program : PCSOFT, Cenová soustava : ceníky ÚRS Praha a.s. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Měrné a účelové jednotky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j. |  | Počet |  |  | Náklady / 1 m.j. |  | Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j. |  |
|  |  |  |  | Rozpočtové náklady v |  |  |  |  | CZK |  |  |  |  |  |  |  |
| A |  | Základní rozp. náklady |  |  |  | B |  | Doplňkové náklady |  |  | C |  | Náklady na umístění stavby |  |  |  |
| 1 | HSV |  |  | 0 |  | 8 | Práce přesčas |  |  |  | 13 | Zařízení staveniště |  |  | 0,00% | 0,00 |
| 2 |  |  | celkem | 0,00 |  | 9 | Bez pevné podlahy |  |  |  | 14 | Památkový objekt |  |  | 0,00% | 0,00 |
| 3 | PSV |  |  | 0 |  | 10 | Kulturní památka |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | celkem | 0,00 |  | 11 |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |
| 5 | "M" |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 17 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | celkem | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |
| 7 | ZRN (ř. 1-6) |  |  | 0,00 |  | 12 | DN (ř. 8-11) |  |  |  | 19 | NUS ( ř. 13 - 18 ) |  |  |  | 0,00 |
| 20 | HZS |  |  | 0 |  | 21 | Komplet. činnost |  |  |  | 22 | Ostatní náklady |  |  |  |  |
| Projektant |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | D |  | Celkové náklady |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 | Součet 7, 12, 19-22 |  |  |  | 0,00 |
| Datum a podpis |  |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  | 24 | DPH | 15,00 |  |  |  |
| Objednatel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 | DPH | 21,00 |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 | Cena s DPH ( ř. 23 - 25 ) |  |  |  | 0,00 |
| Datum a podpis |  |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  | E |  | Přípočty a odpočty |  |  |  |
| Zhotovitel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 | Dodávky objednatele |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 | Klouzavá doložka |  |  |  |  |
| Datum a podpis |  |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  | 29 | Zvýhodnění + - |  |  |  |  |

| REKAPITULACE ROZPOČTU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavba : Kompletní rekonstrukce Liebiegovy hrobky na p. p. č. 2255/1, k. ú. Liberec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Část : 1. etapa - EXTERIÉR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Datum : 14. března 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objednatel : Statutární město Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Program : PCSOFT, Cenová soustava : ceníky ÚRS Praha a.s. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kód |  | Popis |  |  | Cena celkem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HSV |  | Práce a dodávky HSV |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800-1 |  | Zemní práce |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 801-3 |  | Bourání a podchycování konstrukcí |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 |  | Úpravy povrchů vnějších |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 |  | Lešení a lešeňové konstrukce |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 |  | Různé dokončující konstrukce a práce |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 |  | Přesuny hmot HSV |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PSV |  | Práce a dodávky PSV |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 764 |  | Klempířské konstrukce |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 783 |  | Nátěry |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M |  | Práce a dodávky M |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| X |  | Odborné restaurátorské práce |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Rekapitulace rozpočtu celkem ( HSV + PSV + M ) - bez DPH |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R O Z P O Č E T S T A V B Y |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stavba : Kompletní rekonstrukce Liebiegovy hrobky na p. p. č. 2255/1, k. ú. Liberec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Část stavby : 1.etapa - EXTERIÉR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Investor : Statutární město Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1 Program : PCSOFT, Cenová soustava : ceníky ÚRS Praha a.s. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KCN | Č.P. |  | Kód položky | Popis |  |  | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 2. |  | 3. | 4. |  |  | 5. | 6. | 7. | 8. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 800-1 | Zemní práce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001 | 1 |  | 112 20-1101 | ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ PRŮMĚRU PŘES 100 DO 300MM S NALOŽENÍM NA DOPRAV - NÍ PROSŘEDEK 1 + 1 + 1 = 3 |  |  | KUS | 3,000 | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 001 | 2 |  | 121 11-20011 | SEJMUTÍ ORNICE DO TL. 15CM RUČNĚ S ODHOZEM DO 3M 0, 6 * (3, 25 * 2+ 0, 7 * 2 ) * 0, 1 = 0, 474 |  |  | M3 | 0,425 | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 001 | 3 |  | 132 20-2101 | HLOUBENÍ RÝH Š. DO 0,6 M HORNINY TŘ. 3 PROVÁDĚNÉ RUČNĚ - ozn. y 0, 6 * 0, 6 * ( střed. vzdálenost poloměru oblouku 3, 25 * 2 + 0, 7 * 2 ) = 2, 844 |  |  | M3 | 2,844 | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 001 | 4 |  | 132 20-2109 | PŘÍPLATEK ZA LEPIVOST - HLOUBENÍ RÝH Š. 60 CM HORNINY TŘ. 3, RUČNĚ |  |  | M3 | 2,844 | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 001 | 5 |  | 162 30-1421 | VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ PAŘEZU PRŮMĚRU DO 30 CM DO VZDÁLENOSTI 5 KM |  |  | KUS | 3,000 | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 001 | 6 |  | 162 30-1921 | PŘÍPLATEK ZA VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ PAŘEZU D -30 CM ZA DALŠÍCH 5 KM |  |  | KUS | 3,000 | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 001 | 7 |  | 167 10-1101 | NAKLÁDÁNÍ VÝKOPKU OBJEMU DO 100M3 HORNINY TŘ. 1-4 |  |  | M3 | 2,844 | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 001 | 8 |  | 162 70-1105 | VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU DO 10000 M HORNINY TŘ. 1-4 |  |  | M3 | 2,844 | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 001 | 9 |  | 162 70-1109 | PŘÍPLATEK ZA KAŽDÝCH DALŠÍCH 1000M HORNINY TŘ. 1-4 |  |  | M3 | 14,220 | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 001 | 10 |  | 171 20-1201 | ULOŽENÍ SYPANINY NA SKLÁDKU |  |  | M3 | 2,844 | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 001 | 11 |  | 171 20-1211 | POPLATEK ZA SKLÁDKOVNÉ - ZEMINA 2, 844 * 1, 6 = 4, 55 |  |  | T | 4,550 | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 001 | 12 |  | 174 10-1101 | ZÁSYP ZHUTNĚNÝ RÝH - dovezený materiál , ozn. y 0, 6 * 0, 6 * ( střed. vzdálenost poloměru oblouku 3, 25 * 2 + 0, 7 * 2 ) = 2, 844 |  |  | M3 | 2,844 | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 001 | 13 |  | 583439000 | DODÁVKA - KAMENIVO TĚŽENÉ PRANÉ KAČÍREK FRAKCE 32-63MM 2, 844 * 1, 8 = 5, 12 |  |  | T | 5,120 | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 001 | 14 |  | 182 30-1121 | ROZPROSTŘENÍ ORNICE PLOCHY DO 500M2 TL. 10CM - zpětné rozprostření sejmuté ornice v pásu kolem zásypu kačírkem |  |  | M2 | 5,000 | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 001 | 15 |  | 180 40-2112 | ZALOŽENÍ PARKOVÉHO TRÁVNÍKU VE SVAHU SKLONU DO 1:2 |  |  | M2 | 5,000 | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 001 | 16 |  | 005724000 | DODÁVKA - SMĚS TRAVNÍ PARKOVÁ SÍDLIŠTNÍ |  |  | KG | 0,200 | - | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 800-1 | Zemní práce celkem |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 801-3 | Bourání konstrukcí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 013 | 17 |  | 978 01-5391 | OTLUČENÍ OMÍTKY VENKOVNÍCH STĚN MV,MVC DO 100% S VYŠKRÁBÁNÍM SPÁR - ozn. f , o případném zachování fragmentů původní omítky rozhodně zástupce NPÚ ( 5, 3 + 0, 15 ) * 2, 844 * 2 + 5, 45 * 1, 07 * 2 + 5, 45 * 0, 16 * 2 = 44, 41 |  |  | M2 | 44,410 | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 013 | 18 |  | 63 49-11143 | ŘEZÁNÍ SPÁRA Š. 30 MM A HL. 50MM - platí pro provedení drážek pro mtž kovových spon ( v kameni, umělém kameni apod. ) - ozn. a 15 ks * 0, 5 m + 15 ks * 0, 3 m = 12, 00 |  |  | M | 12,000 | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 013 | 19 |  | 974 03-1122 | SEKÁNÍ RÝH VE ZDI CIHELNÉ 3X7CM - dtto, ale drážky v cihelném zdivu 13 ks * 0, 5 m = 6, 50 |  |  | M | 6,500 | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 013 | 20 |  | 977 13-1112 | VRTÁNÍ OTVORU DO PRŮMĚRU 10MM VE ZDIVU - pro ukotvení spon do podkladu 43 ks * 0, 1 * 2 = 8, 60 |  |  | M | 8,600 | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 013 | 21 |  | 974 03-1154 | SEKÁNÍ RÝH VE ZDI CIHELNÉ 10X15M - odstranění pásu cihel nad soklem bočních zídek pro doplnění kamenného zdiva |  |  | M | 3,400 | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 013 | 22 |  | 978 02-3251 | ODSPÁROVÁNÍ ZDIVA Z KAMENE REŽNÉ - cca 50 % plochy soklu - ozn. p 16, 35 / 2 = 8, 175 |  |  | M2 | 8,175 | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 013 | 23 |  | 979 08-2111 | VNITROSTAVENIŠTNÍ DOPRAVA SUTI DO 10M |  |  | T | 3,282 | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 013 | 24 |  | 979 08-2121 | VNITROSTAVENIŠTNÍ DOPRAVA SUTI ZA KAŽDÝCH DALŠÍCH 5M |  |  | T | 6,564 | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 013 | 25 |  | 979 08-1111 | ODVOZ SUTI NA SKLÁDKU DO 1KM |  |  | T | 3,282 | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 013 | 26 |  | 979 08-1121 | ODVOZ SUTI NA SKLÁDKU ZA KAŽDÝ DALŠÍ 1KM |  |  | T | 78,768 | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 013 | 27 |  | 979 09-8231 | POPLATEK ZA SKLÁDKOVNÉ - STAVEBNÍ SUŤ A ODPAD |  |  | T | 3,242 | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 013 | 28 |  | 979 09-8239 | BEZ POPLATKU ZA SKLÁDKOVNÉ - KOVOŠROT |  |  | T | 0,040 | - | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 801-3 | Bourání konstrukcí celkem |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 62 | Úpravy povrchů vnějších |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 011 | 29 |  | 629 99-5101 | OČIŠTĚNÍ VNĚJŠÍCH POVRCHŮ OMYTÍM TLAKOVOU VODOU - po otlučení, ozn. f |  |  | M2 | 44,410 | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 011 | 30 |  | 622 13-1101.1 | VÁPENNO-CEMENTOVÝ POSTŘIK VNĚJŠÍCH STĚN PLOŠNĚ PROVÁDĚNÝ RUČNĚ |  |  | M2 | 44,410 | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 011 | 31 |  | 622 13-5001 | VYROVNÁNÍ VNĚJŠÍCH STĚN MALTOU MVC DO TL. 10 MM |  |  | M2 | 44,410 | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 011 | 32 |  | 622 42-1145.1 | VNĚJŠÍ OMÍTKA STĚN VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ SLOŽITOSTI IV. ( JÁDRO + ŠTUK ) - ozn. f - na výrobu maltové směsi bude použito hašené vápno uložené min. 2 měsíce po vyhašení, složitost fasády určuje provedení repliky členění pásovou rustikou a svislými dekoračními prvky v ploše nad středovou fasádní římsou, tvarování římsy ( 5, 3 + 0, 15 ) * 2, 844 * 2 + 5, 45 * 1, 07 * 2 + 5, 45 * 0, 16 * 2 = 44, 41 |  |  | M2 | 44,410 | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 011 | 33 |  | 622 61-1132.1 | NÁTĚR VNĚJŠÍ OMÍTKY DVOJNÁSOBNÝ VYSOCE PRODYŠNÝM FASÁDNÍM NÁTĚREM, VČETNĚ PODKLADNÍ PENETRACE - ozn. f - provedení nátěru po vyzrání omítkoviny ( 4-5 týdnů ), výběr nátěru bude konzultován se zástupcem NPÚ |  |  | M2 | 44,410 | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 011 | 34 |  | 629 99-5102 | OČIŠTĚNÍ VNĚJŠÍCH POVRCHŮ TRYSKÁNÍM PÍSKEM - ozn. p - plocha kamenného soklu hrobky a plocha soklu pod bočními zídkami ( 1, 8 + 1, 4 ) / 2 * 2, 844 * 2 + 1, 4 * 1, 07 * 2 + pod bočními zídkami 1, 77 * 1 , 2 * 2 = 16, 35 |  |  | M2 | 16,350 | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 011 | 35 |  | 216 90-4391 | PŘÍPLATEK ZA RUČNÍ DOČIŠTĚNÍ OCELOVÝM KARTÁČEM |  |  | M2 | 16,350 | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 011 | 36 |  | 629 99-5101 | OČIŠTĚNÍ VNĚJŠÍCH POVRCHŮ OMYTÍM TLAKOVOU VODOU |  |  | M2 | 16,350 | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 011 | 37 |  | 627 45-2921 | SPÁROVÁNÍ STARÝCH ZDÍ KAMENNÉHO KVÁDROVÉHO - cca 50 % plochy soklu 16, 35 / 2 = 8, 175 |  |  | M2 | 8,175 | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 011 | 38 |  | 311 21-1233 | ZDIVO NADZÁKLADOVÉ ŘÁDKOVÉ NA MC 10 - doplnění pásu zdiva pod bočními zídkami 0, 15 * 0 ,1 * 1, 77 * 2 = 0,0 53 |  |  | M3 | 0,053 | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 011 | 39 |  | 622 90-2110 | OČIŠTĚNÍ KAMENNÝCH ŘÍMS A ŠAMBRÁN - platí pro očištění povrchu po demontáži oplechování říms hrobky 7,25 * 0, 35 + 7, 6 * 0, 3 + 1, 6 * 0, 25 + 2, 5 * 0, 5 = 6, 47 |  |  | M2 | 6,470 | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 011 | 40 |  | 622 13-1111 | SPOJOVACÍ MŮSTEK VNĚJŠÍCH PLOCH PROVÁDĚNÝ RUČNĚ - vyrovnání podkladu pod nové oplechování |  |  | M2 | 6,470 | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 011 | 41 |  | 622 13-5011 | VYROVNÁNÍ VNĚJŠÍCH PLOCH TMELEM TL. 2MM - dtto |  |  | M2 | 6,470 | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 011 | 42 |  | 629 13-5101 | VYROVNÁVACÍ VRSTVA MC Š. 15CM - pod oplechování římsy v ploše fasády |  |  | M | 8,200 | - | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 62 | Úpravy povrchů vnějších celkem |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 94 | Lešení a lešeňové konstrukce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 003 | 43 |  | 941 11-1111 | MTŽ LEŠENÍ ŘADOVÉ TRUBKOVÉ LEHKÉ S PODLAHAMI Š. 0,9M A VÝŠKY DO 10M - pro práce stavební i restaurátorské ( 2, 85 * 2 + 1, 1 * 2 ) * ( 7 + 7 ,6 ) / 2 + ( 6, 72 + 1, 2 * 2 ) * 6, 42 + 2, 82 * 2, 4 = 122, 988 |  |  | M2 | 122,988 | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 003 | 44 |  | 941 11-1211 | PŘÍPLATEK ZA KAŽDÝ DEN POUŽITÍ LEŠENÍ K POLOŽCE 941 11-1111 122, 988 * 90 = 11 068 , 92 |  |  | M2 | 11068,920 | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 003 | 43 |  | 941 11-1811 | DMTŽ LEŠENÍ ŘADOVÉ TRUBKOVÉ LEHKÉ S PODLAHAMI Š. 0,9M A VÝŠKY DO 10M |  |  | M2 | 122,988 | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 003 | 46 |  | 943 95-5021 | MTŽ LEŠEŇOVÉ PODLAHY S PŘÍČNÍKY A PODÉLNÍKY VE VÝŠCE DO 10M - pracovní podlaha nad střechou kotvená do lešení pro opravu zadní stěny tympanonu |  |  | M2 | 9,000 | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 003 | 47 |  | 943 95-5191 | PŘÍPLATEK ZA KAŽDÝ MĚSÍC POUŽITÍ LEŠEŇOVÉ PODLAHY K CENĚ POL. 21 AŽ 23 |  |  | M2 | 18,000 | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 003 | 48 |  | 943 95-5821 | DMTŽ LEŠEŇOVÉ PODLAHY S PŘÍČNÍKY A PODÉLNÍKY VE VÝŠCE DO 10M |  |  | M2 | 9,000 | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 003 | 49 |  | 944 51-1111 | MTŽ OCHRANNÁ SÍŤ ( TKANINA ) NA LEŠENÍ |  |  | M2 | 122,988 | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 003 | 50 |  | 944 51-1211 | PŘÍPLATEK ZA KAŽDÝ DEN POUŽITÍ OCHRANNÉ SÍTĚ ( TKANINY ) |  |  | M2 | 11068,920 | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 003 | 51 |  | 944 51-1811 | DMTŽ OCHRANNÁ SÍŤ ( TKANINA ) NA LEŠENÍ |  |  | M2 | 122,988 | - | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 94 | Lešení a lešeňové konstrukce celkem |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 95 | Různé dokončující konstrukce a práce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 011 | 52 |  | 953 94-3112 | OSAZENÍ VÝROBKU HMOTNOSTI DO 5KG/KUS DO ZDIVA - kotevní spony, ozn. a 28 ks délka 50 + 10 + 10 = 70 cm + 15 ks délka 30 + 10 + 10 = 50 cm |  |  | KUS | 43,000 | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 011 | 53 |  | 155100091 | DODÁVKA - TYČ OCEL NEREZ TŘ. 17240h9 D-6 MM - viz. popis ozn. a 28 * ( 0, 5 + 0, 1 * 2 ) * 1, 05 = 20, 58 |  |  | M | 20,600 | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 011 | 54 |  | 155100092 | DODÁVKA - TYČ OCEL NEREZ TŘ. 17240h9 D-8MM - dtto, část spon o větším průřezu tyče 15 * ( 0, 3 + 0, 1 * 2 ) * 1, 05 = 7, 875 |  |  | M | 7,900 | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 011 | 55 |  | 612 40-3300.1 | ZAPLNĚNÍ RÝH VE STĚNACH SPECIÁLNÍ MALTOU - injektáž drážek, ozn. a ( 0, 5 * 28 + 0, 3 * 15 ) * 0, 03 = 0, 555 |  |  | M2 | 0,555 | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 011 | 56 |  | 619 99-1011 | ZAKRYTÍ KONSTRUKCÍ FÓLIE PE + PÁSKA - ochrana střešní krytiny proti znečištění |  |  | M2 | 14,000 | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 011 | 57 |  | 619 99-1011 | ZAKRYTÍ KONSTRUKCÍ FÓLIE PE + PÁSKA - ochrana kamene soklu proti znečištění |  |  | M2 | 16,000 | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 011 | 58 |  | 959 99 - R1 | ÚKLID KOLEM OBJEKTU PO DOKONČENÍ REKONSTRUKCE V EXTERIÉRU |  |  | HZS | 5,000 | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 011 | 59 |  | 959 99 - R2 | OSTATNÍ PRÁCE - OPRAVY SKRYTÝCH KONSTRUKCÍ A ÚPRAVY DETAILŮ DLE DODATEČNÝCH POŽADAVKŮ ZÁSTUPCE NPÚ - vyčleněna jednotná částka 25.000,- Kč, účtování bude možné pouze pokud takové práce a dodávky vzniknou a musí být doloženy položkovým rozpočtem odsouhlase - ným zástupcem investora |  |  | KPL | 1,000 | - | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 95 | Různé dokončující konstrukce a práce celkem |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 99 | Přesuny hmot HSV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 011 | 60 |  | 999 28-1111 | PŘESUN HMOT PRO OPRAVY A ÚDRŽBU OBJEKTŮ VÝŠKY DO 25M |  |  | T | 5,633 | - | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 99 | Přesuny hmot HSV celkem |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 800-764 | Klempířské konstrukce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 764 | 61 |  | 764 42-1870 | DMTŽ OPLECHOVÁNÍ ŘÍMS RŠ. DO 500 MM |  |  | M | 7,250 | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 764 | 62 |  | 764 42-1850 | DMTŽ OPLECHOVÁNÍ ŘÍMS RŠ. DO 330 MM |  |  | M | 7,600 | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 764 | 63 |  | 764 42-1850 | DMTŽ OPLECHOVÁNÍ ŘÍMS RŠ. DO 330 MM - spodní římsa tympanonu |  |  | M | 1,600 | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 764 | 64 |  | 764 43-0840 | DMTŽ OPLECHOVÁNÍ ZDÍ RŠ. 500 mm - vrchol tympanonu |  |  | M | 2,500 | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 764 | 65 |  | 764 52-1560 | OPLECHOVÁNÍ ŘÍMS PLECH ZN ( ZVĚTRALÝ ) RŠ. 350 MM - ozn. a |  |  | M | 7,250 | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 764 | 66 |  | 764 52-1550 | OPLECHOVÁNÍ ŘÍMS PLECH ZN / ZVĚTRALÝ ) RŠ. 330 MM - ozn. b |  |  | M | 7,600 | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 764 | 67 |  | 764 52-1550 | OPLECHOVÁNÍ ŘÍMS PLECH ZN ( ZVĚTRALÝ ) RŠ. 330 MM - ozn. c |  |  | M | 1,600 | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 764 | 68 |  | 764 52-1540 | OPLECHOVÁNÍ ŘÍMS PLECH ZN ( ZVĚTRALÝ ) RŠ.250 MM - ozn. e |  |  | M | 8,200 | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 764 | 69 |  | 764 53-0560 | OPLECHOVÁNÍ ZDÍ PLECH ZN ( ZVĚTRALÝ ) RŠ. 750 MM - ozn. d |  |  | M | 2,500 | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 764 | 70 |  | 764 99 - R1 | ÚPRAVY TVARU OPLECHOVÁNÍ ŘÍMS V MÍSTĚ OSAZENÍ ARCHITEKT. PRVKŮ |  |  | HZS | 5,000 | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 764 | 71 |  | 764 99 - R2 | ÚPRAVA SPOJENÍ PLECHU CU/ZN - v místě styku s již provedeným plechováním střechy |  |  | KUS | 2,000 | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 764 | 72 |  | 764 99 - R3 | OSTATNÍ MATERIÁL - KLEMPÍŘSKÝ TMEL |  |  | KUS | 4,000 | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 764 | 73 |  | 998 76-4102 | PŘESUN HMOT KLEMPÍŘSKÉ KCE OBJEKT VÝŠKY DO 12 M |  |  | T | 0,061 | - | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 800-764 | Klempířské konstrukce celkem |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 800-783 | Nátěry |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 783 | 74 |  | 783 22-1122 | NÁTĚR SYNTETICKÝ KDK MATNÝ 1XANTIKORO + 1X ZÁKLAD +2X NÁTĚR - ozn. t - drobné kovové prvky v ploše exteriérových ploch ( kotvy, kleště apod. ) |  |  | M2 | 1,100 | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 783 | 75 |  | 783 20-1811 | ODSTRANĚNÍ NÁTĚRU ZK OŠKRABÁNÍM |  |  | M2 | 1,100 | - | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 800-783 | Nátěry celkem |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | x | Odborné restaurárorské práce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 015 | 76 |  | 622 - R1 | RESTAUROVÁNÍ KAMENNÝCH PILASTRŮ S PODSTAVCI VÝŠKY 6, 5 M, KÁMEN PÍSKO- VEC - popis prací viz. ozn. c), na části kce i dle ozn. b) a d) ( dle označení na výkresu ) c) povrchové zvětrání a znečištění povrchu konstrukce bez poškození, bude prove- deno celoplošné předzpevnění kamenných ploch před vlastním čištěním + celoploš- né očištění povrchu mechanické i chemické, biosanace a celoplošné zpevnění na bázi organo-křemičitanů, po dokončení opravy se provede závěrečná kozervace a hydrofogizace povrchu b ) na části konstrukce pilastrů je nutné oprava drobných poškození hran a rohů formou aplikace umělého pískovce na minerální bázi d ) na lokálních plochách pilastrů se provede oprava povrchového zvětrání pískovce do hloubky 10 - 30 mm formou aplikace umělého pískovce na minerální bázi |  |  | KUS | 2,000 | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 015 | 77 |  | 622 - R2 | RESTAUROVÁNÍ OSTĚNÍ VSTUPU S LISTOVÝM DEKOREM A ARCHIVOLTOU, KÁMEN PÍSKOVEC - popis prací viz. ozn. c) - povrchové zvětrání a znečištění povrchu konstrukce bez poškození, bude prove - deno celoplošné předzpevnění kamenných ploch před vlastním čištěním + celoploš - né očištění povrchu mechanické i chemické, biosanace a celoplošné zpevnění na bázi organo-křemičitanů, po dokončení opravy se provede závěrečná kozervace a hydrofogizace povrchu |  |  | KUS | 1,000 | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 015 | 78 |  | 622 - R3 | RESTAUROVÁNÍ HLAVNÍHO KLENÁKU NAD VSTUPEM, KÁMEN PÍSKOVEC - popis prací viz. ozn. c, dtto, předchozí položka |  |  | KUS | 1,000 | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 015 | 79 |  | 622 - R4 | RESTAUROVÁNÍ CVIKLŮ S LISTOVÝM DEKOREM, KÁMEN PÍSKOVEC - popis prací viz. ozn. c, dtto, předchozí položka |  |  | KUS | 2,000 | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 015 | 80 |  | 622 - R5 | RESTAUROVÁNÍ HLAVNÍ ŘÍMSY NAD VSTUPEM ( ARCHITRÁV ), KÁMEN PÍSKOVEC - popis prací viz. ozn. d + e ( dle označení na výkresu ) d) oprava povrchového zvětrání pískovce do hloubky 10 - 30 mm formou aplikace umělého pískovce na minerální bázi e) oprava povrchového zvětrání pískovce do hloubky 30 - 60 mm formou aplikace umělého pískovce na minerální bázi Součástí prací je i úprava dle ozn. c - povrchové zvětrání a znečištění povrchu konstrukce bez poškození, bude provedeno celoplošné předzpevnění kamenných ploch před vlastním čištěním + celoplošné očištění povrchu mechanické i chemické, biosanace a celoplošné zpevnění na bázi organo-křemičitanů, po dokončení oprav se provede závěrečná kozervace a hydrofogizace povrchu |  |  | M | 4,700 | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 015 | 81 |  | 622 - R6 | RESTAUROVÁNÍ ATIKOVÉ NÁSTAVBY S ŘÍMSOU A HRANOLOVÝMI SLOUPKY PO STRANÁCH, KÁMEN PÍSKOVEC ) - popis prací viz. ozn. c a d, viz. předchozí položky |  |  | KUS | 1,000 | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 015 | 82 |  | 622 - R7 | RESTAUROVÁNÍ KAMENNÉ VÁZY - PÍSKOVEC VEDLE TYMPANONU - pravá strana c) povrchové zvětrání a znečištění povrchu konstrukce bez poškození, bude prove- deno celoplošné předzpevnění kamenných ploch před vlastním čištěním + celoploš- né očištění povrchu mechanické i chemické, biosanace a celoplošné zpevnění na bázi organo-křemičitanů, po dokončení opravy se provede závěrečná kozervace a hydrofogizace povrchu |  |  | KUS | 1,000 | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 015 | 83 |  | 622 - R8 | VÝROBA A OSAZENÍ KOPIE KAMENNÉ VÁZY, KÁMEN PÍSKOVEC - na levé straně |  |  | KUS | 1,000 | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 015 | 84 |  | 622 - R9 | RESTAUROVÁNÍ ŠTÍTOVÉ NÁSTAVBY ( TYMPANONU ) S VOLUTAMI A KRUHOVÝM STŘEDOVÝM VĚNCEM, KÁMEN PÍSKOVEC - popis viz. ozn. c a d, viz. předchozí položky |  |  | KUS | 1,000 | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 015 | 85 |  | 622 - R10 | RESTAUROVÁNÍ HLAVNÍ ŘÍMSY NA ZADNÍ ČÁSTI OBJEKTU - popis viz. ozn. e e) oprava povrchového zvětrání pískovce do hloubky 30 - 60 mm formou aplikace umělého pískovce na minerální bázi Součástí prací je i úprava dle ozn. c - povrchové zvětrání a znečištění povrchu konstrukce bez poškození, bude provedeno celoplošné předzpevnění kamenných ploch před vlastním čištěním + celoplošné očištění povrchu mechanické i chemické, biosanace a celoplošné zpevnění na bázi organo-křemičitanů, po dokončení oprav se provede závěrečná kozervace a hydrofogizace povrchu |  |  | M | 7,800 | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 015 | 86 |  | 622 - R11 | RESTAUROVÁNÍ PODSTAVCŮ SOCH PŘED VSTUPEM, KÁMEN PÍSKOVEC - popis prací viz. ozn. c) a d) ( dle označení na výkresu ) c) povrchové zvětrání a znečištění povrchu konstrukce bez poškození, bude prove- deno celoplošné předzpevnění kamenných ploch před vlastním čištěním + celoploš- né očištění povrchu mechanické i chemické, biosanace a celoplošné zpevnění na bázi organo-křemičitanů, po dokončení opravy se provede závěrečná kozervace a hydrofogizace povrchu d ) na lokálních plochách pilastrů se provede oprava povrchového zvětrání pískovce do hloubky 10 - 30 mm formou aplikace umělého pískovce na minerální bázi |  |  | KUS | 2,000 | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 015 | 87 |  | 622 - R12 | RESTAUROVÁNÍ PARAPETNÍCH ZÍDEK PO STRANÁCH HROBKY, KÁMEN PÍSKOVEC - popis prací viz. ozn. c + d ( viz. předchozí položka ) |  |  | KUS | 2,000 | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 015 | 88 |  | 622 - R13 | PŘEMÍSTĚNÍ A OSAZENÍ SOCHY ŽENSKÉ POSTAVY, OČISTĚNÍ A KONZERVACE POVRCHU |  |  | KUS | 1,000 | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 015 | 89 |  | 622 - R14 | RESTAUROVÁNÍ NÁPISU NA ATICE ZE ZINKOVÉHO PLECHU - 14 písmen + 2 písmena nová výroba ( replika ), popis prací, viz. ozn. n |  |  | SOU | 1,000 | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 015 | 90 |  | 622 - R15 | REPLIKA ZÁVĚSNÉ KONZOLY S LUCERNOU NA PILASTRU - viz. ozn. v - replika bude provedena dle dochované fotodokumentace a nákresů |  |  | KUS | 2,000 | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 015 | 91 |  | 622 - R16 | OSTATNÍ PRÁCE - DOPLŇUJÍCÍ RESTAURÁTORSKÝ PRŮZKUM , VYPRACOVÁNÍ ZÁVĚREČNÉ RESTAURÁTORSKÉ ZPRÁVY, VČ. FOTODOKUMENTACE |  |  | SOU | 1,000 | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 015 | 92 |  | 622 - R17 | OSTATNÍ PRÁCE - NESPECIFIKOVANÉ RESTAURÁTORSKÉ PRÁCE ZJIŠTĚNÉ NA ZÁKLADĚ DOPLŇUJÍCÍHO ODBORNÉHO PRŮZKUMU PŘI REALIZACI PRACÍ - vyčleněna jednotná částka 20.000,- Kč, účtování bude možné pouze pokud takové práce a dodávky vzniknou a musí být doloženy položkovým rozpočtem odsouhlase - ným zástupcem investora a NPÚ |  |  | SOU | 1,000 | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 015 | 93 |  | 622 - R18 | OSTATNÍ PRÁCE - VNITROSTAVENIŠTNÍ PŘESUNY HMOT, ODVOZ ODPADŮ A SUTI Z RESTAURÁTORSKÝCH PRACÍ DO 20 KM S ÚHRADOU POPLATKU ZA SKLÁDKOVNÉ |  |  | SOU | 1,000 | - | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | x | Odborné restaurárorské práce celkem |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Poznámky : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | V sestavě položek nejsou zahrnuty sochy andělů, které chybí - viz. ozn. x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Zařízení staveniště obsahuje : oplocení místa stavby, náklady spojené se zřízením |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | prostoru staveniště -sklad na materiál, skládka sypkých hmot, zajištění a úhrada el. energie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | a vody pro provedení stavby, označení stavby, bezpečnostní opatření staveniště dle ČSN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ocenění nákladů zařízení staveniště - viz. krycí list, řádek 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Příloha č. 2 – projektová dokumentace

- KOMPLETNÍ  REKONSTRUKCE

- LIEBIEGOVY  HROBKY

KOMPLETNÍ  OPRAVA  A  REKONSTRUKCE  NADZEMNÍ  ČÁSTI OBJEKTU

- Projekt pro realizaci stavby a výběr zhotovitele

- TECHNICKÁ  ZPRÁVA  STAVEBNÍ

- Objednavatel :                       STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

- nám. Dr. E. Beneše

460 59 Liberec 1

Vypracoval :                          Milan Vavruška

Zahradní 400/21

460 01 Liberec 11

IČO: 445 800 53

- Místo stavby:                        Stávající  objekt  hrobky

- na p.č. 2255/1

kat. území Liberec

Datum zhotovení projektu                   březen   2014

- Soupis plánů a příloh

Písemnosti

a ) Informativní restaurátorský záměr, rozsah a podmínky

b ) Technická zpráva stavební

- Výkresová část stavební – starý stav:

A      1  -  Přízemí

A      2  -  Střecha

A      3  -  Pohled  západní

A      4  -  Pohled  jižní

A      5  -  Pohled  východní

A      6  -  Pohled severní

A      7  -  Popis stávajícího stavu poruch konstrukcí a fasády

- Výkresová část stavební – návrh oprav a rekonstrukce:

A      101  -  Přízemí

A      102  -  Střecha

A      103  -  Pohled  západní

A      104  -  Pohled  jižní

A      105  -  Pohled  východní

A      106  -  Pohled severní

A      107  -  Popis navržených opatření na opravu, rekonstrukci a restauraci poškozených

konstrukcí a částí stavby

a) Informativní restaurátorský záměr, rozsah a podmínky:

(převzato)

Základní popis

Stavba se skládá z nadzemní části  - kaple ve tvaru půlkruhové apsidy a vlastní hrobky, pod rozměrnou podestou s žulovou dlažbou. Kaple z počátku 20. století je postavena a vyzdobena v historizujícím (eklektickém) slohu s renesančními i pseudobarokními prvky. Vysoká řemeslná úroveň je reprezentována pracemi kamenosochařskými, kovářskými, malířskými a také štuky a umělými mramory v interiéru. Prostor před kaplí je vydlážděn masivními žulovými deskami, s obrubou po stranách, dvěma schody při vstupu a náhrobní deskou v centrální partii, kryjící otvor - vstup do krypty. Vlastní vstup do kaple je pojat jako vysoký edikulový portál se dvěma pilíři – pilastry s profilovanou patkou, na hranolových podstavcích, zakončené jednoduchými hlavicemi nesoucími  architráv. Klenutý vstup vroubený archivoltou s listovým dekorem a výrazným klenákem. Nad hlavní římsou výrazná atika s nápisem a vázami na dvou pilířcích po stranách. Stavba vrcholí bohatě zdobenou štítovou nadstavbou s propracovaným reliéfem věnce na středu mezi kanelovanými pilastry a klasickým trojúhelným tympanonem, po stranách přiléhají dvě mohutné voluty.

Součástí objektu jsou i dva podstavce po zničených sochách a kamenné zídky po stranách kaple. Vnější plášť stavby, stojící již vně hřbitovní zdi na sníženém terénu se skládá ze soklu z žulových desek, štukové, omítané, půlkruhové fasády s rustikálním členěním. Koruna stavby apsidy vrcholí kamennou mohutnou profilovanou hlavní římsou. Střecha na dřevěném krovu, původně s krytinou z břidlicových šablon.

Interiér, oddělený monumentální, bohatě členěnou kovanou mříží, v popředí s krucifixem z patinované sádry a s korpusem Krista v životní velikosti, je ve vstupu do krypty po vřetenovém schodišti. Povrchy jsou bohatě zdobené šablonovou výmalbou (kopule, prostor nad schodištěm), umělými mramory i detaily kamenného dekoru (mramorové konzolky). Vlastní krypta je zcela prázdná, v současné době se tu nachází jen torzo jedné z alegorických postav v říze, původně stojících po stranách kaple a fragmenty zcela rozdrcené vázy z atiky kaple.

Rozměry:

- výška od paty budovy při vstupu po hlavní římsu 582 cm

- výška od paty budovy při vstupu po římsu pod atikou 642 cm

- výška střešní atiky 240 cm

- výška celková  - od paty budovy při vstupu po vrchol 882cm

- šíře kaple se strany vstupu je 440 cm

- hloubka objektu 346 cm

Texty, datační nápisy:

Nad vstupem plocha atiky nápis HIER WALTET FRIEDE z kovových písmen

(plech zinek)

Materiálové složení:

Většina architektury hrobky je zhotovena z několika druhů kamene. Podesta před vstupem, schody a náhrobní kámen jsou z šedé žuly, Vlastní stavba kaple (výše popsané průčelí atika, štít ale i postranní zídky) je z bílého, mírně našedlého jemnozrnného křemenného pirnského pískovce (blízký složením tzv. labským pískovcům na našem území). Schodiště vřetenové je z hrubozrnné pískovcové arkózy. Dekorativní konzolky na konkávní ploše interiéru jsou z carrarského mramoru. Socha Krista – krucifix je celý z patinované sádry povrch voskovaný.

Vnitřní úpravy povrchů jsou zastoupeny umělými mramory (sádra) a voskovanou výmalbou na štukové omítce a šablonovou dekorativní výmalbou na štukové omítce klenby.

Spáry mezi kameny byly původně vyplněny směsí s jemnozrnným plnivem hlinitých a křemenných písků s pojivem o vysokém podílu hydraulické složky cementu.

Omítka vnější klenuté fasády, členěná rustikou do pásů, je štuková s šedým povrchovým nátěrem.

Způsob opracování kamenných částí

Pískovcové architektonické prvky mají povrch opracovaný rýhováním a broušením. Pouze na reliéfech rostlinného dekoru je povrch místy pojednán zubákem.

Kovové prvky

Významnou součástí památky jsou rovněž monumentální vstupní kovaná vrata

š 215, v – 453 cm - s bohatým dekorem a ostatní dekorativní kovové prvky. Kované mříže zábradlí v interiéru a různá táhla a závěsy. Jedná se také o již zmiňovaný nápis na středu atiky, ze zinkového plechu. Během prací mohou být nalezeny další armatury čepy nebo spony v kameni.  Restaurování kamenných částí fasády se bezprostředně týká i rehabilitace těchto kovových prvků, v neposlední řadě i v souvislosti s poškozováním kamene jejich korozivními produkty.

Průzkumová zpráva

Popis stavu památky  -  exteriér.

Statika objektu - viz příloha průzkumu z roku 2008.

Tehdy byla provedena statická studie současného stavu všech konstrukcí, panem Ing. Novotným Otakarem z Jablonce n. N. Jeho elaborát je přílohou této zprávy. Kromě dílčích poškození popsaných v této zprávě a havarijního stavu zastřešení, neshledal statik vážných závad.  K dnešními dni nebyly další viditelné statické poruchy nalezeny.

Stav štukové fasády apsidy s pásovou rustikou je možné označit za havarijní. Poškození a degradace postupují omítka je opadaná ve větším rozsahu než v roce 2011. Jádro dvouvrstvé omítky je degradované v celém rozsahu.

Mechanická poškození povrchů.

Na celé architektuře je množství drobných mechanických destrukcí, otlučené hrany a profilace. V plochách zasažených korozí dále odpadávají i hlubší vrstvy povrchů o síle od několika mm až do 20 cm na hlavní římse, což se projevuje i rozšiřováním hlubokých kaveren.

Stav zastřešení kaple

V roce 2011 provedena rekonstrukce krovu a střechy.

Popis aktuálního stavu památky - interiér

Výmalby šablonové

Kopule je vyzdobena šablonovou výmalbou, která je značně poškozena zatékáním sprašováním barev a degradací podkladu. Originální šablony jsou zachované ve fragmentární podobě.

Obvodová římsa pod klenbou je zřejmě ze sádry s malovaným zaleštěným voskovým povrchem. Je poškozena jen mírně, prasklinami.

Plochy s umělými mramory pokrývají většinu interiéru a jsou jeho hlavní dekorací. Jedná se plochy okrově bílé, dělené červenými pásy rámování. Ve spodní části je v červeném rámu, pod černým pásem, nazelenalý umělý mramor. Povrchy jsou bez lesku, znečištěné hloubkově a mírně zkorodované. Na některých místech je vrstva mramorů uvolněná od podkladů, lokálně zcela degradovaná.

Plochy s voskovanou výmalbou nad schodištěm. Jedná se o šedočernou výmalbu s  mramorováním s voskovaným povrchem. Nyní silně poškozenou vlhkostí, degradovanou, sprašující a uvolněnou od podkladu.

Konzolky 5 ks z cararského mramoru jsou zachovalé avšak bez lesku a silně znečištěny depozity

Schodiště vřetenové z arkózy je staticky bez závad, silně znečištěné, s destrukcemi hran a nefunkčním spárováním. Značná vlhkost.

Socha Krucifix – ústřední motiv, je celá, včetně profilovaného soklu zhotovena ze sádry s povrchovou barevnou, světle okrovou úpravou. Za nejzávažnější poškození lze označit chybějící chodidla Krista. Povrch je značně znečištěn depozity a také sokl vykazuje mechanická poškození, otlučené hrany a profily. Korpus je v  životní velikosti.

Dlažba šachovnice pás ve vstupu (mramor)

Jedná se o černé a bílé dlaždice 30 x40 cm v rozsahu cca 1,8 m2, z nichž jedna chybí.

Koncepce restaurátorského zásahu

V průběhu zásahu bude provedena konsolidace kamenného materiálu, ochrana památky proti působení mikroflóry, škodlivých atmosférických vlivů a zajištění hydrofobizací. Po upřesňující konzultaci se zást. NPÚ, bude provedena rekonstrukce chybějících tvarů pokud možno v umělém materiálu, na minerální bázi.

Restaurátorské práce budou probíhat v souladu s ustanoveními již vydaným závazným stanoviskem a budou průběžně konzultovány na kontrolních dnech za účasti zástupců objednatele a odborných garantů. Veškeré postupy budou dokumentovány a zapracovány do závěrečné restaurátorské zprávy, jejíž součástí bude i CD s kompletní fotodokumentací.

Během šetrného čištění a případných, lokálně prováděných, odsolovacích procesů, nedojde k úbytku nebo chemickému poškození předzpevněných povrchů.

Rekonstrukce chybějících částí bude prováděna dle doložitelných vzorů, plastické doplňování soch, architektonických prvků a dekoru bude plně akceptovat původní tvarosloví.   Zpevněný, značně abradovaný povrch dekoru a ploch architektonických článků nebude  celoplošně plasticky doplňován, tmeleny budou jen výrazné destrukce. Trhliny budou zajištěny injektáží a sponami z nerezavějící oceli, spárování bude obnoveno, místa ohrožená zatékáním srážkové vody, zajištěna funkčními tmely. Stávající trhliny v konstrukcích budou opraveny a zajištěny nerezovými sponami, vloženými do lepidla do vyříznutých drážek s vyspravením drážek z umělého kamene.

Zkorodované kovové prvky (čepy) a tvrdé cementové vysprávky, prokazatelně poškozující kamenný materiál, budou všude, kde je to možné, bez většího poškození originální hmoty, vyjmuty a nahrazeny. Pokud budou ponechány, bude to jen v tom případě, že by jejich demontáž způsobila zbytečné poškození originálního materiálu a konstrukcí. Technologie jejich ošetření bude potom zvolena s ohledem na tuto skutečnost – (inhibitor koroze). Kovářské dílo mříží a ostatních kovaných prvků bude vyjmuto odvezeno do ateliérů zhotovitele, odborně restaurováno a poté osazeno zpět.

Konečné estetické vyznění bude dosaženo citlivou plastickou a barevnou lazurní a lokální retuší.

Omítané plochy vzhledem k jejich zasolení, zcela degradované struktuře a s tvrdými cementovými nátěry na povrchu, doporučuji odstranit a nově provést ve štuku jako dvouvrstvou omítku s původním rustikálním členěním. Barevná povrchová úprava omítek bude předmětem odborné konzultace.

Vlastní podzemní krypta s vysokou vlhkostí není předmětem zakázky.

Rovněž žulová dlážděná podesta se schodištěm a krycí deska krypty není předmětem zakázky.

Základní koncepce opravy je kombinací konzervačního přístupu s obnovou funkčnosti historické památky.

Postupy restaurátorského zásahu

V rámci doplňujícího průzkumu budou provedeny veškeré další analýzy potřebné pro upřesnění koncepce a konkrétních postupů konzervačního zásahu. Jedná se o dodatečný průzkum veškerých prvků a materiálového složení, který umožní přístup z lešení.  Rozsah doplňujících analýz bude upraven dle požadavků pověřeného pracovníka NPÚ v Liberci.

Podrobný doplňující restaurátorský průzkum, bude doplňován o nová zjištění během celého rehabilitačního procesu a zapracovan do závěrečné zprávy.

Nedílnou součástí prací na této KP bude i restaurátorská zpráva s fotodokumentací podle §10 prováděcí vyhlášky č. 66/88 Sb. k zákonu č. 20/87 Sb. v současném znění.

Práce bude provádět odborný restaurátor mající příslušné povolení    MKČR.

A -   INTERIÉR

výmalba kopule

Obecně bude spočívat v prvotní fixáži barevných vrstev a malovaných fragmentů, odstranění nečistot chemickou cestou, zhotovení pauz šablon a retuši maleb a závěrečné fixaci.

Restaurování sádrové římsy pod malbou

Chemickou cestou odstranění nečistot a starých voskových emulzí, drobná retuš defektů, retuš hmoty a barevnosti, poté napuštění směsí přírodních vosků a frotýrování.

Umělý mramor

Chemickou cestou odstranit nečistoty, staré voskové emulze, napustit směsí přírodních vosků a frotýrovat. U staticky poškozených ploch odtržených od podkladu podchytit a injektovat, chybějící detaily doplnit identickou technologií, vybrousit do shodného lesku s restaurovanými plochami.

Voskovaná výmalba nad schodištěm

Chemicky vyčistit a odstranit staré a dožilé voskové emulze. Retuš hmoty a barevnosti, poté napustit směsí přírodních vosků a frotýrovat.

Podstavec a Krucifix ze sádry

Chemicky očistit od depozit a starých emulzí, provést lokální opravy architektury soklu a rekonstrukci chybějících nohou Krista. Doplnění povrchové úpravy a konzervace.

Konzolky z carrarského mramoru

Pouze vyčištění chemicky a konzervace směsí přírodních vosků

Schodiště vřetenové

Celkové očištění chemickou cestou, vyspárování a retuš menších plastických defektů na bázi epoxidových tmelů shodné struktury a barevnosti. Závěrečná konzervace.

Oprava a doplnění keramické dlažby ve vstupu

Očištění chemické obnova spárování rekonstrukce chybějících dlaždic.

Ošetření kovů – mříže kované

Veškeré opravy a zásahy konzervační budou řešeny s respektem k originální hmotě při maximální snaze o zachování autentických detailů a povrchů. Mříže vrat budou během prací demontovány a restaurovány v atelieru zhotovitele. Rovněž bude ošetřeno a konzervováno stávající kované zábradlí vpravo od korpusu Krista. Práce bude provádět odborný restaurátor mající příslušné povolení MKČR.

Po podrobném průzkumu a konzultaci s odborníky bude zvolen definitivní postup ošetření a to buď, očištění tryskáním, event. nátěr inhibitorem koroze nebo žárové pozinkování a následné nátěry grafitovou černou barvou na kov.

B -  EXTERIÉR

Předzpevnění kamenných ploch

Vzhledem k lokálně velmi zkorodovanému povrchu pískovce bude nutné, především před vlastním čištěním, zpevnit nejvíce zkorodované partie tak, aby nedošlo ke zbytečnému úbytku původní hmoty. Jedná se především o přední strany podstavců pilastrů, římsy, reliéf  listového dekoru ve vrcholových partiích štítu a další detaily.

Čištění - pískovec pirnský a žula

Pevně ulpívající nečistoty budou snímány chemicky  - na pískovci čističem mírně kyselým SP, případně SG, krusty sádrovce budou po naměkčení snímány mechanicky a šetrně ostrými dláty a skalpely. Povrchy pak budou dodatečně šetrně omyty regulovaným proudem vody a zcela neutralizovány. Čištění a odsolení od vodorozpustných solí bude řešeno lokálně odlišně s ohledem na vyhodnocení laboratorních výsledků míry zasolení objektu. Tedy na většině ploch postačuje několikanásobné omytí povrchů. V místech většího zasolení (podstavce pilastrů) budou aplikovány odsolovací kompresní zábaly.

Připadně nalezené cementové vysprávky poškozující kamenný materiál budou šetrně sejmuty tak, aby nedošlo k poškození originální hmoty nebo alespoň sníženy. Během čistícího procesu budou zakryty a zajištěny blíže položené nebo již restaurované partie a to především mramorové dlaždice ve vstupu a to tak, aby nebyla uhličitanová hornina zasažena kyselým čističem. Důležité bude ochránit i kovanou mříž.

Na vyčištění všech žulových prvků bude aplikován čistič s nižším pH s názvem SI.

Biosanace

Algicidní a fungicidní roztok ředěný etanolem po své aplikaci zvyšuje smáčivost povrchu a proto musí předcházet aplikaci zpevňovače. Jeho účinky, omezující vegetaci nižších rostlin, lze považovat za preventivní na několik let. Tento algicid bude použit na veškeré kamenné povrchy.

Zpevnění

Konsolidační roztok na bázi organokřemičitanů bude na pískovec aplikován celoplošně, na místech zasažených výraznou korozí kamene, opakovaně ve vyšší intenzitě.

Rekonstrukce chybějících architektonických a sochařských prvků

Po upřesňující konzultaci se zást. NPÚ, bude proveden určený rozsah rekonstrukce chybějících tvarů v umělém materiálu, na minerální bázi.  Jako kopie bude provedena levá, zcela zničená váza na atice.

Obnova spárování – zajištění statiky kamenných částí

Hluboké trhliny a dutiny mezi jednotlivými díly kamenné architektury budou vyplněny vápennou maltou. Chybějící spárování obnoveno probarveným minerálním tmelem hrubší struktury, dilatující spoje materiálem s koeficientem roztažnosti. Trhliny v kamenném masivu zdiva i ostatních článcích budou zajištěny např. sponami z nerezové oceli, injektovány a jako materiál nahrazující vyjmuté zkorodované čepy bude použita nerezavějící ocel.

Tmelení, rekonstrukce v umělém pískovci

Rozsah doplňování tvarů minerálními tmely bude konzultován se zástupci NPÚ. V tomto případě se bude jednat o rekonstrukci množství drobných odlomených částí, profilace a hran architektury.

Odtržené části architektonických prvků a jejich profilace budou slepeny, drobné trhliny injektovány a to epoxidovou pryskyřicí vysoké viskozity. Chybějící abradovaná povrchová vrstva nebude doplňována celoplošně. Plastické doplnění architektury bude prováděno v míře zohledňující funkčnost (zamezení pronikání srážkové vody a optické scelení), tmelení ostrých přechodů lomových ploch a hran.

Hydrofobizace

Po lokální lazurní retuši kamenné architektury a dekoru bude celoplošně provedena závěrečná konzervace a hydrofobizace. Na plochách namáhaných srážkovou vodou bude siloxanový  hydrofobizační roztok aplikován ve vyšší intenzitě.

Omítané plochy s pásovou rustikou

Po důkladném průzkumu budou všechny nesoudržné, degradované a sprašující plochy sejmuty. Pokud budou nalezeny cenné originální povrchy, budou zachovány (zpevněny a fixovány k podkladu). O jejich případné prezentaci rozhodne odborná konzultace na místě. Ostatní plochy budou nově zrekonstruovány. Postup rekonstrukce bude dodržovat řemeslné zásady (očištěný a pevný podklad, vápennocementový postřik, jádro  vápennocementové, jemný štuk na horní vrstvu s vápnem vyhašeným a uleželým  min.dva měsíce). Další povrchové úpravy prodyšnými nátěry po dokonalé karbonizaci (4 týdny). Možnost aplikace silikátových nátěrů nebo vápenných bude konzultována, včetně barevnosti, na místě.

Ošetření kovů – mříže kované

Veškeré opravy a zásahy konzervační budou řešeny s respektem k originální hmotě při maximální snaze o zachování autentických detailů a povrchů.

Písmena ze zinkového plechu budou konzervačně ošetřena a chybějící písmena rekonstruována ve stejném materiálu.

Technická  zpráva  stavební

VŠEOBECNÁ ČÁST:

Jedná se o rekonstrukci nadzemní části stávajícího objektu hrobky půdorysných rozměrů 4,40 x 3,46 m. V současné době není objekt využíván.

Objekt se v současné době nachází v havarijním stavu, původní střešní konstrukce je po rekonstrukci.

Stávající objekt není využíván pro původní účel – hrobka pro ukládání zemřelých.

Navržené řešení rekonstrukce má co nejvěrněji kopírovat původní řešení stavby.

Prostor před hrobkou je vydlážděn masivními žulovými deskami s obrubou po obou stranách.

Stavba se skládá z nadzemní části  - kaple ve tvaru půlkruhové apsidy a vlastní hrobky, pod rozměrnou podestou s žulovou dlažbou. Kaple z počátku 20. století je postavena a vyzdobena v historizujícím (eklektickém) slohu s renesančními i pseudobarokními prvky. Vysoká řemeslná úroveň je reprezentována pracemi kamenosochařskými, kovářskými, malířskými a také štuky a umělými mramory v interiéru. Prostor před kaplí je vydlážděn masivními žulovými deskami, s obrubou po stranách, dvěma schody při vstupu a náhrobní deskou v centrální partii, kryjící otvor - vstup do krypty. Vlastní vstup do kaple je pojat jako vysoký edikulový portál se dvěma pilíři – pilastry s profilovanou patkou, na hranolových podstavcích, zakončené jednoduchými hlavicemi nesoucími  architráv. Klenutý vstup vroubený archivoltou s listovým dekorem a výrazným klenákem. Nad hlavní římsou výrazná atika s nápisem a vázami na dvou pilířcích po stranách. Stavba vrcholí bohatě zdobenou štítovou nadstavbou s propracovaným reliéfem věnce na středu mezi kanelovanými pilastry a klasickým trojúhelným tympanonem, po stranách přiléhají dvě mohutné voluty.

Součástí objektu jsou i dva podstavce po zničených sochách a kamenné zídky po stranách kaple. Vnější plášť stavby, stojící již vně hřbitovní zdi na sníženém terénu se skládá ze soklu z žulových desek, štukové, omítané, půlkruhové fasády s rustikálním členěním. Koruna stavby apsidy vrcholí kamennou mohutnou profilovanou hlavní římsou. Střecha na dřevěném krovu, původně s krytinou z břidlicových šablon.

Interiér, oddělený monumentální, bohatě členěnou kovanou mříží, v popředí s krucifixem z patinované sádry a s korpusem Krista v životní velikosti, je ve vstupu do krypty po vřetenovém schodišti. Povrchy jsou bohatě zdobené šablonovou výmalbou (kopule, prostor nad schodištěm), umělými mramory i detaily kamenného dekoru (mramorové konzolky). Vlastní krypta je zcela prázdná, v současné době se tu nachází jen torzo jedné z alegorických postav v říze, původně stojících po stranách kaple a fragmenty zcela rozdrcené vázy z atiky kaple.

Rozměry:

- výška od paty budovy při vstupu po hlavní římsu 582 cm

- výška od paty budovy při vstupu po římsu pod atikou 642 cm

- výška střešní atiky 240 cm

- výška celková  - od paty budovy při vstupu po vrchol 882cm

- šíře kaple se strany vstupu je 440 cm

- hloubka objektu 346 cm

- V RÁMCI  REKONSTRUKCE  OBJEKTU  BUDE PROVEDENO:

- Popis stávajícího stavu a návrh řešení na opravu, rekonstrukci a restauraci.

- –  Trhliny  v konstrukcích z pískovce a cihelného zdiva.

- Trhliny  v konstrukcích z pískovce a cihelného zdiva budou vyčištěny, zajištěny injektáží a sponami z nerezové oceli do vyříznutých drážek. Po vlepení spon drážky vyplnit umělým pískovcem na minerální bázi. Celkem cca 43 ks.

Umístění, délka a profil kotev a způsob kotvení bude určen na místě stavby po podrobném průzkumu trhlin. Další opatření budou případně navrženy po podrobném průzkumu a zjištěných poškození na místě stavby po postavení lešení.

- b)  -    Drobné a menší mechanické poškození, otlučené a ulomené hrany a rohy.

- Bude provedeno celoplošné předzpevnění  kamenných ploch před vlastním čištěním. Následně bude provedeno celoplošné očištění chemické a mechanické. Drobné a menší poškození doplnit a opravit z umělého pískovce na minerální bázi. Otlučené a ulomené hrany a rohy doplnit a rekonstruovat umělým pískovcem na min. bázi.

Po opravách a rekonstrukci provést biosanaci, celoplošné zpevnění a závěrečnou konzervaci a hydrofobizaci. Další opatření budou případně navrženy po podrobném průzkumu a zjištěných poškození na místě stavby po postavení lešení.

- c)  -    Povrchové zvětrání a znečištění povrchu konstrukce bez poškození její konstrukce

- odpovídající stáří stavby.

- Bude provedeno celoplošné předzpevnění  kamenných ploch před vlastním čištěním. Následně bude provedeno celoplošné očištění chemické a mechanické, biosanace a celoplošné zpevnění na bázi organokřemičitanů. Po opravách a rekonstrukci provést závěrečnou konzervaci a hydrofobizaci.  Další opatření budou případně navrženy po podrobném průzkumu a zjištěných poškození na místě stavby po postavení lešení.

d) -   Povrchové zvětrání konstrukce z pískovce do hloubky 10 – 30 mm.

Bude provedeno celoplošné předzpevnění  kamenných ploch před vlastním čištěním.

Následně bude provedeno celoplošné očištění chemické a mechanické. Poškozené konstrukce rekonstruovat, doplnit a opravit z umělého pískovce na minerální bázi.

- Po opravách a rekonstrukci provést biosanaci, celoplošné zpevnění a závěrečnou konzervaci a hydrfobizaci.  Další opatření budou případně navrženy po podrobném průzkumu a zjištěných poškození na místě stavby po postavení lešení.

e) -   Povrchové zvětrání konstrukce z pískovce do hloubky 30 – 60 mm.

Bude provedeno celoplošné předzpevnění  kamenných ploch před vlastním čištěním.

Následně bude provedeno celoplošné očištění chemické a mechanické.

Dle návrhu dodavatele bude provedena a kotvena ocelová nosná konstrukce z nerezové oceli , pro propojení původního kamene a doplněné konstrukce. Poškozené konstrukce rekonstruovat, doplnit a opravit z umělého pískovce na minerální bázi.

- Po opravách a rekonstrukci provést biosanaci, celoplošné zpevnění a závěrečnou konzervaci a hydrfobizaci.  Další opatření budou případně navrženy po podrobném průzkumu a zjištěných poškození na místě stavby po postavení lešení.

f) -   Zvětrané a porušené omítky na celou její tloušťku.

Po postavení lešení bude provedena podrobná prohlídka celé plochy vnější omítky s určením cenných původních omítek, které lze zachovat zpevněním a fixováním k podkladu.

Ostatní plochy budou okopány , spáry proškrábány a následně bude proveden vápennocementový prostřik a vápennocementové jádro + jemná vnější štuková omítka s použitím hašeného vápna starého min. 2. měsíce. Při provádění omítek bude dodrženo původní členění a dělení omítky s pásovou rustikou a svislým členěním.

Další povrchové úpravy prodyšnými nátěry, včetně systémových penetrací a podkladů provést po vyzrání omítky (min. 4-5 týdnů) budou konzultovány se zástupcem NPÚ.

g) -   Poškozené a dožilé šablonové výmalby omítek interiéru.

Po postavení lešení bude provedena podrobná celoplošná prohlídka výmalba kopule s určením stupně rekonstrukce malby. Bude provedeno prvotní fixování barevných vrstev a malovaných fragmentů. Bude rovněž provedeno odstranění nečistot chemickou cestou, zhotovení pauz šablon a retuš maleb a závěrečná fixace.

h) -   Interiérová římsa pod klenbou – sádra se zaleštěným voskovým povrchem – mírné

poškození a drobné trhliny.

Chemickou cestou odstranit nečistoty a staré voskové emulze. Zároveň provést drobné retuše defektů a poškození. Po opravách římsy provést napuštění směsí přírodních vosků a frotýrování.

i) -   Plochy s umělým mramorem – hloubkové znečištění a mírně zkorodovaný povrch.

Na některých místech je vrstva mramorů uvolněná od podkladu, lokálně jsou

prasklé  části vypadlé.

Chemickou cestou odstranit nečistoty a staré voskové emulze. Po očištění a nutných opravách a doplnění dle původní receptury napustit povrch směsí přírodních vosků a frotýrovat.

Poškozené plochy odfouklých od podkladu podchytit a injektovat, chybějící vrstvy doplnit stejnou technologií a recepturou, plochu vybrousit do stejného lesku s restaurovanými plochami.

j) -   Voskovaná výmalba nad schodištěm (od přízemí dolu) – šedočerná výmalba

s mramorováním a voskovaným povrchem. Silné poškození vlhkostí, zvětralý

sprašující povrch, uvolněný od podkladu.

Chemickou cestou odstranit nečistoty a staré voskové emulze. Po očištění provést retuš hmoty a barevnosti a následně napustit směsí přírodních vosků a frotýrování.

k) -   Stávající kamenné schodiště staticky bez závad, silně znečištěné, s poškozeným a

vydroleným  spárováním.

Chemickou cestou odstranit nečistoty, provést nové spárování a konzervaci.

l) -   Mramorová dlažba uvolněná od podkladu, některé dlaždice chybí (2 ks).

Stávající dlaždice demontovat a chemickou cestou odstranit nečistotu.

Vyrovnat podkladní vrstvy a osadit doplněnou dlažbu do maltového lože. Po položení dlažby provést konzervaci  směsí přírodních vosků.

m) -   Socha Krista, krucifix – materiál sádra s povrchovou úpravou. Chodidla Krista

chybí povrch je značně znečištěn, sokl vykazuje mechanická poškození na

některých místech.

Chemickou cestou odstranit nečistoty a staré voskové emulze. Po očištění provést lokální opravy soklu a doplnění a rekonstrukci chodidel Krista. Po opravách a doplnění provést konzervaci směsí z přírodních vosků.

n) -   Poškozená a dožilá konstrukce nápisu.

Stávající písmena demontovat, konzervačně ošetřit a chybějící písmena doplnit a rekonstruovat ze stejného materiálu – zinkový plech.

o) -   Poškozené a dožilé oplechování ze zinkového plechu.

Stávající oplechování demontovat a provést nové oplechování z plechu TiZn tl. 0,8 mm, s tmavošedou patinou.

p) -   Žulový sokl a podezdívka spodní stavby s drobnými poruchami ve spárách.

Stávající kamenný sokl očistit pískováním a obnovit spárování mezi kamennými bloky.

r) -   Kovové prvky – zábradlí, vstupní mříže – konstrukce značně poškozené rzí některé

okrasné prvky jsou odpadlé a uvolněné.

Stávající kovové prvky - zábradlí, vstupní mříže demontovat a v dílně restaurovat.

Po podrobném průzkumu a konzultaci s odborníky bude zvolen konečný postup opatření rekonstrukce a restaurace těchto kovových částí. Výsledná a konečná varianta bude nátěr grafitovou černou barvou – kovářská čerň.

s) -  Stávající konstrukce krovu a střechy po rekonstrukci – přírodní břidlice s měděným

oplechováním.

Ponechané stávající bez úprav.

t) -   Drobné kovové prvky – vzpěra sochy, spony, táhla, závlače apod.

Stávající kovové prvky a části dle možnosti demontovat a restaurovat. Po podrobném průzkumu a konzultaci s odborníky bude zvolen konečný postup opatření rekonstrukce a restaurace těchto kovových částí. Výsledná a konečná varianta bude nátěr grafitovou černou barvou – kovářská čerň.

u) -   Konzolky z carského mramoru – jsou zachovalá, avšak znečištěné.

Chemickou cestou odstranit nečistoty. Po očištění provést konzervaci směsí přírodních vosků.

v) -   Původní kovové konzoly a lucerny – chybí.

Budou provedeny repliky konzol a luceren dle dochovaných fotografií a nákresů. Po výrobě provést montáž na původní místo.

w) -   Původní kamenná nádoba – chybí.

Bude provedena replika kamenné nádoby dle dochované nádoby a po výrobě bude osazena na původní místo.

x) -   Původní kamenné sochy andělů – chybí

V případě nálezu budou torza restaurovány a osazeny na původní místo.

y) -   Stávající upravený terén ze zadní strany.

Kolem objektu provést výkop šíře 600 mm a hluboký 600 mm s odstraněním stávajících pařezů. Dno výkopu provést ve spádu od objektu a vyplnit ho hutněným kačírkem fr. 32-64 mm.

z) -  Nespecifikované opravy, restaurace a rekonstrukce zjištěné na základě podrobného průzkumu až v průběhu realizace stavby.

Rozsah a technické řešení budou upřesněny při realizaci stavby.

Příloha č. 3 Závazné stanovisko