TECHNICKÁ  zpráva

|  |  | Paré č. |
| --- | --- | --- |
| Zadavatel: | Magistrát města Liberec, oddělení správy objektů a zařízení, odbor majetkové správy |  |
| Projektant: | Ing.Milan Sobotka |  |
| Datum: | 12/2016 |  |

Zadavatel:

Magistrát Města Liberec, oddělení správy objektů a zařízení, odbor majetkové správy

Výchozí podklady:

Informace od zadavatele, místní prohlídka a informace od uživatele objektu, fotodokumentace a zaměření, pasport.

Popis současného stavu:

V současné době jsou stávající sociální zázemí ve 2.Np a 3.Np zcela dožilé a vybavenost WC je na současnou dobu nedostačující.  V této části školy zcela chybí i sociální zázemí pro imobilního školáka a hygienická kabina pro dívky. Keramické obklady, dlažby i rozvody vody a kanalizace jsou původní z doby výstavby objektu v osmdesátých letech minulého století. Konstrukce kójí jednotlivých toalet jsou o ocelové nosné konstrukce vyplněné plechem.

Z výše popsaných důvodů, přistoupil zřizovatel školy, k zahájení projekčních prací pro zajištění projektové dokumentace pro výběr zhotovitele na rekonstrukci sociálních zázemí pro chlapce a dívky v dané části školy. Dle informací od uživatele je vodovodní i kanalizační potrubí funkční a nevyskytují se na něm žádné závady. Z tohoto důvodu nebyly stávající páteřní rozvody řešeny.

Rozsah navrhovaných prací a technické řešení:

Stavební část - demolice:

Vzhledem k probíhajícímu provozu školy lze práce provádět pouze během školních letních prázdnin. Práce budou zahájeny demontáží veškerých koupelnových doplňků ze stěn a keramických obkladů.  Bude také provedena demontáž těles UT, v celém rozsahu řešených místností. Je zde nutné provést vypuštění a zpětné napuštění potrubí, v místech demontovaných těles toto dočasně zazátkovat. Po demontování klozetů, umyvadel, pisoárů a vodovodních baterií, odsekat keramické obklady stěn a sokl z dlažby.

Demontovány budou rovněž původní svítidla a vypínače. Dveřní zárubně budou v místě WC pro učitele vybourány a nahrazeny širšími zárubněmi. Také vstupy na dívčí toalety budou vybourány a buď posunuty, nebo nahrazeny většími otvory pro zajištění přístupu imobilního žáka. Viz samostatné výkresy. Dále bude nutné kompletně zdemontovat ocelové boxy toalet a to jak pro chlapce, tak i pro dívky v obou patrech.

Stavební část – nové konstrukce:

Vzhledem k probíhajícímu provozu školy lze práce provádět pouze během školních letních prázdnin.        Po provedených demoliční práce a ostatních demontážních pracech budou práce postupovat standardním postupem. Zdivo nově vybudovaných zdí (výpní) omítnout, původní omítky v nezbytně nutném rozsahu opravit. Keramické obklady budou provedeny do horní hrany zárubní, ukončení a rohy osadit plastovými profily. Barevnost obkladů dle výběru uživatele, spárování bílé nebo šedé, původně neobložené stěny budou rovněž obloženy, v těchto místech předem oškrábat malbu. Podlahy z keramické dlažby na původní dlažbu po provedení stěrkové vyrovnávky v protiskluzu dle ČSN ( R9 ), barevnost dle výběru uživatele, spárování šedé. U všech dveří z chodby osadit nové dřevěné prahy. Pouze v místě vybudování imobilního WC nebudou umístěny prahy, pouze přechodové lišty, aby se vyrovnaly případné výškové rozdíly.

Odvětrání místností bude provedeno stávajícím systémem odvětrávacích otvorů, které jsou v současné době funkční a jsou umístěny v nejvyšších místech místností. Z tohoto důvodu není možné aplikovat SDK podhledy.

Po dokončení zednických a instalatérských prací osadit veškeré nové doplňky k umyvadlům, nová svítidla a vypínače elektro. Dále je nutné osadit nová desková tělesa UT (termoregulační hlavice dodat nové).

Na nová dveřní křídla do sociálních zázemí z chodby provést označení muži/ženy ( panáček/panenka ) Osadit WC kabiny např z desek ELMAPLAN S 32 ( DTD desky tl 32 mm lemované profily z elox hliníku ), dveře se zámkovou úpravou signalizace volno/obsazeno, výška kabin 205 cm včt stavitelných nožiček, rozměrově dle dispozice na výkresu, barva dle výběru uživatele, před realizací provést zaměření na místě.

Zrcadla bez rámů lepená přímo na obklad, rozměr bude korespondovat s rozměrem obkladů a rastrem spár. Po provedení drobných oprav štuků (praskliny) provést novou výmalbu, nátěr zárubní a potrubí UT. Tělesa ÚT budou osazena nová. Předmětem tohoto zadání, nebyly jakékoliv práce na stávajících okenních otvorech.

Původní omítky v nezbytně nutném rozsahu opravit. Keramické obklady budou provedeny do horní hrany zárubní, ukončení a rohy osadit plastovými profily. Barevnost obkladů dle výběru uživatele, spárování bílé nebo šedé, původně neobložené stěny budou rovněž obloženy, v těchto místech předem oškrábat malbu. Ve sprchovém koutu provést po otlučení původních obkladů vyrovnávku a po jejím vyschnutí aplikovat stěrkovou izolaci proti vodě např. z programu Weber Terranova včetně izolačních pásků na rohy a kouty. Tuto provést v celé ploše dlažby a do výše obkladů. V místech případného výkvětu solí a vlhkého zdiva bude otlučena omítka a nahrazena sanační. Podlahy z keramické dlažby na původní dlažbu po provedení stěrkové vyrovnávky v protiskluzu dle ČSN ( R9 ), barevnost dle výběru uživatele, spárování šedé.

Elektro:

Původní, zastaralá a dnešním normám nevyhovující, elektroinstalace bude demontována.

Nové osvětlení bude připojeno na stávající vývod pro osvětlení sociálního zázemí. V rámci projektové dokumentace není uvažováno s novým rozvaděčem ani se zásahem do rozvaděče stávajícího. Na tento vývod bude připojena i signalizace nouzového volání z imobilního WC a napaječe pro pisoáry a umyvadla.

S úpravou / doplněním zásuvkových rozvodů není v projektové dokumentaci uvažováno

Osvětlení je navrženo svítidly LED, aby byla splněna požadovaná hodnota udržované osvětlenosti (Em) pro jednotlivá pracovní místa, úkoly a činnosti dle normy ČSN EN 12464-1 a dále aby hodnota oslnění (UGR) osvětlovací soustavy nepřesahovala hodnoty uvedené v normě ČSN EN 12464-1 pro jednotlivá pracovní místa, úkoly a činnosti.

Osvětlení bude ovládáno pohybovými čidly a spínači umístěnými u vstupů do místností.

K WC pro tělesně postižené bude umístěno tlačítko signální tahové a to do výšky 900mm nad podlahu (dle vyhlášky č 398/2009Sb.). Z toho tlačítka bude svěšena šňůra do výšky 100mm nad podlahou. U dveří vně WC bude osazen kontrolní modul s alarmem a uvnitř místnosti bude z druhé strany umístěn napájecí transformátor. Napájecí transformátor bude připojen na 230V, na okruh osvětlení v místnosti, a to před spínačem osvětlení. Z transformátoru bude stíněným 2-žilovým kabelem připojen kontrolní modul s alarmem a z kontrolního modulu s alarmem bude 4-žilovým stíněným kabelem připojeno tlačítko signální tahové u WC. Z kontrolního modulu s alarmem bude 2-žilovým stíněným kabelem připojeno resetující prosvětlené tlačítko, které bude umístěno vedle spínače osvětlení v místnosti s WC. Stiskem prosvětleného nouzového signálního tlačítka nebo zapnutí tahového tlačítka šňůrou dojde k aktivaci alarmu. Signalizační prvek vedle dveří na vnější stěně sociálního zázemí vydává nepřetržitý akustický signál a současně bliká výstražné světlo. Stiskem resetujícího tlačítka, které je nainstalováno uvnitř místnosti vedle dveří a spínače osvětlení, se zruší akustická i optická signalizace.

Zdravotechnika:

xxx

Veškerý stavební odpad bude odvezen a uložen na řízené skládce, s odpady bude nakládáno dle zákona č. 185/2001 Sb. a zák.č. 188/2004 Sb. Uskladnění materiálu a zařízení staveniště je možné v prostorách školy, kontejner na stavební odpad možno umístit na prostorách určených vedením školy. Práce budou provedeny v kvalitě dle platných ČSN, během provádění dodržovat platná ustanovení  BOZP.

Konečnou výši ceny může ovlivnit stav stávajících rozvodů v místě napojení na nové, rovinnost stávajících omítek pod obklady, rovinnost betonů pod dlažbami a následná síla vyrovnávacích vrstev, případně stav dalších zakrytých konstrukcí.

Závěr :

Dodavatel prací bude určen ve výběrovém řízení, doba provedení lze předpokládat cca  6 týdnů.

v Liberci 12/2016

Ing. Milan Sobotka