Technická zpráva

Název zakázky: Mapový  podklad pro projekt – Cyklostezka Odra Nisa, úsek Stráž n.N. –Liberec, km 22,35 – 23,70

Odběratel: RYBÁŘ stavební s.r.o., nám. Míru 50, 27601 Mělník

Předmět objednávky: Zaměření polohopisu a výškopisu

K.Ú.: Růžodol I., Staré Pavlovice

Obec:  Liberec

Okres: Liberec

Souřadnicový systém: JTSK

Výškový systém: Bpv

Měřítko: 1:500

Termín zaměření: červen 2012

Popis prací: Jedná se o mapový podklad pro projekt nové cyklostezky podél Nisy.

Pro zaměření byla vybudována síť  stanovisek 4001 až 4018 propojených polygonovým pořadem. Připojovací body byly určeny pomocí GNSS.

Podrobné body byly zaměřeny metodou tachymetrie.

Přesnost bodů měřické sítě a podrobných bodů odpovídá kódu kvality 3.

Výkres byl zpracován v CAD systému Microstation v.7 ve struktuře předepsané pro vyhotovení DTMM Liberce. Do výkresu byly doplněny hranice parcel z DKM .

Použité přístroje: Leica TC 803 power

Zaměřil: Ing.Ivan Macháček

Zadavatel obdrží:      Soubory dgn., dwg a pdf na CD

Technickou zprávu

Výkres č. 1 až 3  v počtu 2 paré

Úplný měřický elaborát zůstane uložen u dodavatele.

V Liberci 13.7.2003

Ing.Ivan Macháček