B.6. BEZBARIÉROVÉ ŘEŠENÍ

1) zásady řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu

- podélný sklon: 	2,0-7,2%

- příčný sklon: 	2,0%, v celé délce trasy je vždy zajištěn alespoň minimální průchozí  prostor  š. 0,90m s př. sklonem do 2,0%.

- rampy: 	1: 8 (12,5%), rampa nepřesáhne dl. 7,2m

- šířka:	Šířka chodníků je navržena 1,70-3,65m.

- obruby: 	silniční obruba nášlap 100mm, v místech ukončení chodníku, nájezdů a vjezdů, míst pro přecházení a přechodů pro chodce nášlap 20mm

- protiskluznost: 	povrch všech zpevněných ploch musí být se součinitelem smykového tření min. 0,6

- povrchy:	materiálová specifikace povrchů chodníku – betonová dlažba hladká, přírodní šedá, hmatové prvky budou provedeny z betonové dlažby reliéfní v barvě červené

-	vyhrazená stání:  	v rámci stavby nejsou řešena žádná parkování

2) zásady řešení pro osoby se zrakovým postižením

- vodící linie:	- přirozená - záhonová obruba, osazení + 60mm nad povrch chodníku, v přílohách PD vyznačena V.L. +60mm

- přirozená - svislé stěny budov, podezdívky oplocení, v přílohách PD vyznačena V.L. zídka

- přirozená – zábradlí výšky 1,10m třímadlové, spodní madlo ve výšce 100-250mm od pochozí plochy, v přílohách PD vyznačena V.L. zábradlí

v rámci stavby nepřesahuje přerušení vodící linie délku 7,0m

- hmatové prvky: 	z reliéfní dlažby, barva červená (okolní plocha barva šedá)

varovný pás š. 400m, podél obrub s nášlapem pod 80mm

signální pás š. 800mm, délka 1500mm (nástupní plocha u nástupiště)

- akustické prvky: 	nejsou navrhovány

- vizuální prvky: 	sloupky DZ a stožáry vrchních vedení a VO v trase chodníku budou opatřeny vizuální kontrastem buď povrchovou úpravou sloupku nebo dodatečným kontrastním nátěrem.

3) zásady řešení pro osoby se sluchovým postižením

- vizuální prvky: 	není řešeno

4) použití stavebních výrobků pro bezbariérová řešení

Všechny použité výrobky pro bezbariérové úpravy staveb musí odpovídat technickým předpisům a musí mít „Ověření o shodě výrobku dle nařízení vlády č. 163/2002 Sb. §7.

Hmatové prvky musí mít následující tvarové řešení:

u okolního povrchu z betonové zámkové dlažby, asfaltu, hladkých kamenných desek, apod

· s výstupky tvaru kulových úsečí s průměrem 20 až 25 mm a výškou 4 až 5,5 mm

s roztečí výstupků 50 až 100 mm

· s výstupky tvaru válců a komolých kuželů s průměrem 20 až 25 mm a výškou 4 až

5,5 mm s roztečí výstupků 50 až 100 mm

u okolního povrchu s reliéfem (nepravidelnými výstupky), musí být okolí tvořené rovinnými deskami nebo prvky s ekvivalentním rovinným povrchem v šíři nejméně 250 mm

· reliéfní povrch s max. výškovými rozdíly 8 mm a s roztečí vrcholů reliéfu (hřebenu

reliéfu) 30 až 60 mm

· při výjimečném použití měkkých materiálů (pryž, recykláty, PVC apod.) může být

výška reliéfu snížena až na 2 mm a mezera mezi výstupky snížená až na 30 mm.

Detaily bezbariérových úprav jsou součástí výkresové části této PD