B.6. BEZBARIÉROVÉ ŘEŠENÍ

Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci

chodníky ul. Kubelíkova a dělící ostrůvek přechodu ul. Řepná

1) zásady řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu

podélný sklon: 	0,50-2,5

- příčný sklon: 	2,0%

rampy: 	1:8 (12,5%), rampa nepřesáhne dl. 3,0m

- šířka:	Šířka chodníku je navržena 1,50-2,68m

obruby: 	silniční obruba nášlap 100mm, v místech ukončení chodníku a  přechodu pro chodce nášlap 20mm

- podél nástupní hrany zastávky nášlap 180mm (požadavek 					provozovatele, DPMLJ, a.s.)

protiskluznost: 	povrch všech zpevněných ploch musí být se součinitelem smykového tření min. 0,6

povrchy:	materiálová specifikace povrchů chodníku – betonová dlažba hladká, hmatové prvky budou provedeny z betonové dlažby reliéfní

-	vyhrazená stání:  	v rámci stavby nejsou řešena žádná parkování

2) zásady řešení pro osoby se zrakovým postižením

vodící linie: 	přirozená - záhonová obruba, osazení min. 60mm nad pochozí plochu

umělá - vodící pás přechodu (přechod pro chodce)

v rámci stavby nepřesahuje přerušení vodící linie délku 7,0m

hmatové prvky: 	z reliéfní dlažby, barva červená (okolní plocha barva šedá)

varovný pás š. 400m, podél obrub s nášlapem pod 80mm

signální pás š. 800mm, délka 1500mm, ve stísněných podmínkách nejméně 900mm dodrženo

Označník zastávky bude vybaven hmatným štítkem se základní informací v Braillově písmu (název zastávky, informaci o čísle linky, směru jízdy), umístěným dle vyhl.398/2009 Sb.

- akustické prvky: 	nejsou navrhovány

- vizuální prvky: 	kontrastní barva bezpečnostního odstupu podél nástupní hrany zastávky

Sloupky DZ a stožáry vrchních vedení a VO v trase chodníku budou opatřeny vizuální kontrastem buď povrchovou úpravou sloupku nebo dodatečným kontrastním nátěrem.

(Ve výšce  1,4m až 1,6m kontrastními pruhy dle vyhl. 398/2009Sb. příl. č. 1 článek 1.12.11. Normové hodnoty značení jsou předmětem ČSN ISO 3864-1.)

3) zásady řešení pro osoby se sluchovým postižením

- vizuální prvky: 	nejsou navrhovány

4) použití stavebních výrobků pro bezbariérová řešení

Všechny použité výrobky pro bezbariérové úpravy staveb musí odpovídat technickým předpisům a musí mít „Ověření o shodě výrobku dle nařízení vlády č. 163/2002 Sb. §7.

Hmatové prvky musí mít následující tvarové řešení:

u okolního povrchu z betonové zámkové dlažby, asfaltu, hladkých kamenných desek, apod

· s výstupky tvaru kulových úsečí s průměrem 20 až 25 mm a výškou 4 až 5,5 mm

s roztečí výstupků 50 až 100 mm

· s výstupky tvaru válců a komolých kuželů s průměrem 20 až 25 mm a výškou 4 až

5,5 mm s roztečí výstupků 50 až 100 mm

u okolního povrchu s reliéfem (nepravidelnými výstupky), musí být okolí tvořené rovinnými deskami nebo prvky s ekvivalentním rovinným povrchem v šíři nejméně 250 mm

· reliéfní povrch s max. výškovými rozdíly 8 mm a s roztečí vrcholů reliéfu (hřebenu

reliéfu) 30 až 60 mm

· při výjimečném použití měkkých materiálů (pryž, recykláty, PVC apod.) může být

výška reliéfu snížena až na 2 mm a mezera mezi výstupky snížená až na 30 mm.

Prvky (materiály) pro hmatová opatření podléhají zvláštnímu zkušebnímu režimu a certifikaci. Postup je určen zákonem č. 22/1997 Sb. a nařízením vlády č. 163/2002 Sb.

Detaily jsou uvedeny v technických návodech TN TZÚS:
TN TZÚS 12.03.04 - Dlažební kostky a dlažební desky se speciální hmatovou úpravou pro zrakově postižené pro signální, varovné a hmatné pásy zřizované v exteriéru.
TN TZÚS 12.03.05 - Dlažební kostky a dlažební desky se speciální hmatovou úpravou pro zrakově postižené pro varovné pásy a pásy obdobného charakteru (hmatný pruh v metru oddělující plochu nástupiště od bezpečnostního pásu) zřizované v interiéru.
TN TZÚS 12.03.06 - Dlažební kostky a dlažební desky se speciální hmatovou úpravou pro zrakově postižené pro umělé vodicí linie a vodicí linie sloučené s funkcí varovného pásu (železnice).

Ostatní předpisy: 
ČSN 73 6110 - Projektování místních komunikací  (včetně změny Z1)
vyhláška č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Detaily bezbariérových úprav jsou součástí výkresové části C.1.2.1 – Situace (SO 101)