Technické podmínky 
pro dopravní automobil JSDHO Liberec – Krásná Studánka

- Předmětem technických podmínek je pořízení nového dopravního automobilu 
v provedení „Z“ (základní), kategorie podvozku 1 „městský provoz“ a hmotnostní třídy L (dále jen „DA L1Z“).

- Typ karoserie: ……………….

- DA splňuje požadavky:

- předpisů pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR, a veškeré povinné údaje k provedení a vybavení DA včetně výjimek jsou uvedeny v osvědčení o registraci vozidla část II. (technický průkaz),

- stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb., a doložené při předání vozidla kopií certifikátu TUPO na toto vozidlo včetně povinných příloh, vydaného pro požadovaný typ DA autorizovanou osobou, případně prohlášením o shodě výrobku potvrzeném autorizovanou osobou

- stanovené vyhláškou č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany 
ve znění pozdějších předpisů,

a požadavky uvedené v těchto technických podmínkách.

- Požadavky stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb., DA splňuje s níže uvedeným upřesněním:

  - DA je v prostoru místa nástupu strojníka (řidiče) do DA vybaven zásuvkou pro dobíjení a konzervaci akumulátorových baterií 230 V, typu 16 A, výrobce Rettbox, součástí zásuvky je inteligentní nabíjecí zařízení. Součástí dodávky je příslušný protikus.

(Zadavatel umožňuje použití i jiných technických a kvalitativně rovnocenných řešení. V tom případě účastník v nabídce uvede obchodní názvy a výrobce těchto výrobků a materiálů, případně údaje prokazující dodržení funkčních a kvalitativních parametrů minimálně v úrovni stanovené zadávací dokumentací)

  - S ohledem na provoz DA v kopcovité krajině je pro DA použit automobilový podvozek se jmenovitým měrným výkonem nejméně 25 kW.1000kg-1 největší technicky přípustné hmotnosti DA. Motor splňuje emisní normu EURO VI.

  - Kabina osádky DA je vybavena analogovou/digitální radiostanicí kompatibilní s typem DM 1400 výrobce Motorola a příslušnou střešní anténou, které pro montáž dodá výrobce DA.

(Zadavatel umožňuje použití i jiných technických a kvalitativně rovnocenných řešení. V tom

případně účastník v nabídce uvede obchodní názvy a výrobce těchto výrobků a materiálů,

případně údaje prokazující dodržení funkčních a kvalitativních parametrů minimálně v úrovni

stanovené zadávací dokumentací)

  - DA je vybaven dvěma požárními světlomety 12 V se světelným tokem každého světlometu nejméně 1300 lm. Požární světlomety mají magnetické uchycení a jsou vybaveny kabelem o délce nejméně 3 m pro napojení na elektroinstalaci DA. Světlomety, kabely a vně karoserie umístěné zásuvky pro připojení mají krytí nejméně IP 54. Zásuvky budou umístěny uvnitř v zadní části vozidla.

  - Osvětlení prostoru okolo DA je zajištěno vně umístěnými zdroji neoslňujícího světla typu LED částečně zapuštěného do bočních stěn a do zadní stěny účelové nástavby.

  - Kabinou osádky se rozumí prostor první řady sedadel, kterou tvoří sedadlo pro velitele, strojníka a hasiče, druhé řady sedadel pro tři hasiče a třetí řady sedadel pro tři hasiče.

  - Kabina osádky je vybavena klimatizační jednotkou a topením nezávislým na chodu motoru a jízdě a výměníkem mezi druhou a třetí řadou sedadel.

  - Kabina osádky DA je vybavena nejméně devíti sedadly. Sedadla jsou umístěna ve třech řadách. Druhá řada sedadel je orientovaná proti směru jízdy. Prostor kabiny je oddělen pevnou přepážkou od prostoru na požární příslušenství.

  - Kabina osádky je vybavena čtyřmi dobíjecími úchyty pro ruční radiostanice kompatibilní s typem Mototrbo DP 1400, výrobce Motorola. Radiostanice včetně úchytů pro montáž dodá výrobce DA (2 ks radiostanice dodá dodavatel a 2 ks zadavatel).

(Zadavatel umožňuje použití i jiných technických a kvalitativně rovnocenných řešení. V tom případě účastník v nabídce uvede obchodní názvy a výrobce těchto výrobků a materiálů, případně údaje prokazující dodržení funkčních a kvalitativních parametrů minimálně v úrovni stanovené zadávací dokumentací)

  - Kabina osádky je vybavena čtyřmi dobíjecími úchyty pro ruční svítilny kompatibilními s typem Survivor LED, včetně dobíjecí základny. Svítilny včetně úchytů pro montáž dodá zadavatel.

  - DA je v kabině osádky vybaven autorádiem vybaveným sadou pro komunikaci typu „ handsfree“ v provedení bluetooth. V dosahu sedadla velitele dvěma samostatnými zásuvkami pro případné napojení nabíjecích prvků mobilních telefonů, tabletů apod.

  - Zvláštní výstražné zařízení typu „rampa“ (velikosti nejméně 3/5 šířky DA) umožňuje reprodukci mluveného slova a jeho světelná část modré barvy je opatřena synchronizovanými
LED zdroji světla s nejméně čtyřmi přímými moduly. Výška zvláštního výstražného zařízení od střechy včetně držáků je nejvíce 150 mm. Reproduktor umožňující reprodukci mluveného slova je buď součástí rampy, nebo může být umístěn v přední masce vozidla. Součástí zvláštního výstražného zařízení jsou dvě LED svítilny vyzařujícími světlo modré barvy, které jsou umístěny na přední straně kabiny osádky v prostoru pod předním oknem. Tyto svítilny se zapínají současně se zvláštním výstražným zařízením a lze je v případě potřeby vypnout samostatným vypínačem. DA je na zadní straně v horní části karoserie vybaven modrým zábleskovým majákem nebo dvěma zábleskovými moduly v provedení LED, napojeným na zvláštní výstražné zařízení.

  - Úchytné a úložné prvky v prostorech pro uložení požárního příslušenství jsou provedeny z lehkého kovu nebo jiného materiálu, s vysokou životností.

  - Pro osvětlení vnitřních prostorů pro uložení požárního příslušenství je použito světelného zdroje typu LED.

  - Žebřík pro výstup na střechu DA je svařovaný a je umístěn na zadní straně karoserie DA vpravo. Příčle a štěřiny žebříku mají torzní tuhost.

  - Oranžová blikající světla na zadní stěně účelové nástavby jsou v provedení LED a jsou sdružena do jednoho celku, v počtu nejméně čtyř světelných modulů. Oranžová světla umožňují obousměrné upřesnění objíždění překážky.

  - Pro barevnou úpravu DA je použita bílá barva RAL 9003 a červená barva RAL 3000. Bílý vodorovný pruh je umístěn po obou stranách karoserie DA v celé její délce. V celé délce bílého pruhu je umístěn reflexní pásek.

  - V bílém zvýrazňujícím vodorovném pruhu na obou předních dveřích kabiny osádky je umístěn nápis s označením dislokace jednotky. V prvním řádku je text „SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ“, v druhém řádku je název obce „LIBEREC – KRÁSNÁ STUDÁNKA“.

Na vozidle je dle zadání kupujícího umístěno informační označení o spolufinancování z EU

dle Příručky pro české kooperační partnery – realizace projektu k Programu spolupráce Česká

republika – Svobodný stát Sasko 2014 - 2020.

  - Na přední části karosérie kabiny osádky pod předním oknem a na zadních dveřích je umístěn nápis „HASIČI“ o výšce písma 100 až 200 mm.

  - Veškeré nápisy jsou provedeny kolmým bezpatkovým písmem, písmeny velké abecedy.

  - Nápravy jsou uspořádány v odpojitelném provedení 4 x 4. Diferenciály hnacích náprav jsou vybaveny uzávěrkou diferenciálu nebo obdobným zařízením.

  - DA je vybaven tažným zařízením typu ISO-50X pro připojení požárního přívěsu kategorie O2 o celkové hmotnosti nejméně 2000 kg.

- Výrobce DA (dodavatel) dodá požární příslušenství podle vyhlášky č. 35/2007 Sb., ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb., s výjimkou položek dodaných zadavatelem, dále dodá požární příslušenství v upřesněném provedení:

- požární světlomet 12 V s magnetickým úchytem a  kloubovým držákem	2	ks,

- ruční radiostanice kompatibilní s typem Motorola DP 1400	2	ks

(Zadavatel umožňuje použití i jiných technických a kvalitativně rovnocenných řešení. V tom případě účastník v nabídce uvede obchodní názvy a výrobce těchto výrobků a materiálů, případně údaje prokazující dodržení funkčních a kvalitativních parametrů minimálně v úrovni stanovené zadávací dokumentací)

- vozidlová radiostanice digital/analog kompatibilní s typem Motorola DM 1400	1	ks

(Zadavatel umožňuje použití i jiných technických a kvalitativně rovnocenných řešení. V tom případě účastník v nabídce uvede obchodní názvy a výrobce těchto výrobků a materiálů, případně údaje prokazující dodržení funkčních a kvalitativních parametrů minimálně v úrovni stanovené zadávací dokumentací)

- lékárnička pro hasičská vozidla - příbalem	2	ks,

- motorová řetězová pila s výkonem min. 2,7 kW a délkou lišty min. 38 cm

mimo provedení Hobby,	1	ks,

- lesnická lopatka s obracákem	1	ks

- nádoba na pohonné hmoty a olej k motorové pile	1	ks,

- motorová rozbrušovací pila, s výkonem min 3,7 kW, průměr řezného kotouče 350 mm	1	ks

- ploché páčidlo se stříhací čelistí	2	ks,

- vyprošťovací nůž (řezák) na bezpečnostní pásy	2	ks,

- dýchací přístroj přetlakový Dräger PPS 4000 komplet, vč. masky kandahár a druhého vývodu pro plicní automatiku, / 2 ks zabudované v sedadlech posádky, 2 ks v nástavbě/	4	ks

(Zadavatel umožňuje použití i jiných technických a kvalitativně rovnocenných řešení. V tom případě účastník v nabídce uvede obchodní názvy a výrobce těchto výrobků a materiálů, případně údaje prokazující dodržení funkčních a kvalitativních parametrů minimálně v úrovni stanovené zadávací dokumentací)

- náhradní láhev /odlehčená ocel /	2	ks

- maska úniková, vyváděcí s neustálým přívodem vzduchu, komplet v brašně na opasek - příbalem	4	ks

- přetlakový ventil AWG	1	ks

- elektrocentrála min. 3,5 kW, krytí IP 54	1 	ks

- nádoba na PHM k elektrocentrále 10 l	2	ks

- kalové čerpadlo motorové vývod B / 1000l/min/, 	1	ks

- savice ke kalovému čerpadlu 2,5m	2	ks

- sací koš ke kalovému čerpadlu	1	ks

- páteřní deska	1     ks

- osvětlovací souprava, sklopná hlava až do úhlu 120o, světelný tok 500 – 1000 lm, dva režimy svítivosti, IP 54	1	ks

- kanálový krtek AWG	1 	ks

- zásahová přilba Dräger HPS 7000 včetně svítilny a držáku - příbalem	9	ks

(Zadavatel umožňuje použití i jiných technických a kvalitativně rovnocenných řešení. V tom případě účastník v nabídce uvede obchodní názvy a výrobce těchto výrobků a materiálů, případně údaje prokazující dodržení funkčních a kvalitativních parametrů minimálně v úrovni stanovené zadávací dokumentací)

- přilba pro technické zásahy Dräger HPS 3500 - příbalem	9 	ks

(Zadavatel umožňuje použití i jiných technických a kvalitativně rovnocenných řešení. V tom případě účastník v nabídce uvede obchodní názvy a výrobce těchto výrobků a materiálů, případně údaje prokazující dodržení funkčních a kvalitativních parametrů minimálně v úrovni stanovené zadávací dokumentací)

- v přední části vozidla pevně namontovaný elektrický naviják s minimální tažnou silou 2,5 t 	1	ks

- textilní úvazek k navijáku s minimální tažnou silou 2,5 t - příbalem	2	ks

- přiměšovač na kartuše C/C	1	ks

- kombinovaný vyprošťovací nástroj AKU včetně náhradního akumulátoru 	1	ks

- Zadavatel dodá pro upevnění do zavazadlového prostoru DA následující položky vlastního požárního příslušenství:

- cestářské koště	2	ks

- krumpáč	1	ks

- motyko sekera	1	ks

- lopata	2	ks

- vidle kopáč	2     ks

- pákové kleště	1	ks

- požární sekera bourací	1	ks

- sekera dřevorubecká	1	ks

- přenosný hasicí přístroj CO2 89B	1	ks

- přenosný hasicí přístroj CO2 2kg	1	ks

- přenosný hasicí přístroj práškový 34A183B	2	ks

- přenosný záchranný a zásahový žebřík pro 3 osoby s dostupnou výškou 8 m	1	ks

- rukavice lékařské pro jednorázové použití nesterilní	10	ks

- skříňka s nástroji	1	ks,

- trhací hák	1	ks,

- hadicový můstek 	4	ks

- hydrantový nástavec	1	ks

- izolovaná požární hadice C52*20m	8	ks

- izolovaná požární hadice B75*20m	8	ks

- klíč k podzemnímu hydrantu	1	ks

- klíč k nadzemnímu hydrantu	1	ks

- přechod 110/75	1	ks

- přechod 75/52	4	ks

- přenosná motorová stříkačka	1	ks

- rozdělovač	1	ks

- sací koš plovoucí	1	ks

- sací koš 	1	ks

- savice 110/2,5 m	4	ks

- objímka v obalu C	4 	ks

- objímka v obalu B	4 	ks

- stativ 2x500W	1	ks

- VRVN	1	ks

- ruční pila na dřevo	1	ks

- sběrač 2x75	1	ks

- rukavice proti tepelným rizikům	2	ks

- ventilové lanko na vidlici	1	ks

- záchytné lano na vidlici	1	ks

- kabel el. 50m na cívce, krytí IP 54	2	ks

- barel na sorbent	1 	ks

- el. kalové čerpadlo vývod C	1 	ks

- lano 30 m	1	ks

- lano 60m	1	ks

- ruční svítilna s dobíjecími akumulátory typ Survivor LED, výrobce Streamlight, U.S.A	4	ks,

- vytyčovací červenobílá páska 500 m	1	ks

- vozík na sorbent	1	ks

- klíč na hadice a armatury	2	ks

- klíč na sací hadice	2	ks

- kombinovaná proudnice Turbo Supon 500 	2	ks

- ruční radiostanice kompatibilní s typem Motorola DP 1400	2	ks

- Část požárního vybavení je umístěna na X výsuvných platech (min. 2 ks).

- DA není vybaven zabudovaným zařízením prvotního zásahu.

- DA je vybaven střešním nosičem pro umístění rozměrného požárního příslušenství. Na střeše vozidla budou umístěny úchyty pro 4-dílný požární žebřík a bedna z lehkého kovu nebo jiného materiálu, s vysokou životností pro uložení požárního příslušenství.

- DA je vybaven zařízením proti blokování provozních brzd typu ABS, ASR, EBD nebo obdobným zařízením.

- Přední část DA je vybavena elektrickým lanovým navijákem, min. 2,5 t.

- Obě nápravy jsou osazeny koly vybavenými pneumatikami konstruovanými pro celoroční provoz s označením MS.

- DA je vybaven nejméně airbagem řidiče a spolujezdce.

- DA je vybaveno mlhovými světly.

- DA je vybaveno světly s funkcí přisvícení do zatáčky.

- Zpětná zrcátka jsou el. vyhřívána, přední okna jsou ovládána elektricky.

- Vozidlo je vybaveno ochranou motoru, má zvýšenou světlost a odpovídající nosnost zadního pérování vzhledem k typu vozidla.

- Zadní dveře vozidla jsou dvoukřídlé, otevíratelné minimálně o 180 stupňů, dveře pro výstup posádky jsou umístěny na pravé straně vozidla, otvíratelné okno je umístěno na levé straně vozidla.

- Součástí DA je povinná výbava motorových a přípojných vozidel stanovená právním předpisem. Náhradní kolo bude umístěno v DA, nebo bude dodáno příbalem. Veškeré příslušenství potřebné pro výměnu náhradního kola je umístěno v DA a je součástí dodávky.

- S ohledem na bezpečné nastupování a vystupování v zásahovém oděvu a na různé výšky postav strojníků je DA vybaven výškově nastavitelným volantem a výškově nastavitelným sedadlem řidiče,

- Pro výrobu DA se používá pouze nový, dosud nepoužitý automobilový podvozek, který 
není starší 24 měsíců a pro účelovou nástavbu pouze nové a originální součásti.

- Technická životnost DA je nejméně 16 let, a to při běžném provozu u jednotky požární ochrany s ročním kilometrovým průběhem do 10.000 km. Po celou tuto dobu je DA plně funkční.

- Všechny položky požárního příslušenství a všechna zařízení použita pro montáž do DA splňují obecně stanovené bezpečnostní předpisy a jsou doložena návodem a příslušným dokladem (homologace, certifikát, prohlášení o shodě apod.).

- Pokud jsou v těchto technických podmínkách uvedeny odkazy na jednotlivá obchodní jména, zvláštní označení podniků, zvláštní označení výrobků, výkonů nebo obchodních materiálů, které platí pro určitý podnik nebo organizační jednotku za příznačné, patenty a užitné vzory, umožňuje zadavatel použití i jiných technických a kvalitativně obdobných řešení. V tom případě účastník v nabídce uvede obchodní názvy a výrobce těchto výrobků a materiálů, případně údaje prokazující dodržení funkčních a kvalitativních parametrů minimálně v úrovni stanovené zadávací dokumentací. Variantní řešení se nepřipouští.

bude upraveno před podpisem smlouvy v souladu s nabídkou vybraného dodavatele

bude upraveno před podpisem smlouvy v souladu s nabídkou vybraného dodavatele

Přesný počet bude doplněn před podpisem smlouvy v souladu s nabídkou vybraného dodavatele