- PRŮVODNÍ  ZPRÁVA

- Identifikační údaje

Stavba:	Oprava povrchu místní komunikace ul. Husitská,

Liberec

SO 101 - KOMUNIKACE

SO 401	 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Dokumentace ke stavebnímu povolení

Objednatel:		Statutární město Liberec,

Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1

IČ: 00262978

Zhotovitel SO 101:    Nýdrle – projektová kancelář, spol. s r. o.

Nad Okrouhlíkem 2365/17

182 00 Praha 8

IČ: 28474961

Projektant SO 401:  	Martin Müller

Východní 1448,   463 11Liberec 30,

Zapsán v ŽR č.j. ZU MML/2853/09/Zu/5

Autorizovaný technik TE03, ev.č.: 0501002

IČ:  748 431 25

Místo stavby:	Liberec

Katastrální území:	Liberec [682039]

Janův Důl [682241]

Kraj: 		Liberecký

Druh stavby: 	oprava stávající komunikace, chodníků, navržení odvodnění všech dotčených zpevněných ploch, rekonstrukce veřejného osvětlení.

Datum zpracování PD:   12/2017

2. Základní údaje o stavbě

Součástí této dokumentace je oprava části stávající komunikace ulice Husitská. Dojde k opravě pochozích i přejezdných chodníků. Plocha opravované živičné vozovky je 3875m2.  Plocha pochozích chodníků je 1235m2 a přejezdných chodníků je 195m2.

Chodníky mají max. podélný sklon 9%.

V rámci této stavby je navrženo 21 nových uličních vpustí.

Dále bude provedena výměna stávajících osvětlovacích bodů a kabelových rozvodů.  Nové osvětlení bude umístěno na stávajících pozicích. Stávající svítidla budou instalována zpět na nové stožáry. Stávající stožáry budou demontovány a odvezeny na skládku (SO 401). – není součástí této PD

Zahájení stavby je plánováno na 09/2018 s tím, že stavba proběhne v jedné etapě a bude uvedena do provozu nejdéle 12/2018.

Celá stavba bude probíhat na pozemcích viz. níže:

DOTČENÉ POZEMKY

katastrální území: Liberec

p.p.č.:  6147		vlastník: Statutární město Liberec

p.p.č.:  6142/1		vlastník: Statutární město Liberec

p.p.č.:  6143		vlastník: Statutární město Liberec

p.p.č.:  6126/2		vlastník: Statutární město Liberec

p.p.č.:  6125		vlastník: Statutární město Liberec

p.p.č.:  6115/1		vlastník: Statutární město Liberec

DOTČENÉ POZEMKY

katastrální území: Janův Důl u Liberce

p.p.č.:  434		vlastník: Statutární město Liberec

p.p.č.:  437		vlastník: Statutární město Liberec

p.p.č.:  438		vlastník: Statutární město Liberec

p.p.č.:  436		vlastník: Statutární město Liberec

p.p.č.:  444		vlastník: Statutární město Liberec

Rozdělení všech pozemků je patrné ve výkresové příloze č. B.7. Zákres stavby do katastrální mapy.

3. Přehled výchozích podkladů a průzkumů

- Výškopisné a polohopisné zaměření v měřítku M 1:500, v souřadnicovém systému JTSK a ve výškovém systému Bpv

- Místní šetření

- Katastrální mapa v měřítku M 1:1000

- Orientační zákresy průběhu inženýrských sítí od jednotlivých správců

- Jednání se zástupci SML

4. Členění stavby

SO 101 – KOMUNIKACE

SO 401 – VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ – není součástí této PD

5. Podmínky realizace stavby

Stavba bude realizována za provozu chodců i vozidel. Pohyb pěších bude v místech dotčených stavbou převeden na protější stranu ulice, v celé délce realizované stavby bude provedeno provizorní dopravní značení, které bude navrženo a před zahájením stavebních prací bude odsouhlaseno DI policie ČR. Veškeré probíhající stavební práce budou koordinovány z hlediska bezpečnosti. Přístup na stavbu bude umožněn ze stávajícího systému chodníků a městských komunikací. Stavebník určí vybranému dodavateli režim a podmínky přístupu na staveniště. Stavba bude realizována bez celkové uzavírky. Dopravně inženýrské opatření s příslušnými dopravními značkami bude provedeno dle TP 66 „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“ – pro intravilán.

6. Přehled budoucích vlastníků a správců

Stavba je investicí Statutárního města Liberec. Po dokončení stavby zůstanou vozovka a chodníky v majetku i správě města Liberec.

7. Předávání částí stavby do užívání

Při realizaci bude možné, na základě dohod a určených podmínek mezi vybraným dodavatelem a stavebníkem, omezeně využívat některé již dokončené plochy pro pohyb pěších – především vstupy do přilehlých obytných objektů a na přilehlé pozemky - a to za předpokladu dodržení všech bezpečnostních podmínek a předpisů.

8. Souhrnný technický popis stavby

SO 101 – Komunikace

Oprava vozovky a chodníků navazuje na obnovu stávající kanalizace, vodovodu a plynovodu (vše jiné PD).

Řešená oprava ulice Husitská začíná na křižovatce s ulicí Čerchovská a končí na křižovatce s ulicí Hanychovská.

Délka řešené opravy je 536,6m.

V celé řešené délce jsou navrženy oboustranné chodníky. Šířkově návrh respektuje původní řešení vozovky. Vozovka bude mít šířku od 6,0 do 6,75m. Komunikace je navržena jako živičná. Chodníky jsou navrženy s povrchem z betonové dlažby. V místech vjezdů bude navržena zesílená kce bet. dlažby. Chodníky mají š. od 1,15 do 2,0m. Komunikace bude ohraničena stávající kamennou obrubou š. 300mm. Sklon navrhované vozovky bude od km 0,000 do km 0,075 jednostranný pravostranný 2,5%. Od km 0,000 do konce trasy bude sklon střechovitý 2,5%. Chodníky jsou navrženy se sklonem 2,0% vždy směrem do vozovky.

V trase je navrženo 5 míst pro přecházení, která jsou doplněna o prvky pro slabozraké.

Kamenné obruby budou osazeny s nášlapem +100mm. V místech vjezdů budou osazeny s nášlapem +20mm. Chodníky jsou ukončeny buď napojením podezdívkám oplocení (budov) nebo záhonovou obrubou. Ta je osazena s nášlapem +60mm (vodící linie). Přejezdný chodník je ukončen zapuštěným bet. krajníkem š. 100mm.

V místě napojení chodníku k budově bude na stykovou plpochu dána nopová fólie včetně ukončovací systémové lišty.

8.2.1 Pozemní komunikace

Sklon navrhované vozovky bude od km 0,000 do km 0,075 jednostranný pravostranný 2,5%. Od km 0,000 do konce trasy bude sklon střechovitý 2,5%. Chodníky jsou navrženy se sklonem 2,0% vždy směrem do vozovky.

Komunikace je navržena s živičnou konstrukcí. Pochozí chodníky jsou navrženy s betonovou dlažbou tl. 60mm. Pojížděné části chodníku jsou navrženy s dlažbou tl. 80mm.

- Komunikace pro chodce smí mít podélný sklon nejvýše v poměru 8,33% a příčný nejvýše do 2%.

- Všechny vjezdy do přilehlých objektů nebo na pozemky budou upraveny na stejnou délku jako jsou stávající, se sníženou obrubou, varovnými pásy  a sjezdovými a nájezdovými klíny nebo rampami max. do 12,5% tak, aby vše vyhovělo vyhlášce 398/2009 o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

- V celé délce je vybudována kontinuální vodící linie pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace tak, aby vyhovovala vyhlášce 398/2009. Chodník bude bezbariérově navazovat na všechny přilehlé objekty a líce těchto objektů budou přirozenou vodící linií. Tam, kde chodník vede podél volného terénu, bude ukončen záhonovou betonovou obrubou zvýšenou o 60mm nad povrch chodníku.

- Překážky na komunikacích pro chodce (lavičky, stavby pro reklamu, stromy, sloupy veřejného osvětlení, dopravní značení) musí být osazeny tak, aby byl zachován průchozí profil podél přirozené nebo umělé vodící linie šířky nejméně 1500mm, sloupy veřejného osvětlení a technické vybavení lze v odůvodněných případech umístit tak, že průchozí prostor bude místně zúžen až na 900mm světlé šířky.

- Vedle signálního pásu musí být dodržen průchod 800mm bez překážek.

8.2.2 Mostní objekty a zdi

Součástí stavby nejsou žádné mostní objekty.

8.2.3 Odvodnění pozemní komunikace

Dešťové a povrchové vody z komunikace a chodníků budou svedeny příčným a podélným spádem do 21 nově navržených vpustí, které budou zaústěny do opravovaného systému odvodnění (jiné PD) přípojkami PVC DN150mm.

8.2.4 Tunely, podzemní stavby a galerie

Součástí stavby nejsou žádné tunely ani podzemní stavby.

8.2.5 Obslužná zařízení, veřejná parkoviště

Součástí stavby nejsou žádná zařízení ani parkoviště.

8.2.6 Vybavení pozemní komunikace

Vodorovné dopravní značení:

V rámci této stavby budou vodorovným DZ doplněna místa pro přecházení. Dále budou svislé DZ odstraněny a po dokončení stavby zpět osazeny na vhodné místo.

8.2.7 Objekty ostatních skupin

Stavební objekty ostatních skupin nejsou u této stavby zastoupeny.

9. Výsledky a závěry z podkladů

Před zahájením projekčních prací byl zjištěn stav podzemních sítí.

10. Dotčená ochranná pásma ,památkové zóny

ochranná pásma jednotlivých stavebních objektů budou dodržena.

V prostoru se nachází vedení IS následujících správců:

- kanalizace				1,50m

- vodovod				1,50m

- kabely NN a VN			1,00m

- kabely spojů				1,50m

- plynovod STL			1,00m

- plynovod NTL			1,00m

- teplovod				2,50m

- veřejné osvětlení			1,00m

11. Zásahy stavby do území

Při vlastních stavebních postupech budou prováděny zemní a bourací práce na odstranění původních konstrukčních vrstev a realizace nových vrstev.

Předmětné plochy jdou v celé své délce po katastrálním území města Liberec, Ruprechtice

12. Nárok stavby na zdroje a její potřeby

Pro vlastní stavební práce je potřeba počítat s možností napojení na el. rozvod pomocí staveništního rozvaděče, pro potřeby dopravy a stání budou využívány plochy v obvodu staveniště.

Veškeré odpady a výkopky budou odvezeny na řízenou skládku. Bude to především výkop a stavební sutě vzniklé při provádění výkopu a odstraňování původních konstrukčních vrstev.

13. Vliv stavby a provozu na pozemních komunikacích na zdraví a živ. prostředí

Zhotovitel stavby musí při provádění stavby dodržovat požadavky všech předpisů týkajících se životního prostředí. Příslušné předpisy musí být splněny při skladování materiálů, jejich manipulaci, provádění všech stavebních a montážních prací a zneškodňování odpadů.

Přípustné hladiny hluku stanoví Hygienické předpisy, nařízení č. 272/2011 se změnami 217/2016. Zhotovitel musí dbát na to, aby nebyly překročeny nejvyšší přípustné hladiny hluku, které jsou dány těmito předpisy. Používané stavební stroje musí mít schválené hodnoty emisí hluku, které jsou součástí schválení příslušného typu stroje.

Pro posuzování zatěžování staveniště a jeho okolí emisemi z provozu stavebních strojů prachem, uvolňováním prchavých látek a dalšími druhy znečištění ovzduší je zhotovitel povinen se řídit ustanovením zákona č. 201/2012 Sb. Stejný zákon stanoví maximální hodnoty vibrací, které jsou přípustné pro přenos na člověka.

Při stavební činnosti musí zhotovitel stavby provést všechna potřebná technická a organizační opatření, aby zabránil znečištění povrchových i podzemních vod, v souladu s vyhláškou č. 254/2001 Sb. Musí být zabráněno úkapům a únikům ropných látek, asfaltů, různých chemikálií a dalších, ekologicky nebezpečných látek při jejich přepravě, skladování a použití. Musí být dodrženy následující zákonné normy:

- Zákon č. 183/2006 Sb. – stavební zákon

- Nařízení vlády ČR č. 401/2015 Sb.

- Vyhláška č. 289/1995 Sb. – lesní zákon

- Zákon č. 254/2001 Sb. Zákon o vodách a o změně některých zákonů

Nakládání s odpady vznikajícími na místě stavby se bude řídit příslušnými ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a ustanoveními příslušných vyhlášek MŽP. Odvoz a zneškodnění nebezpečných odpadů budou zajištěny dodavatelským způsobem přímo osobami k těmto činnostem oprávněnými. Při stavbě lze očekávat směsný stavební nebo demoliční odpad, který vznikne bouráním. Vytěžený materiál bude nutno uložit na skládce příslušné skupiny, případně jej využít (pokud to jeho mechanické a chemické vlastnosti umožní) na jiných stavbách. Odběr vzorků odpadů bude proveden v souladu s příslušnými ustanoveními vyhlášky MŽP.

14. Obecné požadavky na bezpečnost a užitné vlastnosti

Při realizaci stavebních prací musí zhotovitel dodržovat požadavky všech předpisů týkajících se bezpečnosti práce. Pro zajištění bezpečnosti práce je třeba v plném rozsahu dodržovat následující předpisy:

- zákon č. 262/2006 Sb. - Zákon zákoník práce

- zákon č. 309/2006 Sb. - zákon o zajištění dalších podmínek BOZP, ve znění pozdějších předpisů

- Zákon č. 88/2016 Sb - zákon, kterým se mění zákon č. 309/2006 Sb

- zákon č. 258/2000 Sb. - o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů

- Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění vyhlášky č. 601/2006 Sb. a vyhlášky č. 207/1991 Sb.

- nařízení vlády č. 168/2002 Sb. - Nařízení vlády, kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky

- nařízení vlády č. 591/2006 Sb. - Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

- nařízení vlády č. 136/2016 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 591/2006 Sb.

- nařízení vlády č. 272/2011 Sb. – vyhláška o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

- nařízení vlády č. 362/2005 Sb. - nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

- nařízení vlády č. 101/2005 Sb. - o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí

- nařízení vlády č. 406/2004 Sb. - Nařízení vlády o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu

- nařízení vlády č. 11/2002 Sb. - Nařízení vlády, kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů

- nařízení vlády č. 378/2001 Sb. - nařízení vlády, kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí

- nařízení vlády č. 361/2007 Sb. - Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů

- ČSN 34 3108 Bezpečnostní předpisy o zacházení s elektrickým zařízením pracovníky seznámenými

- ČSN 27 0144 Zdvihací zařízení. Prostředky pro vázání, zavěšení a uchopení břemen

- ČSN 73 8101 a ČSN 73 8106 Lešení, Ochranné a záchytné konstrukce

- ČSN 83 2611 Bezpečnostní postroje a pásy

- Všichni pracovníci zhotovitele stavby budou s předpisy prokazatelně seznámeni.

15. Další požadavky

Užitné vlastnosti stavby vyplývají z navržených konstrukčních způsobů a řešení projektovaných ploch. Nové povrchy zaručují dlouhodobou životnost, usnadňují údržbu i provoz v této části města. Dojde ke zvýšení bezpečnosti chodců, zvýraznění bezpečnostních prvků dopravy ve smyslu vyhlášky 398/2009 o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb.

Prosinec 2017								Vojtěch Iwanejko