Optimalizace využití prostorů budovy 2.stupně

ZŠ 5.května

ul.5.května 64/49, Liberec 1

Investor: Statutární město Liberec

nám.Dr.E.Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1- Staré město

A

PRŮVODNÍ ZPRÁVA

B

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Stavební úpravy

(Dle přílohy č.5 Vyhlášky 499/2006 Sb.v aktuálním znění)

Projektant:	Ing.Jana Hůlková

Datum:	leden 2016

Liberec 1, Masarykova 542/18, tel.608 230 891

A	PRŮVODNÍ ZPRÁVA

A.1		Identifikační údaje

A.1.1		Údaje o stavbě

a)  název stavby:	Optimalizace využití prostorů budovy 2.stupně ZŠ 5.května

b)  místo stavby:	ul.5.května 64/49, Liberec I

c)  katastr.území:	Liberec

d)  předmět projektové dokumentace: Optimalizace využití prostorů - stavební úpravy

A.1.2		Údaje o stavebníkovi

Stavebník:		Statutární město Liberec

nám. Dr. E. Beneše 1/1

460 59 Liberec I - Staré město

A.1.3		Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

Projektant :		Ing.Jana Hůlková, Masarykova 542/18, 460 01 Liberec 1

IČ 44581581

Tel. 608 230 891

e-mail: hulkova.j@gmail.com

č.autorizace 0500911, autorizovaný inženýr pro pozemní  stavby

Statika:		ing. Jiří Khol, Masarykova 542/18, 460 01 Liberec 1

Tel. 602439281

e-mail: khol@anta-ct.cz

č.autorizace 0500049,  autorizovaný inženýr pro pozemní  stavby

autorizovaný inženýr pro statiku a dynamiku staveb

Profese:		Martin Müller – Elektroinstalace

Miloslav Hercík – ZTI

Jakub Mika - ÚT

Rudolf Poupa – Požární bezpečnost

Jana Vydrová - Rozpočet a výkaz výměr

A.2	Seznam vstupních podkladů

- zadání investora – Statutárního města Liberec, odboru majetkové správy

- zadání od uživatele

- původní projektová dokumentace objektů ZŠ ve formátu dwg bez udání jejich zpracovatele

- prohlídka místa stavby

- podrobné zaměření stávajícího stavu dotčených prostorů

A.3	Údaje o území

a)  rozsah řešeného území

Dotčené prostory, jichž se týká řešení optimalizace využití prostoru, jsou vymezeny obvodovými stěnami objektu 2.stupně základní školy č.p. 64/49.

Vazby na širší území nejsou.

b)  údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.)

Území není chráněno podle jiných právních předpisů.

- údaje o odtokových poměrech

Řešením optimalizace využití prostor ZŠ se odtokové poměry v území nemění.

- údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas

Jedná se o stavební úpravy vnitřních prostor objektu, který je v souladu s územně plánovací dokumentací.

- údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, s povolením stavby a v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s územně plánovací dokumentací

Stavba nepodléhá vydání územního rozhodnutí.

- údaje o dodržení obecných požadavků na využití území

Vzhledem k tomu, že se jedná o stavební úpravy vnitřních prostor stávajícího objektu, nejsou požadavky na využití území předmětem řešení.

- údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

Dokumentace je v souladu s požadavky jednotlivých dotčených orgánů.

- seznam výjimek a úlevových řešení

Není třeba žádat o výjimky z vyhl. 501/2006 Sb. nebo 268/2009 Sb. v aktuálním znění.

- seznam souvisejících a podmiňujících investic

Stavba není podmíněna dalšími investicemi.

- seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru nemovitostí).

Všechny pozemky jsou v k.ú. Liberce

Druhy a parcelní čísla dotčených pozemků:

Parcela	   vlastník									využití

634/1      Statutární město Liberec, nám.Dr.E.Beneše 1/1

460 01 Liberec 1- Staré Město   					zastavěná plocha a nádvoří

sousední pozemky

634/2      Statutární město Liberec, nám.Dr.E.Beneše 1/1

460 01 Liberec 1- Staré Město   					ostatní plocha

637/1      Bradský Zdeněk ing., 5.května 66/44,460 01 Liberec 1-Staré Město   	zastavěná plocha a nádvoří

636         Statutární město Liberec, nám.Dr.E.Beneše 1/1

460 01 Liberec 1- Staré Město   					zastavěná plocha a nádvoří

632/3       Statutární město Liberec, nám.Dr.E.Beneše 1/1

460 01 Liberec 1- Staré Město   					ostatní komunikace

5755        Statutární město Liberec, nám.Dr.E.Beneše 1/1

460 01 Liberec 1- Staré Město   					ostatní komunikace

637/2       Semerák Miloslav ing.aSemeráková Helena, 5.května 1361/45a

460 01 Liberec 1- Staré Město     					zastavěná plocha a nádvoří

## A.4	Údaje o stavbě

- nová stavba nebo změna dokončené stavby

změna dokončené stavby

Předmětem tohoto projektu jsou stavební úpravy, jejichž cílem je optimalizovat využití prostorů v objektu 2.stupně základní školy 5.května v Liberci.

Tato dokumentace navrhuje drobné stavební úpravy v přízemí budovy 2.stupně. Prostor byl původně učebnou, v pozdější době byl rozdělen příčkami a využíván jako byt školníka a nyní bude sloužit jako kmenová učebna 2. stupně.

Vzhledem k tomu, že šatny v suterénu 2.stupně jsou skříňkové (pro každého žáka skříňka) a vybavení je dostačující i při navýšení o jednu učebnu (30žáků), nebudou se v šatnách provádět žádné stavební úpravy.

- účel užívání stavby

Objekt slouží jako 2.stupeň základní školy.

- trvalá nebo dočasná stavba

stavba trvalá

- údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů

stavba není chráněna podle jiných právních předpisů

- údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

V projektové dokumentaci byly dodrženy obecné  požadavky na výstavbu stanovené vyhláškou 268//2009 Sb.

Návrh plně dodržuje technické požadavky na stavby a je proveden dle platných ČSN.

Drobnými stavebními úpravami se nemění stav z hlediska bezbariérového užívání stavby.

- údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů

Vzhledem k rozsahu stavebních úprav se nepředpokládají požadavky dotčených orgánů.

Požadavky vyplývající z jiných právních předpisů nebyly definovány.

- seznam výjimek a úlevových řešení

Pro stavbu nebyly požadovány výjimky ani úlevová řešení.

- navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů, pracovníků apod.)

Zastavěné plochy a obestavěný prostor se stavebními úpravami nemění.

Stavebními úpravami vznikne nová kmenová učebna 2.stupně

– pro 30 žáků                   plocha 63,6m2

- základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.)

Stavba řeší stavební úpravy v rámci optimalizace využití prostorů.  Bilance stavby se nemění.

- základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy)

Stavba bude realizována jako 1 celek.

Lhůty výstavby :	předpokládaný termín zahájení stavby :	2016

ukončení stavby	do 6měsíců po zahájení stavby

Stavba bude provedena dodavatelsky, prováděcí firma bude vybrána výběrovým řízením.

- orientační náklady stavby

(předpokládaný odhad)   ...........1,000.000,- Kč

## A.5	Členění stavby na objekty a technické a technologické zařízení

Stavba není členěna na jednotlivé stavební objekty a technologické soubory.

# B    SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

## B.1	Popis území stavby

- charakteristika stavebního pozemku

Pozemek p. č.634/1, k.ú. Liberec se nacházejí v intravilánu města v areálu základní školy  5.května v Liberci. Staveniště je tvořeno samotným objektem 2.stupně školy.

- výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů

S ohledem na druh stavby nebylo třeba zhotovovat žádné průzkumy.

- stávající ochranná a bezpečnostní pásma

Jedná se o stavební úpravy vnitřních prostor stávajícího objektu, které nezasáhnou do vnějšího vedení inženýrských sítí. V místě stavby nejsou stanovena žádná ochranná a bezpečnostní pásma.

- poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Místo stavby se nachází mimo záplavové území. Území není poddolováno.

- vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

Jedná se o stavební úpravy vnitřních prostor stávajícího objektu, žádné negativní vlivy stavby na své okolí ani okolí na navrhovanou stavbu se nepředpokládají.

- požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Nejsou.

- požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé)

Nejsou kladeny žádné požadavky.

- územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu)

Přístup ke stavbě je stávající po komunikaci Šamánkova.

Napojení na technickou infrastrukturu je stávající – jedná se o stávající objekt, v němž budou probíhat drobné stavební úpravy.

- věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice.

Nejsou.

## B.2	Celkový popis stavby

## B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

Stavební úpravy jsou navrženy v objektu 2.stupně školy. Budova je cca 130 let stará - cihelné zdivo, trámové stropy. V budově je umístěno vedení školy, sekretariát, 8 kmenových tříd II.stupně s kapacitou 30 žáků na třídu a 7 odborných učeben.

V posledních letech došlo k navýšení celkového počtu žáků školy na současných 470 žáků (v roce 2013 byl počet žáků 370). Nárůst žáků je zaznamenám na 1.stupni, kde došlo k navýšení počtu tříd z 10 na současných 13 a v dalším roce na 14 tříd. Tyto třídy se budou postupně přesouvat na 2.stupeň a je nutno zajistit prostory pro tyto třídy v budově 2.stupně.

Návrh nového stavu

Zřízení jedné kmenové učebny 2. stupně v prostorech bývalého bytu školníka. Tato učebna vzhledem k ploše bude odpovídat učebně pro 30 žáků.

Sociální zařízení (WC chlapců a dívek) je v souladu s vyhláškou 343/2009 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých. Při navýšení počtu o 30 žáků je sociální zařízení vyhovující.

Kapacita stávající školní kuchyně včetně stravování všech pedagogických pracovníků je dostatečná.

Stávající šatny i při navýšení o 30 žáků mají dostatečnou kapacitu.

## B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

Jedná se o stavební úpravy vnitřních prostor stávajícího objektu, vnější vzhled budovy zůstává zachován – beze změn.

## B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby

Předmětem tohoto projektu jsou stavební úpravy, jejichž cílem je optimalizovat využití prostorů základní školy 5.května.

Tato dokumentace navrhuje stavební úpravy v přízemí objektu 2.stupně budovy za účelem zřízení jedné kmenové učebny 2. stupně v prostoru bývalého bytu školníka.

Stavební úpravy nezasahují do nosných konstrukcí.

## B.2.4 Bezbariérové užívání stavby

Drobnými stavebními úpravami se nemění stav z hlediska bezbariérového užívání stavby.

## B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby

Bezpečnost při užívání stavby bude zajištěna provozním řádem.

## B.2.6 Základní charakteristika objektů

- stavební řešení, b) konstrukční a materiálové řešení

Nová kmenová učebna 0.21:

Budou vybourány cihelné nenosné příčky mezi místnostmi bývalého bytu.

V celé ploše místnosti č.0.21 bude demontována podlahová krytina PVC, event..vybourána keramická dlažba.

Budou demontovány vstupní dveře do místnosti č.0.21 včetně ocelové zárubně.

V čele třídy bude provedena sádrokartonová předstěna ze sádrokartonových desek tl 12,5 mm na kovovou konstrukci s odsazením o 160 mm od stěny. V tomto prostoru budou vedeny instalace k umyvadlu, elektroinstalace a výztuhy pro zavěšení interaktivní tabule a kotvení pylonů tabule. Tato předstěna bude bez tepelné izolace.

Za umyvadlem bude keramický obklad do výšky 150 cm. V učebně se provede nová štuková omítka, místnost bude vymalována v barvě bílé. Podlaha v učebně bude z PVC. Podhledy budou sádrokartonové bezesparé na dvojitou kovovou konstrukci, desky sádrokartonové tl. 12,5 mm. Tyto podhledy plní funkci zakrytí rozvodů elektro pod stávajícím stropem. Podhledové konstrukce budou včetně izolace.

Podhled v učebně je navržen ze sádrokartonových desek tl 12,5 mm na kovovou konstrukci. Do učebny se osadí nové dveře s požární odolností 30 minut včetně ocelové zárubně.

c) mechanická odolnost a stabilita.

Mechanická odolnost a stabilita se drobnými stavebními úpravami nemění – není zasahováno do nosných konstrukcí stavby.

## B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení

        - Jedná se o stavební úpravy vnitřních prostor stávajícího objektu, technická a technologická zařízení nejsou.

        - Rozvody ZTI včetně demontáže zařizovacích předmětů a instalování nových zařizovacích předmětů viz samostatná část projektu.

        - Úpravy elektroinstalací viz samostatná část projektu

## B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení   (dle vyhlášky MVČR č. 246/2001 Sb.)

Viz samostatná zpráva - požárně bezpečnosti řešení

## B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi

Jedná se o stavební úpravy vnitřních prostor stávajícího objektu, do obvodového  zdiva se nezasahuje, nedojde ke snížení nebo zvýšení tepelných ztrát objektu. Stávající teplovodní systém zůstane beze změn.

## B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.)

Projekt je v souladu s hygienickými požadavky na vnitřní i venkovní prostředí. Stavba nebude mít vliv na okolí.

## B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

- ochrana před pronikáním radonu z podloží

Stavba nevyžaduje.

- ochrana před bludnými proudy

Stavba nevyžaduje.

- ochrana před technickou seizmicitou

Stavba nevyžaduje – mimo území s výskytem technické seizmicity.

- ochrana před hlukem

Použité stavební konstrukce splňují požadavky nařízení vlády č.148/2006Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

- protipovodňová opatření

Stavba nevyžaduje – mimo záplavové území

## B.3	Připojení na technickou infrastrukturu

Napojení na stávající technickou infrastrukturu  je stávající uvnitř objektu a zůstává beze změn.

## B.4	Dopravní řešení

a) popis dopravního řešení

V rámci stavebních prací nebudou budovány žádné nové zpevněné plochy a dopravní trasy.

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

Dopravní obslužnost se nemění – po komunikaci Šamánkova a Na Kopečku.

c) doprava v klidu

V areálu i blízkém okolí se nacházejí stávající parkovací stání, do nichž nebude v rámci stavebních prací zasahováno.

d) pěší a cyklistické stezky

Není předmětem projektu.

## B.5	Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

Stavby se netýká

## B.6	Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

- vliv stavby na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

Vliv stavby na životní prostředí z hlediska ovzduší, hluku, vody, odpadu a půdy jsou zanedbatelné.

- vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině

Stavba nemá vliv na tuto problematiku.

- vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000

Stavba nemá vliv na tuto problematiku.

- návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA

Stavba nepodléhá zjišťovacímu řízení EIA.

- navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů

V rámci stavby nejsou navržena žádná nová ochranná a bezpečnostní pásma.

## B.7	OCHRANA OBYVATELSTVA

Stavební řešení stavby splňuje základní požadavky z hlediska ochrany obyvatelstva.

## B.8	ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

- potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

Elektrická energie a voda pro stavbu bude odebírána přímo v objektu.

Spotřeby budou měřeny v rámci měření spotřeb investora.

Stavební hmoty a technologické výrobky budou dodány na základě objednávek.

- odvodnění staveniště

Stavba probíhá uvnitř stávajícího objektu - odvodnění není nutné řešit.

- napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Napojení na dopravní infrastrukturu se nemění. Napojení na technickou infrastrukturu bude uvnitř objektu.

- vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Stavba probíhá uvnitř stávajícího objektu a  nemá vliv na okolí. Nedochází k nežádoucímu zastínění okolních objektů. Požadavky zákona č. 86/2002 Sb. a vyhlášky k provedení zákona (nař.vlády č. 350-354/2002 Sb., vyhl. č. 355-358/2002 Sb.) budou splněny.

Během provádění stavby je dodavatel povinen dodržovat veškeré obecně platné předpisy a směrnice vztahující se k bezpečnosti práce a ochraně zdraví, je povinen dodržovat technologické postupy při skladování, manipulaci a montáži všech prvků předepsaných projektem a výrobci použitých materiálů. Veškeré stavební materiály a postupy použité při prováděné stavby musí být schváleny ÚNMS (s certifikací), pokud takovému schvalování podléhají. Dodavatel (zhotovitel) stavby ručí za to, že jím použité výrobky mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence stavby byla při běžné údržbě zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku a úspora energie. V objektu není žádný provoz ohrožující zdraví či bezpečnost při budoucím provozu. Při stavebních pracích nutno dodržovat všechny bezpečnostní předpisy a vyhlášku ČÚBP číslo 309/2005 Sb. o bezpečnosti práce při stavebních pracích.,

- ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

Stavba v rámci stávajícího objektu nevyžaduje ochranu okolí.  Požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin nejsou.

- maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé)

Stavba v rámci stávajícího objektu nevyžaduje zábory.

- maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

Odpady budou tříděny a likvidovány na certifikované skládce a protokoly budou archivovány. Nakládání s odpady se bude řídit podle platných legislativních předpisů, zejména podle zákona „O odpadech“ číslo 185/2001 Sb. a jeho prováděcích předpisů, vyhlášky č. 381/2001 Sb. „Katalog odpadu“ a vyhlášky č. 383/2001 Sb.„O podrobnostech nakládání s odpady“. Vznikající odpadní látky lze rozdělit do 2 skupin: kapalné odpadní látky, které jsou odpadními vodami a je možno je upravovat na místě (nutno řešit v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb. – Vodní zákon a zákonem č. 274/2001 Sb. – Zákon o vodovodech a kanalizacích). Likvidace splaškových odpadních vod z provozu bude vypouštěním do veřejné kanalizační sítě. Během provozu objektu budou vznikat především klasické komunální odpady v kategorii ostatní, v převládajícím složení plasty, papír, sklo, biologický odpad. Předpokládá se odpad nevykazující žádné nebezpečné vlastnosti (dle vyhl. 383/2001 Sb.), v případě zjištění výskytu jakéhokoliv odpadu nevyskytujícího se v tam uvedeném seznamu, musí dojít k jeho zatřídění a posouzení nebezpečnosti pro určení způsobu likvidace. S odpadem bude naloženo v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. – O odpadech a doklady o likvidaci odpadu budou předloženy na vyžádání.

- bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

V rámci stavby nejsou prováděny zemní práce.

- ochrana životního prostředí při výstavbě

Zhotovitel stavebních prací je povinen použít především stroje a mechanismy v dobrém technické stavu, jejichž hlučnost nepřekračuje hodnoty stanovené v technickém osvědčení.

Pracovníci firmy budou vybaveni osobními ochrannými pomůckami.

Stavební firma a investor zajistí čistotu komunikací v okolí stavby.

S odpadem bude naloženo v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. – O odpadech a doklady o likvidaci odpadu budou předloženy na vyžádání.

- zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů

Bezpečnost při stavbě i během užívání stavby je zajištěna splněním všech dotčených platných Českých státních norem a vyhlášek.

Dodavatel stavby zajistí před samotnou realizací zpracování plánu BOZP, jehož účelem bude zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví osob a majetku, zajištění ochrany životního prostředí a předcházení havárií, požárů a mimořádných událostí.

- úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

V rámci realizace nedojde k omezení užívání stávajících prostor objektu

- zásady pro dopravně inženýrské opatření

Pro stavbu nejsou potřeba.

- stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.)

Jedná se o objekt základní školy, je tedy nutné dbát zvýšených bezpečnostních opatření a postup prací koordinovat se zástupci školy. Staveniště nutno v každém případě zabezpečit tak, aby bylo zamezeno vstupu cizích osob – oplocení a výstražné tabulky.

- postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

Stavba bude realizována jako 1 celek.

Lhůty výstavby :	Předpokládaný termín zahájení stavby :	2016

ukončení stavby	do 6měsíců po zahájení stavby

Stavba bude provedena dodavatelsky, prováděcí firma bude vybrána výběrovým řízením.

Ing. Jana Hůlková				Liberec, 20.ledna