1. Část - Příloha č.2 Zadávací dokumentace – Technická specifikace

# Specifikace validátorů pro odbavení platební kartou

## Obecný popis předmětu veřejné zakázky

Projekt zahrnuje pořízení 170 kusů stejných nových moderních validátorů, které budou umístěny ve vozidlech na linkách zajišťovaných DPMLJ, které doplní stávající odbavovací systém a které umožní následující:

  - Prodej papírových jízdenek pro relace stanovené DPMLJ (nabízené tarify budou vycházet z relací zajišťovaných DPMLJ) a jejich úhradu pomocí bezkontaktních platebních karet VISA a MasterCard,

  - Práce s bezkontaktní čipovou kartou Opuscard.

Další požadavky na validátor:

  - Validátor je samoobslužné zařízení, které bude ovládáno cestujícím bez zásahu řidiče,

  - Validátor bude vybaven tiskárnou pro tisk papírových jízdních dokladů a bankovní čtečkou zajišťující akceptaci bezkontaktních platebních karet VISA a MasterCard,

  - Validátor umožní více jazyčnou komunikaci (minimálně ČJ, AJ, NJ, PJ) – za tímto účelem je požadována plná podpora diakritiky k uvedeným jazykům,

  - Validátor bude připevněn na definovaném místě ve vozidle,

  - Validátor bude s back-office banky (autorizace transakce realizované bezkontaktní platební kartou) komunikovat vždy pomocí GSM, s back-office pro správu zařízení pak buď pomocí WiFi  (preferované v případě, kdy je validátor provozován jako samostatné zařízení), nebo prostřednictvím palubního počítače (v případě, kdy je validátor provozován jako periferie palubního počítače), kdy budou potřebná data přenášena mezi validátorem a palubním  počítačem po ethernetu. Implementace komunikačního protokolu mezi palubní počítačem a validátory bude hrazena zadavatelem – není součástí předmětu plnění této zakázky. Všechny validátory budou vybaveny stejně a budou mít tedy obě komunikační rozhraní, tzn. modul GSM a rovněž modul pro komunikaci pomocí WiFi.

  - Displej validátoru bude pro snadné ovládání ze strany cestujících dotykový,

  - Součástí dodávky validátoru bude držák validátoru, montáž držáků si zajistí zadavatel,

  - Součástí dodávky validátorů je i montáž validátorů do vozidel provozovaných na linkách DPMLJ,

  - Součástí dodávky validátoru bude SAM modul s klíči pro akceptaci bezkontaktní čipové karty Opuscard na platformě Mifare Classic,

  - Součástí dodávky validátorů musí být software validátoru a back-office (Součástí dodávky musí být časově neomezená nevýhradní licence k SW validátoru a SW k back-office). Back-office musí umožnit minimálně následující:

    - Příprava vstupních dat (tarify, ceníky, příprava vzorů jízdenek, aj.);

    - Dálkovou správu validátorů (stav validátoru, informace o vyčtení dat z validátoru, aj.);

    - Automatický přenos z validátoru vyčítaných dat mezi validátorem a back-office;

    - Generování výstupních sestav o druzích prodaných jízdních dokladů – možnost filtrovat dle prodané relace (kombinace nástupní – výstupní zóna), typu tarifu, druhu jízdného (základní jízdné, zlevněné jízdné, aj.), datu prodeje, číslo zařízení a případně dalších parametrů.

## Detailní technická specifikace validátorů

Níže jsou uvedeny detailní požadavky na samoobslužné validátory, které budou umístěny ve vozidlech používaných na linkách provozovaných DPMLJ.

Validátor

Od provedení validátorů je požadováno následující:

- Antivandal úprava zařízení.

- Odolnost proti mechanickému poškození.

- Odolnost proti vlhkosti a schopnost bezchybného fungování v rozmezí pracovních teplot -10 - +40°C.

- Odolnost proti otřesům a vibracím plynoucím z provozu vozidel MHD.

- Snadné uživatelské ovládání.

- Náběh validátoru ve vozidle do plné funkcionality při uvedení do provozu maximálně do 2minut od připojení ke zdroji (bez aktualizace dat).

- Provedení uchycení validátorů musí být provedeno tak, aby bránilo odcizení validátorů. Zároveň však provedení musí umožnit snadnou výměnu zařízení v případě závady nebo poškození a snadné doplnění spotřebního materiálu.

- Barva validátoru RAL 1028.

- Validátor musí být připraven pracovat jako samostatné zařízení i jako periferní jednotka palubního počítače.

- Pracovní napětí:

- autobus od 20 do 26,8Vss

- tramvaj 24 Vss  , max. 26,8Vss

- Paměť:

- Minimálně 512 MB RAM a 512MB Flash

- Slot pro SD/mikro SD kartu

- Procesor: minimálně 800MHz

Displej

- Validátor bude vybaven grafickým barevným displejem min. 5,7´´ s odolnou dotykovou plochou.

- Je požadován kapacitní dotykový displej s min. rozlišením  320x240 bodů.

- Svítivost displeje min. 450 cd/m2; automatická regulace jasu, displej musí být dobře čitelný v denním i nočním režimu.

- Požadována grafická i akustická informace pro cestujícího o výsledku odbavení (např. pípnutí a rozsvícení barevné LED, změny barev displeje, aj.).

- Displej validátoru bude v provedení „antivandal“ a bude tedy chráněn proti poškození tak, že např. poškrábání nebude mít vliv na funkčnost a spolehlivost dotykové obrazovky.

- Je požadována více jazyková podpora grafického prostředí. Zadavatel požaduje zobrazení všech informací minimálně v jazycích: ČJ, AJ, NJ, PJ (překlady budou dodány Zadavatelem ve formě doc a docx dokumentů).

Tiskárny

- Je požadována termotiskárna pro tisk a výdej jízdních dokladů s šířkou papíru 80mm.

- Součástí tiskárny musí být ořezávač.

- Rychlost tisku minimálně 100mm/s.

- Tiskárna musí umožnit nejen tisk jízdních dokladů, ale i servisní tisky.

- Tiskárna musí umožnit i tisk rastrové grafiky – minimální rozlišení 150DPI.

- Vytištěná jízdenka musí zůstat zachycena ve výpadové misce (aby nevypadávaly do vozidla). Není možný přímý výstup vytištěné jízdenky z tiskárny (cestující by mohl vytrhávat během tisku lístku a tím poškodit tiskárnu).

Připojení – přenos dat

- Pro komunikaci vně systému – Ethernet, minimálně 100 Mbit/s.

- WiFi.

- Mobilní připojení – GSM (GPRS/EDGE/3G/4G-LTE apod.) modem (možnost automatického přepínání všech uvedených sítí). SIM kartu (stávající APN – Vodafone) dodá Zadavatel. SW řešení musí umožnit změnu poskytovatele mobilních služeb bez nutnosti zásahu dodavatele.

Fungování validátorů v rámci vozidlové sítě:

- Zadavatel požaduje, aby dodaný validátor byl připraven fungovat jako zcela samostatné zařízení, i jako periferie palubního počítače APEX typ DT06.PV, který validátoru prostřednictvím palubní sítě poskytuje informace typu: přesný čas, aktuální zastávka, následující zastávka, tarifní zóna, aj. Konkrétní formát datové věty bude řešen v rámci prováděcího projektu za spoluúčasti Zadavatele.

Práce s bezkontaktními kartami

- Zadavatel požaduje, aby byl validátor vybaven kombinovanou čtečkou bezkontaktních karet, která umožní akceptaci jak bezkontaktní dopravní karty Opuscard na platformě Mifare Classic, tak i bezkontaktní platební karty (minimálně VISA a Mastercard) a která umožní rychlé přepínání mezi oběma typy karet (Mifare/platební karty).

- Akceptace bezkontaktních čipových karet typů Mifare Classic, Mifare DESFire EV1.

- Čtečka čipových karet musí akceptovat oba typy komunikačního rozhraní dle ISO 14443 A/B.

- U odbavovacích terminálů musí být dodržen standard pro komunikaci se SAM uvedený v normě ISO 7816 (Identifikační karty – Karty s integrovanými obvody), především jeho části:

- 3. Karty s kontakty – Elektrické rozhraní a protokoly přenosu

- 4. Organizace, bezpečnost a příkazy pro výměnu

- 8. Příkazy pro bezpečnostní operace

- Čtečka bezkontaktních čipových karet bude podporovat komunikaci i ve standardu dle ISO 18092:2004 pro oblast technologie NFC. Odbavovací terminál bude umožňovat komunikaci s mobilním telefonem v režimu card emulation mode.

- Čtečka musí být vybavena minimálně 4 SAM sloty (pro SAMy formátu ID000 – velikost SIM) pro možnost akceptace více typů dopravních karet na validátoru, tj. minimální počet SAMů, které musí být možné umístit do zařízení je rovno čtyřem.

- Práce s Opuscard:

- Jakékoliv odbavení platné jízdenky na Opuscard nesmí trvat déle než 2s, součástí odbavení jsou následující kroky – přepnutí čtečky z EMV na Mifare, ověření identity karty a autentizace, vyčtení jednotlivých jízdenek, vyčtení časových jízdenek.

- Nákup elektronické jízdenky zapsané na Opuscard a zaplacené z EP nesmí trvat déle než 2s.

- Práce s Opuscard na platformě Mifare Classic musí probíhat v souladu s následujícími dokumenty:

    - Tarif IDOL – viz Příloha č. 1

    - SPP IDOL (včetně příloh) – viz Příloha č. 2

    - Algoritmus výběru a odbavení platného jízdního dokladu na BČK – viz Příloha č. 3

    - Typy karet a pravidla nahrávání jízdních dokladů – viz Příloha č. 4

- Práce s Opuscard na platformě Mifare Classic musí dále probíhat v souladu s následujícími dokumenty, které je možné dodavateli zpřístupnit na základě uzavření Dohody o ochraně důvěrných informací se Zadavatelem, kdy Dohoda o ochraně důvěrných informací tvoří Přílohu č. 5 této specifikace:

    - Karta Opuscard – práce s CHS a CPS – viz Příloha č. 6

    - Struktury aplikací bezkontaktní čipové karty Opuscard- viz Příloha č. 7

    - Bezpečnostní politika IDOL – viz Příloha č. 8

- SAM moduly pro práci s Opuscard na platformě Mifare Classic jsou povinnou součástí dodávky validátoru, kdy ke každému validátoru musí Dodavatel dodat právě 1 ks SAM modulu – celkem tedy Dodavatel dodá 170ks SAMů s kontaktním interface ISO 7816-3 formátu ID0 s výřezem ID000 (velikost SIM) s nahraným appletem bez klíčů (tedy v nezabezpečeném stavu). Dodavatel je povinen dodat software pro provedení zabezpečení SAM ostrými klíči. Zadavatel následně zajistí zabezpečení těchto SAMů na hardware koordinátora IDOL (společnost KORID LK, spol. s r.o.).

- SAM moduly pro práci s Opuscard na platformě Mifare DESFire EV1 nejsou předmětem dodávky a budou zajištěny Zadavatelem.

- Součástí dodávky validátoru je čtečka podporující vedle práce s dopravními kartami na platformě Mifare i práci s bezkontaktními platebními kartami standardu EMV (minimálně VISA a Mastercard). Dodavatel validátorů zajistí součinnost bance Zadavatele při implementaci (zejm. vývojové prostředí a SDK – Software Development Kit a zdarma poskytne 2 kusy zařízení pro testování) a instalaci platební aplikace a nahrávání kryptografických klíčů pro zabezpečení komunikace mezi terminálem a bankou a ochranu dat držitelů karet (zejm. pokud bude třeba použít specifické HW zařízení pro nahrávání bankovních klíčů a aplikací), do použité čtečky platebních karet. Popis SW rozhraní (komunikační protokol) pro ovládání platební aplikace zpřístupní banka vítěznému dodavateli na základě uzavřené Smlouvy o poskytování informací.

Použitá čtečka platebních karet standardu EMV musí být aktuálně provozována v oblasti veřejné dopravy v pohybu (tj. autobusy, trolejbusy, tramvaje, vlaky) v rámci akceptační sítě některého z Acquirerů, kteří mají licenci ČNB pro poskytování finančních služeb v rámci ČR.

Aktuální bankou Zadavatele je v oblasti platebních karet ČSOB. Zadavatel upozorňuje, že banka se může v průběhu doby provozu validátorů změnit a dodavatel je povinen zajistit součinnost při změně banky pro akceptaci platebních karet, přičemž případné úpravy plynoucí ze změny banky nejsou součástí této Veřejné zakázky.

Čtečka platební karet musí minimálně po dobu udržitelnosti projektu splňovat následující požadavky:

- Certifikaci asociací dle aktuální verze relevantních standardů. Zařízení musí vlastnit certifikáty pro akceptaci bezkontaktních asociačních karet minimálně VISA a Mastercard (Certifikace proti EMV standardu),

- Provoz zařízení musí být v souladu s aktuální verzí požadavků standardu PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) pro zajištění ochrany citlivých karetních dat,

- Akceptaci vždy aktuálních typů platebních karet minimálně po dobu udržitelnosti projektu tak, aby byla zajištěna funkčnost veškerých typů bezkontaktních platebních karet v každém čase,

- Akceptaci různých podob platebních karet – od plastové podoby, přes nositelnou elektroniku až po karty uložené v mobilu (např. technologie android pay, případně technologie HCE),

- Podporovat funkci tokenizace, kdy tokenizace proběhne v offline režimu.

Vítězný uchazeč rovněž uzavře smlouvu s bankou Zadavatele (nebo jí pověřenou osobou) o nahrávání platební aplikace a bankovních klíčů v rozsahu aktuálně platných požadavků standardu VISA PIN audit.

- Validátor, respektive čtečka platebních karet musí být softwarově zabezpečen vůči transakcím způsobeným nechtěným přiblížením bezkontaktní platební karty v důsledku běžného chování cestujících ve vozidle.

Držáky

- Součástí dodávky budou držáky, které budou dodané v počtu 170ks (tj. 1 validátor = 1 držák).

- Držáky budou konstrukčně řešeny tak, že umožní snadnou výměnu validátoru, avšak zabrání zcizení validátorů.

- Držák bude obsahovat konektor pro ukončení vozidlové kabeláže (data a napájení).

## Další požadované vlastnosti validátorů

Grafická úprava

Návrhy vzhledu obrazovek validátorů budou součástí Prováděcího projektu, který je zhotovitel povinen předložit po podpisu smlouvy, a který bude Zadavatel schvalovat.

Software back-office pro správu validátorů

Pro další operace s validátory dodá Zhotovitel Software back-office, pomocí kterého bude probíhat komplexní správa validátorů, které jsou předmětem dodávky.

Software back-office pro správu validátorů se bude instalovat na vlastní hardware Zadavatele, z tohoto důvodu musí být software společného back-office kompatibilní s platformou Microsoft Windows.

Software back-office pro správu validátorů musí umožnit minimálně následující:

  - Poskytovat souhrnné informace o validátoru,

  - Umístění validátoru (číslo vozidla),

  - Evidence SAM,

  - Sledování provozního stavu validátorů,

  - Sledování stavu komunikace s palubním počítačem, pokud je k němu validátor jako periferie připojen, a sledování stavu komunikace modemu,

  - Rozesílání a správu souborů potřebných pro činnost validátoru (aktualizace aplikace, distribuce blacklistů, aj.), včetně zobrazování aktuálního stavu rozesílání souborů,

  - Umožnit vyhodnocení transakcí terminálů s možností nastavení různých kritérií – prodané relace (kombinace nástupní – výstupní zóna), typ tarifu, druhu jízdného (základní jízdné, žákovské, studentské, aj.), způsob platby, vozidlo, validátor,

  - Umožnit exportovat zvolené výstupy ve standardních datových formátech (xls, xml, pdf, csv, txt, aj.).

  - Generovat výstupní sestavy, který je v souladu s dokumentem „Popis vstupních xml do clearingu CARDS pro IDOL“- viz Příloha č. 9 této specifikace.

  - Zpracovávat vstupní data o Tarifu IDOL poskytovaná koordinátorem IDOL (společnost KORID LK, spol. s r.o.), jejichž obsahem je např. seznam zastávek, přiřazení zastávek do zón, tarify, ceny, časové platnosti. Popis vstupních dat je tvořen dokumenty:

    - Popis souboru InputDataIDOL.bin- viz Příloha č. 10

    - Popis souboru InputDataIDOL.xml – viz Přílohy č. 11 a 12

  - Přípravu vstupních dat (tarify, ceníky, příprava vzorů jízdenek včetně možnosti změny textů, aj.) pro validátory včetně distribuce těchto souborů do validátorů.

Veškerá vstupní data musí být možné nahrát do validátorů s odloženou platností (např. servisní technik nahraje do validátoru 1.12. nová data a tato začnou platit až 1.1. v 00:00). Přehrání verze dat se tak provede až po jeho prvním spuštění automatu 1.1.

Zdrojové kódy, licence

- Validátor musí být dodán včetně operačního systému, potřebné licence k provozu operačního systému a licence EMV aplikace.

- Součástí dodávky validátorů bude časově neomezená nevýhradní licence k software validátoru a k software back-office pro správu validátorů, kdy tato licence bude neomezená způsobem a rozsahem užití. Licence umožní Zadavateli užívání díla všemi známými způsoby pro svou vlastní, výhradně interní potřebu, bez omezení.

- Zadavatel požaduje předání finálních zdrojových kódů za účelem dalších úprav v případě úpadku nebo nesoučinnosti dodavatele, kdy tyto případné úpravy je Zadavatel oprávněn realizovat s využitím externího subjektu. Dodavatel je povinen v případě jakékoliv změny/úpravy dotčených SW předat Zadavateli aktuální zdrojové kódy – viz. Příloha č.4 ZD.

Legislativa, normy

- Dodané validátory musí plně vyhovovat souvisejícím právním předpisům a technickým normám aplikovatelným na ně v České republice, a to bez ohledu na původce takového předpisu, tedy včetně aplikovatelného práva EU.

Ostatní

- Součástí plnění Veřejné zakázky rovněž bude:

  - Vytvoření pracovní verze Prováděcího projektu, který je zhotovitel povinen zadavateli předložit po podpisu smlouvy, a který bude zadavatel schvalovat, a jehož obsahem bude minimálně:

    - návrhy vzhledu obrazovek validátoru (detaily grafického uživatelského rozhraní),

    - popis zapojení validátorů ve vozidlech a tramvajích ve středisku Liberec a ve vozidlech přiřazených do střediska Jablonec nad Nisou,

    - návrh harmonogramu prací,

    - návrh způsobu a provedení instalací držáků a validátorů do vozidel.

  - Dodání technické dokumentace k nabízeným validátorům (včetně typového výkresu), včetně návodu na obsluhu a údržbu validátorů, katalogu náhradních dílů, dokumentace k obslužnému software validátorů, jehož součástí bude i seznam a vysvětlení stavových a poruchových hlášení validátoru, kdy veškeré dokumenty musí být v českém jazyce. Součástí dokumentace k obslužnému software bude i popis komunikačního rozhraní mezi validátory a obslužným SW, kdy tento popis je Zadavatel oprávněn bez jakéhokoliv omezení za účelem zajištění funkcionality validátorů použít.

  - Montáž validátorů do vozidel.

  - Zajištění jednorázového zaškolení zaměstnanců zadavatele na obsluhu a údržbu validátorů; je požadováno zaškolení 4 zaměstnanců zadavatele, a to nejpozději v termínu, kdy má dojít k dodání validátorů. Délka zaškolení každého zaměstnance zadavatele na obsluhu a údržbu bude činit 8 hodin a zaškolení bude provedeno v sídle zadavatele.

  - Zajištění záručního servisu.

Přílohy:

Přílohou této specifikace jsou následující dokumenty

  - Příloha č. 1: Tarif IDOL

  - Příloha č. 2: SPP IDOL včetně příloh k SPP

  - Příloha č. 3: Algoritmus výběru a odbavení platného jízdného dokladu na BČK

  - Příloha č. 4: Typy karet a pravidla nahrávání jízdních dokladů

  - Příloha č. 5: Dohoda o ochraně důvěrných informací

  - Příloha č. 6: Karta Opuscard - práce s CHS a CPS*

  - Příloha č. 7: Struktury aplikací bezkontaktní čipové karty Opuscard*

  - Příloha č. 8: Bezpečnostní politika IDOL*

  - Příloha č. 9: Popis vstupních XML do clearingu CARDS pro IDOL

  - Příloha č. 10: Popis souboru InputDataIDOL.bin

  - Příloha č. 11: Popis souboru InputDataIDOL_S.xml

  - Příloha č. 12: Popis souboru InputDataIDOL_M.xml

*Předání těchto dokumentů je podmíněno uzavřením Dohody o ochraně důvěrných informací – viz Příloha č. 5.