2. Část - Příloha č. 2 Zadávací dokumentace – Technická specifikace

# Technická specifikace

## Technická specifikace – automat na dobíjení předplatného

### Obecný popis základních funkcí

Předmětem plnění této Veřejné zakázky je dodávka 1 nového stacionárního automatu na dobíjení předplatného, který bude umístěn na terminálu Fügnerova v Liberci, včetně jeho zprovoznění. Podrobný výčet a požadavky:

  - Funkčnost v režimu 24/7,

  - Prodej papírových jízdenek minimálně pro relace zajišťované linkami DPMLJ (např. zónu Liberec a relaci Liberec – Jablonec),

  - Prodej elektronických jízdních dokladů Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje (IDOL), které budou zapisovány do dopravní aplikace IDOL nahrané na Opuscard dle pravidel IDOL – včetně časových předplatních dokladů,

  - Možnost dobíjení elektronické peněženky na Opuscard v souladu s pravidly IDOL (kontrola maximálního vkladu a maximálního zůstatku elektronických peněz na Opuscard),

  - Možnost fyzického zápisu produktů zakoupených přes E-shop na bezkontaktní čipovou kartu Opuscard v souladu s pravidly IDOL,

  - Možnost platby mincemi,

  - Možnost platby kontaktní i bezkontaktní bankovní kartou včetně možnosti zadání PIN (platební terminál dodá Zadavatel),

  - Poskytování informací o IDOL a MHD Liberec (ceny jízdenek pro jednotlivé relace, tarif, schémata linkového vedení, plánek terminálu, aj.),

  - Poskytování informací o akcích DPMLJ.

Další požadavky na multifunkční automat:

  - Automaty umožní více jazyčnou komunikaci (minimálně ČJ, AJ, NJ, PJ),

  - Automat bude v provedení antivandal (ochrana proti napadení) a bude ukotven na stanoveném místě,

  - Automat bude disponovat mobilním i pevným síťovým (datovým) připojením,

  - Displej automatu bude pro snadné ovládání ze strany cestujících dotykový a bude mít velikost minimálně 15´´,

  - Akceptor mincí bude připraven na budoucí akceptaci EURO mincí,

  - Součástí dodávky automatu budou vedle pokladny umístěné přímo v automatu ještě 2ks náhradní pokladny (zásobník na mince), díky kterým bude možné zajišťovat výběr z automatu pouhou výměnou pokladen.

  - Mechanický zámek automatu, který musí být vyměnitelný, bude uzpůsoben na použití dvou typů universálních klíčů (jeden klíč k otevření automatu a druhý k otevření pokladny automatu). Součástí předmětu zakázky je dodávka minimálně 3 sad uvedených klíčů.

  - Součástí dodávky automatu musí být software automatu a SW Backoffice (bližší popis viz kapitola 1.2).

Součástí plnění Veřejné zakázky dále bude:

  - Dodávka základové desky automatu, ke které bude automat uchycen, a to včetně provedení samotného uchycení dodaného automatu. Samotné stavební práce související se zapuštěním základové desky automatu zajistí Zadavatel, tj. nejsou součástí předmětu plnění veřejné zakázky.

  - Doprava automatu na dobíjení předplatného na místo jeho instalace a samotná instalace automatu.

### Detailní technická specifikace automatu na dobíjení předplatného

Skříň

- Provedení celé skříně z nerezového plechu minimální tloušťky 2,5 mm s krytím pro venkovní prostředí (minimálně IP44 s výjimkou otvoru na mince), čidla otevřených dveří. Posílání SMS zprávy při napadení.

- Automat musí být zabezpečen proti vypáčení dveří - např. závora po celé výšce automatu, případně dveře se systémem vícebodového zamykání. Uzamykání trezorového typu s bezpečnostním zámkem chráněným proti odvrtání.

- Antikorozní úprava skříně odpovídající předpokládané životnosti automatu min. 10let.

- Automat musí být uzpůsoben k ukotvení k zemnímu betonovému základu. Automat musí odolat pokusu o vytržení ze země bez použití mechanizace (lidskou silou nebo vahou).

- Napájecí zemní kabel 230V, zakrytý v podstavci automatu.

- Záložní zdroj napájení minimálně na dokončení transakce (tisk jízdenky, účetního dokladu apod.), odeslání dat a bezpečné vypnutí automatu (PC). Minimální požadovaná doba 10 minut. V tomto případě potlačení požadavků na interakci uživatele.

- Přístup k servisním zásahům, doplňování spotřebního materiálu, výběr mincí bude realizován z čelní strany automatu.

- Vnitřní vybavení automatu musí spolehlivě pracovat při okolních teplotách -20 až +50 st. C. Maximální rozměry 1900x900x600 mm (v x š x h) vč. podstavce. Tato hodnota je nepřekročitelná z důvodu možnosti umístit nový automat na pozici původního. Preferované jsou nejmenší možné rozměry.

- Zadavatel požaduje antivandal povrchovou úpravu (antigraffiti, antipolep).

Připojení – přenos dat

- Pevné síťové připojení – Ethernet, minimálně 100 Mbit/s.

- Mobilní připojení – GSM modem (možnost automatického přepínání sítí).

- Pro backup (záložní) spojení bude použit GSM modem, připojen na stávajícího APN zadavatele (Vodafone). SIM kartu dodá Zadavatel. SW řešení musí umožnit změnu poskytovatele mobilních služeb bez nutnosti zásahu dodavatele.

- Automat na výdej jízdenek bude komunikovat po síti LAN, nebo pomocí GSM modulu. Primární je komunikace po síti LAN. Přepnutí mezi LAN a GSM (na GSM v případě výpadku LAN a návrat z GSM na LAN) řídí vnitřní logika automatu.

Komunikace a informace

- Dotykový displej, min. 15“ s ochranným antivandal sklem, ne plastem (pevnostní stupeň IK10 dle normy EN 50 102).

- Min. rozlišení 1024x768, min. kontrast 500:1, min. svítivost 600 cd/m2.

- Technologie pro vylepšení viditelnosti na přímém slunci, displej musí být dobře čitelný v denním i nočním režimu, automatická regulace jasu.

- Bez nutnosti kalibrovat častěji než po 180 dnech nepřetržitého provozu.

- Bezchybná funkce za všech povětrnostních podmínek (zejména déšť – mokrý povrch, přímé slunce, nízké teploty).

Tiskárny

- Jehličková tiskárna pro tisk papírových jízdenek (vybraný sortiment jízdních dokladů) na předtištěné kotouče s šířkou minimálně 76 mm.

- Termotiskárna pro tisk dokladů (potvrzení k platbě kartou, servisní tisky apod.) a pro tisk vybraného sortimentu jízdních dokladů.

- Součástí obou typů tiskáren musí být ořezávač.

- Další požadované funkcionality termotiskárny:

- Rychlost tisku minimálně 100mm/s.

- Tiskárna musí umožnit nejen tisk dokladů a servisních tisků, ale i tisk vybraného sortimentu jízdních dokladů.

- Tiskárna musí umožnit i tisk rastrové grafiky – minimální rozlišení 150DPI.

Platba

- Zadavatel požaduje akceptaci všech aktuálně platných českých korunových mincí. Vzhledem k tomu, že Zadavatel požaduje možnost vracení přeplatku pomocí mincí v 6 různých nominálních hodnotách, požaduje Zadavatel Akceptor mincí s minimálně 6 zásobníky (vyplaceči) na vracení s kapacitou každého z nich min. 50 mincí. Zásobníky musí být průběžně doplňovány vhozenými mincemi. Funkce pro identifikaci a odmítnutí falešných (neakceptovaných) mincí a předmětů. Automat nesmí umožnit rozměňování mincí, tzn., pokud provede zákazník STORNO výdeje, musí mu být vrácena stejná skladba mincí, jakou platil.

- Pokladna na mince s kapacitou (objemem) min. 6 l. Pokladna musí být v automatu zajištěna (uzamčena), při vyjmutí z automatu musí dojít k automatickému uzamčení (zajištění) pro transport. Pokladna musí být proti neoprávněnému vyjmutí blokována nejen mechanickým zámkem, ale i elektronickým bezpečnostním systémem zabraňujícím neautorizovanému přístupu.

- Akceptor mincí musí odpovídat zákonu č.136/2011 Sb. o oběhu bankovek a mincí a vyhlášce č.274/2011 Sb.

- Součástí dodávky automatu je integrace sestavy platebních terminálů Ingenico – konkrétně jde o terminály iUP250, iUR250, iUC150i, díky kterým bude zajištěna akceptace kontaktních i bezkontaktních platebních karet. Uvedené terminály zajistí Zadavatel. Součástí předmětu plnění je pouze integrace sestavy do automatu a zprovoznění akceptace platebních karet. Zadavatel zajistí rovněž součinnost své banky při testování terminálů.

- Součástí dodávky automatu je i samostatná čtečka bezkontaktních čipových karet, která umožní akceptaci bezkontaktní dopravní karty Opuscard a tedy i platbu pomocí elektronické peněženky, která je součástí dopravní aplikace IDOL. Součástí této čtečky bude „miska“, do které je možné bezkontaktní čipovou kartu odložit – tj. cestující nemusí kartu při práci automatu s kartou držet.

- Nemožnost kombinace plateb (mince a platební karty, mince a elektronická peněženka, aj.).

- Zabezpečení komory pro vstup mincí proti vhozu cizích předmětů. Zabezpečení výpadu pro vrácení mincí proti možnému vniknutí (vložení) cizích předmětů a vytažení papíru z tiskáren během tisku.

- Součástí dodávky je dodávka 2ks náhradních pokladem pro výběr mincí (k pokladně v automatu jsou dodány 2ks náhradní pokladny).

Práce s bezkontaktní čipovou kartou Opuscard

- Jak již bylo uvedeno, Zadavatel požaduje, aby byl dodaný automat na dobíjení předplatného vybaven samostatnou čtečkou bezkontaktních čipových karet, která umožní akceptaci bezkontaktní dopravní karty Opuscard na platformě Mifare Classic a práci s dopravní aplikací IDOL, která je na kartě Opuscard nahrána.

- Čtečka musí umožnit akceptaci bezkontaktních čipových karet typů Mifare Classic, Mifare DESFire EV1.

- Čtečka čipových karet musí akceptovat oba typy komunikačního rozhraní dle ISO 14443 A/B.

- Zadavatel požaduje dodržení standardu pro komunikaci se SAM, který je uvedený v normě ISO 7816 (Identifikační karty – Karty s integrovanými obvody), především následující části standardu:

- 3. Karty s kontakty – Elektrické rozhraní a protokoly přenosu

- 4. Organizace, bezpečnost a příkazy pro výměnu

- 8. Příkazy pro bezpečnostní operace

- Čtečka bezkontaktních čipových karet bude podporovat komunikaci i ve standardu dle ISO 18092:2004 pro oblast technologie NFC a bude umožňovat komunikaci s mobilním telefonem v režimu card emulation mode.

- Čtečka musí být vybavena minimálně 4 SAM sloty (pro SAMy formátu ID000 – velikost SIM) pro případnou možnost akceptace více typů dopravních karet na automatu pro dobíjení předplatného. SAM sloty jsou vyhrazeny čistě pro umístění SAMů (tj. není možné využít např. pro umístění SIM karty).

- Práce s Opuscard:

- Jakékoliv zapsání jízdenky na Opuscard nesmí trvat déle než 2s, součástí zápisu jsou následující kroky – ověření identity karty a autentizace, ověření dostupnosti místa pro zápis elektronického jízdného dokladu, zápis elektronické jízdenky.

- Nákup elektronické jízdenky zapsané na Opuscard a zaplacené z EP nesmí trvat déle než 2,5s.

- Zápis vkladu do elektronické peněženky na Opuscard nesmí trvat déle než 2s.

- Práce s Opuscard na platformě Mifare Classic musí probíhat v souladu s následujícími dokumenty:

    - Tarif IDOL – viz Příloha č. 1

    - SPP IDOL (včetně příloh) – viz Příloha č. 2

    - Typy karet a pravidla nahrávání jízdních dokladů – viz Příloha č. 3

- Práce s Opuscard na platformě Mifare Classic musí dále probíhat v souladu s následujícími dokumenty, které je možné dodavateli zpřístupnit na základě uzavření Dohody o ochraně důvěrných informací se Zadavatelem, kdy Dohoda o ochraně důvěrných informací tvoří Přílohu č. 4 této specifikace:

    - Karta Opuscard – práce s CHS a CPS – viz Příloha č. 5

    - Struktury aplikací bezkontaktní čipové karty Opuscard – viz Příloha č. 6

    - Bezpečnostní politika IDOL – viz Příloha č. 7

- SAM moduly pro práci s Opuscard na platformě Mifare Classic jsou povinnou součástí dodávky automatu, kdy Dodavatel požaduje dodání minimálně 2ks těchto SAMů s kontaktním interface ISO 7816-3 formátu ID0 s výřezem ID000 (velikost SIM) s nahraným appletem bez klíčů (tedy v nezabezpečeném stavu). Dodavatel je povinen dodat software pro provedení zabezpečení SAM ostrými klíči. Zadavatel následně zajistí zabezpečení těchto SAMů na hardware koordinátora IDOL (společnost KORID LK, spol. s r.o.).

- Fyzický zápis produktů zakoupených přes E-shop na Opuscard:

- Jak již bylo uvedeno, Zadavatel požaduje, aby dodaný automat na dobíjení předplatného umožňoval fyzický zápis produktů zakoupených přes E-shop na bezkontaktní čipovou kartu Opuscard.

- Zadavatel uvádí, že informace o produktech zakoupených přes E-shop budou distribuovány ve formě greenlistu transakcí, kdy platí následující:

    - Maximální velikost greenlistu bude 1MB;

    - Aktualizace greenlistu bude automatem prováděna minimálně každých 15minut;

    - Maximální přírůstek greenlistu za 15minut je odhadován na 5kB.

    - Popis struktury greenlistu a práce s grenlistem je součástí dokumentu CE02-PO-CARDS-Interface-3_18 – viz Příloha č. 12.

    - Popis rozhraní, prostřednictvím kterého bude probíhat komunikace automatu s E-shopem, je uveden v dokumentu 20180219-AutomatickeOdesilaniDat – viz Příloha č. 13.

Zobrazování informací

- Automat umožní zobrazování informací o provozu Zadavatele (tarif, smluvní přepravní podmínky, mapy, schémata, letáky apod.) jak v běžných formátech pdf, jpg, avi, html, aj., tak i pomocí externího linku odkazujícího na definovanou webovou stránku (např. www.dpmlj.cz , www.iidol.cz , aj.).

- Všechny informace budou ve čtyřech jazycích – minimálně ČJ, AJ, NJ, PJ (překlady dokumentů v běžných formátech (pdf, jpg, avi, html, aj.) dodá Zadavatel, překlady budou dodány ve formě doc nebo docx dokumentů).

## Další vlastnosti požadované pro multifunkční automat

Činnost v případě poruchy

Automat musí zachovat svoji činnost „co nejvíc to půjde“. Tím je myšleno zejména:

- V případě výpadku datového spojení vydává jízdenky autonomně a data uchovává ve své paměti. Po obnovení spojení se data zapíšou do backoffice. V takovémto případě nemusí být funkční platba platebními kartami nebo další online funkce,

- V případě poruchy akceptoru mincí (naplnění, zablokování) umožňuje automat zakoupit jízdenku bez dané formy platby pomocí zbylých dostupných forem platby,

- V případě závady na termotiskárně sloužící pro tisk potvrzení, funguje automat normálně, informuje obsluhu i zákazníka o nemožnosti vytisknout potvrzení.

Cestující musí být o nastalé situaci informován a vybrané informace budou zobrazeny šedivě, nebo např. platba pomocí platební karty bude na obrazovce platby vyznačena jako nedostupná.

V případě, že nastane jakákoliv porucha, bude automat signalizovat danou událost do backoffice. Automat bude možné v případě poruchy dálkově restartovat odesláním příkazu na tento modem.

Grafická úprava

Zadavatel požaduje, aby automat umožnil vícejazyčnou komunikaci (minimálně ČJ, AJ, NJ a PJ). Za tímto účelem je požadovaná plná podpora diakritiky k uvedeným jazykům. Návrhy vzhledu jednotlivých obrazovek automatu na dobíjení předplatného bude součástí Prováděcího projektu, který je zhotovitel povinen předložit po podpisu smlouvy, a který bude Zadavatel schvalovat.

Fungování automatu

Automat musí mít uživatelsky rychlé odezvy na dotyk (typicky do 500ms). Uživatel musí dostat zpětnou vazbu, že v daném místě došlo k dotyku (např. vlnění, zobrazení tečky). Odezvou na dotyk je myšlena doba od zobrazení informace po vykonání povelu, kdy tento čas v žádném případě nesmí překročit 2s při běžném provozu (provoz bez závady). Odezva delší než požadovaná by byla považována za vážné porušení zadávacích podmínek. K dosažení této skutečnosti předpokládá zadavatel dostatečnou paměť automatu, dostatečně rychlý procesor, aj.

Software backoffice pro správu automatů

Pro další operace s automatem (typicky úpravy informací v automatu) a správu automatu dodá Zhotovitel systém řízení a správy (pro účely technické specifikace nazvaný software backoffice), pomocí kterého bude Zadavatel vzdáleně řídit a spravovat dodaný automat.

Software backoffice pro správu automatu se bude instalovat na vlastní hardware Zadavatele, z tohoto důvodu musí být software backoffice kompatibilní s platformou Microsoft Windows. Systém musí podporovat operační systém Windows Server 2012 a vyšší, podpora SQL ve verzi 2012 a vyšší, licence Windows Server External Connector Zadavatel nemá.

SW backoffice musí umožnit minimálně následující:

  - Příprava vstupních dat (tarify, ceníky, příprava vzorů jízdenek včetně možnosti úpravy rozměrů a změny textů, příprava obrázků, map, schémat aj.) pro automat na dobíjení předplatného včetně distribuce těchto souborů do automatu,

  - Dálkovou správu automatu (stav zásobníků, stav papíru pro tisk jízdenek, informace o definovaných stavech automatu),

  - Zasílání informací o definovaných stavech automatu na vybrané emailové adresy a mobilní telefony,

  - Generování výstupních sestav o druzích prodaných jízdních dokladů – možnost filtrovat dle prodané relace (kombinace nástupní – výstupní zóna), typu tarifu, druhu jízdného (základní jízdné, žákovské, studentské, aj.) a způsobu platby (hotovost x platební karta x elektronická peněženka na Opuscard),

  - Vzdálený software i hardware restart,

  - Online diagnostiku všech periférií automatu,

  - Odesílání detailních logů o jednotlivých operacích,

  - Generování výstupní sestavy, které je v souladu s dokumentem „Popis vstupních xml do clearingu CARDS pro IDOL“- viz Příloha č. 8 této specifikace.

  - Zpracování vstupních dat o Tarifu IDOL poskytovaných koordinátorem IDOL (společnost KORID LK, spol. s r.o.), jejichž obsahem je např. seznam zastávek, přiřazení zastávek do zón, tarify, ceny, časové platnosti. Popis vstupních dat je tvořen dokumenty:

    - Popis souboru InputDataIDOL.bin- viz Příloha č. 9

    - Popis souboru InputDataIDOL.xml – viz Přílohy č. 10 a 11

Veškerá vstupní data musí být možné nahrát do automatu s odloženou platností (např. servisní technik nahraje do automatu 1.12. nová data a tato začnou platit až 1.1. v 00:00). Přehrání verze dat se tak provede až po jeho prvním spuštění automatu 1.1.

Platba

  - Je požadováno, aby software automatu byl nastaven tak, že při vracení přeplatku bude primárně vracet mince vyšší nominální hodnoty (např. pokud je mincí v hodnotě 50 Kč placena jízdenka v ceně 10 Kč, musí automat primárně vracet mince v nominální hodnotě 20 Kč. Pokud tyto mince nejsou v zásobníku, bude vracet mince v nominální hodnotě 10 Kč, atd.

Certifikace automatu ze strany společnosti KORID LK

Zadavatel požaduje, aby byl dodaný automat úspěšně certifikován společností KORID LK, která je garantem systému Opuscard. V rámci certifikace automatu budou prověřovány např. následující funkcionality:

  - Automat pracuje korektně se vstupními daty o tarifu IDOL (viz dokumenty uvedené v Přílohách č. 9, 10 a 11),

  - Automat pracuje s bezkontaktní čipovou kartou Opuscard v souladu s dokumentací,

  - SW Backoffice generuje požadované výstupní sestavy (viz Příloha č. 8).

Úspěšná certifikace automatu ze strany společnosti KORID LK je podmínkou pro převzetí automatu Zadavatelem. Součinnost KORID LK zajistí Zadavatel.

Zdrojové kódy, licence

- Součástí dodávky automatu na dobíjení předplatného bude časově neomezená nevýhradní licence k software automatu a k software backoffice pro správu automatu.

- Zadavatel požaduje předání finálních zdrojových kódů za účelem dalších úprav v případě úpadku nebo nesoučinnosti dodavatele, kdy tyto případné úpravy je Zadavatel oprávněn realizovat s využitím externího subjektu. Dodavatel je povinen v případě jakékoliv změny/úpravy software předat Zadavateli aktuální zdrojové kódy.

Legislativa, normy

- Dodaný automat musí plně vyhovovat souvisejícím právním předpisům a technickým normám aplikovatelným na ně v České republice, a to bez ohledu na původce takového předpisu, tedy včetně aplikovatelného práva EU.

Ostatní

- Automat musí vytvářet lokální logy o všech operacích souvisejících s každou transakcí, které budou z automatu zasílány pouze po požadavku ze software backoffice automatu. Logy musí být možné rovněž stáhnout lokálně technikem po připojení servisní konzoly nebo přes USB paměť.

- Součástí plnění Veřejné zakázky rovněž bude:

  - Vytvoření pracovní verze Prováděcího projektu, který je zhotovitel povinen zadavateli předložit po podpisu smlouvy, a který bude zadavatel schvalovat, a jehož obsahem bude minimálně:

    - návrhy vzhledu jednotlivých obrazovek automatu na dobíjení předplatného (detaily grafického uživatelského rozhraní) včetně návrhů a obsahu textových polí,

    - návrh harmonogramu prací,

    - návrh způsobu a provedení instalace automatu na dobíjení předplatného na určené místo instalace.

  - Dodání technické dokumentace k nabízenému automatu (včetně typového výkresu), včetně návodu na obsluhu a údržbu automatu, katalogu náhradních dílů, dokumentace k obslužnému software automatu, jehož součástí bude i seznam a vysvětlení stavových a poruchových hlášení automatu, kdy veškeré dokumenty musí být v českém jazyce. Součástí dokumentace k obslužnému software bude i popis komunikačního rozhraní mezi automatem a obslužným software.

  - Zajištění jednorázového zaškolení zaměstnanců zadavatele na obsluhu a údržbu automatu; je požadováno zaškolení 2 zaměstnanců zadavatele, a to nejpozději v termínu, kdy má dojít k dodání automatu. Délka zaškolení každého zaměstnance zadavatele na obsluhu a údržbu bude činit 8 hodin a zaškolení bude provedeno v sídle zadavatele.

  - Zajištění záručního servisu.

Přílohy:

Přílohou této specifikace jsou následující dokumenty

  - Příloha č. 1: Tarif IDOL

  - Příloha č. 2: SPP IDOL včetně příloh k SPP

  - Příloha č. 3: Typy karet a pravidla nahrávání jízdních dokladů

  - Příloha č. 4: Dohoda o ochraně důvěrných informací

  - Příloha č. 5: Karta Opuscard - práce s CHS a CPS*

  - Příloha č. 6: Struktury aplikací bezkontaktní čipové karty Opuscard*

  - Příloha č. 7: Bezpečnostní politika IDOL*

  - Příloha č. 8: Popis vstupních XML do clearingu CARDS pro IDOL

  - Příloha č. 9: Popis souboru InputDataIDOL.bin

  - Příloha č. 10: Popis souboru InputDataIDOL_S.xml

  - Příloha č. 11: Popis souboru InputDataIDOL_M.xml

  - Příloha č. 12: CE02-PO-CARDS-Interface-3_18

  - Příloha č. 13: 20180219-AutomatickeOdesilaniDat.

*Předání těchto dokumentů je podmíněno uzavřením Dohody o ochraně důvěrných informací – viz Příloha č. 4.