- OBSAH:

B.1. Popis území stavby	3

a)	Charakteristika stavebního pozemku	3

b)	Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů	3

c)	Stávající ochranná a bezpečnostní pásma	3

d)	Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.	3

e)	Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry území	3

f)	Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin	3

g)	Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé)	4

h)	Územně technické podmínky	4

i)	Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice	4

B.2. Celkový popis stavby	4

B.2.1. Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek	4

B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení	5

a)	Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení	5

b)	Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení	5

B.2.3. Celkové provozní řešení, technologie výroby	5

B.2.4. Bezbariérové užívání stavby	5

B.2.5. Bezpečnost při užívání stavby	7

B.2.6. Základní charakteristika objektů	7

a)	Stavební řešení	7

b)	Konstrukční a materiálové řešení	10

c)	Mechanická odolnost a stabilita	11

B.2.7. Základní charakteristika technických a technologických zařízení	12

a)	Technické řešení	12

b)	Výčet technických a technologických zařízení	12

B.2.8. Požárně bezpečnostní řešení	12

B.2.9. Zásady hospodaření s energiemi, kritéria tepelně technického hodnocení	12

B.2.10. Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí	13

B.2.11. Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí	13

a)	ochrana před pronikáním radonu z podloží	13

b)	ochrana před bludnými proudy	14

c)	ochrana před technickou seizmicitou	14

d)	ochrana před hlukem	14

e)	protipovodňová opatření	14

f)	Ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.)	14

B.3. Připojení na technickou infrastrukturu	14

a)	Napojovací místa technické infrastruktury, přeložky	14

b)	Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky	14

B.4. Dopravní řešení	14

a)	Popis dopravního řešení	14

b)	Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu	14

c)	Doprava v klidu	14

d)	Pěší a cyklistické stezky	14

B.5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav	14

a)	Terénní úpravy	15

b)	Použité vegetační prvky	15

c)	Biotechnická opatření	15

B.6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana	15

a)	Vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda	15

b)	Vliv na přírodu a krajinu  (ochrana dřevin, ochrana památkových stromů, ochrana rostlin a živočichů), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině	16

c)	Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000	17

d)	Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA	17

e)	Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů	17

B.7. Ochrana obyvatelstva	17

B.8. Zásady organizace výstavby	17

a)	Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění	17

b)	Odvodnění staveniště	17

c)	Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu	17

d)	Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky	17

e)	Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin	18

f)	Maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé)	18

g)	Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace	18

h)	Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin	18

i)	Ochrana životního prostředí při výstavbě	18

j)	Zásady bezpečnosti  a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů	19

k)	Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb	20

l)	Zásady pro dopravní inženýrská opatření	20

m)	Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.)	20

n)	Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny	20

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

- B.1. Popis území stavby

#### Charakteristika stavebního pozemku

Navrhované stavební úpravy (nástavba objektu) jsou navrženy v areálu mateřské školky Motýlek  na p. p. č. 1366/30, p. p. č. 1366/31, p. p. č. 1366/32, p. p. č. 1429/348, p. p. č. 1429/349 a p. p. č. 1429/350, k. ú. Rochlice u Liberce) ve vlastnictví investora, celková výměra vyjmenovaných pozemků je 2149 m², druh pozemků – zastavěná plocha a nádvoří resp. ostatní plocha. Celý areál MŠ je tvořen ještě dalšími pozemky, které nejsou dotčeny, tj. nejsou vypsány.

Pavilon C (SO01) na který je plánovaná nástavba je jednopodlažní objekt obdobné konstrukce jako sousední dvoupodlažní pavilony (dle archivní PD).

#### Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů

Byl proveden předběžný stavebně technický průzkum stávajícího stavu objektu, zaměření objektu a provedena fotodokumentace.

Do dalšího stupně PD doporučujeme investorovi zajistit sondy k ověření stávajícího způsobu založení stávajícího pavilonu C (SO01). Případně vzhledem k časové náročnosti a provozu v současném období může být toto ověřeno realizační firmou a návrh v PD bude odsouhlasen, popř. do upřesněn na KD.

Během provádění doporučujeme provést prověření bezporuchovosti stávající ležaté kanalizace, vč. revize.

#### Stávající ochranná a bezpečnostní pásma

Na pozemcích investora v okolí pavilonu C se nachází zařízení nebo ochranné pásmo ČEZ – DSO, podzemní vedení NN (ochranné pásmo 1,0 m na každou stranu) a dále v místě stávajících parkovacích stání v areálu MŠ podzemní sekundární rozvody TEPLÁRNY LIBEREC, a.s. v kolektoru (ochranné pásmo 2,5 m na každou stranu). V rámci výstavby budou dodržovány podmínky a ochranná pásma dle vyjádření správců těchto sítí.

Veškeré umístění podzemních sítí, vč. přípojek je nutné před započetím prací nechat vytýčit, popř. ověřit jejich polohu kopanými sondami.

Během výstavby inženýrských sítí budou dodrženy ochranná pásma (dle zákona č. 458/2000 Sb.)

#### Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Pozemky s objekty investora se nenacházejí v záplavovém území ani poddolovaném území.

#### Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry území

Navrhovaná stavba není výrobního charakteru. Ani z provozu objektu nevyplývá možnost ohrožení předepsaných podmínek ochrany životního prostředí. Hlukové emise vlastního objektu do okolního prostředí jsou zcela minimální a zjevně nepřekročí hodnoty stanovené hygienickými předpisy. Nedochází k nežádoucímu zastínění okolních objektů nad rámec požadavků normy.

Přitom požadavky zákona č. 201/2012Sb. – o ochraně ovzduší, budou splněny. Během výstavby bude ochráněn stávající vodní zdroj proti porušení nebo znečištění.

Při užívání stavby nedojde k ohrožení ochrany přírody a krajiny, vodních zdrojů a léčebných pramenů.

Vlastní stavební práce budou probíhat v souladu s příslušnými předpisy o provádění staveb.

Během prací budou dodrženy veškeré příslušné předpisy o provádění staveb, zejména předpisy hygienické a předpisy o bezpečnosti práce. Stavební práce se budou provádět výhradně na pozemku investora. Na veřejně otevřených plochách budou práce probíhat koordinovaně a v co možná nejkratším časovém úseku.

#### Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Na pozemcích investora se vlivem stavebních úprav, přístavby ramp, nástavby a nových zpevněných ploch uvažuje s odstraněním stávajících venkovních přístupových schodišť, vč. podest a dále s drobným prořezáním zeleně v místě nově plánovaných zpevněných ploch a ramp (viz koordinační situace).

Dále je dle požadavků investora navrhováno odstranění označeného stromu v místě stávajících kanalizačních přípojek (viz koordinační situace).

Jedná se o zeleň zařazenou v kategorii stromů do kategorie B:

DŘEVINA – jírovec maďal (Aesculus hippocastanum) Obvod kmene nad 80cm ve výšce 130cm nad zemí.

Dále budou při výstavbě ostatní vzrostlé dřeviny chráněny dle ČSN 83 9061 z 02/2006 a vyhlášky 395/1992Sb. a sice:

- V kořenovém prostoru budou výkopové práce prováděny výhradně ručně s použitím odsávací techniky.

- Při výkopu nebudou přetínány kořeny s průměrem větší 2 cm. Kořeny menších průměrů budou ostře přetnuty.

- Případné poranění budou ošetřena a konce přetnutých kořenů budou ošetřeny růstovými stimulátory.

Dále se jedná o odstranění stávající skladby střechy objektu SO01 na pavilonu C (nosná konstrukce stropu bude ve většině plochy zachována) a bourací práce v objektu se stavebními úpravami v SO01. Jednotlivé odpady budou separovány a odvezeny na skládku k tomuto určenou.

V průběhu výstavby i při užívání stavby musí být dodržováno ustanovení uvedených zákonů a zákonných opatření: zákon 223/2015 Sb. o odpadech

zákon 311/1991 Sb. - o státní správě

vyhláška MŽP č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady

vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb. kterou se vydává Katalog odpadů a stanoví další seznamy odpadů

Veškerá likvidace odpadu bude provedena dle platných předpisů a zákona o odpadech 223/2015 Sb. a bude dokladována zhotovitelem při kolaudačním řízení.

#### Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé)

Zábory zemědělského půdního fondu nebudou. Dotčené pozemky nemají evidované BPEJ.

#### Územně technické podmínky

Stávající objekt MŠ je napojen na stávající přípojky (vodovodní, kanalizační, elektro NN a telekomunikační). Stávající areál je dopravně napojený na stávající komunikace - ul. Broumovská.

Příjezd k objektu je zajištěn stávající příjezdovou komunikací z ul. Broumovská a dále na stávající zpevněnou plochu v areálu MŠ Motýlek. Na této ploše jsou zřízena stávající parkovací stání (4 místa), a dále před areálem MŠ Motýlek jsou vyhrazena další parkovací stání pro MŠ (cca 10 míst), pozemky ve vlastnictví investora, tj. SM Liberec.

#### Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

Nejsou známy žádné věcné ani časové vazby ani související a podmiňující investice.

- B.2. Celkový popis stavby

## B.2.1. Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

Jedná se o stavební úpravy a novou nástavbu stávajícího pavilonu mateřské školky „MŠ Motýlek“ v Liberci ul. Broumovská 840/7 (Původní značení PD1-L, resp. pavilon C)

Dále v navazujících částech budou provedeny stavební úpravy k zřízení nového přístupu do 2NP, a dále zřízení bezbariérového přístupu do dotčeného pavilonu.

Stávající kapacity MŠ Motýlek :

- 175 dětí (7 heren, vč. kuchyně v pěti pavilonech)

- 15 zaměstnanců (pedagogický)

- 10 zaměstnanců (nepedagogický)

Navýšení kapacity v pavilonu C (SO01):

+ 27 dětí  (max. 16 dětí ve věku 2-3 let, ostatní 3-6 let)

+ 2 zaměstnanci (pedagogický)

## B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení

#### Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení

Objekt školky Motýlek se nachází přibližně 1 km jihovýchodně od centra města. Objekt se nachází v panelovém sídlišti Broumovská mezi ulicemi Broumovská a Sametová. Z východu na něj navazuje areál základní školy, z jihu areál střední odborné školy obchodní , ze zbylých stran je objekt školky obklopen pásem stromů, za kterým se nachází panelové domy. Objekt samotný leží uprostřed školkové zahrady a je propojen s dalšími pavilony pomocí spojovacího krčku. Vstup do objektu je možný buď přímo skrze krček směrem od parkoviště nebo ze zahrady po obejití celé školky.

Hmota nástavby pavilonu C nijak nevybočuje ze stávajícího charakteru hmot MŠ Motýlek, spíše takto doplňuje ostatní dvoupodlažní pavilony. Zastavěná plocha pavilonu C zůstane stejná.

#### Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení

Návrh vyšel z obdobně řešené nástavby dalšího z pavilonů školky, půdorysně odpovídá nástavba prvnímu podlaží. Pro sjednocení vzhledu celého areálu školky a zároveň i obou podlaží, architekt navrhnul fasádu z plastových fasádních obkladů obdobných jako stávající v 1NP a na ostatních pavilonech, kladených svisle, dekor boční stěny taktéž vyšel z obložení již dříve rekonstruovaných patrových pavilonů.

Součástí vytvoření bezbariérového přístup je vytvoření ramp u vstupu od parkoviště a vstupu do zahrady. Rampa do zahrady je navržena jako společná pro pavilon i spojující krček. Rampa od parkoviště je navržena ve tvaru L, s prostorem mezi rameny osazeným okrasnými květinami nebo keři.

## B.2.3. Celkové provozní řešení, technologie výroby

Nově vytvořené patro si vyžádalo změnu dispozic v prvním podlaží. V prostorech skladu hraček a výtvarného ateliéru je nově umístěno schodiště, bezbariérový výtah slouží k přístupu osob s omezením pohybu a orientace a zároveň i jako zásobování z kuchyně. Denní místnost v 1NP je nově předělena, tak aby vznikl náhradní prostor za zrušený ateliér. Nová úprava dispozic vzešla také z přísnějších požárně bezpečnostních požadavků. Jako další úprava bylo, v rámci vytvoření bezbariérového přístupu, navrženo

wc pro imobilní ve spojovacím krčku. Dispoziční řešení druhého podlaží kopíruje s drobnými obměnami první podlaží. V rámci vytvoření požárních únikových cest je navrženo druhé, točité exteriérové schodiště na severozápadním čele pavilonu v obdobném provedení jako stávající u vedlejšího pavilonu.

## B.2.4. Bezbariérové užívání stavby

Bezbariérový přístup pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. bude zřízen pro všechny prostory v objektu SO 01, vč. navazující hlavní chodby v 1NP propojující jednotlivé pavilony. Ostatní pavilony objektu MŠ Motýlek nemají zřízený bezbariérový přístup do 2NP.

V současné době stávající objekt SO 01 nevyhovuje požadavkům na bezbariérový přístup. Budoucím záměrem je návrh k umožnění bezbariérového přístupu na hlavní chodbu v 1NP a dále do 2NP u SO01.

Příjezd k objektu je zajištěn stávající příjezdovou komunikací z ul. Broumovská a dále na stávající zpevněnou plochu v areálu MŠ Motýlek. Na této ploše jsou zřízena stávající parkovací stání (4 místa). Krajní stání, vč. volného vedlejšího prostoru (2,8+1,0 m) bude nově označeno vodorovným (V10f) a svislým (IP12) dopravním značením – vyhrazené parkovací stání pro osobu těžce pohybově postiženou.  Z této zpevněné plochy bude nově zřízená přístupová dvouramenná rampa o sklonu 6 % a délce 8,7 m+2,85 m. Šířka rampy a mezipodesty bude min. 1,5 m, dále bude stávající zpevněná plocha rozšířena o zpevněnou plochu před nájezdem na rampu o rozměrech min. 1,5x2,0 m se sklonem max. 1,0 % ke stávající zpevněné ploše (odvodnění). Před vstupem do objektu bude zřízena nová podesta o rozměrech cca 2,0x3,0 m, vč. nových schodišťových stupňů (4x160x310 mm) a zábradlí.

Venkovní konstrukce ramp a schodišť budou ocelové žárově zinkované, pochozí plochy tvořeny pororošty (velikost mezery ve směru chůze max. 15 mm). Vstupní dveře jsou stávající,  průchozí šířky 2x900 mm.

Dále je přístup z hlavní chodby do pavilonu k výtahu do nástavby SO01 je s výškovými rozdíly přechodů podlah max. 20 mm, interiérové dveře šířky 800 mm.

Z chodby m.č. 1.12 je umožněn vstup na zahradu novou rampou délky cca 8,7 m o sklonu 6,0 % v obdobném provedení jako hlavní přístupová rampa.

Další pohyb po 2NP je umožněn bezprahově dle §6 odst.2. 398/2009 Sb. Rozměr výtahové kabiny splňující požadavky vyhlášky 398/2009 Sb. min. 1100x1400 mm s dveřmi šířky min. 900 mm.

Zúžený schodišťový prostor je navržen obdobný jako ve vedlejších stávajících dvoupodlažních pavilonech vzhledem k stávajícímu stísněnému konstrukčnímu řešení stávajícího 1NP. Šířka schodišťového ramena je navržena 1350 mm, vč. oboustranného zábradlí ve výšce 900 mm a 500 mm. Dvouramenné schodiště o sklonu cca 27,3° (2x 10x155 m x 300 mm).

Dále bude v rámci zřízení bezbariérové užívání SO01 provedeno:

- Barevný kontrast nástupního a výstupního schod. stupně.

- Madla na schodišti a rampách s přesahem 150 mm za půdorysný průmět nástupního a výstupního schodu (mimo míst vybíhajících do prostorů). Zábradlí (madla a výplň) musí splňovat požadavek z ČSN 74 3305: stavba s provozem pro děti.

- SO 01: Povrch nášlapných vrstev pochozích ploch musí mít povrch rovný, pevný a upravený proti skluzu. Součinitel smykového tření je nejméně 0,5 + tg α, nebo hodnota výkyvu kyvadla nejméně 40 x (1+ tg α), nebo úhel skluzu nejméně 10° x (1+ tg α) (bod č. 1.1.1., příl. č. 1). Pokud se pro pochozí plochu použije rošt (např. u čistící zóny, pororošty ramp apod.), musí mít velikost mezery ve směru chůze nejvýše 15 mm. ( bod 1.1.3. příloha č.1)

- SO 01: Označení prosklených ploch musí být provedené 2 pruhy v požadované výši 800 až 1000 mm a zároveň 1400 mm – 1600 mm od podlahy pruhem ze značek o rozměru 50 mm x 50 mm, vzdálenými od sebe max. 150 mm, jasně viditelnými proti pozadí nebo výraznou páskou šířky nejméně 50 mm (bod 4.2., příl. č. 3).

- SO 01: Základní informace pro orientaci veřejnosti musí být pro tuto stavbu hlavně vizuální a hmatné. Vizuální informace musí mít kontrastní a osvětlené nápisy a symboly. Informační a signalizační prvky musí být vnímatelné a srozumitelné pro všechny uživatele, je nutné brát v úvahu zejména zorné pole osoby na vozíku, velikost a vzdálenost písma (§ 9 odst. 1).  Umístění platí pro orientací po budově včetně informace o umístění toalet.

- Horní hrana zvonkového panelu smí být nejvýše 1200 mm od úrovně pochozí plochy s odsazením od pevné překážky nejméně 500 mm. ( bod 1.1.7. příl.č. 3) Zvonkový panel musí mít zpětnou vazbu, aby byla možná dohoda mezi příchozí návštěvou a obsluhou. Doporučená výška zvonku je 800-1100 mm od úrovně pochozí plochy. V případě osazení čtečky zaměstnaneckých karet, platí stejné výškové osazení.

- A další…

V 1NP SO01 je také nově umístěno sociální zázemí (WC kabina) pro imobilní osoby o rozměrech š. 2250 x 2200 mm. WC kabina bude obsahovat veškeré prvky a bude dodrženo rozmístění prvků dle vyhlášky 398/2009 Sb., vč. příloh.

Vybavení bezbariérového WC musí odpovídat bodu 5.1.2. – 5.1.8., příl. č. 3. Informace pro zhotovitele.

- Záchodová mísa bude osazena na osu 450 mm od boční stěny s předním čelem 700 mm od zadní stěny. Výška sedátka bude 460 mm nad podlahou. Po obou stranách mísy budou v osové vzdálenosti 600 od sebe a ve výši 800 mm nad podlahou osazená madla. Na straně přístupu bude vedle mísy sklopné madlo, které musí přesahovat o 100 mm. Na opačné straně u stěny bude pevné madlo délky 600 mm a záchodovou mísu musí přesahovat o 200 mm. Kotvení všech madel musí mít nosnost min. 150 kg, toho bude dosaženo osazením výztužného sanitárního modulu, který je součástí zdravotní techniky. Zásobník na toaletní papír bude umístěn na boční stěně 800- 900 mm od zadní stěny ve výši 600- 700 mm do úrovně podlahy.

- Umyvadlo bude osazené 550 mm na osu od boční stěny s horní hranou ve výši 800 mm nad podlahou. Bude opatřené stojánkovou výtokovou baterií s pákovým ovládáním. Vedle umyvadla musí být alespoň jedno svislé madlo délky nejméně 500 mm.

- Spodní hrana u pevného zrcadla musí být 900 mm nad podlahou a horní min. 1800 mm. Nebo musí být použité sklopné zrcadlo se spodní hranou do 1200 mm od podlahy a ovládání nesmí zasahovat do manipulačního prostoru nad umyvadlem.

- Kabina bude vybavena i dvěma háčky na oděvy, které budou umístěny min. 500 mm od rohu místnosti ve výši 1200 mm a 1600 mm od podlahy. Kabina lze doplnit i sklopným přebalovacím pultem, který nesmí zasahovat do manipulačního prostoru.

- El. vypínač musí být půdorysně umístěn min. 500 mm od rohu ve výši 800- 1000 mm od podlahy. Všechno další vybavení (zásobník tekutého mýdla, zásobník na papírové ručníky) bude umístěno v dosahové vzdálenosti 800- 1000 mm nad pochozí plochou. Nedodržená výška vypínačů může být zajištěna světly s čidlem na pohyb.

- Ovladač signalizačního systému nouzového volání, který musí být v dosahu sedící osoby 600-1200 mm nad podlahou a také v dosahu z podlahy a to nejvýše 150 mm nad podlahou. ( bod 5.1.4. přil.č.3) V místnosti plně postačí 1 nouzové zařízení, opatřené tažným zařízením, které končí 150 mm nad podlahou. Systém bude vyveden na vnější stranu místnosti do komunikačně zatíženého prostoru haly akusticky a vizuálně nebo do místnosti s trvalou obsluhou.

## B.2.5. Bezpečnost při užívání stavby

Stavba je navržena podle platných norem, předpisů a Obecně technických požadavků. Pro užívání stavby platí obecné bezpečnostní předpisy použitých technologií a instalovaných spotřebičů jednotlivých výrobců.

Po dokončení stavby bude dodavatelem provedeno proškolení obsluhy (zástupce investora) a dále bude předložen provozní řád.

Objekt MŠ bude mít zpracován provozní řád.

Veškeré hygienické zázemí je opatřeny hygienickým keramickým obkladem a dlažbou.

Objekt MŠ je napojen vodovodní přípojkou s vodou z veřejného vodovodu.

Hygienické zázemí jsou větrány podtlakově s odtahovým ventilátorem s doběhem na tlačítko, popř. čidlo, další prostory jsou větrány přirozeně okny.

## B.2.6. Základní charakteristika objektů

#### Stavební řešení

Základové konstrukce

Všechny nové konstrukce v 1NP a venkovní rampy budou založeny plošně na základových pasech, jejichž základová spára bude cca v úrovni stávající základové spáry okolních základových konstrukcí. U pasů v exteriéru bude vždy dodržena alespoň nezámrzná hloubka 1,10 m. Pasy pod novými konstrukcemi budou široké min. 500 mm. Únosnost základové zeminy předpokládáme 150kPa, bude ověřeno geotechnickým dozorem během výstavby. V celé půdorysné ploše bude přes pasy přetažena podkladní železobetonová deska tl. 150 mm. Ta bude vyztužena sítěmi Ø6/150/150 při obou površích. Výztuž v podobě trnů bude začínat už v základových pasech z prostého betonu. Dále bude výztuž provázána s výztuží desky. Způsob založení odsouhlasí přizvaný geolog při provádění zemních prací.

Svislé nosné konstrukce

Stávající jednotlivé objekty MŠ jsou postaveny ze železobetonového skeletu MS-71.

Hlavní nosnou konstrukcí jsou ŽB sloupy 400/400 mm, skryté průvlaky šíře 1400 mm a stropní panely s dutinami tl. 250 mm. Štíty jsou provedeny z nosných keramických panelů a parapety tvoří keramické parapetní panely. Dělící konstrukce jsou z typových panelů, případně z cihelného zdiva. Zavětrovací stěny jsou taktéž z typových dílců MS-71.

Stávající stav odpovídá stáří objektu a způsobu užívání.

Případné nové prostupy do stropních a svislých nosných konstrukcí je možné pouze v místech dutin a nebo v místech stávajících prostupů připravených již z výroby. Nově prováděné prostupy nutno konzultovat se statikem, nebo se stavebním dozorem.

Při provádění nových prostupů do stropní konstrukce provést vyhledání a vyznačení skladby panelů v nejbližším okolí, provést kontrolní vrty pro vyhledání dutin a určit možnosti a umístění provádění prostupů.

Nové nosné konstrukce (stěny výtahové šachty a schodišťové stěny) budou provedeny železobetonové monolitické. Krajní schodišťová ŽB stěna bude taktéž sloužit k fixaci stávajícího stropního průvlaku v místě vytvoření stropního otvoru pro schodiště a výtah.

Obvodové zdivo z pórobetonových tvárnic v 2NP plní částečně nosnou funkci v kombinaci s ocelovými sloupy HEB200 a částečně bude provedeno jako výplňové zdivo.

Dělící konstrukce  (příčky) jsou navrženy z pórobetonových systémových příčkovek.

Vodorovné nosné konstrukce

Stávající jednotlivé objekty MŠ jsou postaveny ze železobetonového skeletu MS-71.

Hlavní nosnou konstrukcí jsou ŽB sloupy 400/400 mm, skryté průvlaky šíře 1400 mm a stropní panely s dutinami tl. 250 mm.

V místě nově vytvořeného otvoru (pro schody a výtah) po odstranění stávajících stropních panelů bude podél stávajícího krajního panelu osazen nový válcovaný nosník a bude provedena dobetonávka stropu monolitickou železobetonovou deskou.

Konstrukce nové ploché střechy nad 2NP je navržena jako lehká jednoplášťová střecha z ocelové konstrukce. K ocelovým sloupů budou kotveny ocelové vaznice IPE270 v kombinaci s příčnými vazničkami IPE180 á 1,5 m.

Na horní přírubu nosníků bude uložen trapézový plech TR40/160 s výškou vlny 40 mm a tl. 1,0 mm.

Překlady

Překlady ve zděných stěnách a příčkách budou provedeny systémovými překlady, popř. sníženými železobetonovými věnci do systémových U tvarovek v místě okenních otvorů viz PD.

Schodiště

Interiérové schodiště je řešeno jako monolitická železobetonová konstrukce. Nášlapné stupnice a podstupnice jsou obloženy keramickou protiskluznou dlažbou se schodišťovou hranou.

Venkovní konstrukce ramp a schodišť budou ocelové žárově zinkované, pochozí plochy tvořeny pororošty (velikost mezery ve směru chůze max. 15 mm). Konstrukce vnějšího vřetenového točitého únikového schodiště bude ocelová vš. stupňů a podest taktéž z pororoštů s oboustranným zábradlím (madlem) ve dvou úrovních, vč. vnější výplně tahokovem (v obdobném provedení jako stávající u vedlejšího pavilonu).

Úpravy povrchů

Vnitřní omítky nových zděných stěn z pórobetonových tvárnic budou provedeny jednovrstvou sádrovápennou omítkou tl. min. 10 mm. Vyspravení a dozdívky v prostorech stávajícího objektu budou provedeny jádrovou štukovou omítkou. Pod keramickými obklady budou provedeny jádrové (MVC), popř. jednovrstvé vyrovnávací omítky. Vnitřní obklady viz samostatná kapitola.

Vnější omítky – na obvodové zdivo, vč. výztužné difúzně otevřené stěrky se provede kontaktní zateplovací systém mimořádně paropropustný (mimo štítové stěny), vč. nosného dřevěného roštu pro nakotvení fasádních lamel. Úprava kontaktního zateplovacího systému bude provedena cementovou výztužnou difúzně otevřenou stěrkou.

Podlahy

Jedná se o keramické dlažby a vinylové podlahy.

V plochách bude na kročejové izolaci a systému teplovodního vytápění proveden vyztužený betonový potěr tl. 50 mm na skladbě podlahového vytápění.

Obklady

Na WC je keramický obklad kladený do cementového lože nebo do tmelu do výšky 1,8 m.

Izolace proti vodě a radonu

Nástavba je mimo styk s půdními vrstvami. Stavební zásahy do stávajících podzemních konstrukcí budou dodatečně zaizolovány a utěsněny proti pronikání radonu z podloží a zemní vlhkosti do interiéru. Izolace bude provedena např. z SBS modifikovaného pásu tak, aby byly splněny požadavky stanovené vyhláškou č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně. Detailní řešení opatření bude řešeno v prováděcí dokumentaci.

V podlahách je jako ochrana tepelné/kročejové izolace položena separační PE fólie, vytažená 100 mm nad podlahu.

Izolace tepelné a akustické

Nová střešní konstrukce bude opatřena tepelnou izolací EPS 100 prům. tl. 280 mm ve spádu 2 %.

Nové skladby podlah 2NP jsou opatřeny akustickou kročejovou izolaci tl. 20 mm, desky jsou kladeny na vazbu, bez průběžných spár (ukládány pod souvrstvím podlahového vytápění). Po obvodě u zdí je dilatační pásek  tl. 15 mm.

Obvodové zdivo z pórobetonových tvárnic tl. 250 mm, resp. 375 mm bude izolováno tepelnou izolací  z čedičové vaty tl. 160 mm, resp. 60 mm.

Klempířské konstrukce

Klempířské prvky střechy (lemování, oplechování) jsou z Al lakovaného plechu, popř. poplastovaného plechu v rámci střešní krytiny. Vývody instalací (ZT, VZT apod.) a odvětrávací prvky musí být také v obdobném provedení. Další klempířské konstrukce jako oplechování parapetů, atik apod. budou provedeny taktéž z Al lakovaného plechu.

Výplně otvorů, truhlářské výrobky

Stávající výplně otvorů v obvodových zdech v 1NP (okna, dveře) jsou stávající dřevěné euro okna s izolačním dvojsklem. Jedná se o okna do ostění rovného s izolačním dvojsklem Uw předpokládáme 1,2W/m2K. Tyto výplně otvorů budou zachovány. Na jižní fasádě budou před okna a fr. dveře nově osazeny stínící elektro žaluzie do viditelných předokenních boxů.

V nástavbě budou osazeny nové dřevěné euro okna s izolačním dvojsklem v obdobném provedení jako stávající. Barva: interiér – bílá, exteriér – bílá.

Nově navrhované výplně otvorů v obvodových zdech nové nástavby Uw =1,2 W/m2K.

Vnitřní dveře jsou dřevěné laminátové částečně zasklené, typové, osazené do ocelových zárubní.

Zámečnické konstrukce

Venkovní konstrukce zábradlí, schodišť, ramp a žebříku budou provedena jako kovová žárově pozinkovaná.

Vnitřní zábradlí, madla na schodištích budou provedena kovová (barva stříbrná) + dřevěné madlo - dub.

Ve výškové úrovni 900 mm a 500 mm. Pororošty ramp budou s mezerami max. 15 mm ve směru chůze.

Sádrokartonové konstrukce

V nástavbě jsou navrženy zavěšené podhledy ze sádrokartonu s požární odolností. Dále se jedná o SDK předstěny a akustické předstěny. Na WC je navržen impregnovaný sádrokarton „H2“ tl. 12,5 mm a v ostatních prostorech sádrokartonové desky „A“ tl. 12,5 mm. Desky jsou zavěšeny na dvouvrstvé nosné konstrukci z ocelových CD profilů.

SDK konstrukce splňují požadavky na požární odolnost a vzduchovou neprůzvučnost.

Podhledy heren jsou dále opatřeny akustickým širokopásmovým zavěšeným rastrovým podhledem celkové tl. 100 mm.

Nátěry

Ocelové konstrukce v exteriéru žárově zinkovány s odolností proti povětrnostním vlivům.

Veškeré kovové konstrukce v interiéru budou opatřeny ochranným nátěrem.

Malby

Na veškeré vnitřní omítky kromě keramických obkladů se provede malba z malířských omyvatelných tekutých směsí. Stěny v kombinaci barevných a bílých maleb, podhledy jsou bílými malbami. Rovněž sádrokartonové konstrukce se po základním penetračním nátěru se opatří malbou z tekutých směsí.

Nové zpevněné pochozí plochy (nástupy na rampy)

Konstrukce zpevněných pochozích ploch je navržena ve skladbě :

Betonová zámková dlažba tl. 60 mm

Ložná vrstva frakce 4-8 mm,  tl. 40 mm

ŠD – Štěrkodrť 0 – 63 mm, tl. 200 mm

Rostlý terén, resp. hutněný podsyp

Okolo nových zpevněných ploch budou provedeny ukončující betonové obrubníky. Stávající betonové obrubníky v místě napojení nových zpevněných ploch na stávající budou odstraněny.

SO 10 - Příprava území

Příprava území spočívá v sejmutí ornice v tl. 15 cm v místě provádění zemních prací mimo objekty MŠ. Ornice bude deponována na pozemku investora (p.p.č. 1429/349) a po dokončení prací bude použita k zpětnému ozelenění upravovaných ploch. Dále bude provedeno ošetření a ochránění stávající zeleně v průběhu výstavby.

Dále je dle požadavků investora navrhováno odstranění označeného stromu v místě stávajících kanalizačních přípojek (viz koordinační situace).

Jedná se o zeleň zařazenou v kategorii stromů do kategorie B:

DŘEVINA – jírovec maďal (Aesculus hippocastanum) Obvod kmene nad 80cm ve výšce 130cm nad zemí.

Dále bude po dokončení výstavby provedeno vyspravení stávající zpevněné plochy (bet. zámková dlažba) na pozemcích investora poškozené pojezdem staveništní techniky. Bude provedeno vyrovnání, přehutnění podsypu a znovu položení bet. zámkové dlažby.

#### Konstrukční a materiálové řešení

STÁVAJÍCÍ STAV

Jedná se o přízemní nepodsklepený objekt s plochou střechou. Půdorysné rozměry řešené části jsou 12,75 x 18,60 m. Z konstrukčního hlediska jde o montovaný kombinovaný systém z železobetonových prefabrikovaných dílců. Převládá spíše skelet se sloupy 400x400 mm, podstatné jsou ale také nosné stěny tl. 300 mm (obvodové i vnitřní). Je třeba ověřit, jestli nejsou z lehkého betonu. Na stěny tl. 150 a 200 mm nejsou uloženy stropy. Středová stěna tl. 200 mm možná částečně plní ztužující funkci (v novém stavu bude zachována). Hlavními vodorovnými prvky jsou ploché deskové průvlaky v úrovni stropu (konstrukce ploché střechy nad 1.NP). Na průvlaky a na krajní příčné stěny jsou ukládány žb stropní panely tl. 250 mm. Objekt je založen plošně – na základových patkách a pasech.

Mateřská škola je tvořena komplexem několika budov. Dvě vedlejší budovy jsou dvoupodlažní. Z dostupné původní projektové dokumentace vyplývá, že nosné konstrukce řešené přízemní budovy jsou stejné jako nosné konstrukce vedlejších dvoupodlažních budov. Proto i po navýšení o jedno patro jsou stávající nosné konstrukce považovány za vyhovující. Tíha podlahových souvrství je obdobná, nové stěny nástavby a nový střešní plášť budou lehčí než u stávající dvoupodlažní budovy. Užitné zatížení stropů nad 1.NP bude stejné.

Z výše popsaného lze předpokládat, že i stávající základové konstrukce budou dostatečné a

nebude nutné je upravovat (zvětšovat). Doporučuji však provést inženýrsko-geologický

průzkum, který ověří, že pod řešeným objektem jsou obdobné základové poměry jako

u vedlejších dvoupodlažních budov. Pokud by byly zjištěny výrazně jiné (horší) podmínky,

tak je nutné na to reagovat a navrhnout úpravu základů.

NOVÝ STAV

Tvar, rozměry, bourání

Nástavba bude provedena na stávajícím obdélníkovém půdoryse 12,75 x 18,60 m. Nástavba o jedno patro navýší objekt cca o 3,5 m, takže nově bude výška budovy (horní hrany atiky) přibližně 8,0 m nad přilehlým terénem. Střecha bude plochá a její spád bude vytvořen pomocí EPS klínů.

Většina stávajících nosných konstrukcí bude zachována a ponechána bez úprav. Z dispozičních důvodů bude odstraněno několik vnitřních stěn. Žádná z nich však není primárně nosná – nepodpírá konstrukci stropu. Ani stabilita objektu tímto zásahem nebude negativně ovlivněna.

V jedné vnitřní nosné stěně bude nově proveden otvor pro standardní dveře (šířka otvoru 1,0 m). Jedná se o stěnu v přízemí mezi učebnou a chodbou, na kterou bude postavena nová obvodová (štítová) stěna ve 2.NP. Předpokládá se, že stávající stěna tl. 300 mm je z lehčeného betonu a do vyřezaných drážek nad otvorem bude osazen nový překlad 2x IPE 100 – z každé strany jeden profil. Tento předpoklad je třeba před realizací ověřit. Pokud by se jednalo o hutnou železobetonovou stěnu, tak bude návrh upraven.

Rámová konstrukce

Hlavním nosným prvkem nástavby jsou dva identické sdružené ocelové rámy (příčné vazby), které jsou osově vzdáleny 6,0 m. Rám ve 2.NP je tvořen třemi sloupy HEB 200. Vzdálenost mezi obvodovým a vnitřním sloupem je 5,80 resp. 5,85 m. Ke sloupům bude připojen vodorovný průvlak IPE 270. Přípoj sloupu a průvlaku (příčle) bude navržen jako tuhý, a to i u středního sloupu. Tuhosti přípoje napomůžou šikmé náběhy mezi sloupem a průvlakem. Nové ocelové sloupy jsou umístěny centricky nad stávajícími železobetonovými sloupy. Nové sloupy budou kotveny do stávající nosné konstrukce stropu.

Konstrukce střechy

Nosnou konstrukci střechy budou tvořit kromě ocelových rámů (průvlaků) ocelové vaznice z válcovaných profilů IPE 180, které budou v osových vzdálenostech 1,50 m. Vaznice budou orientovány podélně a budou podepřeny ocelovými průvlaky IPE 270 a štítovými stěnami (vaznice ukládány na žb věnec). Horní příruby vaznic a průvlaků budou lícovat. Na vaznice bude ukládán trapézový plech TR 40/160 tl. min. 0,75 mm. Trapézový plech bude k vaznicím a k průvlakům přivařen (po max. 300 mm).

Svislé nosné konstrukce

Kromě ocelových sloupů budou ve 2.NP další svislé nosné konstrukce. A to zděné stěny z pórobetonových tvárnic převážně tl. 250 mm; severní (severozápadní) štítová stěna bude tl. 375 mm. Na jihozápadní fasádě je hodně prosklených ploch a místo stěny jen zděné pilíře taktéž z pórobetonových tvárnic s minimálním půdorysným rozměrem 250 x 500 mm. V místě HEB sloupů bude jejich obezdívka provázána se sloupem pomocí přivařených ocelových plochých kotev, které půjdou do každé ložné spáry.

Dále jsou navrženy železobetonové monolitické stěny pro schodiště a výtahovou šachtu. Tyto nové stěny tl. 180 mm budou v obou patrech. Velmi důležitá je podélná schodišťová stěna pod stávajícím deskovým prefabrikovaným průvlakem. Stěna a průvlak budou propojeny výztuží (dodatečně kotvenou do průvlaku) a tím bude zajištěna stabilita průvlaku i po odstranění stávajících stropních panelů v místě nového schodiště. Příznivě bude působit také přitížení průvlaku stěnou ve 2.NP.

Vodorovné nosné konstrukce

V konstrukci budou dva nové železobetonové věnce, které jsou navrženy pro ztužení objektu a dále budou plnit funkci překladu v místech okenních otvorů. Oba věnce jdou po celém obvodě objektu. Jeden (spodní) věnec bude nabetonován na stávající strop – tj. spodní hrana tohoto věnce bude na stávajících stropních panelech ve výšce +3,13 m. Tento věnec šířky 250 mm pod novými obvodovými stěnami bude mít výšku 500 mm na podélných stěnách a 250 mm na příčných štítových stěnách. Horní věnec v úrovni střechy bude mít horní hranu v úrovni horních přírub ocelových vaznic a průvlaků, tj. +6,85 m. Průřez tohoto věnce bude 250 x 470 mm. Na podélných stěnách bude vylit na celou výšku, na štítových stěnách bude v první fázi vybetonován pouze na výšku 290 mm a po uložení střešních vaznic bude dobetonován zbytek výšky 180 mm. Věnce budou vyztuženy podélnou a příčnou výztuží – v rozích objektu musí být podélná výztuž řádně provázána. Podélná výztuž bude také přivařena k ocelovým průvlakům IPE 270. V místě otvorů bude pod věncem ještě překlad, a to železobetonový monolitický vybetonovaný do systémové „U-tvarovky“. Šířka tvarovky bude 250 mm (resp. 375 mm), výška jednotná modulová 250 mm. Hlavní schodiště bude deskové železobetonové monolitické. Tloušťka desek (ramene a mezipodesty) je předběžně navržena 150 mm. Na podélné schodišťové stěny tl. 180 mm bude uložena mezipodesta a z těchto stěn bude vykonzolována deska schodišťového ramene. Navíc výstupní rameno bude vyneseno v úrovni stropu ocelovým nosníkem. V místě schodišťového prostoru budou stávající stropní panely odstraněny (odřezány) a případně budou některé části dobetonovány.

Venkovní únikové schodiště bude ocelové. Jeho základním nosným prvkem bude ocelové vřeteno – trubka TR 194/10 mm. Dále je důležitá ocelová podesta v úrovni stropu 2.NP, která má mj. ztužující funkci. Podestu bude tvořit rám z profilů U 120, který bude kotvený do obvodové konstrukce (do nového žb věnce). Dvě příčné rozpěry IPE 80 vytvoří tři pole, ve kterých půjdou křížem diagonály z tyčoviny ø 12 mm.

Základové konstrukce

Pod novými stěnami budou provedeny nové základové pasy z prostého betonu. Jedná se především o základy pod schodišťové stěny a pod výtahovou šachtu. Nová základová spára bude respektovat základovou spáru stávajících základů. Pod rourou vřetenového schodiště bude základová patka z prostého betonu – předběžně o rozměrech 1,2 x 1,2 x 1,2 m. Ocelová trubka bude zabetonována min. 600 mm do patky.

Prostorová tuhost konstrukce

Prostorová tuhost stávající přízemní části nebude ničím negativně ovlivněna – bude i nadále dostatečná. Prostorovou tuhost nástavby a celého objektu zajistí žb věnce a dostatečně tuhé ocelové rámy v příčném směru. Ztužujícím prvkem střešní roviny je trapézový plech přivařený k ocelovým nosníkům.

#### Mechanická odolnost a stabilita

Betonové a železobetonové konstrukce

V konstrukci je použito monolitických betonů následující kvality:

- C16/20 X0 na nové základové konstrukce z prostého betonu

- C20/25 XC1 na železobetonové konstrukce v interiéru (věnce, stěny, schodiště…)

Použité betony odpovídají normě ČSN EN 206-1 a jsou charakterizovány svou pevností.

V tabulce jsou uvedeny charakteristické hodnoty pevností pro jednotlivé třídy betonu:

Stupně vlivu prostředí:

X0 – bez nebezpeční koroze

XC1 – koroze vlivem karbonatace v suchém prostředí

Vybrané mechanické vlastnosti dřeva jsou uvedeny v tabulce (charakteristické hodnoty):

| Třída/pevnost | V tlaku fck | V tahu fctk |
| --- | --- | --- |
| Beton C16/20 | 16 MPa | 1,3MPa |
| Beton C20/25 | 20 MPa | 1,5MPa |

Všechny železobetonové konstrukce budou s betonářskou výztuží kvality 10 505 (R),

popř. B500B (platí pro vázanou prutovou výztuž). Tato ocel má mez kluzu fy = 500 MPa a

modul pružnosti E = 210 GPa.

(podrobněji viz samostatná složka PD)

Ocelové konstrukce

Ocelové konstrukce odpovídají třídě provedení EXC2. V konstrukci je použito konstrukční oceli S235 JR na vnitřní konstrukce. Mechanické vlastnosti těchto ocelí jsou následující:

- mez kluzu: fy = 235 MPa

- mez pevnosti: fu = 360 MPa

- modul pružnosti: E = 210 GPa

Všechny ocelové prvky budou provedeny s protikorozní ochranou – povrch ocelových konstrukcí bude opatřen nátěrovým systémem. Ocelové spojovací prostředky budou pozinkovány. Trapézový plech bude z oceli S320, taktéž s protikorozní úpravou.

## B.2.7. Základní charakteristika technických a technologických zařízení

#### Technické řešení

Jedná se o nové elektro rozvody, vč. osvětlení. Dále výměna starých rozvodů UT a radiátorů. V sociálním zázemí budou vyměněny stávající ventilátory a bude provedeno dopojení VZT v 2NP. Dále bude provedeno odvětrání samostatného imobilního wc.

Bližší specifikace viz PD UT, VZT a ELEKTRO.

#### Výčet technických a technologických zařízení

Bude se jednat o kompletní technologickou dodávku, včetně montáže, specializované firmy.

Především se jedná je novou výtahovou kabinu.

## B.2.8. Požárně bezpečnostní řešení

Podrobněji viz složka – Požárně bezpečnostní řešení

## B.2.9. Zásady hospodaření s energiemi, kritéria tepelně technického hodnocení

Vzhledem k stavebním úpravám objektu, zlepšení parametrů střešní konstrukce, konstrukce obvodového pláště, vč. zateplení, nové izolační okna a dveře v 2NP, úprava otopné soustavy se nároky na energie oproti původnímu stavu výrazně nezmění.

Jednotlivé konstrukce, kde je technicky možné zlepšení parametrů, jsou navrženy v rozmezí mezi požadovanými hodnotami, blíže k doporučeným hodnotám součinitele prostupu tepla dle ČSN 730540 viz TZ.

Stavebními úpravami nezasahujeme do větší plochy obálky objektu MŠ jak 25 %, PENB není potřeba zpracovávat.

## B.2.10. Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Větrání objektu je řešeno přirozeně otvíravými okny. Odtahy z hygienického zázemí jsou nucené pomocí odtahových ventilátorů.

Jednotky VZT a ventilátory budou v případě navrženy, vč. tlumičů. Jednoty jsou osazeny nad podhledy  v objektu, obvodové konstrukce místností jsou navrženy s dostatečnou vzduchovou neprůzvučností R´w.  Podrobněji v dalším stupni PD.

Dle NV. č. 272/2011 Sb. O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, nebude hladina akustického tlaku překročena.

a) nejvýše přípustná hodnota hluku ze stavební činnosti ve venkovním chráněném prostoru nejbližších obytných objektů pro pracovní směnu (posuzovanou dobu)

LAeq,s = 50 dB a korekce dle části B a přílohy č. 3.

b) nejvýše přípustná hodnota hluku ve vnitřním chráněných prostorech ve dne (6.00 – 22.00)

Laeq,T = 40 dB a korekce dle přílohy č. 2.

Hlukové emise vlastního objektu do okolního prostředí (vč. stacionárních zdrojů) jsou zcela minimální a zjevně nepřekročí hodnoty stanovené hygienickými předpisy.

Stavba neovlivní negativním způsobem hygienu a zdraví lidí ani neohrozí životní prostředí. Pro stavbu jsou voleny certifikované stavební materiály i technologie, které vyhovují podmínkám zdravotní nezávadnosti a nemají škodlivý vliv na životní prostředí.

Zdroj tepla pro ústřední vytápění objektu a ohřev TUV je stávající z CZT.

V objektu SO01 je navržena rekonstrukce otopného teplovodního systému s radiátory s termostatickými hlavicemi. Teplotní spád cca 70/55°C. Hygienické prostory budou doplněny koupelnovými žebříčky, vč. el. patrony.

Veškeré obytné a pobytové místnosti jsou dostatečně proskleny izolačními dvojskly. Jsou splněny požadavky na denní osvětlení, resp. sdružené osvětlení.

Projekt osvětlení / elektro odpovídá všem hygienickým, bezpečnostním a požárním předpisům a normám ČSN. Hodnoty intenzity osvětlení dle ČSN EN 12 464-1 a ČSN 73 4301 Z1-3

Objekt MŠ je napojen na stávající vodovodní přípojkou z veřejného vodovodního řadu.

V rámci celkového návrhu jsou splněny požadavky na vnitřní teploty a vlhkost vzduchu, větrání, vytápění, osvětlení a oslunění.

Dle NV. č. 272/2011 Sb. O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, nebude hladina akustického tlaku překročena.

Objekt je navržen, vč. hygienických zázemí pro zaměstnance.

Řešení ochrany ovzduší

Tato lokalita nepatří mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší.

Provozem lze předpokládat, že nebude imisní situace v dané lokalitě zásadně ovlivněna.

Zdrojem emisí při výstavbě záměru bude dočasný provoz stavebních mechanismů a obslužná nákladní automobilová doprava.

## B.2.11. Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

#### ochrana před pronikáním radonu z podloží

V rámci provedení nové skladby v místě zásadu do stávající podlahy (dojezd výtahu) bude hydroizolace proti spodní vlhkosti tvořit i protiradonovou bariéru s těsným napojením na stávající hydroizolaci.

#### ochrana před bludnými proudy

Vzhledem k charakteru a umístění objektu v území nejsou opatření proti negativním vlivům bludnými proudy vyžadovány.

#### ochrana před technickou seizmicitou

Vzhledem k charakteru a umístění objektu v území nejsou opatření proti negativním vlivům vyžadovány.

#### ochrana před hlukem

Z hlediska stávajícího provozu a rozšíření záměru (nástavba) nevyplývá nutnost přijímat protihluková opatření.

#### protipovodňová opatření

Objekt se nenachází v záplavovém území.

#### Ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.)

Objekt se nenachází v poddolovaném území.

- B.3. Připojení na technickou infrastrukturu

#### Napojovací místa technické infrastruktury, přeložky

Nové rozvody v nástavbě budou napojeny na stávající el. rozvody a rozvody UT a ZTI.

#### Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

Není předmětem PD.

- B.4 Dopravní řešení

#### Popis dopravního řešení

V současné době MK ul. Broumovská s asfaltovým krytem v šířce zpevnění cca 7 m. Z této komunikace je napojena stávající asfaltová komunikace ke stávajícímu vjezdu a vchodu do areálu stávající školky. Podél této komunikace je přidružen chodník v zámkové dlažbě. Naproti zpevněná plocha, která je využívána k parkování osobních vozidel.

Ve špičkové hodině, jež je považována doba 7-8 hod a 12-14 hod vozidla přivážejí žáky ke školce, parkují jednak při vozovce, na chodníkovém tělese a přilehlé ploše kolmo k vozovce.

#### Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

Příjezd k objektu je zajištěn stávající příjezdovou komunikací z ul. Broumovská a dále na stávající zpevněnou plochu v areálu MŠ Motýlek – napojení území bude zachováno stávající beze změny.

#### Doprava v klidu

Příjezd k objektu je zajištěn stávající příjezdovou komunikací z ul. Broumovská a dále na stávající zpevněnou plochu v areálu MŠ Motýlek. Na této ploše jsou zřízena stávající parkovací stání (4 místa), a dále před areálem MŠ Motýlek jsou vyhrazena další parkovací stání pro MŠ (cca 10 míst), pozemky ve vlastnictví investora tj. SM Liberec.

Na ploše pro parkování v areálu bude provedena změna stávajících parkovacích stání (4místa). Krajní stání, vč. volného vedlejšího prostoru (2,8+1,0 m) bude nově označeno vodorovným (V10f) a svislým (IP12) dopravním značením – vyhrazené parkovací stání pro osobu těžce pohybově postiženou

#### Pěší a cyklistické stezky

Není předmětem PD.

- B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

#### Terénní úpravy

Po provedení veškerých stavebních prací, ramp a nových zpevněných ploch budou provedeny jemné modelace terénu od předepsané nivelety zpevněných plochy k návaznosti na původní nivelety okolních terénů.

#### Použité vegetační prvky

Plochy pro zatravnění budou ohumusovány v tl. 100 mm, půda bude mechanicky obdělána a chemicky ošetřena proti trvalým plevelům. Pro ohumusování bude použita ornice sejmutá v místě stavby případně doplněna z jiných zdrojů.

Trávník:

Na ohumusovaných plochách bude založen výsevem parkový trávník (45-50 g/m2). Složení travní směsi by mělo být předpokladem pro rychlý vývoj a dobré zapojení, aby odolalo konkurenci plevelů. Travní směs by neměla být starší než 3 roky, protože pak rychle ztrácí klíčivost. Zálivka trávníku bude provedena při osetí a v případě suchého počasí i několikrát během vegetačního období.

#### Biotechnická opatření

Dále bude provedeno ošetření a ochránění stávající zeleně v průběhu výstavby.

- B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

#### Vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

Lokalita záměru je vhodná pro  úpravu a optimalizaci kapacity MŠ.

Předpokladem trvale udržitelného využívání tohoto území je respektování všech požadavků daných legislativou v oblasti životního prostředí a ochrany zdraví obyvatelstva.

Během provozu se nepředpokládá žádné působení negativních vlivů na zdraví osob.

Navrhovaná stavba není výrobního charakteru.

Ani z provozu objektu nevyplývá možnost ohrožení předepsaných podmínek ochrany životního prostředí.

Hlukové emise vlastního objektu do okolního prostředí jsou zcela minimální a zjevně nepřekročí hodnoty stanovené hygienickými předpisy. Nedochází k nežádoucímu zastínění okolních objektů.

Požadavky zákona č. 201/2012Sb. – o ochraně ovzduší, budou splněny.

Při užívání stavby nedojde k ohrožení ochrany přírody a krajiny, vodních zdrojů a léčebných pramenů.

Provozem v navrhovaném objekt nedojde k významnému navýšení hluku nad předepsané limity.

Během výstavby bude dodržována povolená pracovní doba s odpovídající hlukovou zátěží.

Nejvyšší přípustné hladiny hluku uvádí zákon č. 258/2000Sb. o ochraně veřejného zdraví a jeho další následné prováděcí předpisy - nařízení vlády č. 272/2011 Sb. (O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací), nařízení vlády č. 361/2007 (pracovní podmínky).

Předpisy a nařízení stanoví, že organizace a občané jsou povinni činit potřebná opatření ke snížení hluku a dbát o to, aby pracovníci i ostatní občané byli jen v nejmenší možné míře vystaveni hluku, zejména musí dbát, aby nebyly překračovány nejvyšší přípustné hladiny hluku stanovené těmito předpisy.

Z dikce nařízení vlády č.272/2011 Sb. vyplývají následující nejvýše přípustné hodnoty hladin akustického tlaku A:

a) nejvýše přípustná hodnota hluku ze stavební činnosti ve venkovním chráněném prostoru nejbližších obytných objektů pro pracovní směnu (posuzovanou dobu)

LAeq,s = 50 dB a korekce dle části B a přílohy č. 3.

b) nejvýše přípustná hodnota hluku ve vnitřním chráněných prostorech ve dne (6.00 – 22.00)

Laeq,T = 40 dB a korekce dle přílohy č. 2.

Likvidace odpadu

Komunální odpad bude ukládán do sběrných nádob umístěných na manipulačním dvoře. Bude v určené dny vyvážen smluvně dojednaným svozem – odbornou firmou.

V průběhu výstavby i při užívání stavby musí být dodržováno ustanovení uvedených zákonů a zákonných opatření:

zákon 223/2015 Sb. o odpadech

zákon 311/1991 Sb. - o státní správě

vyhláška MŽP č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady

vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb. kterou se vydává Katalog odpadů a stanoví další seznamy odpadů

Veškerá likvidace odpadu bude provedena dle platných předpisů a zákona o odpadech 223/2015 Sb. a bude dokladována zhotovitelem při kolaudačním řízení.

Odvádění srážkových vod ze staveniště musí být zabezpečeno tak, aby se zabránilo rozmočení pozemku staveniště a neznečisťovala se odtoková zařízení pozemních komunikací.

Ve stávajícím objektu MŠ (SO01) byl proveden stavebně technický průzkum. Během průzkumu a zaměření nebyly zastiženy nebezpečné nebo škodlivé látky v objektu. V objektu nebyla prokázána přítomnost azbestu.

Většina odpadů bude předávána k využití či zneškodnění příslušným firmám, které musí být v souladu s § 12 odst. 3 oprávněnými k jejich převzetí.

Během výstavby/stavebních úprav lze očekávat vznik celé řady odpadů, ve větším množství budou vznikat následující druhy odpadů:

Přehled a kategorizace odpadů vznikajících při stavebních úpravách stavby:

číslo odpadu	název druhu odpadu				kategorie odpadu

17 01 01	beton							O

17 01 02	cihly							O

17 04 11	kabely							O

17 06 04	izolační materiály					O

17 09 04	směsné stavební a demoliční odpady			O

17 05 04	zemina a kameny					O

17 03 01	asfaltové směsi s obsahem dehtu			N

17 04 07	směsné kovy						O

17 02 01	dřevo							O

17 02 02	sklo							O

15 01 01	papírové a lepenkové obaly				O

15 01 02	plastové obaly						O

20 03 01	směsný komunální odpad				O

20 03 03	uliční smetky						O

20 01 40 	kovy	   						O

Původcem odpadů, které budou vznikat při výstavbě, budou dodavatelé stavby. Během bouracích prací bude vedena evidence o množství a způsobu nakládání s odpadem v souladu s vyhláškou MŽP č. 383/2001 Sb., O podrobnostech nakládání s odpady a provedeno upřesnění kategorizace vzniklých odpadů.

Kromě výše uvedených nebezpečných odpadů se ve fázi bouracích prací nepředpokládá vzhledem k předcházející činnosti v lokalitě, že jsou plochy kontaminovány nebezpečnými složkami a že vnikne ve větším množství další nebezpečný odpad.

#### Vliv na přírodu a krajinu  (ochrana dřevin, ochrana památkových stromů, ochrana rostlin a živočichů), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině

Na pozemcích investora se vlivem stavebních úprav, nástavby, nových zpevněných ploch a staveništní dopravy uvažuje, že po dokončení výstavby bude provedeno vyspravení stávající zpevněné plochy (bet. zámková dlažba) na pozemcích investora poškozené pojezdem staveništní techniky. Bude provedeno vyrovnání, přehutnění podsypu a znovu položení bet. zámkové dlažby.

Dále je dle požadavků investora navrhováno odstranění označeného stromu v místě stávajících kanalizačních přípojek (viz koordinační situace).

Jedná se o zeleň zařazenou v kategorii stromů do kategorie B:

DŘEVINA – jírovec maďal (Aesculus hippocastanum) Obvod kmene nad 80cm ve výšce 130cm nad zemí.

Dále budou při výstavbě ostatní vzrostlé dřeviny chráněny dle ČSN 83 9061 z 02/2006 a vyhlášky 395/1992Sb. a sice:

- V kořenovém prostoru budou výkopové práce prováděny výhradně ručně s použitím odsávací techniky.

- Při výkopu nebudou přetínány kořeny s průměrem větší 2cm. Kořeny menších průměrů budou ostře přetnuty.

- Případné poranění budou ošetřena a konce přetnutých kořenů budou ošetřeny růstovými stimulátory.

#### Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000

Plánované stavební úpravy, zpevněné plochy a nástavba nemají vliv na chráněné území Natura 2000

#### Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA

Není předmětem PD

#### Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů

Během stavebních prací budou dodržena ochranná pásma (dle zákona č. 458/2000 Sb.) a další ochranná a bezpečnostní pásma dle jednotlivých vyjádření od správců sítí.

- B. 7 Ochrana obyvatelstva

S využitím objektu pro účely CO se nepočítá, v objektu nejsou takové prostory, které by svou odolností mohly sloužit pro ukrytí obyvatel.

- B.8 Zásady organizace výstavby

Stavební práce nebudou mít vliv na okolní výstavbu ani pozemky. Stávající zeleň a konstrukce budou během výstavby ochráněny.  Objekt s nástavbou (Původní značení PD1-L, resp. pavilon C) bude během období provádění prací vyklizen, provoz MŠ bude v tomto pavilonu přerušen. Hlavní staveništní plocha je navrhována na stávající zpevněné ploše na p.p.č. 1429/348 (s vyhrazeným koridorem pro umožnění BEZPEČNÉHO užívání ostatních pavilónů MŠ). Zbylá plocha bude sloužit pro veškeré zásobování/dodávku materiálů pro nástavbu 2NP. Uvažováno s beton pumpami které transportují beton  přes krček v 1NP. Dále materiály budou transportovány mobilními jeřáby přes krček na vyhrazené podstojkované prostory na stropě nad 1NP. Délkový dosah techniky bude min. 35 m.

Poté bude stávající zpevněná plocha vyspravena viz popis výše.

Přesné upořádání staveniště, POV a upřesnění provozu vč. časového období bude upřesněno smluvním vztahem mezi investorem a generálním dodavatelem stavebních psací.

#### Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

Potřebné média (voda, el. proud) budou odebírány ze stávajících rozvodů objektu. Pro staveništní odběr bude zřízeno podružné měření. Staveniště bude napojeno stávajícím zpevněným vjezdem z ul. Broumovská na pozemek a dále stávajícími sítěmi.

#### Odvodnění staveniště

Stavební práce budou probíhat výhradně na pozemku investora a bude zajištěno aby nedocházelo k znečišťování veřejné komunikace. Odvodnění bude probíhat pouze na pozemku investora.

Celá plocha staveniště (objekt MŠ) bude po celou doby výstavby odvodněna do stávající dešťové kanalizace.

#### Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Staveniště bude napojeno zpevněným vjezdem na pozemek z ul. Broumovská a dále stávajícími sítěmi.

#### Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Stavební práce nebudou mít vliv na okolní výstavbu ani pozemky. Hlavní staveništní plocha je navrhována na stávající zpevněné ploše na p.p.č. 1429/348 z které bude probíhat veškeré zásobování/dodávka materiálů pro nástavbu 2NP. Uvažováno s beton pumpami které transportují beton  přes krček v 1NP. Dále materiály budou transportovány mobilními jeřáby přes krček na vyhrazené podstojkované prostory na stropě nad 1NP. Délkový dosah techniky bude min. 35 m.

Poté bude stávající zpevněná plocha vyspravena viz popis výše.

#### Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

Na pozemcích investora se vlivem stavebních úprav, nástavby a nových zpevněných ploch uvažuje s odstraněním stávajících přístupových schodišť a podest.

V rámci stavebních úprav se předpokládají částečné demolice vnitřních konstrukcí střešního pláště, vč. spádových panelů objektu SO01.

Jednotlivé odpady budou separovány a odvezeny na skládku k tomuto určenou.

V průběhu výstavby i při užívání stavby musí být dodržováno ustanovení  uvedených zákonů a zákonných opatření: zákon 223/2015 Sb. o odpadech

zákon 311/1991 Sb. - o státní správě

vyhláška MŽP č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady

vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb. kterou se vydává Katalog odpadů a stanoví další seznamy odpadů

Veškerá likvidace odpadu bude provedena dle platných předpisů a zákona o odpadech 223/2015 Sb. a bude dokladována zhotovitelem při kolaudačním řízení.

Dále je dle požadavků investora navrhováno odstranění označeného stromu v místě stávajících kanalizačních přípojek (viz koordinační situace).

Jedná se o zeleň zařazenou v kategorii stromů do kategorie B:

DŘEVINA – jírovec maďal (Aesculus hippocastanum) Obvod kmene nad 80cm ve výšce 130cm nad zemí.

#### Maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé)

Stavební práce se budou provádět výhradně na pozemku investora. Na veřejně otevřených plochách budou práce probíhat koordinovaně a v co možná nejkratším časovém úseku. Jedná se o zábory v souvislosti s dodávkou materiálu.

#### Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

Vlivem stavebních uprav se předpokládá vznik odpadů (stavební suti) v max. míře 26 tun.

Jednotlivé odpady budou separovány a odvezeny na skládku k tomuto určenou.

V průběhu výstavby i při užívání stavby musí být dodržováno ustanovení  uvedených zákonů a zákonných opatření: zákon 223/2015 Sb. o odpadech

zákon 311/1991 Sb. - o státní správě

vyhláška MŽP č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady

vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb. kterou se vydává Katalog odpadů a stanoví další seznamy odpadů

Veškerá likvidace odpadu bude provedena dle platných předpisů a zákona o odpadech 223/2015 Sb. a bude dokladována zhotovitelem při kolaudačním řízení.

#### Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

Přebytečná ornice bude použita pro vylepšení půdy v místě ozelenění. Zbylá kubatura ornice bude odvezena na skládku dle pokynů investora.

Bilance výkopových prací v rámci zakládání je vyvážená popř. přebytečný nepoužitelný výkopek (výtah, rampy) bude odvezen na skládku.

#### Ochrana životního prostředí při výstavbě

Navrhovaná stavba není výrobního charakteru. Ani z provozu objektu nevyplývá možnost ohrožení předepsaných podmínek ochrany životního prostředí. Hlukové emise vlastního objektu do okolního prostředí jsou zcela minimální a zjevně nepřekročí hodnoty stanovené hygienickými předpisy. Nedochází k nežádoucímu zastínění okolních objektů. Přitom požadavky zákona č. 201/2012Sb. – o ochraně ovzduší, budou splněny.

Při užívání stavby nedojde k ohrožení ochrany přírody a krajiny, vodních zdrojů a léčebných pramenů.

Provozem v navrhovaném objekt nedojde k významnému navýšení hluku nad předepsané limity.

Během výstavby bude dodržována povolená pracovní doba s odpovídající hlukovou zátěží.

Nejvyšší přípustné hladiny hluku uvádí zákon č. 258/2000Sb. o ochraně veřejného zdraví a jeho další následné prováděcí předpisy - nařízení vlády č. 272/2011 Sb. (O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací), nařízení vlády č. 361/2007 (pracovní podmínky).

Předpisy a nařízení stanoví, že organizace a občané jsou povinni činit potřebná opatření ke snížení hluku a dbát o to, aby pracovníci i ostatní občané byli jen v nejmenší možné míře vystaveni hluku, zejména musí dbát, aby nebyly překračovány nejvyšší přípustné hladiny hluku stanovené těmito předpisy.

Z dikce nařízení vlády č.272/2011 Sb. vyplývají následující nejvýše přípustné hodnoty hladin akustického tlaku A:

- a) nejvýše přípustná hodnota hluku ze stavební činnosti ve venkovním chráněném prostoru nejbližších obytných objektů pro pracovní směnu (posuzovanou dobu)

LAeq,s = 50 dB a korekce dle části B a přílohy č. 3.

- b) nejvýše přípustná hodnota hluku ve vnitřním chráněných prostorech ve dne (6.00 – 22.00)

Laeq,T = 40 dB a korekce dle přílohy č. 2.

#### Zásady bezpečnosti  a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů

Zadavatel stavby (stavebník) je povinen ustanovit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi v případě, kdy budou na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby.

Zajištění bezpečnosti práce je dáno dodržením veškerých předpisů, nařízení a pravidel BOZP při projektové činnosti a provádění stavby, zejména ČSN 332000-4-41, 343100, 341050, 736005 a normy s nimi související a přidružené. Při vlastním provádění stavby je bezpodmínečně nutné dodržovat bezpečnostní předpisy a související normy, související směrnice, vyhlášky, výnosy, ustanovení, zákony a nařízení, která svým smyslem odpovídají charakteru prováděných prací podle tohoto projektu, zejména bezpečnostní předpisy dle vyhlášky č. 601/06, vyhlášky č. 309/2006 Sb. a 591/2006 Sb., hygienické předpisy a vyhlášku ČÚBP č.50/78 o odborné způsobilosti v elektrotechnice.

Rovněž musí být dodrženy předpisy BOZP, stanovené Zákoníkem práce a vyhláškou 601/2006 Bezpečnost a ochrana zdraví

Všichni zúčastnění pracovníci musí být s předpisy seznámeni před zahájením prací a jsou povinni používat při práci předepsané ochranné pomůcky. Staveniště musí být ohraničené a na všech vstupech označené výstražnými tabulkami se zákazem vstupu nepovolaným osobám.

Při provádění prací je nutno postupovat obezřetně. V případě výskytu nejasností, nebo pokud se skutečný stav odchyluje od předpokládaného, je třeba kontaktovat projektanta.

Stávající sousední objekty je nutno při provádění prací chránit proti poškození a znečištění.

Z požárního hlediska budou respektovány požární předpisy při práci s hořlavými materiály a při jejich skladování.

Všichni pracovníci musí být s předpisy seznámeni před zahájením prací a jsou povinni používat předepsané ochranné pomůcky.

Jelikož budou stavební práce prováděny v obydlené čtvrti, bude brán zřetel na okolní obyvatele i na ochranu životního prostředí tak, aby se omezil negativní dopad na nejbližší okolí.

Detailní bezpečnostní předpisy a pracovní postupy jsou věcí a zodpovědností dodavatele stavby.

Podmínky obecně

Stavba splňuje platné předpisy platné v době vzniku této dokumentace. Především:

Obecné technické předpisy – vyhl. 268/2009.

OTP zajišťující užívání staveb invalidy – vyhl. 398/2009. Je zajištěn přístup a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Vyhlášku o umisťování staveb – vyhl. 501/2006 a těmito vyhláškami uzávazněné technické normy.

Při provádění stavby je nutné řídit se pokyny uvedenými v jednotlivých stanoviscích.

Negativní účinky stavby a jejích zařízení na životní prostředí, zejména škodlivé exhalace, hluk, teplo, otřesy, vibrace, prach, zápach, znečišťování vod a pozemních komunikací a zastínění budov, nepřekračuje limity uvedené v příslušných předpisech. Stavba má vyřešeno nakládání s odpady (shromažďování, zneškodňování, popřípadě jejich využití) podle zvláštních předpisů.

Stavba je navržena a bude provedena tak, aby byla při respektování hospodárnosti vhodná pro zamýšlené využití a aby současně splnila základní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, ochranu zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí, ochrana proti hluku, bezpečnost při užívání a úsporu energie a ochranu tepla.

Veškeré výrobky a materiály musí být opatřeny prohlášením o shodě (par. 13 zák. 22/97 Sb). Dodavatel stavby bude používat výhradně materiály, které splňují základní požadavky podle nařízení vlády č.163/2002Sb. konkretizované příslušnými normami ČSN a které jsou za podmínek určeného použití bezpečné.

Při realizaci je třeba dodržovat technologické postupy dané výrobcem materiálu. Dále je nutné dodržet postup prací popsaný v technické zprávě stavební části PD projektu a technických návodů instalovaných zařízení.

Koordinace profesí

Dodavatel stavby musí aktivně přistoupit ke koordinaci a  zajistit provedení jednotlivých IS tak, aby nedošlo ke střetům a kolizím.

#### Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

Vlivem stavebních prací nebudou dotčeny okolní stavby. Nové zřízení bezbariérového přístupu do SO01 je řešeno v rámci této PD.

#### Zásady pro dopravní inženýrská opatření

Vlivem stavebních prací bude automobilová silniční doprava omezena v minimální míře.

#### Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.)

Nejsou stanoveny žádné speciální podmínky. Stavební práce budou probíhat v období mimo provoz pavilonu C. Provoz ve spojovacím krčku bude omezen.

#### Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

Předpokládaný termín zahájení výstavby:          				04/19

Stavební úpravy objektu budou probíhat v jedné etapě s předpokladem následujícího postupu prací:

Stavební úpravy v objektu, vč. nástavby					04/19

Venkovní zpevněné plochy						06/19

Dokončení stavby							09/19

- V Liberci dne 6. 12. 2018

Vypracoval: Ing. Martin Sehnoutka