- OBSAH:

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA	2

A.1. Identifikační údaje	2

A.1.1. Údaje o stavbě	2

a) Název stavby:	2

b) Místo stavby:	2

c) Předmět dokumentace:	2

A.1.2. Údaje o žadateli	3

a) Investor – stavebník:	3

A.1.3. Údaje o zpracovateli dokumentace	3

A.2. Seznam vstupních podkladů	4

A.3. Údaje o území	4

a)	Rozsah řešeného území, zastavěné/ nezastavěné území	4

b)	Dosavadní využití a zastavěnost území	4

c)	Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů	4

d)	Údaje o odtokových poměrech	4

e)	Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování	5

f)	Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území	5

g)	Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů	5

h)	Seznam výjimek a úlevových řešení	9

a)	Seznam souvisejících a podmiňujících investic	9

b)	Seznam pozemků a staveb dotčených umístěním stavby podle KN	9

A.4. Údaje o stavbě	11

a)	Nová stavba nebo změna dokončené stavby	11

b)	Účel užívání stavby	11

c)	Trvalá nebo dočasná stavba	11

d)	Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů	11

e)	Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečující bezbariérové užívání staveb	11

f)	Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů	13

g)	Seznam výjimek a úlevových řešení	13

h)	Navrhované kapacity stavby:	13

i)	Základní bilance stavby	14

j)	Základní předpoklady výstavby	16

k)	Orientační náklady stavby	16

A.5. Členění stavby na objekty, technická a technologická zařízení	16

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

- A.1. Identifikační údaje

## A.1.1. Údaje o stavbě

##### a) Název stavby:

Stavební úpravy a nástavba objektu ul. Broumovská 840/7 - Optimalizace kapacit MŠ Motýlek, Liberec,

na p. p. č. 1366/30, k. ú. Rochlice u Liberce.

##### b) Místo stavby:

Liberec, ul. Broumovská č.p. 840/7, (Původní značení PD1-L resp. pavilon C)

p. p. č. 1366/30, p. p. č. 1366/31, p. p. č. 1366/32, p. p. č. 1366/34, p. p. č. 1429/348, p. p. č. 1429/349 a p. p. č. 1429/350, 1429/339, 1429/340 a 1429/342.

Kat. území: Rochlice u Liberce (682314),

Charakter stavby: Stavební úpravy / přístavba (venkovní schodiště) / nástavba

##### c) Předmět dokumentace:

Jedná se o stavební úpravy jednoho pavilonu MŠ, vč. nástavby pro navýšení kapacity MŠ za účelem umístění dětí ve věku 2-3 roky a dále realizaci bezbariérových úprav objektu.

Na stávající jednopodlažní objekt na p. p. č. 1366/30 bude provedena nástavba, bude proveden vestavěný výtah a nové vnitřní schodiště, vč. vnějšího únikového vřetenového.

V rámci řešení bezbariérového přístupu budou nově provedeny dvě vnější přístupové bezbariérové rampy, vč. schodišť a lokálních úprav stávajících zpevněných ploch a areálu MŠ.

Stavební úpravy jsou rozděleny na stavební objekty.

Navrhované členění na stavební objekty:

SO 01 – Stavební úpravy objektu MŠ

SO 10 – Příprava území

ČLENĚNÍ SO 01:

D.1.1. – STAVEBNÍ ČÁST

D.1.2. – STATIKA

D.1.3. – PBŘ

D.1.4. – TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB

D.1.4.A – ZTI

D.1.4.B – UT

D.1.4.C – VZT

D.1.4.D – ELEKTRO SILNOPROUD a SLABOPROUD

Dokumentace je zpracována v rozsahu DSP a nenahrazuje prováděcí dokumentaci!

Tato dokumentace nenahrazuje dodavatelskou a dílenskou dokumentaci, která musí být zpracována před započetím výstavby.

Jsou-li ve standardech nebo výkazu výměr uvedeny odkazy na firmy, názvy nebo specifická označení výrobků apod., jsou takové odkazy pouze informativní a zhotoviteli umožňují v souladu s §222, zákona č. 134/2016 Sb.  o veřejných zakázkách použít i jiných kvalitativně a technicky obdobných, případně kvalitnějších řešení

Zhotovitel bude povinen předložit architektovi k odsouhlasení vzorky všech viditelných, koncových a funkčních výrobků a materiálů před jejich zabudováním do stavby, zejména vzorky všech povrchových úprav, podhledů, kování, zařizovacích sanitárních a elektroinstalačních předmětů, prvků zabudovaného interiéru a dalších vybraných konstrukcí či materiálů.

## A.1.2. Údaje o žadateli

a) Investor – stavebník:	Statutární město Liberec,

Dr. E. Beneše 1, Liberec, 460 59, IČO: 00262978

Zastoupený: Tiborem Batthyánym, primátor města

Ve věcech smluvních: Tomášem Kyselou, náměstkem primátora

Ve věcech technických: Petrem Machatým, vedoucím oddělení správy objektů a zařízení

## A.1.3. Údaje o zpracovateli dokumentace

Generální projektant: 		FS Vision, s. r. o., IČ: 227 92 902

Boženy Němcové 54/9, PSČ 460 05, Liberec 5 - Kristiánov

kejik@fsvision.cz

Architekt: 			Ing. arch. Vojtěch Valtr, FS Vision, s. r. o.,

valtr@fsvision.cz

Kontroloval: 			Ing. Martin Sehnoutka, ČKAIT 0501337

Architektonicko-stavební řešení: Ing. Martin Sehnoutka, D. Brůžek, FS Vision, s. r. o.,

sehnoutka@fsvision.cz

Stavebně konstrukční řešení:	Ing. Jan Drechsler, Liberec 14 - Ruprechtice,

Rychtářská, PSČ 460 14:

ČKAIT 0501268

drechsler@dreval.cz

Zdravotní technika: 		EnergySim Jablonec (EKIS), Ing. Petr Kotek, Ph.D.

Vypracoval: Ing. Jakub Dvořák

Mírové náměstí 492/11, 466 01 Jablonec nad Nisou

ČKAIT: 0012253

Elektroinstalace:		Martin Müller, Východní 1448, 46311, Liberec 30

ČKAIT: 0501002

Vytápění:			EnergySim Jablonec (EKIS), Ing. Petr Kotek, Ph.D.

Vypracoval: Ing. Jakub Dvořák

Mírové náměstí 492/11, 466 01 Jablonec nad Nisou

ČKAIT: 0012253

VZT:				EnergySim Jablonec (EKIS), Ing. Petr Kotek, Ph.D.

Vypracoval: Ing. Pavel Šafránek

Mírové náměstí 492/11, 466 01 Jablonec nad Nisou

ČKAIT: 0012253

Požárně bezpečnostní řešení:	Protipožární servis,

Radčická 373, 460 14, Liberec 14

Ing. Jiří Mečíř – autorizovaný inženýr v oboru požární bezp. staveb, ČKAIT 0500763

Martin Halmich – osoba odborně způsobilá, Z – 371/96

martin.halmich@pps-liberec.cz

Technický dozor:		Bude vybrán stavebníkem

Koordinátor stavby:		Bude vybrán stavebníkem

Inženýrská činnost:		FS Vision, s. r. o., Pavla Marková

Stavební úřad:			Liberec

Dodavatel:			Bude vybrán výběrovým řízením

- A.2. Seznam vstupních podkladů

Dokumentace ke společnému územnímu a stavebnímu řízení je vypracována dle předložené studie a dále dle požadovaných úprav projednávaných s investorem a dotčenými orgány.

Pro zpracování dokumentace byly použity následující podklady:

- arch. studie variant dispozičního řešení 11/2017 – FS Vision, s.r.o.

- kopie katastrální mapy M 1:1000, informace o parcelách KN

- základní dispoziční program investora, postupně při jednáních doplňovaný a upřesňovaný dle

podmínek a limitů řešení a požadavků uživatele

- prohlídka místa stavby a pořízená fotodokumentace

- archivní PD MŠ, Stavoprojekt Liberec, 11/1977

- PD MŠ Motýlek – obnova vodovodního potrubí v sociálních zařízeních, M. Vavruška, 05/2017

- A.3. Údaje o území

#### Rozsah řešeného území, zastavěné/ nezastavěné území

Navrhované stavební úpravy (nástavba objektu) jsou navrženy v areálu mateřské školky Motýlek  na p. p. č. 1366/30, p. p. č. 1366/31, p. p. č. 1366/32, p. p. č. 1429/348, p. p. č. 1429/349 a p. p. č. 1429/350, k. ú. Rochlice u Liberce ve vlastnictví investora, celková výměra vyjmenovaných pozemků je 2149 m², druh pozemků – zastavěná plocha a nádvoří, resp. ostatní plocha.  Celý areál MŠ je tvořen ještě dalšími pozemky, které nejsou dotčeny, tj. nejsou vypsány.

Areál se nacházejí v zastavěném stabilizovaném území města Liberec – plochy veřejné vybavenosti – OŠ (školství).

Pozemky jsou mírně svažité k jihozápadní straně.

#### Dosavadní využití a zastavěnost území

Pozemky, na nichž se nachází stávající objekty nynější mateřské školky, se nacházejí v stávajícím areálu. Okolní pozemky investora jsou k tomuto účelu také využívány. Jedná se o venkovní zpevněné plochy k parkování. Zelené plochy jsou využívány jako hrací plochy s prvky k hraní dětí. V okolí areálu se nachází stávající obytná panelová zástavba a dále střední a základní škola.

#### Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů

Plochy se nenachází v ochraně území podle jiných právních předpisů.

Plochy se nenachází v žádné památkové rezervaci, památkové zóně ani v chráněném území, nenachází se ani v záplavovém území.

#### Údaje o odtokových poměrech

V současnosti jsou dešťové vody z většiny stávajících zpevněných ploch a stávajících střech svedeny jednotnou kanalizací do městského kanalizačního systému.

Dle informací je současný stav kanalizace v areálu funkční.

V rámci dokumentace jsou veškeré vnější inženýrské sítě zachovány beze změn.

Řešení likvidace dešťových vod z nové nástavby 2NP je navrženo stejným provedením jako stávající řešení (zastavěné plochy zůstávají stejné).

#### Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování

Navrhovaný záměr je v souladu s územním plánem – zastavitelné území – plochy veřejné vybavenosti – OŠ (školství).

Stávající využití objektů MŠ Motýlek spadá do hlavního využití a to předškolní výchova.

Využití objektů po stavebních úpravách bude zachováno jako doposud.

Územně plánovací informace nebyla vyžadována.

PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ (OŠ): hlavní využití – občanské vybavení, zejména předškolní a školní výchova…..

Popis záměru: záměr, vč. nástavby objektu na p.p.č. 1366/30 v k.ú. Rochlice u Liberce je v souladu s hlavním využitím, tj. stavby školství (mateřské a základní školy).

#### Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území

Navrhovaný záměr vyhovuje požadavkům  Vyhlášky o obecných požadavcích na využívání území -

501/2006 Sb., resp. její novele č. 269/2009 Sb.

#### Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

Údaje a podmínky dotčených orgánů jsou splněny v plánovaném záměru, příp. budou dodrženy při výstavbě. Zejména:

- Budou dodrženy podmínky pro provádění činností v ochranných a bezpečnostních pásmech dle jednotlivých správců sítí A net Liberec s.r.o., ČEZ Distribuce, a. s., CETIN, a. s., Liberecká IS, a.s., Nej.cz, s.r.o., UPC ČR, a. s., Teplárna Liberec, a. s., SČVK, a. s., GasNet, s. r. o. a Vodafone Czech Republic a.s.

- Dle vyjádření Teplárny Liberec a.s. zn. 0261/EI/18 ze dne 12.07.2018:

Souhlasí za dodržení podmínek:

- V případě odhalení našeho zařízení (předizolované potrubí v zemi v bezkanálovém provedení s komunikačními kabely v souběhu), je prováděcí firma povinna před dalšími pracemi s Teplárnou Liberec, a.s. stanovit další postup a udělat zápis do stavebního deníku (pan Vencovský, Svoboda).

- Zhotovitel nesmí odkrytá místa s naším zařízením zasypat krycím materiálem, dokud nebudou zkontrolována panem Vencovským (Svobodou) a dokud nebude o kontrole proveden zápis do stavebního deníku.

- V případě prací vedle, nad nebo pod stávajícím potrubím (předizolovaným potrubím v bezkanálovém provedení) musí být práce prováděny tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost provozu tohoto zařízení. Zástupce TLIB musí být přizván před zahájením prací a podmínky zemních prací musí být zapsány do deníku.

- Pokud při stavbě dojde ke křížení teplovodního rozvodu, je nutné dodržet ustanovení ČSN 73 6005 – Prostorová úprava vedení technického vybavení. V takovém případě musí být přizván zástupce TLib, který stanový další postup prováděcích prací a provede zápis do stavebního deníku

- Dle vyjádření ČEZ Distribuce a.s. zn. 1099251594 (25.6.2018) ze dne 4.07.2018 vč. souhlasu s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu elektrického zařízení ev.č. LB/341/18/OP  zn. 1099550545 ze dne 30.07.2018:

Souhlasí za dodržení podmínek:

- Podmínkou pro zahájení činnosti v ochranném pásmu je platné vyjádření k existenci sítí společnosti ČEZ Distribuce, a.s., v daném zájmovém území a dodržení podmínek uvedených v tomto vyjádření.

- Souběhy a křižovatky s elektrickými vedeními musí být provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050 pro kabelové vedení a ČSN 6005 o prostorovém uspořádání sítí technického vybavení.

- Umístění stavby a provádění činností v ochranném pásmu elektrického zařízení bude prováděno podle zpracované projektové dokumentace.

- Před realizací stavby požádá investor stavby nebo jeho zástupce na základě plné moci o vytýčení stávajícího podzemního kabelového vedení NN 0,4 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s..

- Písemný požadavek na vytýčení podzemního kabelového vedení NN 0,4 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s. prostřednictvím jejich zákaznických center, e-mail: info@cezdistribuce.cz, případně lze žádost zaslat na korespondenční adresu společnosti ČEZ Distribuce, a.s. Guldenerova 19, 303 28 Plzeň.

- Stavba nových základových konstrukcí v místě styku s podzemním kabelovým vedením NN 0,4 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s. bude provedena minimálně 0,5m od podzemního kabelového  vedení NN 0,4kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s..

- Před ukončením bude místo křížení a souběhu se stávajícím podzemním kabelovým vedením NN 0,4 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s. překontrolováno zaměstnanci ČEZ Distribuce, a.s. oddělení Sítě Liberec vč. zápisu do montážního deníku stavby.

- Zemními pracemi nesmí být narušeno podzemní kabelové vedení NN 0,4kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s.

- Výška krytí podzemního kabelového vedení NN 0,4kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s. bude zachována.

- Výkopové práce v ochranném pásmu podzemního vedení budou prováděny ručně s největší opatrností.

- Konstrukční vrstvy stavebních úprav nesmí zasahovat do stávajícího krytí podzemního kabelového vedení NN 0,4kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s.,

- S kabely pod napětím je jakákoliv manipulace zakázána,

- Podzemní vedení je zakázáno přejíždět mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6t,

- Obnažené podzemní kabelové vedení NN 0,4 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s. musí být chráněno před mechanickým poškozením a opatřeno výstražnou tabulkou,

- Zemními pracemi nesmí být narušeno uzemnění zařízení distribuční soustavy, při případném obnažení zemnící pásky je nutné toto neprodleně ohlásit na poruchovou linku 800 850 860,

- Jakákoliv poškození nebo mimořádné události, způsobené na elektrickém zařízení stavebníkem, musí být neprodleně oznámeny na poruchovou linku 800 850 860 a budou opraveny na náklady viníka. Zahrnutí poškozených míst může být provedeno pouze po souhlasu vydaném naší společností,

- Jakékoliv události mající vliv na provoz předmětných vedení musí být neprodleně oznámeny na poruchovou linku 800 850 860 nebo včas oznámeny naší společnosti.

- Souhlas s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu se nevztahuje na zařízení ČEZ ICT Services, a.s.

- Dle stanoviska k projektu od NIPI BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ, o.p.s. z.n. 136180014  ze dne 31.07.2018:

Předmětem dokumentace jsou stavební úpravy jednoho pavilonu MŠ (celkem 4), vč. nástavby pro navýšení kapacity MŠ za účelem umístění dětí ve věku 2- 3 roky a dále realizace bezbariérových úprav objektu.

Ke stavbě máme následující připomínky:

Exteriér:

- Na všech vyhrazených vnitřních i vnějších odstavných parkovacích plochách musí být vyhrazena stání pro vozidla přepravující osoby těžce postižené (§4, odst 2 vyhl.) Stání musí být označeno svislým i vodorovným dopravním značením. Rozměr parkovacího stání musí mít na šířku 3500 mm. Příčný sklon stání musí být max. 2,5% a podélný 2%. Lze spojit s dopravní značkou stání pro osoby dítěte do věku 3 let. V předložené dokumentaci nejsou parkovací stání zaznamenána. Podle technické zprávy jsou k tomuto účelu využita stávající stání, která ale prostorově nevyhovují výše zmíněným požadavkům. Využití stávajících parkovacích míst lze připustit, pokud jsou v maximální vzdálenosti 200 m od vchodu do objektu a splňují prostorové požadavky. Bezbariérová stání musí být doplněna dopravním vodorovným i svislým značením.

P: Vyhrazené parkovací stání popisované v TZ zakresleno do situace.

- Bezbariérová rampa musí být široká nejméně 1500 mm. Podélný sklon rampy u změn dokončených staveb smí být nejvýše v poměru 1:8 (12, 5 %), není- li rampa delší než 3000 mm. a příčný sklon nejvýše v poměru 1:100 (1,0 %). Podesty bezbariérových ramp smí mít sklon pouze v jednom směru a nejvýše v poměru 1:50 (2,0%) Přechod mezi bezbariérovou rampou a navazující komunikací musí být bez výškových rozdílů (bod 2.1 příl. č. 3 a 4 vyhl.). V dokumentaci je rampa řešena v souladu s vyhláškou.

- Bezbariérový vstup do objektu musí mít šířku nejméně 1250 mm, z toho hlavní otevíravé křídlo dvoukřídlých dveří musí umožňovat otevření nejméně 900 mm. ( bod č. 3.1.2. příl.č.3, bod 1.1.3. příl.č.3). Pokud nebudou vstupní dveře vybaveny samozavíračem, musí být hlavní dveřní křídlo ve výši 800- 900 vybaveno madlem přes celou jeho šířku, umístěným na opačné straně než je závěs (pant).

P: Bude zapracováno do dalšího stupně PD.

Interiér:

- V tomto typu stavby musí být ramena schodiště a rampy opatřena madly ve výši 900 mm, 700 mm až 450 mm, která by měla přesahovat o 150 mm první a poslední stupeň. (ČSN 74 3305) Stupnice nástupního a výstupního schodu každého schodišťového ramene nebo vyrovnávacích schodů musí být výrazně kontrastně rozeznatelná od okolí. (body 2.1.1., 2.1.3., 2.2.1. Př.č.1)

a) výška nového schodišťového stupně do 160 mm se sklonem do 28°.

b) přední okraj stupně do vzdálenosti 40 mm od hrany musí mít protiskluzovou úpravu (součinitel

smykového tření min. 0,5)

c) dodržet požadavek na kontrastní značení stupňů, barevný kontrast nesmí být použit na jalovém stupni, stupnice nástupního a výstupního stupně musí být výrazně rozeznatelná (min. 75% odrazivost jasu světlejšího povrchu)

P: Bude zapracováno do dalšího stupně PD.

- Povrch nášlapných vrstev pochozích ploch musí mít povrch rovný, pevný a upravený proti skluzu. Součinitel smykového tření je nejméně 0,5 + tg a, nebo hodnota výkyvu kyvadla nejméně 40x (1+ tg a), nebo úhel skluzu nejméně 10° x (1+ tg a) . ( bod Č. 1.1.1. přílohy č.1).

- V technické zprávě (bod B.2.4.) jsou podrobně řešeny uvedené požadavky: osazení zařizovacích předmětů, výška ovládacích a komunikačních prvků, pokyny pro umístění orientačních a bezpečnostních prvků a další pokyny vycházející z vyhl. 398/2009 Sb. Tyto pokyny musí být dodrženy při realizaci stavby.

- Dle vyjádření Oblastního inspektorátu práce sp. zn. V7-2018-451 ze dne 14.08.2018:

Souhlasí za dodržení podmínek:

- Nebylo možné posoudit bezpečnost provedeného výtahu, neboť součástí předložené PD nebyla dokumentace jeho technického a technologického provedení jako vyhrazeného technického zařízení ve smyslu vyhl. Č. 16/1979 Sb. a 499/2006 Sb. K bezpečnosti skutečného provedení výtahu se OIP vyjádří při event.. posuzování žádosti o vydání kolaudačního souhlasu.

P: Bude zapracováno/prověřeno v dalším stupni PD.

- OIP požaduje, aby elektrická zařízení a spotřebiče připojená pevnými přívody (např. technologie, kuchyně) byly zapojeny v souladu s ustanovením §3, odst. 1 písm. j) nařízení vlády č. 378/2001 Sb. tak, aby umožňovaly jejich odpojení od zdrojů energie a to mimo vypnutí v rozvaděči a pokud možno zařízením dostupným z místa obsluhy.

P: Pevně připojené jsou pouze ventilátory a žaluzie, přívody jsou vedeny přes vypínače.

Dále je pevně připojen rozvaděč výtahu (který má vlastní hlavní vypínač a ústředna EZS, která se nesmí vypínat a je umístěná mimo dosah (pod stropem)

- OIP požaduje, aby zásuvky pro připojení spotřebičů pohyblivými přívody byly umístěny tak, aby umožňovaly odpojení elektrospotřebičů od zdroje energie bez jejich posunutí (viz §196, odst. 3 vyhl. Č. 48/1982 Sb.)

P: Zásuvky budou umístěny na přístupných místech, výšky budou upřesněny v dokumentace pro provedení stavby dle návrhu nábytku tak, aby byli vždy přístupné.

- Předložená PD neobsahuje schémata zapojení nově instalovaných event.. upravovaných rozvaděčů. OIP požaduje schémata do PD  doplnit.

P: Zapojení rozvaděčů není dle stavebního zákona součástí dokumentace pro stavební řízení. Zapojení rozvaděčů bude součástí dokumentace pro provedení stavby

- Dle závazného stanoviska MML odbor dopravy č.j. MML146149/18-OD/Jan - CJ MML 151101/18 - arch. č.  15 ze dne 16.07.2018:

Souhlasí za podmínek:

- Po dobu provádění stavby budou komunikace užívané staveništní dopravou udržovány v čistotě a případná poškození komunikací budou neprodleně opravena investorem na vlastní náklady bez vyzvání.

- V souladu s § 77a zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, bude silničnímu správnímu úřadu oznámeno umístnění nového dopravního značení místní úpravy provozu do 5 pracovních dnů od jeho provedení.

- Navržené vyhrazené parkovací stání bude řádně označeno, a to vodorovným dopravním značením V10f „Vyhrazené parkoviště pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou“ a svislým dopravním značením IP12 „Vyhrazené parkoviště“.

- Všechny zpevněné plochy budou řádně odvodněny.

- Venkovní konstrukce rampy a podesty v místě rozšíření stávajícího parkoviště budou ukončeny tak, aby netvořily pevné překážky na komunikaci, nebo budou označeny jako pevná překážka.

- Před uvedením stavby do provozu (event. před vydáním kolaudačního souhlasu) bude odbor dopravy vyzván ke kontrole provedené stavby.

- Dle vyjádření k žádosti o souhlas SML Odbor hlavního architekta k projektu z.n. CJ MML 197300/18, HA 7110/150544/18/Du zn. HA 306/18 ze dne 10.9.2018:

- Veškeré práce související s úpravou připojení provede investor na vlastní náklady dle předložené projektové dokumentace.

- Po dobu provádění stavby budou komunikace využívané staveništní dopravou udržovány v čistotě a případná poškození komunikací budou neprodleně opravena investorem na vlastní náklady bez vyzvání.

- Dodržení „Technických zásad a podmínek pro zásah do povrchů veřejné zeleně“.

- Veškeré travnaté plochy v majetku SML, které budou zasaženy stavební činností, budou na náklady žadatele uvedeny do původního stavu, tzn. Zbaveny veškerých stavebních materiálů, urovnány, ohumusovány a následně zatravněny.

- Příslušný správce veřejné zeleně, (odbor ekologie a veřejného prostoru, Ing. Mikešová, tel.: 731 681 406) bude informován o stavbě 14 dnů před samotným zahájením prací, po ukončení prací budou pozemky protokolárně předány správci zeleně.

- Dle závazného stanoviska MML odbor životního prostředí – oddělení ochrany přírody č.j. MML/ZPOP/Kaz/201886/18-SZ196484/18/3 ze dne 17.09.2018:

Souhlasí za podmínek:

- Kácení dřeviny je možné provést pouze v případě realizace výše uvedené stavby.

- Kácení dřeviny může být provedeno v době vegetačního klidu, tj. od 1.10. do 31.3. běžného roku.

- K částečné kompenzaci ekologické újmy bude provedena náhradní výsadba na pozemek p.č. 1366/31 v k.ú. Rochlice u Liberce v počtu 1ks listnatého stromu, o obvodu kmínku min. 12cm ve výšce 1m nad kořenovým krčkem, a to nejpozději do doby užívání dokončené stavby.

- Náhradní výsadba bude provedena dle Arboristických standardů – Výsadba stromů – SPPK A02 001:2013 zpracovaných Agenturou ochrany přírody a krajiny.

- O náhradní výsadbu bude pečováno min. po dobu 5 let dle pěstitelsko-sadovnických zásad.

#### Seznam výjimek a úlevových řešení

Nejsou požadovány žádné výjimky a úlevová řešení.

#### Seznam souvisejících a podmiňujících investic

Nejsou známy související a podmiňující investice

#### Seznam pozemků a staveb dotčených umístěním stavby podle KN

Trvalý zábor

Navrhovaná nástavba objektu SO 01,  řešení bezbariérového přístupu, vč. schodišť a lokálních úprav stávajících zpevněných ploch  areálu MŠ je navržena v areálu na pozemcích investora p. p. č. 1366/30, p. p. č. 1366/31, p. p. č. 1366/32, p. p. č. 1429/348, p. p. č. 1429/349 a p. p. č. 1429/350, k. ú. Rochlice u Liberce.

Dle výpisu z katastru nemovitostí k datu 28. 5. 2018:

| Pozemek č. kat. | vlastník | Výměra m² | Druh pozemku | Způsob využití | Způsob ochrany |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1366/30 | Statutární Město Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1/1, Liberec I-Staré Město, 46001 Liberec | 245 | Zastavěná plocha a nádvoří |  |  |
| 1366/31 | Statutární Město Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1/1, Liberec I-Staré Město, 46001 Liberec | 909 | ostatní plocha | zeleň |  |
| 1366/32 | Statutární Město Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1/1, Liberec I-Staré Město, 46001 Liberec | 132 | ostatní plocha | ostatní komunikace |  |
| 1366/34 | Statutární Město Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1/1, Liberec I-Staré Město, 46001 Liberec | 1507 | ostatní plocha | zeleň |  |
| 1429/348 | Statutární Město Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1/1, Liberec I-Staré Město, 46001 Liberec | 229 | ostatní plocha | ostatní komunikace |  |
| 1429/349 | Statutární Město Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1/1, Liberec I-Staré Město, 46001 Liberec | 403 | ostatní plocha | zeleň |  |
| 1429/350 | Statutární Město Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1/1, Liberec I-Staré Město, 46001 Liberec | 231 | zastavěná plocha a nádvoří |  |  |
| 1429/339 | Statutární Město Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1/1, Liberec I-Staré Město, 46001 Liberec | 55 | ostatní plocha | zeleň |  |
| 1429/340 | Statutární Město Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1/1, Liberec I-Staré Město, 46001 Liberec | 173 | ostatní plocha | zeleň |  |
| 1429/342 | Statutární Město Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1/1, Liberec I-Staré Město, 46001 Liberec | 121 | ostatní plocha | zeleň |  |

Sousední pozemky :

| Pozemek č. kat. | vlastník | Výměra m² | Druh pozemku | Způsob využití | Způsob ochrany |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1366/29 | Statutární Město Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1/1, Liberec I-Staré Město, 46001 Liberec | 101 | ostatní plocha | jiná plocha |  |
| 1366/34 | Statutární Město Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1/1, Liberec I-Staré Město, 46001 Liberec | 1507 | ostatní plocha | zeleň |  |
| 1429/341 | Statutární Město Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1/1, Liberec I-Staré Město, 46001 Liberec | 373 | ostatní plocha | ostatní komunikace |  |

| 1429/351 | Statutární Město Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1/1, Liberec I-Staré Město, 46001 Liberec | 241 | zastavěná plocha a nádvoří |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1429/352 | Statutární Město Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1/1, Liberec I-Staré Město, 46001 Liberec | 98 | ostatní plocha | jiná plocha |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1429/354 | Statutární Město Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1/1, Liberec I-Staré Město, 46001 Liberec | 467 | ostatní plocha | sportoviště a rekreační plocha |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1429/373 | Statutární Město Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1/1, Liberec I-Staré Město, 46001 Liberec | 728 | ostatní plocha | zeleň |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Trvalé zábory jsou pod nadzemními objekty – plochy dle výpisu. Informace o parcelách KN, výpis z katastru nemovitostí a kopie katastrální mapy jsou založeny samostatně.

Další smlouvy a dohody k pronájmu zajistí investor. Přesné geodetické zaměření skutečného stavu bude provedeno po realizaci stavby. Před zahájením prací bude provedeno geodetické vytyčení stavby.

- A.4. Údaje o stavbě

#### Nová stavba nebo změna dokončené stavby

Jedná se o stavební úpravy stávajících objektů, změnu dokončené stavby SO 01 – nástavba a řešení bezbariérového přístupu, vč. schodišť a lokálních úprav stávajících zpevněných ploch v areálu MŠ.

#### Účel užívání stavby

Viz A.1.1.c)

Jedná se o stavební úpravy a novou nástavbu stávajícího pavilonu mateřské školky „MŠ Motýlek“ v Liberci ul. Broumovská 840/7 (Původní značení PD1-L resp. pavilon C)

Dále v navazujících částech budou provedeny stavební úpravy k zřízení nového přístupu do 2NP, a dále zřízení bezbariérového přístupu do dotčeného pavilonu.

Nová herna + ateliér mateřské školky v 2NP (m.č. 2.06 a m.č. 2.05) s kapacitou 27 dětí ve věku 2-3roky

#### Trvalá nebo dočasná stavba

Jedná se o trvalou stavbu.

#### Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů

Nejedná se o kulturní památku. Stavba nevyžaduje zvláštní ochranu.

#### Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečující bezbariérové užívání staveb

Dokumentace je zpracována dle základních ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, týkající se tohoto typu budovy a předepisující její řešení.

Zúžený schodišťový prostor je navržen obdobný jako ve vedlejších stávajících dvoupodlažních pavilonech vzhledem k stávajícímu stísněnému konstrukčnímu řešení stávajícího 1NP. Šířka schodišťového ramena je navržena 1350 mm, vč. oboustranného zábradlí ve výšce 900 mm a 500 mm. Dvouramenné schodiště o sklonu cca 27,3° (2x 10x155 m x 300 mm).

Bezbariérový přístup pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. bude zřízen pro všechny prostory v objektu SO 01 vč. navazující hlavní chodby v 1NP propojující jednotlivé pavilony. Ostatní pavilony objektu MŠ Motýlek nemají zřízený bezbariérový přístup do 2NP.

V současné době stávající objekt SO 01 nevyhovuje požadavkům na bezbariérový přístup. Budoucím záměrem je návrh k umožnění bezbariérového přístupu na hlavní chodbu v 1. NP a dále do 2NP u SO01.

Příjezd k objektu je zajištěn stávající příjezdovou komunikací z ul. Broumovská a dále na stávající zpevněnou plochu v areálu MŠ Motýlek. Na této ploše jsou zřízena stávající parkovací stání (4 místa). Krajní stání, vč. volného vedlejšího prostoru (2,8+1,0 m) bude nově označeno vodorovným (V10f) a svislým (IP12) dopravním značením – vyhrazené parkovací stání pro osobu těžce pohybově postiženou.  Z této zpevněné plochy bude nově zřízená přístupová dvouramenná rampa o sklonu 6 % a délce 8,7 m+2,85 m. Šířka rampy a mezipodesty bude min. 1,5 m, dále bude stávající zpevněná plocha rozšířena o zpevněnou plochu před nájezdem na rampu o rozměrech min. 1,5x2,0 m se sklonem max. 1,0 % ke stávající zpevněné ploše (odvodnění). Před vstupem do objektu bude zřízena nová podesta o rozměrech cca 2,0x3,0 m, vč. nových schodišťových stupňů (4x160x310 mm) a zábradlí.

Venkovní konstrukce ramp a schodišť budou ocelové žárově zinkované, pochozí plochy tvořeny pororošty (velikost mezery ve směru chůze max. 15 mm). Vstupní dveře jsou stávající,  průchozí šířky 2x900 mm.

Dále je přístup z hlavní chodby do pavilonu k výtahu do nástavby SO01 je s výškovými rozdíly přechodů podlah max. 20 mm, interiérové dveře šířky 800 mm.

Z chodby m.č. 1.12 je umožněn vstup na zahradu novou rampou délky cca 8,7 m o sklonu 6,0 % v obdobném provedení jako hlavní přístupová rampa.

Další pohyb po 2NP umožněn bezprahově dle §6 odst.2. 398/2009Sb. Rozměr výtahové kabiny splňující požadavky vyhlášky 398/2009 Sb. min. 1100x1400 mm s dveřmi šířky min. 900 mm.

Dále bude v rámci zřízení bezbariérové užívání SO01 provedeno:

- Barevný kontrast nástupního a výstupního schod. stupně.

- Madla na schodišti a rampách s přesahem 150 mm za půdorysný průmět nástupního a výstupního schodu (mimo míst vybíhajících do prostorů). Zábradlí (madla a výplň) musí splňovat požadavek z ČSN 74 3305: stavba s provozem pro děti.

- SO 01: Povrch nášlapných vrstev pochozích ploch musí mít povrch rovný, pevný a upravený proti skluzu. Součinitel smykového tření je nejméně 0,5 + tg α, nebo hodnota výkyvu kyvadla nejméně 40 x (1+ tg α), nebo úhel skluzu nejméně 10° x (1+ tg α) (bod č. 1.1.1., příl. č. 1). Pokud se pro pochozí plochu použije rošt (např. u čistící zóny, pororošty ram apod.), musí mít velikost mezery ve směru chůze nejvýše 15 mm. ( bod 1.1.3. příloha č.1)

- SO 01: Označení prosklených ploch musí být provedené 2 pruhy v požadované výši 800 až 1000 mm a zároveň 1400 mm-1600 mm od podlahy pruhem ze značek o rozměru 50 mm x 50 mm, vzdálenými od sebe max. 150 mm, jasně viditelnými proti pozadí nebo výraznou páskou šířky nejméně 50 mm (bod 4.2., příl. č. 3).

- SO 01: Základní informace pro orientaci veřejnosti musí být pro tuto stavbu hlavně vizuální a hmatné. Vizuální informace musí mít kontrastní a osvětlené nápisy a symboly. Informační a signalizační prvky musí být vnímatelné a srozumitelné pro všechny uživatele, je nutné brát v úvahu zejména zorné pole osoby na vozíku, velikost a vzdálenost písma (§ 9 odst. 1).  Umístění platí pro orientací po budově včetně informace o umístění toalet.

- Horní hrana zvonkového panelu smí být nejvýše 1200 mm od úrovně pochozí plochy s odsazením od pevné překážky nejméně 500 mm. ( bod 1.1.7. příl. č. 3) Zvonkový panel musí mít zpětnou vazbu, aby byla možná dohoda mezi příchozí návštěvou a obsluhou. Doporučená výška zvonku je 800-1100 mm od úrovně pochozí plochy. V případě osazení čtečky zaměstnaneckých karet, platí stejné výškové osazení.

- A další…

V 1NP SO01 je také nově umístěno sociální zázemí (WC kabina) pro imobilní osoby o rozměrech š. 2250 x 2200 mm. WC kabina bude obsahovat veškeré prvky a bude dodrženo rozmístění prvků dle vyhlášky 398/2009 Sb., vč. příloh.

Vybavení bezbariérového WC musí odpovídat bodu 5.1.2. – 5.1.8., příl. č. 3. Informace pro zhotovitele.

- Záchodová mísa bude osazena na osu 450 mm od boční stěny s předním čelem 700 mm od zadní stěny. Výška sedátka bude 460 mm nad podlahou. Po obou stranách mísy budou v osové vzdálenosti 600 od sebe a ve výši 800 mm nad podlahou osazená madla. Na straně přístupu bude vedle mísy sklopné madlo, které musí přesahovat o 100 mm. Na opačné straně u stěny bude pevné madlo délky 600 mm a záchodovou mísu musí přesahovat o 200 mm. Kotvení všech madel musí mít nosnost min. 150 kg, toho bude dosaženo osazením výztužného sanitárního modulu, který je součástí zdravotní techniky. Zásobník na toaletní papír bude umístěn na boční stěně 800- 900 mm od zadní stěny ve výši 600-700 mm do úrovně podlahy.

- Umyvadlo bude osazené 550 mm na osu od boční stěny s horní hranou ve výši 800 mm nad podlahou. Bude opatřené stojánkovou výtokovou baterií s pákovým ovládáním. Vedle umyvadla musí být alespoň jedno svislé madlo délky nejméně 500 mm.

- Spodní hrana u pevného zrcadla musí být 900 mm nad podlahou a horní min. 1800 mm. Nebo musí být použité sklopné zrcadlo se spodní hranou do 1200 mm od podlahy a ovládání nesmí zasahovat do manipulačního prostoru nad umyvadlem.

- Kabina bude vybavena i dvěma háčky na oděvy, které budou umístěny min. 500 mm od rohu místnosti ve výši 1200 mm a 1600 mm od podlahy. Kabina lze doplnit i sklopným přebalovacím pultem, který nesmí zasahovat do manipulačního prostoru.

- El. vypínač musí být půdorysně umístěn min. 500 mm od rohu ve výši 800-1000 mm od podlahy. Všechno další vybavení (zásobník tekutého mýdla, zásobník na papírové ručníky) bude umístěno v dosahové vzdálenosti 800- 1000 mm nad pochozí plochou. Nedodržená výška vypínačů může být zajištěna světly s čidlem na pohyb.

- Ovladač signalizačního systému nouzového volání, který musí být v dosahu sedící osoby 600-1200 mm nad podlahou a také v dosahu z podlahy a to nejvýše 150 mm nad podlahou. ( bod 5.1.4. přil.č.3) V místnosti plně postačí 1 nouzové zařízení, opatřené tažným zařízením, které končí 150 mm nad podlahou. Systém bude vyveden na vnější stranu místnosti do komunikačně zatíženého prostoru haly akusticky a vizuálně nebo do místnosti s trvalou obsluhou.

#### Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů

Údaje a podmínky dotčených orgánů jsou splněny v plánovaném záměru, příp. budou dodrženy v dalším stupni PD a dále při výstavbě.

Dále budou dodrženy podmínky pro provádění činností v ochranných a bezpečnostních pásmech dle jednotlivých správců sítí, viz A.3.g).

#### Seznam výjimek a úlevových řešení

Nejsou požadovány žádné výjimky a úlevová řešení.

Pouze nový schodišťový prostor je navržen obdobný zúžený jako ve vedlejších stávajících dvoupodlažních pavilonech vzhledem k stávajícímu stísněnému konstrukčnímu řešení stávajícího 1NP. Šířka schodišťového ramena je navržena 1350 mm, vč. oboustranného zábradlí ve výšce 900 mm a 500 mm. Dvouramenné schodiště o sklonu cca 27,3° (2x 10x155 m x 300 mm).

Bezbariérový přístup pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. bude zřízen pro všechny prostory v objektu SO 01 do 2NP novým výtahem, vč. navazující hlavní chodby v 1NP propojující jednotlivé pavilony.

Šířka schodiště by měla být dle ČSN 73 4130 (bod 6.6.6) min. 1500 mm, dle  vyhlášky č. 268/2009 Sb. šířka chodby u MŠ min. 1200 mm  (§ 49, bod 5)

#### Navrhované kapacity stavby:

Plocha parcely s objektem MŠ (pavilon C) p. p. č.1366/30 dle KN…………. 	245 m²

Stávající výška objektu SO 01 (atika)…………………………………………..	cca 4,10 m od ±0,00

Nová výška objektu SO 01 (atiky)…………………………………………….…	cca 7,45 m od ±0,00

Obestavěný prostor 2NP………………………………………………………....	952,4 m³

Užitná plocha 2NP SO01:…..…………………………………..........................	174,5 m²

Stávající kapacity MŠ Motýlek :

- 175 dětí (7 heren, vč. kuchyně v pěti pavilonech)

- 15 zaměstnanců (pedagogický)

- 10 zaměstnanců (nepedagogický)

Navýšení kapacity v pavilonu C (SO01):

+ 27 dětí  (max. 16 dětí ve věku 2-3 let, ostatní 3-6 let)

+ 2 zaměstnanci (pedagogický)

#### Základní bilance stavby

Celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody

Vzhledem k stavebním úpravám objektu, zlepšení parametrů střešní konstrukce a řešení nové recepce izolačními trojskly se nároky na energie nemění, resp. nenavyšuje. Mírně se navýší spotřeba vody a odvod splaškové odpadní vody. Stávající přípojky kapacitně postačují.

- Energetická bilance

Na základě velikosti objektu a charakteru provozu v něm byly provedeny výpočty předpokládané spotřeby el. energie.

Pavilon C

Zařízení			P instalovaný	P soudobý

Technologie VZT, UT, ZTI	1 kW		1 kW

Osvětlení			2 kW		2 kW

Zásuvkové okruhy		15 kW		10 kW

Výtah				5 kW		5 kW

Celkem						Ps=18 kW

Hlavní jištění v RH pro pavilon C		3x40A/B

- Bilance potřeby vody

Výpočtový průtok potrubím

- Výpočtový průtok splaškových vod a dimenze potrubí

Výpočtový průtok splaškových vod v hlavním svodném potrubí a posouzení navrženého průměru svodného potrubí je uvedeno níže. Stanoveno dle ČSN EN 12056-2.

| Zařizovací předmět | Počet ni | Výpočtový odtok DU |
| --- | --- | --- |
|  | [ks] | [l/s] |
| Umyvadlo | 8 | 0,5 |
| WC | 5 | 2,0 |
| Dřez | 1 | 0,8 |
| Výlevka | 2 | 0,8 |
| Sprcha | 2 | 0,8 |

Tab. 2: Výpočtové odtoky pro jednotlivé zařizovací předměty

Výpočtový průtok odpadních vod:

Qww = K . √∑DU = 0,5 . √17,2 = 2,07 l/s

Množství odpadních vod

Výpočet proveden dle směrných čísel viz vyhláška č. 120/2011 Sb. Při návrhu objemu splašků z provozu mateřské školky se vychází z předpokladu, že spotřebovaná pitná voda bude odvedena zpět do kanalizace.

Směrná čísla roční spotřeby vody:

- na jednu osobu 16 m3/rok

- na jednoho strávníka při uvažování dovozu jídla 3 m3/rok

Maximální počet osob:	29

Maximální celková produkce splaškových vod:	551 m3/rok

- Tepelná ztráta

| Tepelná ztráta 1. NP (prostup + přirozené větrání) | 12,4 | kW |
| --- | --- | --- |
| Tepelná ztráta 2. NP (prostup + přirozené větrání) | 11,0 | kW |
| Tepelná ztráta celkem | 23,4 | kW |

- Spotřeba tepla pro vytápění

Celková roční spotřeba energie na vytápění pro 1.NP		93 GJ/rok (30,4 MWh/rok)

Celková roční spotřeba energie na vytápění pro 2.NP		82,3 GJ/rok (26,9 MWh/rok)

Celková roční spotřeba energie na vytápění			175,3 GJ/rok (57,3 MWh/rok)

#### Základní předpoklady výstavby

Předpokládaný termín zahájení výstavby:          				04/19

Stavební úpravy objektu budou probíhat v jedné etapě s předpokladem následujícího postupu prací:

Stavební úpravy v objektu, vč. nástavby					04/19

Venkovní zpevněné plochy						06/19

Dokončení stavby							09/19

#### Orientační náklady stavby

Odhad investičních nákladů:

Celkem IN:	bez DPH…………………………………………………..  11,0 mil. Kč

s 21% DPH………………………………………………..  13,31 mil. Kč

- A.5. Členění stavby na objekty, technická a technologická zařízení

Stavební úpravy jsou rozděleny na stavební objekty.

Navrhované členění na stavební objekty:

SO 01 – Stavební úpravy objektu MŠ

SO 10 – Příprava území

- V Liberci dne 6.12. 2018

Vypracoval: Ing. Martin Sehnoutka