#### OPATŘENÍ PRO ZAJIŠTĚNÍ  BEPEČNOSTI PRÁCE PRO VÝSTAVBU

STAVEBNÍ ÚPRAVY A NÁSTAVBA OBJEKTU UL. BROUMOVSKÁ 840/7 - OPTIMALIZACE KAPACIT MŠ MOTÝLEK, LIBEREC, NA P. P. Č. 1366/30, K. Ú. ROCHLICE U LIBERCE

Příloha k technické zprávě

Místo: 	Liberec, ul. Broumovská č.p. 840/7, (Původní značení PD1-L resp. pavilon C)

p. p. č. 1366/30, p. p. č. 1366/31, p. p. č. 1366/32, p. p. č. 1366/34, p. p. č. 1429/348, p. p. č. 1429/349 a p. p. č. 1429/350, 1429/339, 1429/340 a 1429/342. Kat. území: Rochlice u Liberce (682314).

Investor:  Statutární město Liberec, Dr. E. Beneše 1, Liberec, 460 59, IČO: 00262978

1. Provádění stavebních prací:

Veškeré práce na stavbě budou probíhat v souladu se zákonem č. 309/ 2006 Sb.  a  nařízením vlády č. 591/2006 Sb.

- Hlediska hlavních rizik v oblasti BOZP při realizaci díla a způsob jejich řešení

Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi dle § 3 zákonem č. 309/ 2006 Sb.

Zhotovitel stavební, montážní, stavebně montážní nebo udržovací práce pro jinou fyzickou nebo právnickou osobu na jejím pracovišti, zajistí v součinnosti s touto osobou vybavení pracoviště pro bezpečný výkon práce. Práce podle věty první mohou být zahájeny pouze tehdy, pokud je pracoviště náležitě zajištěno a vybaveno.

Zhotovitel je povinen dodržovat další požadavky kladené na bezpečnost a ochranu zdraví při práci při

přípravě projektu a realizaci stavby, jimiž jsou

a)    udržování pořádku a čistoty na staveništi,

b)    uspořádání staveniště podle příslušné dokumentace,

c)    umístění pracoviště, jeho dostupnost, stanovení komunikací nebo prostoru pro příchod a pohyb fyzických osob, výrobních a pracovních prostředků a zařízení,

d)    zajištění požadavků na manipulaci s materiálem,

e)    předcházení zdravotním rizikům při práci s břemeny,

f)      provádění kontroly před prvním použitím, během používání, při údržbě a pravidelném provádění kontrol strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí během používání s cílem odstranit nedostatky, které by mohly nepříznivě ovlivnit bezpečnost a ochranu zdraví,

g)    splnění požadavků na způsobilost fyzických osob konajících práce na staveništi,

h)    určení a úprava ploch pro uskladnění, zejména nebezpečných látek, přípravků a materiálů,

i)    splnění podmínek pro odstraňování a odvoz nebezpečných odpadů,

j)    uskladňování, manipulace, odstraňování a odvoz odpadu a zbytků materiálů,

k)   přizpůsobování času potřebného na jednotlivé práce nebo jejich etapy podle skutečného postupu prací,

l)    předcházení ohrožení života a zdraví fyzických osob, které se s vědomím zaměstnavatele  mohou zdržovat na staveništi,

m)    zajištění spolupráce s jinými osobami,

n)    předcházení rizikům vzájemného působení činností prováděných na staveništi nebo v jeho těsné blízkosti,

o)    vedení evidence přítomnosti zaměstnanců a dalších fyzických osob na staveništi, které mu  bylo předáno,

p)    přijetí odpovídajících opatření, pokud budou na staveništi vykonávány práce a činnosti  vystavující zaměstnance ohrožení života nebo poškození zdraví,

q)    dodržování bližších minimálních požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích stanovených nařízením vlády  č. 591/2006 Sb.

Další úkoly zadavatele stavby, jejího zhotovitele,popřípadě fyzické osoby,která se podílí na zhotovení   stavby,                a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle části třetí zákonem č. 309/ 2006 Sb.

Budou-li na staveništi působit  zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel stavby povinen určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "koordinátor")                              s přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla a jeho náročnosti na koordinaci ve fázi přípravy a ve fázi jeho realizace. Činnosti koordinátora při přípravě díla a při jeho realizaci mohou být vykonávány toutéž osobou.

Koordinátorem je fyzická nebo právnická osoba určená zadavatelem stavby k provádění stanovených činností při přípravě stavby, popřípadě při realizaci stavby na staveništi. Koordinátorem může být určena fyzická osoba, která splňuje stanovené předpoklady odborné způsobilosti. Právnická osoba může vykonávat činnost koordinátora, zabezpečí-li její výkon odborně způsobilou fyzickou osobou. Koordinátor nemůže být totožný s osobou, která odborně vede realizaci stavby dle § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

Určí-li zadavatel stavby více koordinátorů, kteří působí při přípravě nebo realizaci stavby současně, vymezí pravidla jejich vzájemné spolupráce. Zadavatel stavby, který je fyzickou osobou a splňuje stanovené předpoklady odborné způsobilosti, koordinátora neurčí, bude-li činnost koordinátora vykonávat sám.

Zadavatel stavby je povinen předat koordinátorovi veškeré podklady a informace pro jeho činnost, včetně informace o fyzických osobách, které se mohou s jeho vědomím zdržovat na staveništi, poskytovat mu potřebnou součinnost a zavázat všechny zhotovitele stavby, popřípadě jiné osoby k součinnosti s koordinátorem po celou dobu přípravy a realizace stavby.

Koordinátor je povinen zachovávat mlčenlivost o všech informacích a skutečnostech, o nichž se v souvislosti s činností dozvěděl a které nelze sdělovat dalším osobám, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak.

Při přípravě a realizaci staveb

a)    u nichž nevzniká povinnost doručení oznámení o zahájení prací dle § 15 odst. 1,  zákona č. 309/ 2006 Sb.

b)    které provádí stavebník sám pro sebe svépomocí dle  § 160 odst. 3 stavebního zákona., nebo

c)    nevyžadujících stavební povolení ani ohlášení dle zvláštního právního předpisu ( 103 stavebního zákona  se koordinátor podle odstavce 1 neurčuje.

V případech, kdy při realizaci stavby dle § 15  zákona č. 309/ 2006 Sb.

- celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve kterých

budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den, nebo

- celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu,je zadavatel stavby povinen doručit oznámení o zahájení prací, jehož náležitosti stanoví prováděcí právní předpis, oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle místa staveniště(§ 2 odst. 1 zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce.) nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli; oznámení může být doručeno v listinné nebo elektronické podobě. Dojde-li k podstatným změnám údajů obsažených v oznámení, je zadavatel stavby povinen provést bez zbytečného odkladu jeho aktualizaci. Stejnopis oznámení o zahájení prací musí být vyvěšen na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby až do ukončení prací a předání stavby stavebníkovi k užívání. Rozsáhlé stavby mohou být označeny jiným vhodným způsobem, například tabulí s uvedením potřebných údajů. Uvedené údaje mohou být součástí štítku nebo tabule umisťované na staveništi nebo stavbě.

Budou-li na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, které jsou stanoveny prováděcím právním předpisem, stejně jako v případech podle odstavce 1, zadavatel stavby zajistí, aby před zahájením prací na staveništi byl zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "plán") podle druhu a velikosti stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. V plánu je nutné uvést potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení; musí být rovněž přizpůsoben skutečnému stavu a podstatným změnám během realizace stavby.

Zhotovitel stavby je povinen dle § 16 a 17 zákona č. 309/ 2006 Sb.

§ 16

- nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi doložit, že informoval koordinátora o

rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil,

- poskytovat koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a realizace stavby, zejména mu včas předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu a jeho změny, brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora, zúčastňovat se zpracování plánu, tento plán dodržovat, zúčastňovat se kontrolních dnů a postupovat podle dohodnutých opatření, a to v rozsahu, způsobem a ve lhůtách uvedených v plánu.

§ 17

Jiná fyzická osoba, která se osobně podílí na zhotovení stavby a která nezaměstnává zaměstnance (dále jen "jiná osoba"), je povinna poskytnout zhotoviteli stavby a koordinátorovi potřebnou součinnost a postupovat podle pokynů nebo opatření k zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce stanovených zhotovitelem stavby. Jiná osoba informuje zhotovitele stavby nejpozději do 5 pracovních dnů před převzetím pracoviště, a není-li to ze závažných důvodů možné, bez zbytečného odkladu o všech okolnostech, které by mohly při její činnosti na staveništi vést k ohrožení života a poškození zdraví dalších fyzických osob zdržujících se na staveništi s vědomím zhotovitele.

Jiná osoba

a)    je povinna

1.  dodržovat právní předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi a přihlížet k podnětům koordinátora,

2.  používat potřebné osobní ochranné pracovní prostředky (§ 104 zákoníku práce),    technická zařízení, přístroje a nářadí, splňující požadavky stanovené zvláštním právním předpisem.

b)    nesmí vyřazovat, měnit nebo přestavovat svévolně ochranná zařízení strojů, přístrojů a nářadí a tato zařízení musí používat k účelům a za podmínek, pro které jsou určena.

Koordinátor je při přípravě stavby povinen dle § 18 zákona č. 309/ 2006 Sb.

a)  v dostatečném časovém předstihu před zadáním díla zhotoviteli stavby předat zadavateli stavby přehled právních předpisů vztahujících se ke stavbě, informace o rizicích, která se mohou při realizaci stavby vyskytnout, se zřetelem na práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví a další podklady nutné pro zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek výkonu práce, na které je třeba vzít zřetel s ohledem na charakter stavby a její realizaci,

b)  bez zbytečného odkladu předat projektantovi, zhotoviteli stavby, pokud byl již určen, popřípadě jiné osobě veškeré další informace o bezpečnostních a zdravotních rizicích, které jsou mu známy a které se dotýkají jejich činnosti,

c) provádět další činnosti stanovené prováděcím právním předpisem.

Koordinátor je při realizaci stavby povinen

a)    bez zbytečného odkladu

1.        informovat všechny dotčené zhotovitele stavby o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vznikla na staveništi během postupu prací,

2.        upozornit zhotovitele stavby na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na pracovišti převzatém zhotovitelem stavby a vyžadovat zjednání nápravy; k tomu je oprávněn navrhovat přiměřená opatření,

3.        oznámit zadavateli stavby případy podle bodu 2, nebyla-li zhotovitelem stavby neprodleně přijata přiměřená opatření ke zjednání nápravy,

Minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích dle nařízení vlády  č. 591/2006 Sb.

Toto nařízení  upravuje

- bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích,

- náležitosti oznámení o zahájení prací,

- práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození
zdraví a další činnosti, které je koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
(dále jen „koordinátor") povinen provádět při přípravě a realizaci stavby.

- bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu a používání strojů a nářadí na staveništi

- požadavky na organizaci práce a pracovní postupy

II. 	Pracovní rizika při provádění stavebních prací

  - Všeobecně

Stavební práce patří mezi nejrizikovější pracovní činnosti a z dlouhodobých rozborů a sledování ukazatelů úrazovosti vyplývá, že k závažným pracovním úrazům nejčastěji dochází z těchto příčin:

    - nezajištění volných okrajů konstrukcí a nebezpečných otvorů na pracovištích i komunikacích (u podlah, stropů, střech, ramp, podest, apod.) ochrannými a záchytnými konstrukcemi (scházejí ohrazení nebo poklopy)

    - nedostatečné zajištění a vybavení konstrukcí pro práce ve výškách (lešení, bednění, žebříky), jejich nedostatečná únosnost, pevnost, stabilita

    - nepoužívání prostředků osobního jištění proti pádu z výšky, především při pracích na střechách, při montážích a udržovacích pracích

    - nezajištění stěn výkopů proti sesuvu

    - nebezpečný způsob provádění bouracích a rekonstrukčních prací

    - neodborná a nesprávná obsluha nebo manipulace se stroji a mechanizmy

    - nekryté a nezajištěné pohyblivé, rotující a jinak nebezpečné části strojů

    - nedodržování zákazu dopravy osob při provozu zařízení svislé dopravy (zejména nákladních stavebních výtahů a el. vrátků), která nejsou pro přepravu osob určena

    - špatný technický stav vázacích a závěsných prostředků a nosných lan zdvih. Zařízení

    - nedostatečná příprava staveb, nedostatky organizace a koordinace práce na stavbách trpěné nebezpečné způsoby a postupy prací, nízká úroveň a náročnost při řízení bezpečnosti práce

    - ztráta stability objektů v okolí nebo ohrožených prováděním bouracích nebo rekonstrukčních prací

  - Zemní práce

Hlavní rizika a zdroje úrazů při provádění zemních prací vznikají následkem zavalení pracovníků ve výkopech při sesutí nezajištěných stěn, uvolněnými balvany nesoudržnými konstrukcemi, zbytky staveb, pádem materiálu nebo předmětů uložených nad hranou výkopu, pádem osob do výkopů z okrajů stěn, zasažením el. proudem při narušení a poškození el. kabelů, otrávení přívodním plynem. Velmi závažné nehody vznikají v případě narušení a poškození plynových potrubí s následkem úniku zemního plynu do uzavřených prostor přilehlých objektů, kdy dochází k výbuchům vytvořené výbušní směsi. Ojedinělá, ale za to velmi závažná rizika vznikají při ztrátě stability objektů v okolí výkopů.

  - Betonářské práce

Hlavní rizika při provádění betonářských prací vznikají při manipulaci s bedněním a jeho částmi, zejména při nebezpečných způsobech odbedňování, při montáži bednění a ukládání  armatury následkem pádů z výšky, v případě nezajištění dostatečné únosnosti a prostorové tuhosti bednění a podpěrných konstrukcí, pádem z výšky při odbedňování. S bezpečností betonových konstrukcí souvisí i dodržování technologické kázně a technických norem při provádění betonářských prací, protože při jejich nerespektování může být ohrožena nejen bezpečnost pracovníků stavby, ale i bezpečnost, únosnost a stabilita betonové konstrukce a v důsledku pozdější potencionální havárie i budoucí uživatel stavby.

  - Montážní práce

Závažným problémem při provádění montážních prací je zajišťování pracovníků proti pádu a to ve všech fázích montáže tak, aby bylo zabráněno šplhání, vylézání a přecházení po konstrukčních  prvcích bez zajištění proti pádu. Montážní práce jsou náročné na řádnou přípravu práce, vybavenost potřebnými bezpečnostními, montážními a zdvihacími přípravky a prostředky a na správnou a přesnou organizaci práce při zajišťování dostatečného dozoru nad provádění těchto prací. Při montáži musí být splněny základní požadavky pro bezpečné uvázání a přemístění dílce s jeho následným usazením. U jednoduchých, drobných montáží stačí stanovení pracovního postupu odpovědným pracovníkem.

  - Práce ve výšce ( nařízení. vlády č. 362/2005 Sb.)

Práce ve výškách patří tradičně k nejnebezpečnějším pracím při provádění stavebních, montážních i udržovacích prací a jsou nejčastějším zdrojem těžkých  a smrtelných úrazů následkem pádu, popř. propadnutí. Za práci ve výšce se považuje práce, při níž jsou pracovníci ohroženi pádem do hloubky, z výšky, propadnutím nebo sesutím..

  - Zednické práce

Nejčastější ohrožení pracovníků při výrobě malty, omítání a zdění vzniká následkem poleptání vápnem. Závažné bývá především zasažení očí odstříknutím vápna, resp. Vápennou maltou, které někdy končí trvalým poškozením zraku, případně i jeho ztrátou (rozleptání oční rohovky).

Ke zřícení zdiva dochází v důsledku ztráty stability, zejména nově vyzděných komínů, pilířů, opěrných a izolačních zdí a příček, v případech, kdy zdění nebylo provedeno odborně a pokud bylo zdivo o nedostatečné pevnosti předčasně zatíženo. Nebezpečí přináší také osazování konstrukcí a předmětů o větší hmotnosti.

Při zhotovování stropů z tenkostěnných keramických i jiných neúnosných materiálů dochází k propadnutí pracovníků.

K pádům z výšky při provádění zednických prací dochází nejčastěji při kontrolách svislosti zdí, při opravách komínového zdiva, při zdění z podlah u vnitřku objektu, při práci na pomocných pracovních podlahách, kde pracovník pracuje v blízkosti nechráněného volného okraje stavby nebo konstrukce, tj. bez zajištění proti pádu.

  - Ostatní rizika při provádění stavebních prací

Značná pracovní rizika vznikají při ruční manipulaci i mechanizované manipulaci s materiálem, při pohybu pracovníků na neupravených plochách staveniště, při svislé dopravě materiálu elektrickými vrátky a stavebními výtahy a při užívání stavebních strojů a prozatímního elektrického zařízení na stavbách.

III. 	Hlavní úkoly stavbyvedoucích a ostatních vedoucích pracovníků stavby v oblasti BOZP při realizaci díla

            - Povinnosti stavbyvedoucího, mistra na stavbě

K zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na stavbách prováděných firmou jsou určeny následující povinnosti stavbyvedoucích a mistrů pověřených vedením stavby:

- Zajistit dodržování provozní bezpečnostní předpisy pro stavební, montážní a opravárenské práce na stavbách, vytvářet podmínky pro její dodržování podřízenými pracovníky a nepřipustit práci v rozporu s touto směrnicí. Pokud ve výjimečném případě nebude možné uvedené podmínky pro bezpečnou práci splnit, může rozhodnout o jiném způsobu zajištění bezpečnosti v souladu s předpisy.

- Vést evidenci pracovníků od jejich nástupu do práce až po opuštění pracoviště.

- Vybavit pracovníky na stavbě potřebnými osobními ochrannými pracovními prostředky.

- Seznamovat pracovníky s technologickým nebo pracovním postupem a podle náročnosti a rizikovosti prací s dodavatelskou dokumentací v rozsahu, který se jich týká.

- Koordinovat požadavky bezpečnosti práce s ostatními účastníky výstavby a dalšími dodavateli, s přijatými opatřeními seznamovat příslušné pracovníky.

- Přerušit práce při nebezpečí vzniku havárie nebo poruchy technického zařízení a při zhoršení pracovních podmínek.

- Při provádění stavebních prací v mimořádných podmínkách stanovit potřebná opatření k zajištění bezpečnosti práce a seznámit s nimi příslušné pracovníky.

- Při provádění prací v nebezpečném prostředí nebo prostoru, požadovat na investorovi další OOPP a zařízení, které jako dodavatel stavebních prací nemá k dispozici.

- Ohlásit provozovateli inženýrských sítí jejich případné poškození a zamezit vstupu nepovolaných osob do ohroženého prostoru do doby odstranění zdroje nebezpečí.

- Školit, ověřovat znalosti a prakticky zaučit pracovníky k bezpečnému provádění prací v potřebném rozsahu.

- Vybavit pracovníky vhodným a bezpečným nářadím, nástroji a pomůckami.

- Zajistit bezpečnost práce při změnách povětrnostních nebo provozních podmínek a s přijatými opatřeními seznámit příslušné pracovníky.

- Zajistit ohrazení a osvětlení staveniště, vstupy, montážní pracoviště a přístupové cesty označit bezpečnostními značkami a tabulkami.

- Na vnitrostaveništních komunikacích zajistit jejich bezpečné šířky, podchodné výšky a potřebné výstražné značky, přechody, svodidla apod.

- Jedenkrát ročně provádět zkoušky stability a pevnosti u používaných žebříků.

- Před zahájením zemních prací ověřit a vyznačit trasy podzemních vedení inženýrských sítí a jiných překážek.

- Určit způsob zajištění inženýrských sítí a bezpečnosti práce při odstraňování poruch, havárií a při jednoduchých ručních pracích.

- Při přerušení zemních prací zajistit pravidelnou odbornou kontrolu údržby zábran, pažení, přechodů, výstražných těles apod.

- Nepřipustit práce ve výkopech bez zajištění stability ručních i strojně hloubených stěn výkopu.

- Ve spolupráci s projektantem upřesnit určený sklon svahu při změně geologických nebo hydrologických podmínek.

- Při pochybnostech o stabilitě svahu určit a zajistit opatření k zamezení sesutí svahu.

- Před započetím betonářských prací provést kontrolu a převzetí bednění a zápis do stavebního deníku.

- Provádět denní prohlídky zařízení posuvného bednění a o jejich výsledku vést záznamy.

- Příkaz na odbednění betonových konstrukcí vydat až po jejich prokazatelném zatvrdnutí.

- Před zahájením betonáže převzít zhotovenou armaturu a učinit zápis do stavebního deníku.

- Při provádění zdiva pod úrovní terénu zajistit zabezpečení stěn výkopů proti sesutí.

- Při zdění komínů, pilířů, sloupů apod. zajišťovat podle technologického postupu nosnost a stabilitu spodní části zdiva.

- Pro provádění montážních prací zpracovat technologický postup montáže s určením podmínek pro nasazení                         a pohyb mechanizačních prostředků, zabezpečení dotčených pracovišť a zajištění pracovníků proti pádu z výšky.

- Všechny dílce použité pro montáž opticky kontrolovat.

- Seznamovat pracovníky s návodem na použití prostředků osobního zajištění pro práce ve výškách.

- Stanovit místa upevnění (ukotvení) osobního zajištění tak, aby umožňovala bezpečné upevnění po celou dobu činnosti.

- Stanovit způsob zajištění pracovníků při pracích na střechách proti pádu ze střešních plášťů, proti sklouznutí nebo propadnutí.

- Provést převzetí konstrukcí pro práce ve výškách, zejména lešení až po jejich úplném dokončení a vybavení.

- Vydat písemný příkaz k zahájení bouracích prací, a to po vybavení pracoviště pomocnými konstrukcemi, materiálem a pomůckami určenými v technologickém postupu.

- Nepřerušovat bourání, pokud není zajištěna stabilita bourané konstrukce nebo její části.

- V případě ohrožení pracovníků při bourání vydat pokyn k okamžitému opuštění pracoviště.

- Vydat pokyny pro obsluhu a údržbu strojů, které obsahují požadavky na zajištění bezpečnosti práce při jejich provozu, pokud nejsou stanoveny v technických normách nebo v návodu k obsluze.

- Před nasazením stroje seznámit obsluhu s místními provozními a pracovními podmínkami, které by mohly ovlivňovat bezpečnost práce.

- Seznámit pracovníky se všemi zakázanými činnostmi, které mohou nastat při provozu stroje.

- Písemně převzít nosnou konstrukci kladky, koncového vypínače a ukotvení vrátku před uvedením zařízení do provozu.

- Určit pracovníka pro provádění odborných 14denních prohlídek vrátku a zápisů o jejich výsledku.

- Po skončení pracovní činnosti stroje stanovit opatření proti jeho zneužití nepovolanou osobou a proti možnosti ohrožení veřejného zájmu.

- Stanovit postup při přepravě stroje a jeho pracovních zařízení, pokud není obsažen v návodu výrobce.

- Řídit manipulaci s četou, která pro tuto práci není trvale určena.

  - VEDOUCÍ PRACOVNÍ ČETY

- zajišťuje při provádění prací, které bezprostředně řídí, dodržování bezpečnostních předpisů, pravidel, pokynů, příkazů a zákazů

- řídí se pokyny, které mu pro vykonávané práce stanovil příslušný mistr nebo stavbyvedoucí

- Na vedoucího čety nelze trvale přenášet odpovědnost, kterou má podle příslušných bezpečnostně technických předpisů mistr nebo jiný odpovědný pracovník dodavatele.

IV. 	Podmínky pro  hygienu a ochranu životního prostředí při výstavbě

- Projekt přestavby je navržen v souladu s hygienickými požadavky na výstavbu, odpovídá i požadavkům na bezpečnost.

- Provozovna je vybavena elektrickým a přirozeným osvětlením. Elektrické osvětlení je realizováno typovými svítidly - intenzita osvětlení je navržena v souladu s příslušnými předpisy.
Vlastní realizace výstavby nekladou žádné mimořádné nároky na ochranu životního prostředí. Provádění stavby bude šetrným způsobem s ohledem na životní prostředí.

- Přehled odpadů a způsob jejich likvidace - odpady vznikající při realizaci stavby - v souladu s příslušnou vyhláškou je nutno v projektové dokumentaci řešit likvidaci odpadů, které budou vznikat při samotné realizaci stavby.

- Odpady vznikající ze stavební výroby budou uloženy na odpovídající skládce ve smyslu zákona o "odpadech ". Veškeré odpady ze stavební výroby budou vytříděny a zneškodněny dle platných právních předpisů.                            Ke kolaudačnímu řízení doloží investor - provozovatel doklady o využití, resp. zneškodnění odpadů vznikajících ze stavební výroby.

V.             Z á v ě r :

Provádění stavby – firma, která bude provádět výstavbu objektu zpracuje vlastní dokumentaci BOZP pro provádění stavby na základě stanovení a vyhodnocení rizik na staveništi vyplívající z tohoto předpisu a dále z podmínek vyplívajících ze smluvního vztahu mezi prováděcí firmou a investorem.

Provozovatel zpracuje kompletní dokumentace BOZP v souladu s příslušnými předpisy. Tato dokumentace bude řešit konkrétní podmínky provozu, včetně stanovení konkrétních rizik pro jednotlivé zaměstnance.