Technická zpráva

„Oprava chodníčků vnitrobloku MŠ Kamarád Liberec “

Duben 2019                                                                                    Vypracoval: Boris Weinfurter

Zadavatel:

Magistrát Města Liberec, odbor majetkové správy, oddělení správy objektů a zařízení, pan Vladimír Vavřena.

Výchozí podklady

Informace od zadavatele, místní prohlídka a informace od uživatele objektu, fotodokumentace a zaměření.

Popis současného stavu:

Stávající chodníčky z litého asfaltu jsou popraskané, nerovné a místy propadlé, jsou v celém rozsahu ohraničeny obrubníky. Na několika místech se v ploše chodníku vyskytuje kanalizační šachta. Část chodníků slouží pouze pro pěší, část je pro přejezd lehkých nákladních automobilů, které provádějí zásobování MŠ. Z rozhodnutí zadavatele, z důvodu zlepšení bezpečnosti dětí pohybujících se po zpevněných plochách, budou tyto opraveny. Mezi pavilony se nachází volný prostor s herním prvkem-maketou dřevěného hradu. Hrad bude odstraněn a plocha upravena pro jiné využití.

Rozsah navrhovaných prací a technické řešení:

Původní skladby včetně obrubníků vybourat a nahradit novými dle vzorového příčného řezu. Povrch chodníčků pro pěší bude z betonové zámkové dlažby obdélník tl. 6 cm v barvě šedé, u chodníčku pro přejezd lehkých nákladních automobilů použít tl. 8 cm. Část chodníků bude z gumových dlaždic včetně obrubníků, rozsah je zřejmý z přiložené situace. V místě napojení na neopravovaný povrch (u krytých podchodů a v bráně) tento oddělit řezem a ukončit osazením chodníkového obrubníku s rovnou hranou např. METRA-do úrovně okolního povrchu. Veškeré chodníčky budou ukončeny obrubníky. Před započetím bouracích prací po stranách chodníčků a zpevněných ploch v pruhu 50 cm odstranit ornici, tuto po dokončení rozprostřít zpět a osít travním semenem. Kanalizační poklopy výškově přeložit, odstranit dva pařezy.

V prostoru hřiště s maketou dřevěného hradu bude vytvořena zatravněná plocha, kde se plánuje provozování míčových her. Dřevěnou maketu hradu odstranit, strhnout ornici v síle 15 cm, prostor výškově zarovnat (použít přebytečný výkopek z drénů a chodníčků, případně i část původních podkladních štěrků), na plochu rozprostřít původní ornici, případně doplnit novou a osít travním semenem. Prostor je ze tří stran ohraničen stávajícími obrubníky chodníků, čtvrtá strana bude provedena do ztracena, napojením na stávající terén bez obrub. Stávající dvorní vpusť uprostřed hřiště vybourat, nepoškodit svodné potrubí, toto zakrýt geotextilií, plochu hřiště odvodnit dvěma drenážními pery z děrovaného flexibilního potrubí a štěrkové vrstvy obalené geotextilií. Drenážní pera spádovat do prostoru zrušené vpusti, tento rovněž zaštěrkovat. Stávající kanalizační poklop výškově přeložit.

Všeobecně:

Veškerý stavební odpad bude odvezen a uložen na řízené skládce, s odpady bude nakládáno dle zákona č. 185/2001 Sb.ve znění pozdějších předpisů a novelizací. Uskladnění materiálu a zařízení staveniště je možné v areálu školky, kontejner na stavební odpad možno umístit v těsné blízkosti školky. Práce budou provedeny v kvalitě dle platných ČSN, během provádění dodržovat platná ustanovení BOZP a nepoškodit přilehlé sokly budov, komunikace, trávník atd. U přejezdného chodníku provést statickou zkoušku únosnosti pláně a zhutnění podkladních vrstev, požadovaná hodnota Edef2- 45 MPA.

Závěr:

Dodavatel prací bude určen ve výběrovém řízení, doba provedení lze předpokládat cca 4-5 týdnů

v Liberci                                                                                                      Boris Weinfurter

30.4.2019

příloha:

- výkres vzorové řezy

- situace