TECHNICKÁ ZPRÁVA

a) identifikační údaje

Stavba:	SOUVISLÁ ÚDRŽBA POVRCHU

PO POKLÁDCE IS, UL. IRKUTSKÁ

Místo stavby:		Liberec

Katastrální území:	Karlinky

Kraj: 		Liberecký

Druh stavby: 		Oprava komunikace

Objednatel dokumentace:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Projektant: 		Nýdrle – projektová kancelář, spol. s r. o.

Nad Okrouhlíkem 2365/17

182 00 Praha 8

IČ: 28474961

Zodpovědný projektant:

Ing. Z. Nýdrle - osvědčení ČKAIT č. 0500561)

Datum zpracování PD ve stupni DZS:

04 / 2019

b)  Seznam vstupních podkladů

Podkladem pro vypracování PD byly:

-  místní šetření

-  koordinační jednání se zástupci objednatele dokumentace

-  výškopisné a polohopisné zaměření v měřítku M  1 : 500 v souřadnicovém systému JTSK a    výškovém systému Bpv

-  projektová dokumentace pro realizaci vodovodu v ul. Irkutská.

c) technický popis

Po realizaci nového vodovodu v ul. Irkutské bude konstrukce vozovky obnovena po úroveň stávající nivelety ( realizace vodovodu a obnova konstrukce vozovky je předmětem samostatné PD ). Následně bude proveden SO 101 - Komunikace. Jedná se o povrchovou úpravu místní obslužné komunikace funkční třídy C. Úprava bude provedena v délce 500m v úseku od křižovatky s ul. Klidná po křižovatku s ul. Volgogradskou. Šířka komunikace je proměnná 3,05m až 4,60m.

Celkem byly navrženy dva typy konstrukčního řešení. Typ "A" bude proveden jako dvouvrstvá živičná úprava na odfrézovaném povrchu. Typ "B" bude proveden jako jednovrstvá živičná úprava na odfrézovaném povrchu. Mezi těmito úpravami a v místech návazností povrchové úpravy typu "A" na stávající živičné konstrukce, bude proveden přechodový úsek mezi stávající úrovní nivelety a navýšenou niveletou. Jedná se o povrchovou úpravu s proměnnou tloušťkou živičných vrstev.

Povrchová úprava typ "A" bude provedena v následující konstrukční skladbě:

- asfaltový beton pro obrusné vrstvy	ACO 11	40mm

- spojovací postřik emulzní			SPE		0,5km/m2 (min)

- asfaltový beton pro podkladní vrstvy	ACP 16+	Ø80mm

- spojovací postřik emulzní			SPE		0,5km/m2 (min)

- frézování stávajícího živičného krytu			-50mm

Povrchová úprava typ "B" bude provedena v následující konstrukční skladbě:

- asfaltový beton pro obrusné vrstvy	ACO 11	40mm

- spojovací postřik emulzní			SPE		0,5km/m2 (min)

- frézování stávajícího živičného krytu			-40mm

V místech spár mezi stávající živičnou vrstvou a živičnou vrstvou provedenou v rámci obnovy konstrukce po realizaci vodovodu (samostatná akce jiného investora) bude na spojovacím postřiku 1kg/m2 instalována tahová geomříž, aby pomohla zabránit budoucímu prokreslování pracovní spáry.

Stávající nezpevněné krajnice budou doplněny živičným recyklátem. Vjezdy na přilehlé nemovitosti budou vhodně doplněny živičným recyklátem tak, aby byly výškově napojeny na úroveň nivelety. Živičným recyklátem bude upravena dotčená také část ul. Klidná.

Vzhledem k tomu, že v rámci této stavby nedojde k výkopovým pracím, nepředpokládáme kontakt se stávajícími IS. Stavební práce v ochranných pásmech všech inženýrských sítí budou probíhat v souladu s podmínkami a požadavky všech správců dotčených sítí. Všechny vnější prvky IS budou výškově upraveny na úroveň nivelety.

d)  Požárně bezpečnostní řešení

Pro požární ochranu platí obecně zákon č. 67/2001 Sb. ve znění zákona č. 320/2002 o požární ochraně, který obsahuje úplné znění zákona č. 133/85 Sb., jak vyplývá ze změn provedených zákony č. 420/90 Sb., č. 40/94 Sb., č. 203/94 Sb., č. 163/98 Sb., č. 71/02 Sb. a č. 273/02 Sb. Vyhláška MV č. 246/2001 Sb. stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) platí zákon č. 91/1995 Sb., zákon 133/1985 Sb. a vyhláška č. 22/1996 Sb.

Stavba nevyžaduje po dobu výstavby zvláštní opatření z hlediska požární ochrany.

e)  Hygienické požadavky na stavbu

Během výstavby se dočasně zvýší hlučnost a prašnost v okolí stavby.  Zhotovitel stavby je povinen během realizace stavby zajišťovat pořádek na staveništi a neznečišťovat veřejná prostranství, nezatěžovat jej nadměrným hlukem a v co největší míře šetřit stávající zeleň. Zhotovitel bude důsledně dodržovat použití vymezených ploch pro tuto stavbu a po jejím ukončení ji předat jejím uživatelům, resp. provozovatelům či majitelům. V případě zásahu do cizích zařízení musí zhotovitel jejich majitele o tomto informovat a vždy učinit o tomto zásahu písemnou zprávu nebo dohodu. Po ukončení stavby je Zhotovitel povinen provést úklid všech ploch, které pro realizaci stavby používal a uvést tyto do původního stavu.

S veškerým odpadním materiálem, který při stavbě vznikne, bude nakládáno v souladu

s ustanoveními zák. 185/2001 Sb. o odpadech, vyhl. MŽP 381/2001 Sb., kterou se stanoví

katalog odpadů a vyhl. MŽP 383/2001 Sb. o podrobnostech o nakládání s odpady. Likvidace nebezpečných odpadů (N), které eventuelně během stavby vzniknou, bude prováděna odbornými firmami k těmto výkonům oprávněnými a disponujícími povolen orgánů státní správy k nakládání s těmito odpady v souladu se zákonem č.314/2006 Sb.

f)  Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

Po realizaci stavebních prací, budou okolní případně dotčené plochy ohumusovány a zatravněny.

g)   Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

- a) vliv na životní prostředí: Ochrana proti hluku a vibracím - zhotovitel zajistí nejvhodnějším druhem a typem strojní mechanizace. Stavební práce a doprovodná činnost související se stavbou bude prováděna v souladu s nařízením vlády č. 148/2006 Sb. tak, aby byly dodrženy hladiny hluku předepsané tímto zákonem.

- Ochrana proti znečišťování ovzduší výfukovými plyny a prachem - nebude připuštěn provoz vozidel a topných zařízení, která produkují více škodlivin, než připouští příslušná vyhláška. Nakládka zeminy na dopravní prostředky bude nejvýše 10 cm pod horní hranu postranic vozidla.

- Ochrana proti znečištění komunikací - zhotovitel zajistí omezené pojíždění a stání vozidel a strojů mimo zpevněné plochy. Zařídí u výjezdu ze staveniště na veřejnou komunikaci očišťování kol a podvozků dopravních prostředků a stavebních strojů od bláta. Bude odstraňovat pravidelně bláto nanesené na provozních a odstavných plochách a ostatních komunikacích.

- Ochrana proti znečišťování podzemních a povrchových vod - zhotovitel zajistí ochranu povrchových a podzemních vod před jejich znehodnocením látkami, které nejsou odpadními vodami (ropné deriváty, chemikálie, tuky, atd.). Všechny stroje a mechanismy musí být v řádném technickém stavu, prosté úkapů olejů. Pod mechanismy odstavené, parkující a dlouhodobě pracující na jednom místě budou pro zachycení havarijního úniku pohonných nebo provozních hmot vkládány záchytné vany.

Stavební práce v ochranných pásmech všech inženýrských sítí budou probíhat v souladu s podmínkami a požadavky všech správců dotčených sítí.

h)  Ochrana obyvatelstva

Obvod staveniště bude viditelně ohraničen v nezbytném úseku mobilním oplocením, případně zábranami, které zabrání volnému přístupu a příslušnými dopravními značkami.

Při provádění stavby je nutné zabezpečit staveniště proti vstupu nepovolaných osob na staveniště a zajistit přechodné dopravních opatření v okolí staveniště.

i)  Zásady organizace výstavby

a) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu - Staveniště bude přístupné z ul. Irkutská a Volgogradská.

Při provádění stavby je nutné zabezpečit staveniště proti vstupu nepovolaných osob na staveniště a zajistit přechodné dopravních opatření v okolí staveniště.

duben 2019									Zdeněk Bursa