D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ

NAVÝŠENÍ KAPACIT MŠ MOTÝLEK

- ÚPRAVA VENKOVNÍ PLOCHY ZAHRADY

ZAHRADA MŠ MOTÝLEK p.o., BROUMOVSKÁ 840/7, 460 01, LIBEREC 6

NA P.P.Č. 1429/348, 1429/346, 1429/347, 1429/343, 1429/342, 1429/341, 1429/340, 1429/339, 1366/29, 1366/31, 1366/32, 1366/36, 1366/35, 1366/34, 1366/38, 1429/355, 1429/353, 1429/352, 1429/356, 1429/354 a 1429/349  K.Ú. Rochlice u Liberce

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE K ÚZEMNÍMU ROZHODNUTÍ

Investor :             STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Náměstí Dr. E. Beneše 1

460 59, Liberec 1

Vypracoval:        Ing. Jaroslava Křivohlavá

Ing. Václav Jára

Datum	:              červen 2019

OBSAH :

Identifikační údaje	3

Stavebně technické řešení	4

Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby ...................................................................6

Výkresová část.......................................................................................................................................................11

# D – DOKUMENTACE OBJEKTŮ

# Identifikační údaje

Název stavby :                  Navýšení kapacit MŠ Motýlek - úprava venkovní plochy zahrady

Místo stavby :                   Zahrada MŠ "Motýlek" p.o., Broumovská 840/7, 460 01, Liberec 6

p.p.č. 1429/348, 1429/346, 1429/347, 1429/343, 1429/342, 1429/341, 				1429/340, 1429/339, 1366/29, 1366/31, 1366/32, 1366/36, 1366/35, 				1366/34, 1366/38, 1429/355, 1429/353, 1429/352, 1429/356, 					1429/354 a 1429/349  K.Ú. Rochlice u Liberce

Stavební úřad :                   Liberec

Kraj :                                  Liberecký

Charakter stavby	:              novostavba

Investor :                            STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Náměstí Dr. E. Beneše 1

460 59, Liberec 1

Zodpovědný projektant : 	  Ing. Václav Jára – forWOOD, ČKAIT – 0402212

Husova  2075

407 47 Varnsdorf

IČO : 867 26 889

Generální projektant:        Ing. Jaroslava Křivohlavá

Zahradní a krajinná tvorba

Tyršova 1396, 407 47 Varnsdorf

Vypracovala:		  Ing. Jaroslava Křivohlavá

Stupeň dokumentace:        DÚR

Datum:           		  červen 2019

D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení

a) Technická zpráva

Jedná se o rekonstrukci stávající zahrady, která je situovaná na p.p.č. 1429/348, 1429/346, 1429/347, 1429/343, 1429/342, 1429/341, 1429/340, 1429/339, 1366/29, 1366/31, 1366/32, 1366/36, 1366/35, 1366/34, 1366/38, 1429/355, 1429/353, 1429/352, 1429/356, 1429/354 a 1429/349 KÚ Rochlice u Liberce, zahrada MŠ "Motýlek" p.o., Broumovská 840/7, 460 01, Liberec 6.

Cílem tohoto projektu na úpravu venkovní plochy a zahrady MŠ Motýlek je vytvořit pro děti zahradu plnou kvalitních trvanlivých prvků z přírodních a ušlechtilých technických materiálů. Základním bodem návrhu je rozčlenění celého prostoru na menší celky s tématickým zaměřením – centrální travnatý prostor pro míčové a jiné hry, část s terénními modelacemi, kameny a štěrkovými „potoky“, ovocno-zeleninovou zahrádku, kout s prolézačkami, klidovou část pro pozorování přírody (hmyzí domeček, krmítka a budky pro ptáky). Dále je prostor doplněn o drobný mobiliář stávající i nový v jednoduchém funkčním designu, který je vhodný do prostředí přírodní zahrady.

Bezbariérové užívání stavby

Nově rekonstruovaná zahrada není řešena jako bezbariérová.

Dispoziční řešení

Navrhovaná kompozice vychází požadavku na vytvoření různých celků, které mají svou specifickou funkci, ovšem které na sebe navzájem navazují a doplňují se. Například centrální travnatá plocha umožňuje míčové a jiné hry náročnější na prostor, volně ovšem navazuje na ostatní celky – část s terénními modelacemi, kameny a štěrkovými potoky a pískovištěm, balanční a prolézací zákoutí aj. S ohledem na to, že je celá zahrada funkčně rozčleněna na sedm celků, bylo zde vytvořeno sedm samostatných zahrad, každá pro jedno oddělení.

část A – Žluťásci horní oddělení

Jedná se o nejsevernější část řešeného areálu školky s velkým zastoupením vzrostlých dřevin převážně v jejich okrajových částech. Tato plocha rozčleněna do několika tematických celků s různým využitím a zaměřením, některé kouty jsou určené ke cvičení obratnosti a rovnováhy, jiné jsou více zaměřené na hloubání, zkoumání a rozvoj fantazie. Dále je zde prostor s ohništěm pro společné akce dětí a rodičů. Dominantním prvkem jsou tzv. Kopečky s přírodninami, kde se vedle rozvoje balančních dovedností mohou děti povrtat v celé řadě přírodních materiálů.

část B – Žluťásci dolní oddělení

Ploch tohoto oddělení je slunná, z části umístěná v zákrytu budov a také vzrostlých stromů, které ji vhodně opticky oddělují od okolní panelové zástavby. Je zde navrženo umístění centrálního vodního prvku, který by měl během slunných teplých dnů sloužit pro několik oddělení zároveň - Mlhoviště s velrybou. Dále je zde ucelený trávník pro míčové hry, pískoviště, altán s tabulí a dvě houpačky.

část C – Modrásci  dolní oddělení

Jedna z menších ploch pro oddělení Modrásků se nachází v západním rohu řešeného území. Díky odstranění velkého množství betonových ploch se zde podaří umístit velké pískoviště s atraktivní herní sestavou Písečný harvestr. Po přemístění stávajících herních prvků i zde vznikne travnatý prostor pro volnou hru dětí.

část D - Modrásci horní oddělení

Stávající sestava Věž s motivem plachet bude doplněna o velkou herní sestavu Loď se skluzavkou ve velkém písečném poli. I v této jižně exponované části zahrady je navrženo v zemi zabudované mlhoviště, které bude sloužit pro dvě oddělení. Dále jsou zde umístěny balanční prvky a houpačky, ale také vrbová chýše s Tajným telefonem a nezbytné sušáky na prádlo pro potřeby školky.

část E - Zeleňásci  horní oddělení

Zelená barva zvoleného motýlka koresponduje s užším zaměřením tohoto oddělení. Výuka je zde směřována k environmentálnímu vzdělávání předškolních dětí s celou řadou aktivit nejen na zahradě, zaměřeným stejným směrem. Proto zde bude vyčleněn prostor pro zeleninovou zahrádku, která je prostorově oddělená od herních ploch a umožní dětem vyzkoušet si v praxi krásy a zákonitosti přírody. Dále jsou zde umístěny další výukové prvky jako je kompostér a úkryty pro živočichy ve formě hmyzího domku či ponechaných kmenů stromů. Tento prostor je funkčně oddělen od příjezdové cesty uvnitř areálu plotem s dvoukřídlou uzavíratelnou brankou.

část F - Zeleňásci  dolní oddělení

I pro toto oddělení je na zahradě vyčleněna malá zeleninová zahrádka s vyvýšenými záhony a keři drobného ovoce. Pro snadnější péči je zde navržen vodovodní kohoutek. Plocha je velmi slunná centrální travnatý prostor je proto navržen pro umístění tří trysek mlhotrysku, celkem třetího v celém areálu. Dále jsou zde umístěny lavice se stoly, aby děti mohly venku tvořit, malovat nebo se od paní učitelky něco přiučit například o pěstování na záhoncích. Středem zahrady tohoto oddělení prochází barevný chodník s povrchem z recyklovaného polyuretanu a na něj navazuje velké hřiště ze stejného materiálu se vzorem dopravního hřiště. V jižním rohu u vjezdu do areálu je navrženo velké zastíněné pískovitě s motivem motýlů ve čtyřech barvách čtyř oddělení školky Motýlek.

část G - Bělásci

Oddělení bělásků je zaměřeno na děti se zdravotním postižením. Stávající herní prvky budou doplněny o velké pískoviště s velkou herní sestavou Písečná laboratoř, altán s tabulí, houpačku a hrazdu. Také zde prochází barevný hravý chodník s veselým povrchem z recyklovaného granulovaného polyuretanu. Motiv na chodníku dovoluje umístit zde například skákacího panáka, bludiště nebo jen veselé obrázky květin a motýlů.

Celková plocha zahrady:                                         6 250 m2

Zpevněné plochy –  zámková dlažba:                      420 m2

- litý beton:                                 773 m2

- stará betonová dlažba:             7,2 m2

- asfalt:                                        448 m2

- herní prvky:                              33 ks

D.1.2 Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby

Zemní práce

Před  zahájením  výkopových  prací  musí  být  vytyčena  všechna  podzemní vedení jejich správci, aby nedošlo k jejich poškození.  Polohu  stávajících  podzemních  vedení  a  zařízení  nelze  vytyčovat odměřením  vzdálenosti  na  výkrese.  Přesné  vyznačení  všech  podzemních vedení a zařízení na povrchu zajistí stavebník podle § 4 vyhlášky č. 10/74 Sb. "O geodetických pracích ve výstavbě" před zahájením realizace stavby. Stavbou  nesmí  být  dotčena  práva  a  právem  chráněné  zájmy  majitelů sousedních nemovitostí ani nesmí docházet k poškozování nemovitostí. Okolí stavby nesmí být obtěžováno hlukem, prachem a jinými škodlivinami nad míru přípustnými. Stavebník je povinen oznámit zahájení stavby stavebnímu úřadu. Stavebník a zhotovitel stavby jsou povinni řídit se příslušnými st. povoleními k této stavbě a vyjádření správců sítí a dotčených orgánů státní správy. (viz přiložená dokladová část)  Ornice bude deponována na staveništi a po ukončení stavebních prací bude použita při zahradních úpravách pozemku. Vytěžený materiál bude použit při terénních úpravách pozemku. Násypy pod základy  budou  z hutněny  na  0,2  MPa.  Před  zahájením  betonáže  základů bude  základová  spára  posouzena  a  převzata  projektantem  -  autorským dozorem a stavebním dozorem stavby zápisem ve stavebním deníku. Dále bude také vyhodnoceno podloží z hlediska propustnosti.

Demoliční práce

V průběhu rekonstrukce zahrady dojde k výměně stávajícího oplocení. Původní oplocení bude celé odstraněno - plotová pole, sloupky, podezdívka.

demontáž oplocení, bourání podezdívky - 333,6 m

Také zde proběhnou rozsáhlé rekonstrukce povrchů stávajících zpevněných ploch. Stávající nevyhovující povrchy z litého betonu a asfaltu budou odstraněny.

demolice betonové dlažby - 7,2 m2

demolice asfaltových ploch - 291,3m2

demolice betonových ploch - 667 m2

Stávající herní a technické prvky ve špatném technickém stavu budou odstraněny:

celkem 22 prvků - pískoviště, průlezky, mašinka, konstrukce pro houpačku, dřevěné domky, sušáky na prádlo.

V průběhu rekonstrukce zahrady dojde ke kácení několika stromů a odstranění několika keřů. Stromy budou odstraněny z důvodů špatného zdravotního stavu a keře spíše z kompozičních a prostorových důvodů. Pařezy stromů budou odstraněny/odfrézovány pod povrch půdy a keře budou odstraněny i s kořeny.

kácení 16ks stromů

odstranění keřů na ploše 55m2

Základy nových prvků

Kotvení herních prvků je řešeno do základových patek. Hloubky a rozměry a tvar jednotlivých patek je dán velikostí a účelem herního prvku. Základní pravidlo pro zakládání herních prvků je ponechání otevřeného dna základových  patek,  tak  aby  se  v patce  nehromadila  voda  a  neurychlovala tak degradaci akátového dřeva. Patky budou betonovány betonem C 16/20. Horní hrany patek budou zakončovány -100 až -200 mm pod finální terén či dno  bezpečnostní  zóny.  (horní  hrana  patky  musím  být  zakryta  tak,  aby nedošlo k poranění při pádu v blízkosti herního prvku. Patky budou vykopány po vyhloubení dopadových zón dle tvaru  příslušného herního prvku. Přesná poloha základových patek může být upravena dle konkrétního tvaru akátových prvků.

Skladba konstrukce nových zpevněných ploch

Pro trasy zahradou byla zvolena cesta z šedé betonové zámkové dlažby a obruby z betonových 	zahradních obrubníků, usazených do suchého betonu.

ŘEZ CESTOU ZE ZÁMKOVÉ DLAŽBY

Druhým použitým materiálem na dvě zpevněné plochy a jeden chodník je měkký barevný 	materiál. Povrch těchto ploch je tvořen recyklovaným materiálem (litý polyuretanový materiál 	z granulátu) a byl zvolen s ohledem na dlouholetou životnost, nízké nároky na následnou péči 	a především pro svou bezpečnost pro toto využití. Velkou výhodou tohoto technického řešení 	je, že by se vhodně využily dvě velké stávající plochy betonu a asfaltu. S drobnými úpravami 	je tento podklad vhodný pro převrstvení tímto materiálem. Barevné provedení těchto povrchů 	dodá prvkům veselost a hravost s možností umístit zde například barevného skákacího panáka, 	hada s čísly a jiné herní a výukové detaily.

Povrch musí plnit požadavky norem ČSN EN 1466-2  a  ČSN EN 1177.

ŘEZ POVRCHEM Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU

Barevné provedení těchto ploch s tématickým zaměřením - dopravní hřiště, barevný chodník s 	hrami a moře s plastickou velrybou.

Nová dlažba betonová zámková:                          330 m2

Nový povrch z granulovaného polyuretanu:        379,5 m2

Nové oplocení areálu:                                           333,6 m

Nové herní prvky a mobiliář

Technické, herní prvky a mobiliář:

A   Stínící plachta			 1ks

B   Pískoviště                                            5ks

C   Zeleninová zahrádka                         	 2ks

D  Balanční sestava			 2ks

E   Ohniště                                                 2ks

F   Houpačka hnízdečko                            2ks

G   Písečná dílna			  1ks

H   Mašinka				 1ks

I    Kopečky s přírodninami

J   Houpací síť			               2ks

K   Mlhoviště				  3ks

L   Písečný harvestr                                  1 ks

M   Loď se skluzavkou		               1ks

N   Kompostér			               1ks

O   Hmyzí domek                                      1ks

P   Sušák na prádlo			   3ks

Kohoutek s vodou                                      2ks

Srážkoměr                                                  2ks

Krmítka a budky pro ptáky                        13ks

Ochranná pásma:

Umístění navrhovaných technických prvků respektuje stávající inženýrské sítě a jejich 	ochranná pásma, 	vyjádření o existenci sítí bylo vyžádáno od jejich správců. Před 	začátkem prací musí být tato skutečnost 	znovu ověřena u jednotlivých správců sítí, 	průběh sítí vytyčen a veškeré práce musí probíhat s ohledem 	na případná omezení, která 	z existence sítí a ochranných pásem vyplývají.

POSTUP PŘI REALIZACI

1. Zaměření dopadových ploch

2. Vyhloubení dopadové plochy o půdorysných rozměrech dle projektové dokumentace, do 		hloubky 300mm

3. Vyhloubení základových patek pro herní prvky

4. Montáž a usazení herních prvků

5. Zabetonování základových patek herních prvků

6. Zavezení a rozprostření praného kameniva fr. 4/8 v dopadových plochách.

Povrchy hřišť odpovídají v návrhu normě ČSN EN 1177 - Povrch hřiště tlumící náraz.

Oplocení

Osazení oplocení kolem zahrady školky bude provedeno s použitím zabetonovaných sloupků s připevněnými podhrabovými deskami a pevnými plotovými poli. Systém tohoto typu se nazývá průmyslové pletivo. Celková výška oplocení je 160cm.

Stávající branky i brána budou ponechány. Nový plot bude kopírovat umístění povodního oplocení. Během jeho výstavby je nutné respektovat všechny požadavky správců sítí, kteří zde mají svá zařízení.

Celková délka nového oplocení je 333,6m.

Dále bude v areálu školky plůtkem oddělena příjezdová cesta od hlavní brány do zahrady, kudy přijíždí například zásobování jídelny. Tento plůtek je z velké části již zrealizovaný a ve stejném provedení bude pokračovat podél celé příjezdové cesty, o výšce 120cm. V místech, kde prochází chodníky do zahrady, budou osazeny dvě uzamykatelné branky.

Celková délka nového oplocení je 40m.

Inženýrské stavby

Rozvody vodovodu

V rámci rekonstrukce  zahrady  budou osazeny  tři  mlhotrysky a dva kohouty na zalévání 	rostlin - ty budou připojeny na  stávající  rozvody  vody  u  budovy  školky  MŠ Broumovská 	840/7, 460 01 Liberec 6. Z tohoto stávajících napojovacích  míst (nacházejí se zde vodovodní 	kohoutky na napojení zahradní hadice) budou vedena dvě potrubí PEHD.

Tři vedení jsou součástí mlhotrysků a dvě  vedení slouží pro zahradní kohouty.

Z kohoutů  bude odebíraná  voda pro  zalévání zahrady.  Přívod ke  kohoutku bude proveden 	pomocí potrubí PEHD z objektu školky MŠ Broumovská 840/7, 460 01 Liberec 6.

Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky:

Vodovodní potrubí PEHD 25x1,8 od objektu školky - k mlhotrysku K1 bude provedeno v délce 23,6 m

- ze stejného místa ke kohoutku  bude provedeno v délce 28m

- od objektu školky k mlhotrysku K2, bude vedení o délce 28m

- od objektu školky k mlhotrysku K3, bude vedení o délce 16,2m

- ze stejného místa k zahradnímu kohoutu bude provedeno v délce 21m

Úpravy okolí stavby

Terénní úpravy v okolí nových prvků budou spočívat v navázání nového povrchu na stávající

terén. Po ukončení stavebních prací je nutno před rozprostřením vegetační vrstvy podklad po 	celé ploše rozrušit. Kypření má být stejnoměrné, má dosahovat nejméně do hloubky 15 cm a

musí napravit také zhutnění způsobené použitím nářadí a nástrojů. Pak bude na plochu

navezena ornice. Po navezení ornice bude provedena plošná úprava terénu s urovnáním.

Svrchní vrstva půdy musí být vhodná pro předpokládanou vegetaci a způsob využití. Nesmí

obsahovat žádné cizí příměsi a nemá obsahovat žádné části vytrvalých rostlin (zpravidla

kromě semen), které by omezovaly předpokládané použití.

Následuje výsadba dřevin, dle osazovacího plánu. Dřeviny budou kotveny - vysokokmeny 	třemi kůly, keřové tvary stromů jedním šikmým kůlem. Dále je nutný komparativní řez, 	přihnojení, ochrana proti korní spále. Do předání díla zodpovídá zhotovitel za péči o vysazené 	rostliny. Plošné výsadby budou zamulčovány drcenou borkou.

Pokud bude pozemek před výsadbou a zatravněním zaplevelen, bude aplikován chemický

postřik proti plevelům.Plochy budou pro přípravě ornice zatravněny výsevem. Výsev bude 	proveden ručně, pak se travní semeno zapraví do země hrabáním, plochy se uválejí a zalijí. Po 	provedení výsevu se trávník dále ošetřuje, t.j. zalévá, přihnojuje, odpleveluje a kosí. 	Nejvhodnější doba výsevu je na jaře (březen až květen) a na podzim (srpen až září). Je 	důležité, aby traviny byly do doby letních přísušků a před příchodem prvních mrazíků 	dostatečně prokořeněny.

Stavební fyzika -tepelná technika

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno.

Osvětlení, oslunění

Jedná se o otevřenou stavbu do okolí, vše je řešeno přirozeně.

Akustika / hluk

V okolí objektu se nenachází žádný výrazný (nad rámec svého okolí) zdroj hluku.Objekt není ohrožen nadměrným hlukem ani prostředí neovlivní nadměrnou hlučností.

Vibrace -popis řešení

Nenastává tento problém.

Výpis použitých norem

Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb;

Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).Uveřejněno v:č. 163/2006 Sbírky zákonů na straně 6872, Ministerstvo pro místní rozvoj, 2006, částka 163. Dostupné z: http://www.tzb-info.cz/pravni

-predpisy/vyhlaska-c-499-2006-sb-o-dokumentaci-staveb

D.1.3 Výkresová část

D.1.3.1 Konstrukce nového oplocení kolem areálu zahrady

D.1.3.2 Konstrukce nového oplocení uvnitř zahrady

Ve Varnsdorfu 06/2019

Vypracovala  : Ing. Jaroslava Křivohlavá

Ing. Václav Jára