Technická zpráva a vyčíslení nákladů na akci:

„Oprava chodníčků vnitrobloku MŠ Jeřmanická Liberec “

duben 2019                                                                                    Vypracoval: Boris Weinfurter

Zadavatel:

Magistrát Města Liberec, odbor majetkové správy, oddělení správy objektů a zařízení, pan Vladimír Vavřena.

Výchozí podklady:

Informace od zadavatele, místní prohlídka a informace od uživatelů objektů, fotodokumentace a zaměření.

Popis současného stavu:

Stávající betonové chodníčky mají rozpraskaný nebo nesoudržný povrch. Místy jsou chodníčky propadlé, zejména v místech kanalizačních poklopů, částečně jsou ohraničeny obrubníky, někde plynule navazují na trávník zahrady bez obrub. Z rozhodnutí zadavatele, z důvodu zlepšení bezpečnosti dětí pohybujících se po chodníčcích, budou tyto opraveny.

Rozsah navrhovaných prací a technické řešení:

V rámci druhé etapy prací opravit chodníčky kolem pavilonu A v rozsahu od vstupní branky kolem objektu až ke dveřím z herny na dvůr. Chodníčky budou provedeny ve skladbě pro pěší. Původní skladby včetně obrubníků vybourat a nahradit novými dle vzorového příčného řezu. Povrch chodníčků bude z betonové zámkové dlažby obdélník tl 6 cm v barvě šedé (typ stejný nebo podobný jako první etapa). V místě napojení na neopravovaných povrch (vstupní branka) tento oddělit řezem a ukončit osazením chodníkového obrubníku s rovnou horní hranou např. METRA – do úrovně okolního povrchu. Pro možnost výstupu z herny pavilonu A přímo na venkovní chodníček provést prodloužení stávající zpevněné plochy až k chodníčku, výškový rozdíl překlenout plynulým napojením (nájezdem) na chodníček, povrch ze zámkové dlažby, terén po stranách nájezdu dosypat a plynule napojit na původní. Před započetím bouracích prací po stranách obrubníků v pruhu 50 cm odstranit ornici, tuto po dokončení rozprostřít zpět a osít travním semenem.

U zpevněné plochy před výstupem z prádelny na zahradu bude stávající kačírek nahrazen betonovou vymývanou dlažbou. Opravené chodníčky a zpevněné plochy budou v plném rozsahu ukončeny obrubníky.

Všeobecně:

Veškerý stavební odpad bude odvežen a uložen na řízené skládce, s odpady bude nakládáno dle zákona č. 185/2001 Sb. a zák.č. 188/2004 Sb. Uskladnění materiálu a zařízení staveniště je možné v areálu školky, kontejner na stavební odpad možno umístit v těsné blízkosti školky. Práce budou provedeny v kvalitě dle platných ČSN, během provádění dodržovat platná ustanovení  BOZP a nepoškodit přilehlé sokly budov, komunikace, trávník atd.

Závěr:

Dodavatel prací bude určen ve výběrovém řízení, doba provedení lze předpokládat cca 2-3 týdny

v Liberci                                                                                 Boris Weinfurter  17.4.2019

příloha:

- výkres vzorové řezy