Základní požadavky na projekty

ze specifického cíle 1.4 Operačního programu Životní prostředí, aktivita 1.4.3

Digitální povodňové plány (dPP), lokální výstražné systémy (LVS),

varovné a informační systémy (VIS)

# Úvod

V rámci projektu „Odborná podpora pro omezování rizika povodní – 1. část – podpora povodňové služby“ byla provedena aktualizace metodiky MŽP z roku 2009 – Metodika pro tvorbu digitálních povodňových plánů a příručky Lokální výstražné a varovné systémy v ochraně před povodněmi. Kromě toho řešil projekt i aktualizaci dalších příruček a tvorbu nových pomocných dokumentů pro zadavatele.

Vzhledem k tomu, že nosnými dokumenty pro podporované projekty jsou aktualizovaná Metodika pro tvorbu digitálních povodňových plánů a příručka Lokální výstražné a varovné systémy v ochraně před povodněmi, byly do nich důsledně zapracovány veškeré poznatky a zkušenosti z předchozího programového období. Po provedení aktualizace příruček a metodik by se dalo hovořit o tom, že vznikly prakticky nové dokumenty, které řeší základní požadavky na služby a dodávky, které jsou předmětem dotačního titulu z OPŽP. V těchto dokumentech jsou zahrnuty nejen požadavky na tvorbu projektů, návrh systémů, jejich realizaci, propojení všech systémů a zobrazování dat, ale hlavně použití takových systémů, které zajistí jejich 100 % funkcionalitu v době mimořádných událostí, jimiž povodně jsou.

Důvodem pro vypracování tohoto dokumentu byla potřeba vytvořit jednoduchý podklad pro hodnotitele projektů ve fázi podání žádosti i ve fázi po realizaci projektu. Z aktualizované metodiky a příručky byly vyspecifikovány základní technické požadavky na digitální povodňové plány (dále také dPP) a lokální výstražné systémy (dále také LVS) a varovné a informační systémy (dále také VIS).

# Digitální povodňové plány

## Základní požadavky na obsah projektové dokumentace dPP při podání žádosti o podporu (popis požadavků na pořizovaný dPP uvedených v projektové dokumentaci)

- dPP bude obsahově odpovídat Metodice pro tvorbu dPP (aktualizace v roce 2014)

- Struktura dPP bude odpovídat odvětvové technické normě vodního hospodářství TNV 75 2931 – Povodňové plány

- Databáze Povodňového informačního systému (dále také POVIS) „povodňové komise“ bude založena a bude naplněna aktuálními údaji

- Bude konkrétně uvedeno, které databáze POVIS budou naplňovány (naplňovány budou pouze databáze relevantní pro daného žadatele a lokalitu)

- Textová část dPP bude využívat datového zdroje POVIS k publikování obsahu databází ve statické formě (HTML, PDF apod.)

- Textová část dPP bude využívat datového zdroje POVIS k publikování obsahu databází v dynamické formě on-line výpisů z lokální kopie databáze POVIS

- Textová část dPP bude obsahovat odkazy na zobrazení aktuálního stavu databáze POVIS (informativní on-line zobrazení dat POVIS – postup viz www.povis.cz)

- Textová část dPP bude propojena na lokální grafickou část dPP

- Bude zajištěna publikace veřejné verze dPP na internetu

- Bude zajištěna publikace neveřejné verze dPP – internet / intranet / lokální instalace

- Distribuce dPP bude ve formě tištěné verze a DVD nebo USB flash disku apod.

- Bude uveden návrh na školení uživatelů dPP

## Základní požadavky na pořízený dPP

- Založený evidenční list dPP v POVIS

- LVS a VIS zaneseny v POVIS v evidenci LVS a VIS (pokud je relevantní)

- Struktura dPP splňuje požadavky TNV 75 2931 – Povodňové plány

- Naplnění databází POVIS v rozsahu uvedeném v projektové dokumentaci

- Textová část dPP využívá datového zdroje POVIS k publikování obsahu databází ve statické formě (HTML, PDF apod.)

- Textová část dPP využívá datového zdroje POVIS k publikování obsahu databází v dynamické formě on-line výpisů z lokální kopie databáze POVIS

- Textová část dPP disponuje odkazy na zobrazení aktuálního stavu databáze POVIS (informativní výpis dat z POVIS)

- Textová část dPP je v dostatečné míře propojena na lokální grafickou část dPP

- Publikace veřejné verze dPP na internetu

- Publikace neveřejné verze dPP – internet / intranet / lokální instalace

- Existence dPP ve formě tištěné verze

- Existence distribučního DVD nebo USB flash disku apod.

- Provedeno školení uživatelů dPP (proškoleny budou minimálně 2 osoby)

U projektů obsahujících opatření pořízení dPP, kde byly součástí projektu také opatření pořízení LVS a VIS musí být splněny tyto základní požadavky ve vazbě na dPP:

- Prvky LVS jsou se všemi údaji vloženy do databází POVIS „hlásné profily“ a „srážkoměrné stanice“

- Aktuální data z LVS jsou zpřístupněna v dPP formou www odkazu nebo on-line zobrazení v rámci struktury dPP

- Grafická část dPP obsahuje vrstvu VIS s lokalizací prvků VIS

# Lokální výstražné systémy

## Základní požadavky na obsah projektové dokumentace LVS při podání žádosti o podporu (popis požadavků na pořizovaný LVS uvedených v projektové dokumentaci)

- Posouzení vhodnosti navržené lokality pro měření hladin

- Posouzení návrhu umístění senzoru ve vodním toku

- Uvedení typu senzoru pro měření hladin

- Navržení teplotní/tlakové kompenzace pro senzory měření hladin

- Navržení instalace vodočetné latě u senzoru pro měření hladin

- Posouzení vhodnosti navržené lokality pro měření srážek

- Uvedení typu srážkoměru

- Prostorová lokalizace návrhu prvků LVS v mapě (včetně prvků, které jsou již v území vybudovány nebo navrhovány v rámci jiných projektů)

- V rámci vytvoření projektové dokumentace musí být založeny návrhové hlásné profily a návrhové srážkoměry v POVIS (postup viz www.povis.cz), a to v rozsahu návrhu hlásných profilů a srážkoměrů v projektové dokumentaci (pokud jsou relevantní)

- Posouzení vhodnosti umístění registrační jednotky v místě instalace

- Návrh stanovení stupňů povodňové aktivity (dále také SPA) dle příručky Lokální výstražné a varovné systémy v ochraně před povodněmi

- Návrh systému přenosu dat

- Návrh kalibrace, provozu a údržby měrných bodů včetně uvedení provozních nákladů systému (tyto náklady ale nesmí být součástí rozpočtu projektu – nezpůsobilý výdaj)

- Uvedení formy prezentace dat pro veřejnost (minimálně na internetu)

## Základní požadavky na pořízený LVS

- Provedeno založení pořízených hlásných profilů a pořízených srážkoměrů v POVIS a naplnění příslušných záznamů včetně odkazu na zobrazování dat z pořízených hlásných profilů a pořízených srážkoměrů

- Provedeno testování pořízených zařízení

- Provedeno školení obsluhy LVS (proškoleny budou minimálně 2 osoby)

- Provedena instalace vodočetné latě a vyznačení SPA v měrném profilu

- Provedena vstupní kalibrace hladinoměrů a srážkoměrů

- Provedeno vstupní nastavení prvotních výstražných limitů a vstupní nastavení seznamu osob pro zasílání výstražných zpráv

- Stanovení SPA provedeno dle příručky Lokální výstražné a varovné systémy v ochraně před povodněmi

- Vytvořeny evidenční listy hlásných profilů (pokud jsou relevantní)

- Provedena prezentace dat pro veřejnost (minimálně na internetu)

# Varovné a informační systémy

## Základní požadavky na obsah projektové dokumentace VIS při podání žádosti o podporu (popis požadavků na pořizovaný VIS uvedených v projektové dokumentaci)

- Prostorová lokalizace návrhu prvků VIS v mapě (včetně případných prvků, které jsou již v území vybudovány)

- Musí být použity koncové prvky typu místní informační systém (dále také MIS) nebo elektronická siréna

- Komunikace mezi bezdrátovými hlásiči MIS a řídícím pracovištěm MIS musí být jednosměrná nebo obousměrná (jednosměrná – rozšíření systému, obousměrná – nový systém)

- MIS i sirény musí být napojeny na JSVI – každý prvek samostatně

- Komunikace mezi bezdrátovými hlásiči MIS a řídícím pracovištěm MIS musí probíhat analogovým nebo digitálním přenosem verbální komunikace (analogově pouze v případě rozšíření systému, digitálně u všech nových systémů)

- MIS (v případě obousměrného systému) musí pro provoz využívat kmitočet ČTÚ dle individuálního oprávnění (privátní kmitočet)

- Výstupy diagnostických dat MIS musí být trvale pod kontrolou ovládacího centra nebo pověřené osoby / instituce (zajištění stálé informovanosti o funkčnosti systému)

## Základní požadavky na pořízený VIS

- Použití koncových prvků navržených dle projektové dokumentace

- Použití typu komunikace mezi bezdrátovými hlásiči MIS a řídícím pracovištěm MIS dle projektové dokumentace (jednosměrná/obousměrná)

- Použití správného typu přenosu verbální komunikace mezi bezdrátovými hlásiči MIS a řídícím pracovištěm MIS (analogový/digitální)

- Použití kmitočtu ČTÚ dle individuálního oprávnění (privátního kmitočtu) pro provoz MIS (v případě obousměrného systému)

- Provedeno testování systému

- Provedeno školení obsluhy VIS (proškoleny budou minimálně 2 osoby)

- Systém umožňuje vyrozumění obsluhy systému v případě poruch MIS nebo sirén