Název akce: Oprava zpevněných ploch nádvoří Střední zdravotnické školyMísto          : Kostelní 8/9, 460 31 Liberec

# Investor     : Statutární město Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec

Projektant  : Agora-arch. a stav. atelier s.r.o., U soudu 536/6a, Liberec

Zakázkové číslo: 2018/719

Stupeň projektové dokumentace:

Projektová dokumentace pro realizaci stavby a výběr zhotovitele

Obsah:  A. Průvodní zpráva

# B. Souhrnná technická zpráva

# C. Situační část

# D. Dokumentace stavební části

Vypracovali:

Agora - arch. a stavební atelier s.r.o. Liberec

Ing.arch. Milan Zrník  - Koncepce a koordinace,architekt@agora-liberec.cz

Ing. Milan Zrník - Stavební část

Ing. Jiří Malec – Výkaz výměr a rozpočet

Liberec

prosinec  2018

A. Průvodní zpráva

1. Identifikační  údaje

  - 1.1 Údaje o stavebníkovi:

Stavebník a objednatel: Statutární město Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec

1.2. Údaje o zpracovateli projektu

Agora - arch. a stavební atelier s.r.o., U Soudu 536/6a, Liberec 2, IČO 40230155

Vedoucí projektant: Ing.arch.Zrník Milan, číslo autorizace ČKA 0603

- 1.3 Údaje o stavbě  a její popis

- Název akce: Oprava zpevněných ploch nádvoří Střední zdravotnické školy

Místo          : Kostelní 8/9, 460 31 Liberec, parcela 170

Charakter stavby:    oprava

Dodavatel:             	bude vybrán výběrovým řízením

2. Seznam vstupních podkladů

- Zaměření a pasport stavby 05/2017 (Agora a profesní specialisté)

- TP 192 - Dlažby pro konstrukce pozemních komunikací

- Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj 268/2009 Sb. o tech. požadavcích na stavby

- Konzultace NPÚ

3. Údaje o území

Plocha parcely je 1069m2 z toho plocha zpevněných ploch je cca 228m2. Odtokové poměry se nemění.

Současný objekt zdravotní školy se nachází v centrální části města v městské památkové zóně 2172 na parcele 170 a je majetkem Statutární města Liberec.

Realizací opravy – přístup na staveniště bude dotčena ještě parcela 5989 (rovněž je majetkem Statutární města Liberec).

4. Údaje o objektu (stavbě)

Účel:  Předmětem projektu je návrh opravy zpevněných ploch u objektu zdravotní školy a sanace soklu přilehlé venkovní stěny.

Objekt je  památkově chráněný a je zapsán v ÚSKP pod číslem 31406/5-4160.

Základní kapacitní údaje:

Celková plocha komunikací a zpevněných ploch		           228 m2

Časové údaje a doba výstavby

Rekonstrukce  v jedné etapě. Předpoklad zahájení 2019.

Podmiňující investice – sanace přilehlé soklové části objektu školy.

B. Souhrnná technická zpráva

B.1  Popis území

a) Charakteristika území

Střední zdravotní škola je umístěná v centrální části města v městské památkové zóně v historické části města. Řešený prostor je přístupný z ulice Kostelní .  Objekt byl postaven na terénním zlomu JZ svahu, kde dvůr tvoří terasa .

b) Soulad s ÚPD – nedochází ke změně stavu.

c) Informace o vydaných rozhodnutích

V projektu jsou zapracovány požadavky a podmínky dotčených orgánů, především stanoviska NPÚ a MML OŽP. Nejsou známy úlevy.

d) Informace o splnění požadavků dotčených orgánů a vyhlášek, výjimku

V projektu jsou zapracovány doposud známé požadavky dotčených orgánů.

e) Výčet průzkumů

Na parcele bylo provedeno v roce 2018 výškopisné a polohopisné zaměření (Geokart v.o.s) a průzkum stávajícího odvodnění (fa Číma).

f) objekt  je památkově chráněný a celý prostor je součástí městské památkové zóny.

g - h) Stavba není v ochranném pásmu a ani v záplavovém území, spádování umožní odvodnění.

j) ZPF – parcela nemá charakter ZPF

k) Územně technické podmínky

Jedná se o opravu zpevněných ploch od příjezdu ze stávající komunikace po celou plochu dvora bez zásahů do další infrastruktury.

B.2  Celkový popis stavby - architektonické a stavebně technické řešení

2.1 Současný stav a účel užívání

Stávající objekt byl postaven jako klasicistní budova měšťanské školy v letech 1812 –1814 a od roku 1950 je zde Střední zdravotní škola.

Příjezd do dvora je po betonové a dlážděné ploše, povrch dvora je značně nejednotný, chybně vyspádovaný. Povrch je tvořený hlavně šotolinou se zbytky kamenné dlažby a v okrajích je porostlý travou. Směrem na jih je ohraničen opěrnou zdí a vjezdem do dvora k sousednímu objektu (parcela 172 a 173 – majitel Římskokatolická farnost - arciděkanství Liberec, Kostelní 9/7). Přilehlá fasáda je poškozena vlivem špatného vyspádování, klimatickými vlivy, zatékáním do zdiva a vzlínáním zemní vlhkosti.

b) Účel užívání – stavba je využívána pro přístup do zázemí objektu školy.

c) Stavba je trvalého charakteru

d) Jsou dodrženy podmínky vyhl.268/2009 Sb ve znění novely.

e) V technickém řešení jsou zohledněny podmínky stanovisek dotčených orgánů

2.2 Celkové architektonické a urbanistické řešení

Realizací opravy zpevněných ploch pomocí kamenné dlažby dojde z architektonického hlediska k revitalizaci celého prostoru. Tato úprava naváže na hranici parcely na již upravenou plochu ulice Kostelní

Struktura navržených prací - Úprava zahrnuje stavební práce na soklové části objektu, kde bude provedena sanace, dále úpravu oplocení s instalací nové brány, úpravy na vyrovnávacích opěrných zdech, opravu odvodnění a opravu povrchu zpevněných ploch včetně podkladních vrstev.

2.4 Bezbarierové užívání

Stavba neřeší bezbarierový přístup.

2.5 Podmínky z hlediska bezpečnosti práce při stavbě a při užívání objektu

Při realizaci a při uvedení nástavby do provozu musí být respektovány zásady bezpečnosti práce podle platných nařízení. Podmínky z hlediska bezpečnosti při užívání jsou dány jak vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 268/2009.

V tomto předpise jsou definovány i podmínky pro budoucí bezpečný provoz. Jedná se především o označení vjezdu a dopravní značky.

2.6  Zásady technického řešení

Stavební řešení

Stavební řešení opravy části fasády a sanace zdiva vychází z PD zpracované v roce 2018. Dále se jedná se o úpravu vstupu.

Oprava zpevněných ploch zahrnuje demontáž dlažby a betonu, úpravu pláně, výkop pro skladbu s dlažbou a úpravu odvodnění a novou bránu ve vstupní části.

Mechanická odolnost a stabilita

Zpevněné plochy musí umožnit pojezd osobních vozidel – třída dopravního zatížení VI dle ČSN 73 6114, kategorie D2. Podkladní pláň bude upravená a zhutněná na úroveň Edef,2= min na 30, lépe 45MPa.

2.7 Základní charakteristika technického řešení

Svody bleskosvodu budou zachovány dle požadavku revizního technika.

Pilíř s HUP bude opraven a dešťové svody budou vyměněny při opravě fasády. Bude upraveno odvodnění dvora do stávající  dešťové kanalizace.

2.8. Zásady požární ochrany stavby

Nedochází ke změně požárně bezpečnostního řešení přilehlých objektů.

2.9 Úspora energie a ochrana tepla

Projekt je navržen se záměrem minimalizovat energetickou náročnost – u opravy zpevněných ploch je snaha o efektivní řešení realizace spočívající v organizaci práce.

2.10 Hygienické požadavky na stavbu

Stavební činnost bude probíhat ve vymezeném prostoru. Nebudou zasaženy cizí pozemky. Povrchy zasažené nebo narušené stavební činností budou po ukončení stavebních prací uvedeny do původního stavu.

2.11  Návrh ochrany před negativními vlivy vnějšího prostředí

Oprava zpevněných ploch a sanace zajistí objekt školy vůči působení srážkových vod.

B.3  Připojení na technickou infrastrukturu

Plocha je v současné době napojena na kanalizační rozvody. Napojení na stávající rozvody se nemění.

B.4  Dopravní řešení a doprava v klidu

Napojení na dopravní síť je stávající na ulici Kostelní a nedochází ke změně, z tohoto prostoru je i napojení na parcelu 173 (Římskokatolická farnost - arciděkanství Liberec).

B.5  Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

Při realizaci nebudou zásahy do vegetace nebo do okolního terénu.

B.6 Vliv stavby na okolní životní prostředí

Návrh nezhoršuje okolní životní prostředí. Vzhledem k rozsahu a charakteru stavby není nutné posuzování vlivu na životní prostředí (EIA) dle zákona č. 100/2001.

Stavební činnost bude probíhat ve vymezeném prostoru. Při opravě bude zajištěna bezpečnost provozu na přilehlých komunikacích a u objektu.

B.7  Řešení ochrany obyvatelstva

Objekt se nachází v centru města. Město je napojeno na varovný systém.

B.8  Zásady organizace výstavby

a) Sítě technické infrastruktury a potřeba médií

Napojovací body na stávající rozvody médií v objektu pro stavební činnost určí investor a provozovatel školy. Jednotlivá známá podzemní vedení budou před zahájením stavebních prací vytyčena.

b) Napojení na komunikační systém

Napojení na dopravní síť je z ulice Kostelní.

c) Koncepce realizace

Před zahájením prací bude z plochy fasády demontováno stávající vybavení  včetně rozvodů a dešťových svodů a bude provedena kontrola odpojení instalací.

Stavba bude časově i věcně prováděna tak, aby nedošlo k omezování výuky negativními vlivy stavební činnosti. Pro ZS bude vymezen venkovní prostor školy.

d) Stanovení podmínek pro provádění stavby

a) Stavba bude prováděna v době od 7 do 20 hodin tak, aby nebyla překročena hladina akustického hluku.

b) Bude zajištěno čištění veřejných komunikací v případě jejich znečištění

c) Sociální zařízení pracovníků bude ve vymezeném prostoru školy.

d) Pro sklady PSV a šatny budou využity mobilní kontejnery na parcele školy.

e) Zařízení stavby budou tvořit lehké stroje pro realizaci zemních prací, hutnící zařízení a ruční stavební mechanizace.

f) Dodavatel zajistí stavbu, aby nedošlo k ohrožení ostatních prostorů školy, veřejného prostoru před budovou. Přesun výkopku a vybouraných materiálů bude v uzavřeném prostoru s důrazem na omezení prašnosti.

g) Odpady vzniklé při stavbě budou likvidovány dle Zákona o odpadech – dodavatel stavby zajistí uložení na povolené, řízené skládky.

Komunální odpad, vzniklý při provozu stavby, bude odvážen na řízenou skládku (zajistí stavebník nebo speciální firma)

Navazující povrchy zasažené nebo narušené stavební činností budou po ukončení stavebních prací uvedeny do původního stavu.

e) Závěr a dodavatelská dokumentace

Jelikož se jedná o stavební úpravy, při jejichž návrhu se vycházelo z dostupných podkladů a ze skutečností jenž bylo možno zjistit prohlídkou na místě. Při realizaci je nutno veškeré předpoklady, uvedené ve výkresové části, ověřit na místě. Pokud budou v průběhu stavebních prací zjištěny jakékoliv odchylky od předpokladů, uvažovaných v této dokumentaci, je třeba neprodleně upozornit projektanta.

C. Situace stavby – viz příloha

Ve výkrese v měřítku katastrální mapy je vyznačen objekt ZŠ. Dále je zpracována koordinační situace s vyznačením vnějších vazeb.

D.1 Dokumentace stavebního objektu

- 1.1. Architektonické řešení

- Hlavním cílem z hlediska architektury je revitalizace dvorní části okolí objektu školy a vazba na ulici Kostelní.

- 1.2 Současný stav

- Příjezd do dvora z ulice Kostelní je po betonové a dlážděné ploše, povrch dvora je značně nejednotný, chybně vyspádovaný. Povrch je tvořený hlavně šotolinou se zbytky betonové plochy a kamenné dlažby. V okrajích je porostlý travou. Směrem na jih je ohraničen opěrnou zdí s oplocením, brankou a bránou s vjezdem do dvora u sousedního objektu (parcela 172 a 173– majitel Římskokatolická farnost - arciděkanství Liberec, Kostelní 9/7). V ploše je 1 dvorní vpusť, další šachty jsou zasypány.

- Přilehlá fasáda školy je poškozena vlivem špatného vyspádování terénu  a působením klimatických vlivů, zatékáním do zdiva a vzlínáním zemní vlhkosti. Projevy vlhkosti jsou především v obvodovém zdivu, hlavně v suterénu budovy. Objekt je zasazen do svažitého terénu.

- 1.3. Technické a konstrukční řešení zpevněných ploch

- a.  Bourání, demontáže a výkopové práce u objektu

- V řešeném prostoru bude po vytýčení podzemních vedení a po postupné demontáži nefunkčních rozvodů nejprve provedena postupná úprava celé pláně odkopem na podkladní vrstvu. Hloubka výkopu pro zpevněnou plochu bude cca 300- 350mm. Příčný sklon pláně bude shodný s příčným sklonem koruny vozovky. Následně se zhutní tak, aby byl modul přetvárnosti Edef,2 = min. 30 lépe 45MPa. Při realizaci  výkopu  bude provedeno rozebrání kamenné dlažby. Ta bude roztříděna pro opětovné použití na stavbě. Další výkopové práce budou při realizaci odvodnění.

- Současně bude proveden odkop podél obvodových stěn školy, aby mohla být provedena základní sanace stěn. Následně bude proveden výkop pro založení nových opěrných stěn.

- b. Konstrukce  komunikací

- Vozovka cesty je určena pro občasný pojezd osobních a lehkých nákladních vozů (Třída dopravního zatížení VI dle ČSN 736114; Návrhová úroveň porušení vozovky D2).

- Základní skladby

- Skladba S1 (dlažba), celkem 320 mm:

- -  kamenná dlažba (drobné kostky) žula 8/10, barva světle šedá, pokládka oblučková nebo vějířová, v částech řádková, 80mm

- - ložní vrstva 40mm z drobného kameniva frakce 0/4 nebo drceného kameniva 2/4, 4/8mm musí splňovat požadavky ČSN 73 6131, ložní vrstva se nehutní

- -  vrstva ze štěrkodrti ŠD tloušťky 200 mm, ČSN 73 6126-1:2006

- -  upravená a zhutněná pláň; modul podloží Edef;2 ≥ 30 lépe 45MPa dle ČSN 72 1006 při přirozené vlhkosti nepřesahující wopt +2 % podle ČSN EN 13286-2:2011

- Krajní řada tvořící obrubu bude uložena v betonovém loži C16/20nXF1 tloušťky 100 mm. Odvodňovací příkopy – střední žlaby a lemování cesty budou z tmavší žuly kladené na střih v betonovém loži C16/20nXF1 tloušťky 100 mm. Dolní odvodňovací žlab bude ukončen dvorní vpustí.

- Skladba S 2 (dlažba), celkem 390 mm.:

- - kamenná dlažba (drobné kostky) žula 8/10, barva světle šedá, řádková pokládka na vazbu, 80mm

- - ložní vrstva 40mm z drobného kameniva frakce 0/4 nebo drceného kameniva 2/4, 4/8mm musí dle  ČSN 73 6131

- -  vrstva podkladního  betonu C16/20nXF1  tl. 120 mm

- - vrstva ze štěrkopísku ŠP tloušťky 150 mm, zhutněná  Edef;2  60MPa

- -  upravená a zhutněná pláň; modul podloží Edef;2  45MPa dle ČSN 72 1006 při přirozené vlhkosti nepřesahující wopt +2 % podle ČSN EN 13286-2:2011

- Skladba S3  (okapový chodník) - celkem 320 mm.:

- -  kamenná dlažba (drobné kostky) žula 8/10, barva tmavě šedá, řádková pokládka na střih, 80mm

- - ložní vrstva 40mm z cementové malty dle ČSN EN 998 - 2,

- -  vrstva podkladního  betonu C16/20nXF1  tloušťky 100 mm

- -  vrstva ze štěrkodrti ŠD tloušťky 100 mm, ČSN 73 6126-1:2006

- -  upravená a zhutněná pláň; modul podloží Edef;2 ≥ 30 MPa

- Skladba S 4 (dlažba pomocné plochy), celkem 350 mm.:

- -  kamenná dlažba (velké kostky a divoké kostky) žula 160/180, barva šedá, řádková pokládka na vazbu, 160 mm

- - ložní vrstva 40mm z drobného kameniva frakce 0/4 nebo drceného kameniva 2/4, 4/8mm musí splňovat požadavky ČSN 73 6131

- -  vrstva ze štěrkodrti ŠD tloušťky 150 mm, ČSN 73 6126-1:2006

- -  upravená a zhutněná pláň; modul podloží Edef;2 ≥ 30MPa dle ČSN 72 1006

- c. Pokládání dlažby

- Vyspádovanou zemní pláň a  jednotlivé podkladní vrstvy je potřeba z  hlediska dlouhodobé správné funkčnosti dlažebního krytu dostatečně zhutnit, v opačném případě může dojít k významnému dotváření těchto vrstev při užívání plochy a vzniku značných deformací a nerovností.

- Hotová kladecí (ložní) vrstva se nesmí zhutňovat, ani se do ní nesmí vstupovat a chodit po ní. Doporučujeme připravit jen tak velkou plochu kladecího lože, na kterou se za pracovní směnu stihne položit dlažba. V rámci přípravy plochy pro pokládku je nutné provést její ohraničení obrubníky po obvodu, které zajistí stabilitu dlážděné plochy proti vodorovnému posunu.

- Dlažební kameny se kladou do pískového lože cca o 25 mm výše, než je budoucí úroveň povrchu dlažby (na konečnou úroveň se dlažba srovná beraněním). Šířka mezi spáry má být do 15 mm. Hned po položení dlažby následuje první zaberanění a vmetení písku do spár, případně pokropení, vazný písek bývá ponechán na dlažbě 1–2 týdny, před druhým beraněním je smeten. Po beranění je písek znovu rozhozen, vmete se do spár a následně se provede závěrečný posyp. Po beranění dojde k výměně poškozených kostek; nerovnosti se musejí odstranit vyzvednutím dlažby nebo odebráním písku.

- Pískové lože 40mm bude z čistého, ostrohranného, režného písku se zrny 0,03–4mm, bez hlinitých příměsí, případně z drceného kameniva 2-4 a 4-8mm. Spáry budou široké 10 až 15mm, vyplněné  vazným pískem - drceným kamenivem frakce cca 0-8 mm.

- Krajní řada tvořící obrubu bude uložena v betonovém loži. Odvodňovací příkopy - žlaby a lemování cesty budou z tmavší dlažby. Dolní odvodňovací žlab bude ukončen sběrnou  vpustí s litinovým roštem.

- d. Odvodnění

- Pro trvanlivost povrchu je velice důležitý vodní režim na cestě a v podloží pod ní. Pro ověření množství vod je proveden výpočet srážkových vod z plochy cesty dle ČSN 73 6101 čl.5.3.4.12 kritický patnáctiminutový neredukovaný déšť:

- QDd= f.S.p = 0,7 x 228 x 0,098 = 15,6 m3/den

- Z toho důvodu je nezbytné zabezpečit bezpečné a rychlé odvedení vody z koruny, neboť průsak vody vede k její akumulaci v podkladních vrstvách. Tato voda z části vsákne a z části stéká odvodňovacím pruhem  ke vpustím.

- Důležitým prvkem je likvidace srážkových vod přímo v prostoru, aby se zamezil současný odtok srážkových vod do prostoru s nezpevněnou plochou parcel 172 a 173.

- Návrh

- Odvodnění koruny je navrženo především příčným sklonem o hodnotě cca 1,5 % směrem do odvodňovácího a vodícího pruhu, ve kterém budou 3 (4) nové dvorní vpusti s litinovou mříží (Dvorní vpusť z polymerbetonu pro lehké zatížení  bez možnosti vjezdu těžkých vozidel). Součástí vpusti bude litinový rošt 300x300mm, B125 kN, integrovaný sifon a záchytný koš na nečistoty. Jednotlivé odvodňovací prvky budou pomocí PVC KG DN 110 až 160 zaústěny do stávající kanalizace (zakrytá šachta před tělocvičnou).

- Na trase směrem k parcele 173 bude použit odvodňovací prefabrikovaný žlab z polymerbetonu (Mea, Ronn a pod) s demontovatelným litinovým roštem ve spádu s demontovatelnou litinovou mřížkou, který bude ukončen sběrnou vpustí (z polymer betonu) a zaústěný potrubím PVC DN 110 do stávající dešťové kanalizace.

- e. Oprava opěrnch zídek

- Podél objektu školy jsou 2 vyrovnávací opěrné zídky. Tyto zídky budou upraveny tak, aby vznikly 2 terasy, kde bude možno umísťovat až 3 kontejnery na odpad. Obě zídky budou realizovány po provedení vnější hydroizolace objektu školy. Zídky budou provedeny z lomového kamene a budou doplněny odvodňovacími otvory DN 50 á 1m. V horní železobetonové koruně bude ukotveno pomocné zábradlí z ocelových uzavřených profilů výšky 900mm.  Povrchová úprava bude kovářskou barvou

- f. Nové mřížové vrata (brána)

- V prostoru vjezdu z ulice Kostelní budou na žádost provozovatele osazeny nové vrata.  Výplň rámu z uzavřených profilů bude zpracována jako kovářský výrobek tvořený diagonálně vedenými kovanými pruty (tyčemi). Vrata budou uzamykatelné, kovanou klikou, se stavěči křídel a  s možností elektrického pohonu a dálkového ovládaní.

- Povrchová úprava bude kovářskou barvou s obsahem oxidů slídového lamelárního železa a hliníku. Kovářské barvy zajišťují účinnou bariéru proti korozi, pronikání vlhkosti, atmosférickým vlivům, chemickému zatížení a mají estetický vzhled, s kovovými metalickými odlesky podobnými tepanému kovu. Odstín bude  antracitově šedočerná cca RAL 7016.

- 1.4 Technické a konstrukční řešení úprav objektu

- a. Sanace obvodového zdiva

- Fasáda v soklové části  je poškozena působením klimatických vlivů, zatékáním do trhlin zdiva a vzlínáním zemní vlhkosti. Realizace sanačních opatření a provedení hydroizolačních opatření a sanace zdiva je řešena v projektové dokumentaci opravy fasády.  Pokud budou opravy zpevněných ploch provedeny dříve nutno provést opravu v celé části pod úrovní terénu. Tato oprava má zamezit pronikání odstřikující vody do soklové části a odclonit povrchovou vodu od paty obvodových stěn.

V soklové části bude proveden odkop. Na odkryté této ploše bude po otlučení zasolené omítky a očištění použita na obnovu a opravu omítek speciální venkovní stěrková těsnící omítka, dále na ni svislá hydroizolace z modifikovaných asfaltových pásů, ochranná vrstva z perimetrického polystyrenu a drenážní nopová folie. Na dně odkopu bude do betonového vyspádovaného lože uložena drenážní trubka PVC DN 100  zaústěna do kanalizace.

Základní sanace s tesnící vrstvou a ochrannou nopovou fóllí bude i u sousedního objektu.

- b. Nové dveře  - vrata

- V prostoru vstupu do 1.PP bude provedena úprava – zvýšení terénu. To si vyžádá dozdění zdiva a jeho hydroizolaci, úpravu vnitřního prostoru – vyrovnávací mobilní schody a osazení nových nižších dvoukřídlových dveří (vrat). Vrata budou s rámovou konstrukcí, každé křídlo bude se 3 kazetami a v dolní části  s okopovám plechem, vše bude z borovice nebo dubu. Povrchová úprava impregnovaného dřeva bude lazurovacím lakem v odstínu kaštan.

- 1.5 Ostatní výrobky

- Další výrobky tvoří příprava pro instalaci elektrického pohonu brány, ocelové zábradlí u obou opěrných zídek a především trubní vedení pro napojení odvodňovacích prvků na stávající kanalizační rozvody v řešeném prostoru.