Technická zpráva

„Oprava plotu a chodníčků vnitrobloku MŠ Jablůňka Liberec “

duben 2019                                                                                    Vypracoval: Boris Weinfurter

Zadavatel:

Magistrát Města Liberec, odbor majetkové správy, oddělení správy objektů a zařízení, pan Vladimír Vavřena.

Výchozí podklady:

Informace od zadavatele, místní prohlídka a informace od uživatelů objektů, fotodokumentace a zaměření.

Popis současného stavu:

Plot u vstupu do objektu z děrovaných cihelných tvarovek se rozpadá, je esteticky nevyhovující a neplní dostatečně svoji funkci. Stávající betonové chodníčky mají rozpraskaný nebo nesoudržný povrch, místy jsou propadlé, částečně jsou ohraničeny obrubníky, někde plynule navazují na trávník zahrady bez obrub. Z rozhodnutí zadavatele, z důvodu zlepšení bezpečnosti dětí pohybujících se po chodníčcích, budou tyto opraveny.

Rozsah navrhovaných prací a technické řešení:

Plot z cihelných tvarovek u vstupu do MŠ bude v celém rozsahu vybourán. Při bourání nepoškodit přilehlé fasády, zejména v místě styku s KZS vedlejšího pavilonu. Vybourána bude i podezdívka, uvažuje se cca 10 cm pod stávající terén na původní základ, tento bude po kontrole stavu a únosnosti ponechán. Po vybourání podezdívky základ očistit a vyrovnat betonovým potěrem, vyvrtat kotvy pro kotvení podezdívky, kotvit se bude každá druhá tvarovka a sloupky. Podezdívka bude výšky 40 cm z oboustranně štípaných tvarovek tl 20 cm např KB BLOK zalitých betonem a opatřena vodorovnou výztuží. Nad podezdívkou budou vyzděny sloupky do celkové výšky plotu 160 cm, použít čtyřstranné štípané přírodní tvarovky např. KB BLOK, při zdění vložit výztuž a kotvy pro úchyt plotových výplní a branky. Svislá výztuž sloupků bude probíhat přes podezdívku až do základů, rozmístění sloupků bude jako původní. Sloupky i podezdívka budou ukončeny zákrytovými deskami. Mezi sloupky osadit výplně z ocelového rámového pletiva s povrchovou úpravou v černošedé barvě.

V rámci druhé etapy prací opravit chodníčky kolem pavilonu k jednotlivým hřištím a pískovištím, rozsah je zřejmý z přiložené situace. Chodníčky budou provedeny ve skladbě pro pěší. Původní skladby včetně obrubníků vybourat a nahradit novými dle vzorového příčného řezu. Povrch chodníčků bude z betonové zámkové dlažby obdélník tl 6 cm v barvě šedé (typ stejný nebo podobný jako první etapa. Provede se dopojení chodníku na zadlážděnou terasu, část chodníku bude vybourána a zrušena bez náhrady - zasypat ornicí a zatravnit. Před započetím bouracích prací po stranách chodníků i plotu v pruhu 50 cm odstranit ornici, tuto po dokončení rozprostřít zpět a osít travním semenem.

Všeobecně:

Veškerý stavební odpad bude odvezen a uložen na řízené skládce, s odpady bude nakládáno dle zákona č. 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů a novelizací. Uskladnění materiálu a zařízení staveniště je možné v areálu školky, kontejner na stavební odpad možno umístit v těsné blízkosti školky. Práce budou provedeny v kvalitě dle platných ČSN, během provádění dodržovat platná ustanovení BOZP a nepoškodit přilehlé sokly budov, komunikace, trávník atd.

v Liberci                                                                                                              Boris Weinfurter

22. 4. 2019

příloha:

- položkový rozpočet oceněný

- položkový rozpočet slepý (výkaz výměr)

- výkres vzorové řezy

- výkres situace