Koncepce chráněné lokality - České mládeže - Dubice

# Pojmy

MUR = měření úsekové rychlosti

MOR = měření okamžité rychlosti

# Základní koncepce měření rychlosti

Měření rychlosti v lokalitě České mládeže - Dubice má za cíl zklidnění dopravy a omezení páchání dopravních přestupků nedodržení maximální povolené rychlosti. Chráněná lokalita se nachází na frekventovaném průjezdním úseku silnice III. třídy. Chráněná lokalita je uprostřed obytné zástavby a výjezdy z komerčních zón a míst občanské obslužnosti. Na komunikaci se nachází autobusové zastávky a přechody pro chodce. V turistické sezóně (letní i zimní) se zde výrazně zvyšuje intenzita dopravy a v letní sezóně pak i četnost výskytu motorek.

Na základě provedeného indikativního měření bylo zdokumentováno výrazné nedodržování maximální povolené rychlosti v obci a detekovány četné závažné případy překročení rychlosti o více jak 50km/h.

Koncepce měření rychlosti v lokalitě České mládeže - Dubice je zaměřena primárně na maximální zklidnění dopravy a schopnost detekovat přestupky v lokalitě při zohlednění technických možností úsekového a okamžitého měření rychlosti.

Měření úsekové rychlosti:

- Výhodou úsekového měření je schopnost detekovat průměrnou rychlost vozidla v úseku, tedy pokrývá celou chráněnou lokalitu.

- Nevýhodou je neschopnost systému zajistit dodržování rychlosti na kritických vstupně výstupních bodech (lze vjet od úseku vysokou rychlostí a v úseku rychlost kompenzovat a tím zabránit detekci přestupku).

Měření okamžité rychlosti:

- Výhodou je plné pokrytí měření v inkriminovaném místě, například přechod pro chodce.

- Nevýhodou je však lokální dopad na zklidnění dopravy v místě a částečně za měřičem (z pohledu pohybu vozidla po komunikaci).

Navržený koncept proto spojuje silné stránky obou technologií a eliminuje jejich nedostatky s ohledem na charakter chráněné lokality.

Charakter chráněné lokality, kdy:

- V dolní části funguje jako přirozený zpomalovací prvek kruhový objezd, a zde tedy nelze očekávat významné překračování rychlosti na tomto vstupně výstupním bodě.

- V horní části se nachází přechod přes širokou komunikaci bez přirozené ochrany a lze zde tedy očekávat významné překračování rychlosti.

Cílový koncept:

- Vytvoření úsekového měření z bodu A1 do bodu A2 (viz nákres níže) pro oba směry a v celé šíři komunikace s detekcí dvoustopých i jednostopých vozidel.

- Doplnění úsekového měření o měření okamžité rychlosti v bodu A1 (viz nákres níže)

- Doplnění úsekového měření o měření okamžité rychlosti v bodu A2 (viz nákres níže) s cílem pokrýt přechod pro chodce (délka přechodu 13m!) pro oba směry a v celé šíři komunikace s detekcí dvoustopých i jednostopých vozidel.

Přestupkové měření bude prováděno v celé šíři komunikace včetně krajnice vozovky tak, aby se měření  nemohl řidič vyhnout, například jízdou v protisměru či částečně mimo vozovku.

Data z kamerového systému bude možno využívat v prostředí CAKV (PČR).

# Legenda pro popis prvků v lokalitách:

Prostor chráněné lokality (obousměrné měření)

Prostor pro detekční zónu

Předpokládané umístění přestupkového měřícího zařízení

Využitelný sloup veřejného osvětlení

A1

Označení konkrétního detailu chráněné lokality

# Chráněná lokalita

A1

A2

Celkový pohled na chráněnou lokalitu

## Detail A1

Celkový pohled na spodní část chráněné lokality

Popis

Na sloupu veřejného osvětlení číslo LB 08903 lze umístit technologie systému měření okamžité i úsekové rychlosti.

Na tomto měřícím místě nelze využít zdroj nepřetržitého napájení příslušných technologií. Jako zdroj napájení příslušných technologií systému měření okamžité i úsekové rychlosti je možno využít časově omezené napájení, dané časovým harmonogramem spínaní veřejného osvětlení.

MOR detekuje přestupky zhruba 100m oběma směry

V prostoru detekce MOR se nachází i vstupně výstupní body MUR.

Dvojitá modrá čára naznačuje pokračování úseku směrem k bodu A2.

Fotodokumentace:

## Detail A2

Celkový pohled na horní část chráněné lokality

Popis

Na sloupu veřejného osvětlení číslo LB 08924 lze umístit technologie systému měření okamžité i úsekové rychlosti.

Na tomto měřícím místě nelze využít zdroj nepřetržitého napájení příslušných technologií. Jako zdroj napájení příslušných technologií systému měření okamžité i úsekové rychlosti je možno využít časově omezené napájení, dané časovým harmonogramem spínání veřejného osvětlení.

MOR detekuje přestupky zhruba 100m oběma směry a zajišťuje tak ochranu přechodu pro chodce.

V prostoru detekce MOR se nachází i vstupně výstupní body MUR.

Fotodokumentace: