Stavební úpravy - WC místo úklidu v 1.NP pavilonu "S"

a bourání nenosné příčky ve 2.NP pavilonu "U2"

ZŠ Aloisina výšina, Liberec, p.č.1569/172, k.ú. Starý Harcov

Projekt pro ohlášení stavby – stavební část

VÝKAZ  VÝMĚR

Arch. č.: 3037-DSP-D.1.1/11-S

Zak.č.: 3037

Generální projektant :  Severoprojekt-22 s.r.o.

Pihel 292, 471 18  Nový Bor

IČ :         17221676

DIČ:      CZ17221676

www.severoprojekt-22.cz

Vypracoval :    Ing. Šimánek Karel

Holubcová Helena

Autorizoval :    Ing. Šimánek Karel

ČKAIT :               0501467

Pihel,  leden 2024

PAVILON  S  1.NP

Bourací práce

- vybourání otvoru v obvod. panelu tl. 300mm – 2,40m²

- vybourání zateplení obvod. pláště tl.150mm – 2,40m²

- demontáž radiátoru – 1ks ….... (pokud jej neřeší jiná stavba) = rezerva

- vybourání keramické dlažby vč. soklu – 5,25m²

- vybourání prostupu příčkou tl.100mm (pro ZTI) – viz profese ZTI

- vybourání zařizovacích předmětů (výlevka) – viz profese ZTI

- odstranění omyv. nátěru stěn v. 1,6m – 12,16 m²

2/  Nové stavební práce

- osazení překladu IPE 180, dl. 2x1,30m - 49kg

- nové plastové dveře vchodové s prahem 800/1970mm (1000/2050mm celkový rozměr) vč. zárubně – 1ks

- oprava omítky vnitřní – cca 1,00m²

- zateplení ostění+nadpraží (EPS GREY tl.30mm) – cca 1,10m²

- obnova KZS (EPS tl. 140mm) – cca 0,24m²

- nová omítka fasádní bílá (zrno 2mm, hlazená) – cca 1,30m²

- nová penetrace a dle potřeby vyrovnávací stěrka pod novou keramickou dlažbu – 4,00m²

- nová podlahová krytina z keramické dlažby – 4,00m²

- nové keramické obklady stěn – 13,50m²

- - nová SDK předstěna pro WC tl.175mm, v.1,2m (dl.1950mm) – 2,35m²

- - zakrytí rozvodů ZTI 2xSDK desky + oc. profily tl.175mm, v.2,02m (dl.520mm) – 1,5m²

- osazení zpět stáv. radiátoru dle nové dispozice – 1ks ….... (pokud jej neřeší jiná stavba) = rezerva

- nové malby (bílé barvy) – 15,00m²

- oprava bet. mazaniny ve skladu – 16,80 m2

- penetrační + epoxid. nátěr protiskluzný ve skladu – 16,80 m2

- omyvatelný nátěr stěn ve skladu – 31,50 m2

- výkopy pro venk. schody – 0,50 m3

- vyrovnávací bet. schody (beton C20/25-XC2) – 1,00m3

- konstrukční výztuž schodů – kari síť (např. KH20) – 1ks

- penetrační + epoxid. nátěr protiskluzný venkovních schodů – 2,30 m2

- dosypání zeminy u schodů – 1,5m3

Poznámka (důležité) – do rezervy dát položku na případné statické podchycení štítového panelu (předpoklad = statický posudek + ocelový výztužný svařený rám + o potřebnou OK zvětšení otvoru na cca 1200/2200mm) !!

PAVILON  U2  2.NP

1/  Bourací práce

- vybourání příčkového zdiva tl.50mm z cihelných příčkovek – 12,3m²

- vybourání příčkového panelu tl.80mm– 23,7m² ….. (4.740kg železobetonu)

- demontáž zakrytí rozvodů ZTI 0,9x0,20x3,25m – 1ks

- demontáž podlahové krytiny – PVC (vč. soklíků/lišt) – 63,00m²

- demontáž podlahové krytiny – koberec (vč. soklíků/lišt) – 20,70m²

- vybourání zařizovacích předmětů (umývadlo) – viz profese ZTI

2/  Nové stavební práce

- oprava omítky – 5m²

- nová penetrace a dle potřeby vyrovnávací stěrka pod novou podlahu – 63,70m²

- nová podlahová krytina - vinyl – 63,70m²

- nové malby (bílé barvy) – 155,00m²

Poznámka – přípomocné práce a přesuny hmot určí vybraný dodavatel stavby.

Poznámka – typ, rozměry a barevnost podl. krytiny, keramických dlažeb a obkladů se doporučuje konzultovat s investorem.