Oprava vybraných šaten a soc. zař. v 1.PP pavilonu "T"

a vybraných šaten a sprch v 1.NP pavilonu "MVD"

ZŠ Aloisina výšina, Liberec, p.č.1569/172, k.ú. Starý Harcov

Realizační projekt – stavební část

VÝKAZ VÝMĚR

Arch. č.: 3026-RP/11-S

Zak.č.: 3026

Generální projektant :  Severoprojekt-22 s.r.o.

Pihel 292, 471 18  Nový Bor

IČ :         17221676

DIČ:      CZ17221676

www.severoprojekt-22.cz

Vypracoval :    Helena Holubcová

Autorizoval :    Ing. Šimánek Karel

ČKAIT :               0501467

Pihel,  květen 2023

1. Bourací práce

pavilon T – 1.PP

- vybourání dřevěných dveří včetně ocelové zárubně v cihelné příčce tl. 100mm 600/1970mm – 5ks

v cihelné příčce tl. 100mm - 700/1970mm – 2ks

v cihelné příčce tl. 150mm - 700/1970mm – 3ks

v cihelné příčce tl. 100mm - 800/1970mm – 1ks

v cihelné příčce tl. 200mm - 800/1970mm – 8ks

- vybourání příčky tl.100mm z cihelných příčkovek  – 9,5m²

- odstranění PVC – 74,8m²

- vybourání ker. dlažby – 57,1m²

- vybourání spádového betonu – 4,6m²

- vybourání povrchu parapetu (ker. dlažba) – 2,7m²

- vybourání keramických obkladů stěn:	 v.1600mm nad podlahu – 67,1m²

v.2000mm nad podlahu – 65,5m²

- vybourání dřevěných obkladů stěn:	 v.2,00mm nad podlahu – 145,8m²

- vybourání prostupu obv. stěnou tl.550mm (Ø350mm, osa2,55m nad podl. pro VZT) – 1ks

- vybourání zařizovacích předmětů vč. rozvodů – viz profese ZTI

- demontáž rozvodů VZT – viz profese VZT

- demontáž radiátorů vč. rozvodů – viz projekt Vytápění z 02/2022

- demontáž osvětlovacích těles, zásuvek apod. – viz profese Es

pavilon MVD – 1.NP

- vybourání dřevěných dveří včetně ocelové zárubně v panel. příčce tl. 100mm - 800/1970mm – 4ks

v panel. příčce tl. 100mm - 900/1970mm – 4ks

- vybourání ker. dlažby – 123,6m²

- vybourání spádového betonu – 4,0m²

- vybourání keramických obkladů stěn: v.2000mm nad podlahu – 77,9m²

- vybourání dřevěných obkladů stěn:	 v.2,00mm nad podlahu – 126,7m²

- vybourání zařizovacích předmětů vč. rozvodů – viz profese ZTI

- demontáž rozvodů VZT – viz profese VZT

- demontáž radiátorů vč. rozvodů – viz projekt Vytápění z 02/2022

- demontáž osvětlovacích těles, zásuvek apod.  – viz profese Es

učebny – 1.; 2.; 3.NP

demontáž umyvadel a zakrytí rozvodů – oc. konstrukce + plech, 4,6m2 – 1ks, 6,2m2 – 2ks, 5,0m2 – 3ks, 3,6m2 – 15ks, 3,8m2 – 1ks, 5,1m2 – 2ks, 5,6m2 – 1ks, 3,9m2 – 1ks

2.  Nové stavební práce

pavilon T – 1.PP

- příčkové zdivo YTONG tl.200mm – 1.0m²

- štuková omítka – 1.0m²

- nové dřevěné dveře plné s větrací mřížkou (VZT), bezprahové 700/1970mm vč. ocelové zárubně do zdiva 700/1970/110mm (zámek s vložkou) – 2ks

- nové dřevěné dveře plné s prahem 700/1970mm vč. ocelové zárubně do zdiva 700/1970/110mm (zámek s vložkou) – 3ks

- nové dřevěné dveře plné  s větrací mřížkou (VZT) bezprahové 800/1970mm vč. ocelové zárubně do zdiva 800/1970/110mm (zámek s vložkou) – 4ks

- nové dřevěné dveře plné  s větrací mřížkou (VZT),s prahem 800/1970mm vč. ocelové zárubně do zdiva 800/1970/110mm (zámek s vložkou) – 4ks

- nové dřevěné dveře plné s větrací mřížkou, s prahem 800/1970mm vč. ocelové zárubně do zdiva 800/1970/110mm (zámek s vložkou) – 1ks

- nový spádový beton – 5,3m²

- nová penetrace a dle potřeby s vyrovnávací stěrka pod novou keramickou dlažbu – 60,9m²

- nová podlahová krytina z keramické dlažby protiskluzová R11B (300x300mm položené na koso) – 36,0m²

- nová podlahová krytina z keramické dlažby (součinitel smykového tření μ≥0,5, rozměr 300x300mm položené na koso) – 24,9m²

- nová vinylová podlaha – 74,8m²

- plastové podlahové lišty – 27,0m

přechodové podlahové lišty – 3,2m

- nové keramické obklady stěn – 149,1m²

- hydroizolační stěrka pod obklad ve sprchách – 25,5m²

-omyvatelný nátěr v. 2000mm – 146,4m

- nové malby (bílé barvy) – 280,7m²

- nové lehké dělící sanitární příčky (laminotřískové desky tl.28mm, lemování a kování z eloxovaného hliníku, barva desek bílá, výška kabin 2000mm vč. výšek nožiček 175mm)  – dvě sestavy

a/ sestava 2 kabin vč. 2x dveří 600/2000mm – 1 set

b/ sestava 3 kabin vč. 3x dveří 700/2000mm – 1 set

c/ sprchové příčky dl. 0,95m – 4ks

- nová SDK předstěna pro WC tl.150mm a v.2,0m – 4,5m²

- nové dotěsnění stáv. prostupů  dle nového potrubí VZT – 6ks

- nové okenní plastové parapety dl. 1800mm – 6ks

- nové osazení zařizovacích předmětů vč. rozvodů – viz profese ZTI

- nové provedení rozvodů VZT – viz profese VZT

- montáž radiátorů vč. rozvodů – viz projekt Vytápění z 02/2022

- montáž osvětlovacích těles, vypínačů a pod. –  viz profese Es

pavilon MVD – 1.NP

- příčkové zdivo YTONG tl.100mm – 39,0m²

- štuková omítka – 39,0m²

- nové dřevěné dveře plné bezprahové 800/1970mm vč. ocelové zárubně do panelu 800/1970/110mm (zámek s vložkou) – 4ks

- nové dřevěné dveře plné s prahem 900/1970mm s požární odolností 30 min. EW 30 DP3-C vč. ocelové zárubně do panelu 900/1970/110mm (zámek s vložkou) – 4ks

- nové oc. větrací mřížky  400/200mmmm do panelu tl. 100mm – 4ks

- nová penetrace a dle potřeby vyrovnávací stěrka pod novou keramickou dlažbu – 40,8m²

- nový spádový beton – 10,8m²

- nová podlahová krytina z keramické dlažby protiskluzová R11B (300x300mm položené na koso) – 40,8m²

- nová vinylová podlaha – 82,8m²

- plastové podlahové lišty – 74,7m

- přechodové podlahové lišty – 3,2m

- nové keramické obklady stěn – 149,1m²

- hydroizolační stěrka pod obklad ve sprchách – 25,5m²

- nové keramické obklady stěn – 83,9m²

- hydroizolační stěrka pod obklad ve sprchách – 22,4m²

-omyvatelný nátěr v. 2000mm – 158,7m

- nové malby (bílé barvy) – 268,6m²

- nové osazení zařizovacích předmětů vč. rozvodů – viz profese ZTI

- nové provedení rozvodů VZT – viz profese VZT

- montáž radiátorů vč. rozvodů – viz projekt Vytápění z 02/2022

- montáž osvětlovacích těles, zásuvek a pod. – viz profese Es

učebny – 1.; 2.; 3.NP

sdk předstěny v. 3,25m – 2 x sdk desky tl. 15mm + oc. plech tl. 0,5mm na oc. roštu + osazení umyvadel, 4,7m2 – 1ks, 6,3m2 – 2ks, 5,1m2 – 3ks, 3,7m2 – 15ks, 3,9m2 – 1ks, 5,2m2 – 2ks, 5,7m2 – 1ks, 4,1m2 – 1ks

Poznámka – přípomocné práce a přesuny hmot určí vybraný dodavatel stavby.

Poznámka – typ, rozměry a barevnost keramických dlažeb a obkladů se doporučuje konzultovat s investorem.