Akce:

DOKUMENTACE BOURACÍCH PRACÍ

TECHNIKŮV PAVILON – ODSTRANĚNÍ OBJEKTU

NA PARC. Č.  2465/3 K. Ú. LIBEREC

- A, B     PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ zpráva

Investor:			STATUTÁRNÍ  MĚSTO LIBEREC

Adresa:			nám. Dr. E. Beneše 1/1, Liberec I-Staré Město, 46001 Liberec

Majitel pozemku:		STATUTÁRNÍ  MĚSTO LIBEREC

Místo stavby			parc. č. 2465/3

Katastrální území:		Liberec

Stavební úřad:		Liberec

Číslo zakázky:

Datum:			10/2022

Autor projektové dokumentace:

Ing. Alois Muzikář

Tel:  602 722 116

Zodpovědný projektant

Ing. Josef Jakoubek

MUZICAR s.r.o.

projektování a provádění staveb, inženýring

Sídlo:          Široká 279/7, 460 07, Liberec 3

Tel:	 	   481 120 671,  602 722 116

E-mail:   		 muzicar@seznam.cz

IČ/DIČ:              287 41 781 / CZ287 41 781

ČÚ:     2000 299 865 / 2010 FIO banka, a.s.

- Obsah:

A  PRŮVODNÍ ZPRÁVA

A.1	Identifikační údaje	3

A.1.1	Údaje o stavbě	3

A.1.2	Údaje o vlastníkovi	3

A.1.3	Údaje o zpracovateli dokumentace	3

A.2	Seznam vstupních podkladů	3

A.3	Údaje o území	4

A.4	Údaje o stavbě	4

A.5	Členění odstraňované stavby	5

B  SOUHRNNÁ TECHNICKÁ  ZPRÁVA

B.1.	Popis území stavby	6

B.2.	Celkový popis stavby	6

B.3.	Připojení na technickou infrastrukturu	7

B.4.	Úpravy terénu a řešení vegetace po odstranění stavby	7

B.5.	Zásady organizace bouracích prací	7

- PRŮVODNÍ  zpráva

# Identifikační údaje

## Údaje o stavbě

#### název stavby

TECHNIKŮV PAVILON – odstranění objektu na parc. č. 2465/3 k. ú. Liberec

#### místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků)

Stavba se nachází na následujících pozemcích:

katastrální území: Liberec

parc. č. 	Druh pozemku		[m2]	vlastník pozemku a adresa

2465/3	zastavěná plocha	527	STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC, nám. Dr. E. Beneše 1/1, Liberec I-Staré Město, 46001 Liberec

Odstraňovaný objekt je součástí areálu Výstaviště Liberec. Objekt se skládá ze dvou částí: vstupní část a restaurace CASINO.

## Údaje o vlastníkovi

#### jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba)

Statutární město Liberec

IČ:	 00262978

nám. Dr. E. Beneše 1/1, Liberec I-Staré Město, 46001 Liberec

## Údaje o zpracovateli dokumentace

#### jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba)

zpracovatel dokumentace:			MUZICAR s r.o.

adresa (sídlo): 					Široká 279/7, 460 07, Liberec 3

IČ: 							28741781

jméno zodpovědného zástupce:			Ing. Josef Jakoubek

zpracovatel projektové dokumentace:		Ing. Alois Muzikář

spojení (telefon, e-mail):				602 722 116,  muzikar@seznam.cz

#### jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace

Ing. Josef Jakoubek - autorizovaný inženýr pro pozemní stavby ČKAIT 0001041

#### jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace

Ing. Josef Jakoubek - autorizovaný inženýr pro pozemní stavby ČKAIT 0001041

# Seznam vstupních podkladů

- katastrální mapa

- zaměření objektu

- nekompletní původní dokumentace

- stavebně technický průzkum z roku 2011 a doplněný v roce 2019

# Údaje o území

#### údaje o území, ve kterém se odstraňovaná stavba nachází

Odstraňovaná stavba se nachází v širším centru města Liberec v areálu LVT

#### údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.)

Řešené území je součástí památkové zóny.

Odstraňovaná budova není kulturní památkou.

Řešené území se nenachází v záplavovém území.

#### údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

Ve stanoviscích dotčených orgánů nebyly stanoveny požadavky pro projektovou dokumentaci.

#### seznam sousedních pozemků nezbytných k provedení bouracích prací (podle katastru nemovitostí)

Stavbou budou dotčeny následující pozemky:

katastrální území: Liberec

parc. č. 	Druh pozemku		[m2]	vlastník pozemku a adresa

2465/3	zastavěná plocha	527	STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC, nám. Dr. E. Beneše 1/1, Liberec I-Staré Město, 46001 Liberec

# Údaje o stavbě

#### druh a účel užívání odstraňované stavby

Odstraňovaný objekt je součástí areálu Výstaviště Liberec. Tento objekt se skládá ze dvou částí:  vstupní část a restaurace CASINO.

#### údaje o ochraně odstraňované stavby podle jiných právních předpisů (informace o zrušení prohlášení věci za kulturní památku apod.)

Nejedná se o stavbu chráněnou podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.).

#### údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

Nebyly stanoveny požadavky.

#### stávající kapacity odstraňované stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, počet funkčních jednotek; u stavby obsahující byty – celková podlahová plocha budovy, počet a velikost zanikajících bytů, obytná a užitková plocha zanikajících bytů)

zastavěná plocha:					527 m2

počet funkčních jednotek:			vstupní část a restaurace „Casino“

#### základní předpoklady pro odstranění stavby – časové údaje o průběhu prací, členění na etapy, orientační náklady, předpokládaný způsob odstranění stavby

Stávající objekt je napojen na přípojky vody, kanalizace a elektro.

Před zahájením bouracích prací musí být přípojky odpojeny dle pokynů provozovatelů inženýrských sítí.

Odstranění objektu nebude členěno na etapy.

Odstranění bude provedeno postupným rozebíráním.

Demolice bude prováděna od shora od střechy dolů po patrech.

Po odvezení suti bude prostor vyrovnám a zavezen čistou zeminou.

Během bouracích prací budou provedena taková ochranná opatření, aby nedošlo k poškození sousedních objektů a technologických sítí, nebo k narušení stability terénu.

# Členění odstraňované stavby

Odstranění stavby nebude členěno na stavební objekty a technická a technologická zařízení.

- SOUHRNNÁ  TECHNICKÁ  zpráva

# Popis území stavby

#### charakteristika zastavěného stavebního pozemku

Odstraňovaná stavba se nachází v širším centru města Liberec v areálu LVT.

#### stávající ochranná a bezpečnostní pásma

Nejsou.

#### poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Staveniště se nenachází na záplavovém území.

Staveniště se nenachází na poddolovaném území.

#### vliv odstranění stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry

Odstranění stavby nebude mít vliv na okolní stavby a odtokové poměry.

#### zhodnocení kontaminace prostoru stavby látkami škodlivými pro životní prostředí v případě jejich výskytu

Stavba a její okolí nejsou kontaminovány látkami škodlivými pro životní prostředí.

#### požadavky na kácení dřevin

Nejsou.

#### věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

Nejsou.

# Celkový popis stavby

#### stručný popis stavebních nebo inženýrských objektů a jejich konstrukcí

Odstraňovaný objekt je součástí areálu Výstaviště Liberec. Tento objekt se skládá ze dvou částí: vstupní část a restaurace „CASINO“.

Jedná se o provozně propojené objekty s dřevěnou nosnou konstrukcí budované kolem roku 1946. Stavebně technický průzkum byl v objektu prováděn v roce 2011 a 2019. Objekt není od roku 2010 nijak užíván. Do objektu dlouhodobě zatéká a je v havarijním stavu.

VSTUPNÍ ČÁST

Jedná se o jednopodlažní dřevostavbu se svislými nosnými konstrukcemi provedenými z dřevěných sloupků a konstrukcí zastřešení provedenou ze sbíjených dřevěných příhradových vazníků. Obvodový plášť do ulice nesou dřevěné ramenáty.

RESTAURACE „CASINO“

Jedná se o dvoupodlažní objekt s nosnou dřevěnou konstrukcí, který je částečně podsklepený.  Stropní konstrukce nad 1.P.P. je železobetonová trámová s deskou.  Stropní konstrukce v nadzemním podlaží je dřevěná trámová, zesilovaná ocelovým průvlakem. Zastřešení je provedeno z dřevěných příhradových vazníků ukládaných na dřevěný průvlak podporovaný dřevěnými kruhovými sloupy.

U objektu zůstane zachován sklepní prostor zaklopený železobetonovou deskou. Tato část objektu bude využita pro další etapu výstavby a stane se součástí stavby.

#### stručný popis technických nebo technologických zařízení

Stavba neobsahuje technická ani technologická zařízení.

#### výsledky stavebního průzkumu, přítomnost azbestu ve stavbě

Stavba neobsahuje azbest.

# Připojení na technickou infrastrukturu

#### napojovací místa technické infrastruktury

Stávající objekt je napojen na přípojky vody, kanalizace a elektro.

Před zahájením bouracích prací musí být přípojky odpojeny dle pokynů provozovatelů inženýrských sítí.

#### připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

Nezjištěno.

#### způsob odpojení

Elektro:

Elektroměr a pojistky se nachází v odstraňovaném objektu. Bude provedeno odkopání kabelového přívodu NN v přilehlém pozemku a v součinnosti s provozovatelem distribuční soustavy odpojení kabelů od objektu.

Vodovod:

Bude provedeno odkopání a zaslepení přípojky u napojení na řad.

Kanalizace:

Bude provedeno odkopání a zaslepení přípojky v místě odstraněné stavby. Venkovní dešťová kanalizace bude zachována.

# Úpravy terénu a řešení vegetace po odstranění stavby

#### terénní úpravy po odstranění stavby

Po odvezení sutě bude terén urovnán a zabezpečen. V místě odstraněné stavby se očekává další výstavba.

#### použité vegetační prvky, biotechnická opatření

Nejsou.

# Zásady organizace bouracích prací

#### potřeby a spotřeby rozhodujících médií a jejich zajištění

U odstraňovaného objektu je možné napojení na elektrickou energii u sousedních objektů. Prováděcí firma bude používat techniku užívající především vlastní zdroje.

#### odvodnění staveniště

Stávající stav nevyžaduje úpravy.

#### napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Staveniště je na dopravní infrastrukturu napojeno stávajícím sjezdem z místní komunikace parc. č. 6057 k.ú. Liberec – ulice U Obchodní komory.

#### vliv odstraňování stavby na okolní stavby a pozemky

Prováděcí firma bude dbát, aby prováděním prací co nejméně zatěžovala okolí.

Hlavní stavební práce budou prováděny v době od 6:oo hod. – 22:oo hod.

Zhotovitel stavebních prací je povinen používat především stroje a mechanismy v dobrém technickém stavu, jejichž hlučnost nepřekračuje hodnoty stanovené v technickém osvědčení.

Při stavební činnosti musí zhotovitel dodržovat povolené hladiny hluku dle nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

V průběhu demolice budou jednotlivé fáze bourání kropeny vodou s ohledem na prašnost během činností.

Vozidla vyjíždějící ze staveniště musí být řádně očištěna, aby nedocházelo ke znečišťování veřejných komunikací. Před výjezdem ze staveniště budou vozidla mechanicky očištěna. Případné znečištění veřejných komunikací bude průběžně odstraňováno.

#### ochrana okolí staveniště

Bude provedeno provizorní oplocení staveniště.

Bude provedeno vytyčení stávajících inženýrských sítí.

Veškeré bourací práce v blízkosti těchto sítí budou prováděny ručně a s maximální opatrností.

Veškeré bourací práce prováděné v blízkosti objektu historické brány budou prováděny s maximální opatrností, tak aby nedošlo k poškození nebo narušení stability objektu brány.

#### maximální zábory

Stavba nevyžaduje zábory pozemků.

#### maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při odstraňování stavby, nakládání s odpady, zejména s nebezpečným odpadem, způsob přepravy a jejich uložení nebo dalšího využití anebo likvidace

Řešení likvidace odpadů z výstavby:

V průběhu výstavby budou produkovány odpady související se stavební činností. Nakládání s odpady, jejich množství a způsob využití nebo zneškodnění se budou řídit příslušnými ustanoveními Zákona č. 541/2020 Sb. Zákon o odpadech (dále jen „zákona o odpadech“) a ustanoveními vyhlášky č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady (v platných zněních).

Veškeré druhy odpadů, kategorie ostatní (včetně přebytečné výkopové zeminy), nebezpečný, je povinnost odděleně podle druhů a kategorie předávat do vlastnictví oprávněné osobě podle zákona o odpadech a předávat odpady do vlastnictví oprávněným osobám provozující recyklační zařízení (ty, které lze recyklovat).

V případě, že se tato osoba oprávněním neprokáže, nesmí jí být odpad předán.

Seznam oprávněných osob k provozování zařízení lze zjistit na internetovém portálu isoh – Registr zařízení –, https://isoh.mzp.cz/RegistrZarizeni.

Informace o schválených zařízeních („seznam oprávněných osob“) k nakládání s odpady lze zjistit na internetových portálech krajských úřadů, životní prostředí - dokumenty odboru životního prostředí - odpady).

Při výstavbě budou v místě stavby vznikat zejména odpady související s hlavními stavebními pracemi. Množství takto vzniklých odpadů bude známo až při vlastním provádění stavby a bude minimalizováno vlastním požadavkem na její efektivnost.

Odpady vzniklé při stavbě jsou odpady skupiny č.15 „Odpadní obaly“ a  skupiny  č. 17 „Stavební a demoliční odpady“.

Stavební odpad a obaly budou skladovány ve velkoobjemových kontejnerech se zajištěním ochrany proti úniku (ztrátě) skladovaných odpadů. Recyklovatelné odpady budou tříděny skladovány odděleně a odváženy do sběrných surovin nebo k recyklaci.

Veškerý odpad vzniklý v průběhu stavební činnosti bude tříděn a materiály (dřevo, papír, kov, apod.), které jsou recyklovatelné, budou odvezeny do sběrny surovin k následnému využití.

| Popis odpadů | Množství | Katalogové číslo dle vyhl. 381/2001 Sb. | Specifikace odpadu | Způsob likvidace |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zdivo | 87 m3 | 1701 02 | zdivo | B |
| Odpad z omítek | 23 m3 | 1701 01 | beton | A,B |
| Odstřihy z nosných profilů sdk.kcí-pozink. | 0 bm | 170405,170404 | Zinek, ocel | B |
| Dřevotřískové desky | 485 m2 | 170802 | Materiál na bázi dřeva | A,B |
| Beton | 98 m3 | 1701 01 | beton | B |
| Dřevo | 88 t | 170201 | dřevo | B |
| Odstřihy ocelové výztuže a KARI sítí | 0,2 t | 170405 | Železo a ocel | B |
| Zbytky asfaltových pásů | 650 m2 | 17 03 02 | Asfaltové směsi | B,C |
| Zbytky tepelných izolací | 55,0 m3 | 17 0604 | Izolační materiál | A,B |
| Odřezky keramické dlažby a obkladů | 350 m2 | 17 01 03 | Tašky a keramické výrobky | A,B |
| Obaly z barev a nátěrů | 0,01 t | 15 01 10 | Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek | C |
| Obalový materiál od stavebních materiálů | 0,015 t | 15 01 06 | Směsné obaly | B |
| Papírové a lepenkové obaly | 0,15 t | 15 01 01 | Papír a papírová lepenka | B |
| šablony obsahující azbest | 0,0 t |  | azbest | C* |

ZPŮSOBY LIKVIDACE

A. skladování ve velkoobjemových kontejnerech pro suť a směsný odpad v areálu zařízení staveniště

a následný odvoz na skládku odpadu

B. vytřídění a odvoz na recyklaci do sběrny surovin nebo skladováni ve speciálních kontejnerech pro

papír, sklo a plasty dodané dodavatelem

C, skladování ve speciálním kontejneru a odvoz firmou pro likvidaci nebezpečných odpadů.

C*, Odvoz a likvidace azbestového odpadu bude provedena specializovanou firmou za přijetí příslušných bezpečnostních opatření.

Veškeré zbytkové stavební dílce (zdivo, dlaždice, izolace), které nebudou zpracovány a budou moci být použity na jiné stavbě, budou převezeny do skladu firmy, která bude stavbu provádět. Ke kolaudaci budou předloženy doklady o způsobu odstranění odpadu ze stavební činnosti nebo případně o dalším využití.

Z hlediska ochrany povrchových a podzemních vod je stavební řešení navrženo tak, aby nemohlo dojít k jejich ohrožení či znečištění.

Nakládání s odpady vznikajícími při provozu bude investor zajišťovat dle zákona o odpadech.

#### ochrana životního prostředí při odstraňování stavby

Při stavební činnosti musí zhotovitel dodržovat povolené hladiny hluku dle nařízení vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací a navržené opatření z hlukové studie z výstavby.

Vozidla vyjíždějící ze staveniště musí být řádně očištěna, aby nedocházelo ke znečišťování veřejných komunikací. Před výjezdem ze staveniště budou vozidla mechanicky očištěna. Případné znečištění veřejných komunikací bude průběžně odstraňováno.

Po dobu výstavby je nutno při provádění stavebních prací a provozu zařízení staveniště vhodným způsobem zabezpečit, aby nemohlo dojít ke znečištění podzemních vod.

#### zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů

Pro řešenou stavbu nevyplývá potřeba koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů.

Prováděcí firma či stavebník zajistí všechna nezbytná proškolení a poučení pracovníků a zajistí používání ochranných pomůcek při práci.

Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Zejména:

- Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce (hlava pátá, §§ 132 až 137)

- Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

- Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

- Vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění vyhlášek č. 324/1990 Sb., č. 207/1991 Sb., ve znění nařízení vlády č. 352/2000 Sb., 192/2005 Sb.)

- Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění vyhlášky č. 98/1982 Sb.

- Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění vyhlášek č. 97/1982 Sb., č. 551/1990 Sb., ve znění nařízení vlády č. 352/2000 Sb., vyhlášky č. 118/2003 Sb. a vyhlášky č. 393/2003 Sb.

- Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění vyhlášky č. 552/1990 Sb., nařízení vlády č. 352/2000 Sb. a vyhlášky č. 394/2003 Sb.

- Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 20/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená elektrická a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění vyhlášky č. 553/1990 Sb., nařízení vlády č. 352/2000 Sb. a vyhlášky č. 159/2002 Sb.

- Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění vyhlášky č. 554/1990 Sb., nařízení vlády č. 352/2000 Sb. a vyhlášky č. 395/2003 Sb.

- Vyhláška ČÚBP č.   91/1993   Sb., k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách.

- Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

#### úpravy pro bezbariérové užívání staveb dotčených odstraněním stavby

Není řešeno.

#### zásady pro dopravně inženýrská opatření

Nejsou.

Ing. Alois Muzikář