A	Průvodní zpráva

A.1	Identifikační údaje

A.1.1	Údaje o stavbě

Název stavby:

Tribuna s přístupovým schodištěm u baseballového hřiště Patriots Liberec

Místo stavby:

P.p.č. 723/1 a 723/5 v KÚ Rochlice u Liberce

Předmět dokumentace:

Dokumentace pro ohlášení stavby podle § 104 odst. 1 písm. d) zákona

č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů

A.1.2	Stavebník:

Patriots Liberec, z.s., Nachová 1218/5, Liberec 6

Vlastník pozemku:

Statutární město Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1/1, Liberec I – Staré Město

A.1.3	Údaje o zpracovateli dokumentace

Ing. Miroslav Kračmar, projektová činnost ve výstavbě,

Myslbekova 452, 463 03  Stráž nad Nisou, IČ 14862981, ČKAIT 0500756

A.2	Seznam vstupních podkladů

A.2.1	Územní plán Liberce

A.2.2	Polohopisné a výškopisné zaměření stávajícího stavu zpracovatelem dokumentace

A.2.3	Mapové podklady a údaje z katastru nemovitostí www.cuzk.cz

A.2.4	Zákres baseballového hřiště do katastrální mapy, Atelier PROMIKA, Milady Horákové 103, Praha 6, 10/2004

B	Souhrnná technická zpráva

B.1	Popis území stavby

B.1.a	Charakteristika území a stavebního pozemku

Parcely p.č. 723/1 a 723/5 v KÚ Rochlice u Liberce se nacházejí v severozápadní části katastrálního území jako součást sportovního areálu. Nadmořská výška je 395 m n.m.

B.1.b	Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací

Parcely p.č. 723/1 a 723/5 v KÚ Rochlice u Liberce jsou v grafické části územního plánu Liberce vedeny jako součást plochy pro občanské vybavení – sport (OS). Regulační kód je OS.3.10.20.o. Hlavní využití plochy je územním plánem stanoveno pro stavby, zařízení a jiná opatření pro účely intenzivního sportování, tělovýchovné, rekreační a volnočasové aktivity provozované na otevřených plochách.

Tribuna s přístupovým schodištěm podmínky hlavního využití splňuje. Podmínky regulačního kódu jsou bez dalších výpočtů s velkou rezervou splněny.

B.1.e	Zohlednění stanovisek dotčených orgánů

Projektová dokumentace bude s příslušnými orgány projednána a jejich podmínky byly do PD zapracovány.

B.1.f	Provedené průzkumy a rozbory

Radonový průzkum nebyl prováděn – nejedná se o stavbu určenou pro trvalý pobyt osob.

B.1g	Ochrana území podle jiných právních předpisů

Tribuna s přístupovým schodištěm se nenachází v památkové rezervaci, památkové zóně nebo zvláště chráněném území. V těsné blízkosti stavby je situována železniční trať Liberec – Česká Lípa. Stavba tribuny a schodiště se nachází v 60 m ochranném pásmu dráhy.

B.1.h	Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území atd.

Podle grafické části územního plánu se pozemek v těchto územích nenachází.

B.1.i	Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv na odtokové poměry v 	území

Objekt  nemá vliv na okolní stavby ani na odtokové poměry v území.

B.1.j	Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin - nejsou.

B.1.k	Požadavky na zábor ZPF a PUPFL - nejsou

B.1.l	Územně technické podmínky – napojení na stávající dopravní a technickou 	infrastrukturu, bezbariérový přístup

Elektropřípojka, vodovodní přípojka:

Objekt nebude napojen na vodovod a rozvod nn.

Dopravní napojení:

Dopravní napojení objektu je možné pouze výjimečně (doprava materiálu na stavbu) po nemotoristické komunikaci – cyklostezce odbočující z ulice Máchovy a pouze po pozemcích statutárního města Liberec.

Bezbariérový přístup:

Vzhledem ke konfiguraci terénu (sklon 30%) nelze tribunu navrhnout pro osoby se sníženou pohyblivostí. Pro vozíčkáře je však přístupná zpevněná plocha za ochranným pletivem mezi tribunou a šatnami domácích.

Sociální zařízení:

Pro diváky je stejně jako pro hráče určeno stávající sociální zázemí, které se nachází v buňkách umístěných cca 30 m severně od tribuny.

B.2	Celkový popis stavby

B.2.1	Účel užívání stavby

Součástí baseballového hřiště na p.p.č. 723/1 v KÚ Rochlice u Liberce jsou dva stávající zděné objekty, které slouží jednak jako sklady techniky pro údržbu hřiště, jednak jako střídačka (dugout) pro domácí hráče (východní objekt) a hráče hostující (západní objekt).

Vzhledem k velkému množství návštěvníků při zápasech se jeví účelné vybudování vyvýšené tribuny pro cca 100 sedících diváků s přístupovým schodištěm. Záměrem investora je vybudování tribuny sestávající ze 3 sekcí dle přiloženého vzorového výkresu. Každá sekce sestává ze tří modulů (levého, středního a pravého) a je určena pro sezení 32 osob. Přidáním dvou sedaček do horní řady středního modulu lze kapacitu zvýšit na 34 osob. Celková kapacita tribuny bude tedy 102 sedících diváků.

B.2.2	Popis stavebních prací:

Zemní práce:

Vzhledem ke sklonitému terénu, jehož sklon dosahuje více než 30 % (17 stupňů), bude nutno odtěžit zeminu pro vybudování dna hlavní figury pro umístění jednotlivých sekcí tribuny. Každá sekce má půdorysné rozměry 2,65 x 5,30 m. Jednotlivé sekce jsou vůči sobě natočeny o 14 stupňů. V hlavní figuře budou vyhloubeny rýhy šířky 400 mm pro základové pasy. Každá ze tří sekcí má 4 rýhy – viz výkresová dokumentace. Přebytečná zemina bude uložena a po vrstvách max. 300 mm hutněna v prostoru přístupového chodníku.

Pro každé ze tří schodišťových ramen bude urovnán a zhutněn terén do příslušného sklonu. Vzhledem k jílovitému terénu bude spodní část každého schodišťového ramene zajištěna proti posunu betonovým základem do hloubky 1m. Pro tyto základy budou vyhloubeny rýhy šířky 300 mm. Zemina odtěžená z rýh a schodišťových ramen bude uložena a po vrstvách tl. max. 300 mm hutněna v prostoru pro přístupový chodník k tribunám.

Zakládání:

Každá ze tří sekcí tribuny bude založena na 4 základových pasech š. 400 x dl. 3050 x hl. 1000 mm. Beton B 16/20. Do každého základového pasu budou uloženy 4 kotevní prvky pro připevnění sloupků tribuny. Dva vnitřní základové pasy každé sekce budou mít upevňovací prvky společné pro sloupky středního a krajního modulu.

Pro 3 schodišťová ramena budou vybetonovány základové pasy š. 300 x dl. 1200 x hl. 1000 mm.

Konstrukce tribuny:

Tribuna sestává ze tří shodných samostatných sekcí umístěných na základových pasech. Vzorový výkres sekce je v příloze D.1. Sekce jsou vzájemně pootočeny o 14 stupňů. Každá sekce je složena ze tří modulů (levého, středního a pravého) a je určena pro sezení 32 osob. Přidáním dvou sedaček do horní řady středního modulu lze kapacitu zvýšit na 34 osob. Celková kapacita tribuny bude tedy 102 sedících diváků.

Moduly jsou svařeny z pozinkovaných čtvercových trubek 50 x 50 x 3 mm. K ocelové konstrukci jsou připevněny plastové sedačky s nízkým opěrátkem.

Přístupové komunikace:

Všechny tři sekce budou přístupné z chodníku š. 1 m. Chodník navazuje na schodiště propojující horní úroveň terénu s úrovní plochy baseballového hřiště.

Konstrukce chodníku:

Zámková dlažba		60 mm

Drť 4-8			30 mm

Drcené kamenivo 8-16	100 mm

Hutněný podklad

Dlaždice zámkové dlažby budou zapískovány křemičitým pískem 0-2mm. Okraje dlažby budou lemovány záhonovými obrubníky 50 x 250 x 500 mm do lože z betonu s boční opěrou z betonu.

Konstrukce schodiště:

Betonový prefabrikát schodišťového stupně 1000 mm

Podkladní beton		100 mm

Drcené kamenivo  8-16	100 mm

Hutněný podklad

Schodišťová ramena budou opatřena ocelovým zábradlím z pozinkovaných čtvercových trubek 50 x 50 x 3 mm. Výška zábradlí je 900 mm. Sloupky zábradlí jsou ukotveny na okraji schodišťových prefabrikátů prostřednictvím kotevních plechů a šroubů M10 upevněných chemickou kotvou do otvorů ve schodišťovém prefabrikátu. Výkres zábradlí viz příloha  D.4.

B.3	Výkaz výměr

Výkaz výměr pro stavbu tribuny včetně přístupové komunikace je uveden v příloze této souhrnné technické zprávy.

B.4	Zásady organizace výstavby

Napojení staveniště na dopravní a technickou infrastrukturu:

Dopravní napojení stavby je možné pouze výjimečně (doprava materiálu na stavbu) po nemotoristické komunikaci – cyklostezce odbočující z ulice Máchovy a pouze po pozemcích statutárního města Liberec.

Elektrickou energii a vodu je možno odebírat z objektu zázemí pro domácí hráče.

Podmínky provádění stavebních úprav z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví

Při realizaci stavebních úprav se bude postupovat podle zákona č. 262/2006 Sb.- zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů.

Dále je nutno postupovat podle zákona č. 88/2016 Sb., kterým se mění zákon

č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Ve smyslu zák. č. 258/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o ochraně veřejného zdraví je nutné při realizaci stavebních úprav a práci se stroji dodržovat zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Dále je nutno dodržovat nařízení vlády

č. 361/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci.

Vypracoval: Ing. Miroslav Kračmar

Stráž nad Nisou, březen 2024

Příloha:	Výkaz výměr

Výkaz výměr

Tribuny a schodiště u baseballového hřiště na p.p.č. 723/1 a 723/5

v KÚ Rochlice u Liberce

Položka								MJ	počet

Zemní práce

Odkopávka zeminy pro urovnání terénu pod tribunami,

schodišťovými rameny a chodníky - odhad			m3	4

Uložení zeminy do násypu se zhutněním - odhad		m3	20

Svahování násypu se zhutněním – násyp pod chodníkem	m2	40

Úprava zářezu za tribunami a v okolí schodiště		m2	40

Hutnění podkladu pod schodišťovými rameny			m2	5,7

Hutnění podkladu pod zámkovou dlažbou

(1,8 + 3,6 + 2,0 + 16,5) x š. 1,0 m			m2	23,9

Hloubení rýh pro základy tribun a schodišťových ramen

Tribuny 12 x š. 0,4 x dl.3,05 x hl.1,0 = 14,7 m3

Schodiště 3 x š. 0,3 x dl. 1,2 x hl. 1,0 = 1,1m3

Celkem	m3	15,8

Základové konstrukce

Základové pasy pro tribuny z betonu B20/25

12 x 0,4 x 3,05 x 1,0					m3	14,7

Základy schodišťových ramen z betonu B20/25

3 x 0,3 x 1,2 x 1,0						m3	1,1

Beton B20/25 pro uložení prefa schodišťových stupňů

Š. 1,0 x tl. 0,1 x dl. 5,7 m					m3	0,6

Beton B20/25 pro uložení záhonových obrubníků

0,03 m2 x dl.	50 m						m3	1,5

Podkladní konstrukce

Drcené kamenivo 8-16 mm pod schodišťovými rameny

Š. 1,0 x tl. po zhutnění 0,1 x dl. 5,7 m			m3	0,6

Drcené kamenivo 8-16 mm pod zámkovou dlažbou

Š. 1,0 x tl. po zhutnění 0,1 x dl. 24 m			m3	2,4

Drť 4-8 pod zámkovou dlažbu

Š. 1,0 x tl. 0,03  x 24 m					m3	0,8

Povrchy

Betonový schodišťový prefabrikát pro stupně 170/290 mm

s uložením								ks	20

Zámková dlažba tl. 60 mm s položením a se zapískováním

křemičitým pískem 0-2 mm					m2	24

Záhonový obrubník 50 x 250 x 500 mm s uložením

Celkem 50 bm						ks	100

Ocelové konstrukce

Dodávka a montáž 3 sekcí tribun půdorysu 3x 2,65x 5,28m

s nosnou konstrukcí ze čtvercových trubek 50 x 50 mm,

povrchová úprava pozinkováním, včetně upevňovacího materiálu

a 34 plastových sedaček v každé sekci				kpl	1

Dodávka a montáž 3 ks ocelového schodišťového zábradlí

z pozinkovaných čtvercových trubek 50x50x3 mm 		kg	55,9

Upevnění 3 ks schodišťového zábradlí do prefa stupňů	ks	6