# Specifikace provozního SW a HW prostředí

## Uchazeč tímto potvrzuje schopnost nabízeného řešení bezproblémového provozu v dále popsaném prostředí IS SML a na HW prostředcích (serverech) Liberecké IS, a.s.

# Seznam zkratek a pojmů

MAN 			– Metropolitní síť optických kabelů

LAN 			– Lokální počítačová síť

SML 			– Statutární město Liberec

IS			– Informační systém

HW			– Hardware – technické vybavení

SAN			– Storage area network

SW			– Software – programové vybavení

# Geografické umístění uživatelů IS SML

  - Uživatelé IS SML jsou umístěni v budovách Nové radnice, budovy Uran, budovy historické Radnice a budovy Liebiegova vila a v lokalitách organizací zřizovaných nebo zakládaných SML. Všechny budovy (lokality) jsou aktivně připojeny k MAN Liberec.

  - Infrastruktura MAN je řešena v topologii kruh, kde páteřní prvky tvoří 5 x Cisco 9200. Tyto prvky jsou umístěny v budově Nová radnice, Krajský úřad, Liebigova vila, Stará radnice a budově Uran.

  - Propojení všech budov je realizováno optickým spojem s přenosovou kapacitou minimálně 1 Gbit. Tyto trasy jsou realizovány na vyhrazených vláknech optických kabelů, které jsou v majetku nebo ve správě zadavatele nebo organizace zřízené zadavatelem.

  - Ve všech budovách je rozvedena strukturovaná kabeláž:

- Kabely kategorie 5.

- Datové zásuvky vyhrazené pro každé zařízení.

- Jako aktivní prvky v jednotlivých budovách jsou použity switche CISCO s přenosovou kapacitou 100/1000 Mbit směrem ke koncovým zařízením (osobním počítačům, tiskárnám, …).

# Servery

  - Servery pro provoz IS SML jsou konfigurovány dle požadavků jednotlivých aplikací. Některé ze serverů jsou vyhrazeny pro jedinou roli v IS SML. Některé méně náročné aplikace s menším počtem uživatelů jsou provozovány na sdílených serverech.

  - Ve stávající konfiguraci IS SML jsou provozovány serverové operační systémy pouze společnosti Microsoft. Jedná se o verze MS Windows server 2016 a vyšší. Využívá se doména NT s úrovní verze 2012. Zadavatel tedy požaduje, aby nabízený softwarový nástroj byl schopen provozu na operačních systémech od výše zmiňované společnosti. Klientské licence CAL (Windows Server) budou zajištěny zadavatelem.

  - Databázové řešení je možné provozovat na platformě MS SQL 2017 a vyšší. Zadavatel nepřipouští žádné jiné databázové prostředí nabízeného softwarového nástroje ani jakýkoliv jiný způsob uložení provozních dat nabízeného softwarového nástroje. Licence pro klietský přístup k výše uvedeným databázím bude zajištěna zadavatelem.

  - Webovému klientu portálu občana (grafické zobrazení webu), který bude umístěn v DMZ bude umožněno běžet i na databázi PostgreSQL.

  - Dále je v IS SML využíván virtualizační nástroj společnosti VMWare verze 8.0.3. Zadavatel požaduje u nabízeného softwarového nástroje plnou kompatibilitu z výše uvedeného virtualizačního nástroje.

# Uložiště SAN

  - V rámci IS SML je provozován virtualizační nástroj od firmy IBM a je součástí diskového pole. Toto řešení zajišťuje vysokou dostupnost i v případě výpadku jedné z lokalit. V rámci IS SML jsou provozovány diskové pole společností IBM.

# Koncová zařízení

  - Klientská část nabízeného softwarového nástroje musí být schopna plnohodnotného provozu na osobních počítačích s následující konfigurací HW a vyšší:

- Procesor 2 GHz

- 8192 MB RAM

- SSD 250 GB

- Síťová karta 100 Mbit

  - Klientská část nabízeného softwarového nástroje musí být schopna plnohodnotného provozu na osobních počítačích s následující konfigurací SW a vyšší:

- Operační systém MS Windows   11

- WWW prohlížeč vždy v aktuálních verzích Opera Web Browser (verze 73+), Google Chrome (verze 87+), Safari (verze 14+), Firefox (verze  85+), MS Edge (verze 87+), Samsung internet, Seznam (6.12+), Android Webview (verze 87+) pro přístup k Internetu/Intranetu.

- Poštovní klient Microsoft Outlook

- Antivirový program Windows defender v aktuální verzi.

- Kancelářský balík Microsoft Office 2016 a vyšší.