PRŮVODNÍ  ZPRÁVA

## A.1 Identifikační údaje

#### Údaje o stavbě :

Název stavby:	ZŠ Liberec, Sokolovská zaměření a zakreslení stávajícího stavu objektu

Místo stavby:	ZŠ SOKOLOVSKÁ, Vrchlického 328/19, Liberec XIII-Nové Pavlovice, 46001 Liberec  Parcelní číslo: 176/2

Okres:			Liberec

Údaje o vlastníkovi:

Charakter stavby:	Stavba občanského vybavení

Investor :		Statutární město Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59,

Liberec 1, IČ: 00262978

Stavební úřad:		Liberec

Stupeň projektu:	Pasport stavby

Údaje o zpracovateli dokumentace ::

Zodpovědný projektant,

Stavební část: 		Ing. arch. Jindřich Kejík, FS Vision, s.r.o., IČ: 227 92 902

B. Němcové 54/9, Liberec 5

A.2 Seznam vstupních údajů

Jako podklad projektové dokumentace byl použit předchozí pasport.

Jedná se o objekt občanské vybavenosti, který je základní školou a gymnáziem.

Dále bylo provedeno zaměření stávajícího stavu a fotodokumentace.

## A.3 Údaje o území

Objekt se nachází u hlavní komunikace ul. Vrchlického. Dále je přístupná z ul. Vrchlického.

V oblasti není evidován žádný způsob ochrany nemovitosti.

A.4 Údaje o stavbě

Objekt se nachází na p.p.č. 176/2, k.ú. Nové Pavlovice v Liberci, výměra parcely je 3321 m2, druh pozemku – zastavěná plocha a nádvoří, nachází se v části Liberce Nové Pavlovice č.p. 328.

Základní škola se nachází u hlavní komunikace ul. Vrchlického a dále je přístupná z ul. Vrchlickéhov Liberci, č.p. 328/19, půdorysně se jedná o jednu budovu o velikosti 3321 m2. V katastru nemovitostí je u tohoto objektu č.p. 328/19 uveden způsob využití – objekt občanské vybavenosti.

Je patrné, že objekt je využíván pro školské účely. Objekt je rozdělen na dvě části – na základní školu a gymnázium.

Objekt byl v projektové dokumentaci rozdělen na 4 části (A,B,C,D). V podzemních podlaží se nacházejí prostory využívané školou (bazén,třídy,sklady, technická místnost), dále pak prostory využívané školní jídelnou(Sklad). V nadzemních patrech celého objektu se nachází třídy , tělocvičny , kabinety, kanceláře, dvě tělocvičny, šatny, školní jídelna. Objekt nemá negativní vliv na okolní stavby. Příjezd a hlavní vstup do objektu jsou z ulice Vrchlického. Dále jednotlivý vstup a příjezd na parkoviště z ulice Pionýrů. Objekt je napojen na lokální vodovod, lokální kanalizační síť. Zdroj tepla je centrální dálkový s výměníkem v 1PP. Dále je připojen elektro přípojkou.

Na základě proběhlé pasportizace můžeme konstatovat, že se ze stavebně technického hlediska jedná o jednu stavebně a provozně propojenou budovu určenou k účelům občanské vybavenosti – základní škola, školní jídelna (otevřená pro veřejnost).

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Objekt je umístěn částečně mírně svažitém pozemku, kde nadzemní podlaží jsou přístupné z ulice Vrchlického. Půdorysná plocha je nepravidelného tvaru, zastavěná plocha je 3321 m2. Objekt má 1 podzemní a 3 nadzemní podlaží. Zastřešení u objektu je v celém rozsahu řešeno plochými.

Objekt je koncipován je skeletovém systému. Schodiště jsou v celém objektu žel.bet prefabrikované (nášlapná vrstva se v různých částech liší, viz Pasport stavby). Stavební konstrukce jsou z prefabrikovaných železobetonových dílců zavěšené na skeletu. Stropy jsou ve většině objektu řešeny předpjatými stropními dílci (předpoklad). Okna jsou plastová. Dveře jsou z velké části typizované – ocelová zárubeň. Dále jsou zde atypické dveře hliníkové viz půdorysy. Podlahy v učebnách jsou převážně PVC, dále pak na chodbách je položena keramická dlažba. Keramické dlažby najdeme všude v sociální zázemí a kuchyně. V technických místnostech pak najdeme cementovou stěrku.

Část objektu „A“

Celkový popis stavby :

Jedná se o vstupní část objektu ZŠ Sokolovská, ve které se nachází vstupní hala, šatny, kanceláře personálu, šatny tělocvičny, učebny, kabinety, skladového prostory, školní družina, úklidové místnosti, sociální zázemí (wc a sprchy) a hlavní propojovací koridor všech částí objektu.

- Podzemní podlaží

V 1. Podzemním podlaží se nacházejí prostory základní školy – 1. podzemní podlaží má vstup z hlavního schodiště. V 1. podzemním podlaží se nacházejí prostory školy: vstup do bazénu, sklady, učebny a kabinety.

O celkové užitné ploše 475,7 M2

1. Nadzemní podlaží

1 nadzemní podlaží slouží jako hlavní vstup a odbavení žáků a návštěvníků školní jídelny. Je zde hlavní vstup z ulice Vrchlického. Nachází se zde převážně šatny. Dále pak se zde nachází školní družina a hlavní propojovací koridor celého objektu.

O celkové užitné ploše 489 M2

- Nadzemní podlaží

V druhém nadzemním podlaží se nacházejí kanceláře školního personálu, učitelská sborovna, školní knihovna. Dále se zde nacházejí šatny a sociální zázemí určené pro provoz tělocvičen v části objektu “D“.

O celkové užitné ploše 495,3 M2

Část objektu „B“

Celkový popis stavby :

Jedná se o  část objektu, kde sídlí gymnasium, nachází se zde vstupní hala, šatny, kanceláře personálu, , učebny, kabinety, skladové prostory, úklidové místnosti, sociální zázemí (wc) .

- Nadzemní podlaží

V 1. nadzemním podlaží se nacházejí prostory šaten – 1. nadzemní podlaží má samostatný vstup z ulice Vrchlického. V 1. nadzemním podlaží se nacházejí prostory gymnázia: šatny, učebny, sociální prostory, sklad kol, kabinety.

O celkové užitné ploše 654,4 M2

2. Nadzemní podlaží

Ve 2 nadzemním podlaží se nacházejí třídy, sociální zázemí, kabinety, kanceláře, školní kantýna. Na mezipodestě je propojovací koridor do budovy „A“.

O celkové užitné ploše 699,6 M2

3. Nadzemní podlaží

V třetím nadzemním podlaží je nacházejí učebny ,kabinety, sociální zázemí.

O celkové užitné ploše 653,9 M2

Část objektu „C“

Celkový popis stavby :

Jedná se o hlavní část objektu ZŠ Sokolovská, ve které se nachází učebny, šatny, kabinety, skladové prostory, úklidové místnosti, sociální zázemí (wc a sprchy), bazén.

- Podzemní podlaží

V 1. podzemním podlaží se nacházejí převážně prostory bazénu. Dále pak tu jsou nevyužívané místnosti, skladové prostory, sprchy, prostory ke skladování pomůcek k plavání.

O celkové užitné ploše 370 M2

- Nadzemní podlaží

První nadzemní podlaží je přístupné z objektu „A“. Dále má pak samostatný vstup ze zahrady.  V prvním nadzemním podlaží se nacházejí třídy, kabinety, úklidová místnost.

celkové užitné ploše 809 M2

- Nadzemní podlaží

V druhém nadzemním podlaží se nacházejí třídy, kabinety, úklidová místnost, skladové prostory.

O celkové užitné ploše 782,6 M2

- Nadzemní podlaží

V třetím nadzemním podlaží se nacházejí třídy, kabinety, úklidová místnost. Dále pak výlez na plochou střechu.

O celkové užitné ploše 797,3 M2

Část objektu „D“

Celkový popis stavby :

Jedná se o část objektů, ve kterém je školní jídelna. Dále pak jsou zde 2 tělocvičny, bývalý bunkr civilní ochrany, který je využíván v současné době jako skladiště základní školy, technická místnost kde je výměník a technologie bazénu.

- Podzemní podlaží

V 1. podzemním podlaží se nacházejí převážně prostory bývalého bunkru civilní obrany, který je využíván jako sklad základní školy. Dále pak technická místnost, ve které se nachází výměník tepla a technologie bazénu.

O celkové užitné ploše 403,6 M2

- Nadzemní podlaží

V prvním nadzemním podlaží se nachází školní jídelna. Dále jsou zde kanceláře vedoucího jídelny, skladové prostory pro potraviny, chladící boxy, kuchyně, sociální zázemí pro kuchařky.

O celkové užitné ploše 550,8 M2

- Nadzemní podlaží

Ve druhém nadzemním podlaží se nacházejí školní tělocvičny a skladové prostory pro výuku.

O celkové užitné ploše 579,9 M2

- Nadzemní podlaží

Ve třetím nadzemním podlaží se nacházejí skladové prostory pro výuku

O celkové užitné ploše 63 M2

Zhodnocení stávajícího stavebně technického stavu

Objekt vykazuje nedostatky ve fasádě (občasné trhliny), dále pak ve spodního patrech zatýká voda do konstrukce. Okna a dveře jsou v dobrém stavu a nevykazují žádné známky poruch.

Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu

Příjezd a hlavní vstup do objektu jsou z ulice Vrchlického. Objekt je napojen na lokální vodovod, lokální kanalizační síť. Zdroj tepla je centrální dálkový s výměníkem v 1PP. Dále je připojen elektro přípojkou.

Ochranná a bezpečnostní pásma

Objekt se nenachází v žádném ochranném pásmu.

Vliv stavby na životní prostředí a ochrana zvláštních zájmů

Stavba nemá negativní vliv na životní prostředí.

Projektová dokumentace – pasport stavby byl zpracován na základě vlastního měření v Červnu 2019. Zaměření bylo provedeno laserovým metrem, měřickým pásmem a výsuvným metrem. Účelem zaměření je zjištění aktuálního stavu a dispozic objektu kvůli absenci aktuálních podkladů pro objekt.

V Liberci dne 28.6.2019  David Brůžek.

Seznam dokumentace

Textová část – Průvodní a souhrnná technická zpráva

Výkresová část –

OBSAH:

C.1 - ZÁKRES DO SNÍMKU KN

D.1.1.00 TECHNICKÁ ZPRÁVA

BUDOVA C

D.1.1.01 - PŮDORYS 1PP BUDOVA "C"

D.1.1.02 - PŮDORYS 1NP BUDOVA "C"

D.1.1.03 - PŮDORYS 2NP BUDOVA "C"

D.1.1.04 - PŮDORYS 3NP BUDOVA "C"

D.1.1.05 - ŘEZ C-C' BUDOVA "C"

D.1.1.06 POHLED JIHOVÝCHODNÍ BUDOVA "C"

D.1.1.07 POHLED SEVEROZÁPADNÍ BUDOVA "C"

D.1.1.08 POHLED SEVEROVÝCHODNÍ BUDOVA "C"

BUDOVA B

D.1.1.09 PŮDORYS 1NP BUDOVA "B"

D.1.1.10 PŮDORYS 2NP BUDOVA "B"

D.1.1.11 PŮDORYS 3NP BUDOVA "B"

D.1.1.12 POHLED SEVEROZÁPADNÍ + ŘEZ B-B' BUDOVA "B"

D.1.1.13 POHLED JIHOVÝCHODNÍ - BUDOVA "B"

D.1.1.14 POHLED JIHOZÁPADNÍ BUDOVA "B"

D.1.1.15 POHLED SEVEROVÝCHODNÍ BUDOVA "B"

BUDOVA A

D.1.1.16 PŮDORYS 1PP BUDOVA"A"

D.1.1.17 PŮDORYS 1NP BUDOVA "A"

D.1.1.18 PŮDORYS 2NP BUDOVA "A"

D.1.1.19 ŘEZ A-A' BUDOVA"A"

D.1.1.20 POHLED JIHOZÁPADNÍ BUDOVA "A"

D.1.1.21 POHLED SEVEROVÝCHODNÍ BUDOVA "A"

BUDOVA "D"

D.1.1.22 PŮDORYS 1PP BUDOVA "D"

D.1.1.23 PŮDORYS 1NP BUDOVA "D"

D.1.1.24 PŮDORYS 2NP BUDOVA "D"

D.1.1.25 PŮDORYS 3NP BUDOVA "D"

D.1.1.26 ŘEZ D-D' BUDOVA "D"

D.1.1.27 POHLED JIHOZÁPADNÍ BUDOVA "D"

D.1.1.28 POHLED SEVEROVÝCHODNÍ BUDOVA "D"

D.1.1.29 POHLED SEVEROZÁPADNÍ BUDOVA "D"

D.1.1.30 POHLED JIHOVÝCHODNÍ BUDOVA "D"

FOTODOKUMENTACE